P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR  SLUŽBY

Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů, ř.km 13,339 - 14,550

| Zpracoval: | Vojtěch Hlubuček dne: | technická skupina závodu Jablonec nad Nisou |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Bohumil Pleskač dne: | ředitel závodu Jablonec nad Nisou |
| Schváleno Dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | tajemník dokumentační komise |

- Identifikační údaje o plánovaném záměru

Název záměru: 	Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů,

ř.km 13,339 - 14,550

Vodní tok (IDVT), ř.km: 	Kamenice (IDVT 10100112), ř.km 13,339 - 14,550

Místo záměru (katastr. území): 	Velké Hamry (k.ú. Velké Hamry, Šumburk nad Desnou)

Obec s rozšířenou působností: 	Tanvald

Číslo hydrologického pořadí: 	1-05-01-070

Účel záměru: 	údržba břehových porostů

Číslo DHM: 	9051005268 (KAMENICE:VELKE HAMRY-5)

Identifikátor ISyPO:	400076766 (Kamenice)

Investor: 	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Provozovatel:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N

Provozní středisko Turnov, Lesní 200,

511 01  Turnov

- Časový plán realizace

zahájení	 dokončení

Vypracování a schválení záměru				             1/2022	     2/2022

Výběr zhotovitele akce

Realizace akce							 3/2022	   12/2022

- Popis současného stavu

Předložený záměr řeší výřez náletů z koryta vodního toku Kamenice v intravilánu obce Velké Hamry. Navržená opatření vychází z návrhu pracovníků PS Turnov na odstranění náletových dřevin různých druhů a zapojeného porostu z průtočného profilu koryta toku a z břehových úprav. Posuzované náletové dřeviny se v rámci řešeného území nachází na jednom souvislém úseku toku.

Navržená opatření vyplývají z hodnocení stromů pracovníky PS Turnov a z doporučení orgánu životního prostředí (při místním šetření). Návrh byl předložen z důvodu plnění povinností správce vodních toků při péči o břehové porosty v intravilánu a extravilánu měst a obcí.

Realizace navržených opatření přispěje k lepšímu průtoku velkých vod v průtočném profilu koryta toku Kamenice v centru obce.

- Výchozí podklady

- Pochůzka na místě a pořízená fotodokumentace

- Při místním šetření se zástupcem příslušného orgánu ochrany přírody – Městský úřad Tanvald, odbor výstavby a životního prostředí bylo konstatováno, že navrhované řešení (smýcení křovin) není zásahem do VKP. Na základě tohoto konstatování nebyla podána žádost o zásah do VKP, ale pouze oznámení o provedení probírky břehového porostu ze dne 4.11.2021 (viz přílohy)

- Písemný souhlas se spalováním rostlinného materiálu v otevřeném ohništi, usnesením 2174/9022 městský úřad Velké Hamry z 90. schůze rady města Velké Hamry, ze dne 25.1.2022 (viz přílohy)

- Vyjádření správců k existenci sítí v dotčených lokalitách (ČEZ ICT Services, ČEZ Distribuce, Telco Pro Services, GasNet, SčVK, Cetin,)

- Návrh technického řešení

Akce: Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů, ř.km 13,339 - 14,550 je akcí navrženou pro externího zhotovitele za účelem údržby břehového porostu a břehových úprav.

Současný stav: V souladu s návrhem PS Turnov a doporučením příslušného orgánu ochrany životního prostředí byl projednán výřez náletových dřevin a zapojeného porostu z průtočného profilu koryta toku. Jedná se o výmladky, keře, místy invazní rostliny v korytě toku, částečně i o výmladky rostoucí z břehových zdí.

Doporučené řešení: V rámci záměru je doporučen výřez všech výmladků a zapojeného porostu z průtočného profilu a z břehových zdí. Křoviny budou odstraněny z celkové plochy 7775m2 (6670m2 na LB, 1105m2 na PB). Vzhledem k hustému porostu křovin je koryto místy obtížně přístupné. Vzhledem k vysokým břehovým zdem a obtížnému přístupu do koryta není možné dřeviny drtit a štěpkovat. Křoviny budou na místě páleny na základě projednání s místním OŽP. Lokalita je obtížně přístupná, proto budou pařízky v korytě i na úpravách ošetřeny herbicidem - herbicid nebude použit plošně. Použití herbicidu bude bodové – aplikace bude provedena štětcem/štětkou pouze na řeznou plochu pařízku. Herbicid bude obarvený pro odlišení již ošetřených pařízků od neošetřených.

Náletové dřeviny a zapojený porost jsou situované na obou březích koryta Kamenice. Drobná dřevní hmota z větví do průměru 10 cm bude na místě spálena v jednotlivých úsecích. Doba pálení musí být předem nahlášena na příslušném MěÚ Velké Hamry - odboru stavební úřad a životního prostředí, na operačním středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Policii ČR - obvodním oddělení Tanvald. Po dokončení prací budou všechny využívané plochy uklizeny po přesunu dřevní hmoty a pálení.

Přístupy ke korytu jsou možné z obecních komunikací a pozemků podél koryta.

Dle podmínek rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny je realizace záměru vhodná v období vegetačního klidu, tzn. v období listopad – březen.

- „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust.  § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Uvolnění a vyčištění průtočného profilu řešeného úseku vodního toku.

Popis předmětu veřejné zakázky,

Odstranění náletových dřevin a zapojeného porostu v intravilánu obce Velké Hamry na základě doporučení pracovníků PS Turnov.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Realizací záměru bude naplněna povinnost správce toku dle § 47 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která mimo jiné zahrnuje péči o břehové porosty vodních toků.

Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Riziky souvisejícími s realizací předmětu VZ může být riziko nerealizace předmětu VZ (v SOD řešeno způsobem fakturace), riziko prodlení s realizací předmětu VZ (v SOD řešeno sankcí za prodlení), rizikem může být i případný výskyt povodňové situace v průběhu realizace, který může mít vliv na termíny dokončení předmětu VZ.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

Dle finančních možností Povodí Labe, státní podnik, s předpokladem realizace v r. 2022.

Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Realizace záměru četou provozní údržby zadavatele. Práce nelze provádět vlastními silami zadavatele vzhledem k rozsahu akce.

Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle

Realizací záměru bude dosaženo uvolnění průtočného profilu v řešeném úseku vodního toku Kamenice.

7.  Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Výřezem náletů se uvolní průtočný profil při průtoku velkých vod.

- Doplňující informace

  - Dotčení inženýrských sítí

Během realizace nesmí dojít k jakémukoliv dotyku místních IS. Ve vybraných lokalitách se nachází podzemní i nadzemní vedení IS, zákresy známých sítí včetně podmínek správců k realizaci v ochranném pásmu jsou uvedeny v přílohové části tohoto záměru služby.

Dodavatel prací je povinen během realizace v ochranném pásmu IS plně respektovat podmínky správců sítí a v dostatečném předstihu si zajistit případné další související práce (vytyčení, odpojení, přeložku, apod.).

  - Zvláštní požadavky na řešení záměru

Bez zvláštních požadavků.

  - Požadavky na zajištění budoucího provozu

Průtočný profil koryta toku bude nadále podroben běžné údržbě správcem toku.

8.4.  Rozhodující projektové parametry ve tvaru

| název parametru | měrná jednotka | hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| odstranění křovin | m2 | 7775 |

- Vliv stavby na životní prostředí

Realizace záměru nebude mít kromě dočasného hluku a po dobu pálení dřevní hmoty z prováděných prací negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření. Dodavatel zajistí ochranu vod před jejich znehodnocením ropnými deriváty, chemikáliemi, tuky, atd. Všechno nářadí, stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

Dodavatel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dodavatel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá jejich majitelům. Po ukončení stavby je dodavatel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci záměru používal a uvést je do původního stavu.

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, odst. 1 písm. b veden jako Významný krajinný prvek (VKP).

Lokalizací se záměr nedotýká žádné akce obsažené v plánu PDP.

- Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Břehový porost se nachází na pozemcích vodního toku v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

k.ú. Velké Hamry [778753] – realizace záměru

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Velké Hamry [778753] |  |  |  |  |
| 74 | 694 | 48576 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |
| 1059/4 | 694 | 5651 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |
| k.ú. Šumburk nad Desnou [765031] |  |  |  |  |
| 2662/4 | 1960 | 5421 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |

k.ú. Velké Hamry [778753] – přístup ke korytu

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | 10001 | 147 | ostatní plocha | Město Velké Hamry, č. p. 362, 46845 Velké Hamry |
| 998/1 | 10001 | 481 | ostatní plocha | Město Velké Hamry, č. p. 362, 46845 Velké Hamry |

k.ú. Velké Hamry p.p.č. 1059/4

##### KÚ, ř.km 14,550

k.ú. Šumburk nad Desnou p.p.č. 2662/4

##### KÚ, ř.km 14,550

k.ú. Velké Hamry p.p.č. 74

##### ZÚ, ř.km 13,339

- Předpokládaný finanční náklad stavby

Předpokládaný náklad na realizaci akce v době zpracování záměru je 931 980 Kč (bez DPH). Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci záměru byl určen na základě výkazu výměr, který je součástí přílohové části záměru.

- Přílohy

- Situace orientační

- Situace přehledná

- Situace katastrální mapy na podkladu ortofotomapy

- Fotodokumentace

- Oznámení o provedení probírky břehového porostu ze dne 4.11.2021

- Vyjádření MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, ze dne 3.3.2022, č.j. MěÚT/04680/2022/SÚ a ŽP

- Písemný souhlas se spalováním rostlinného materiálu v otevřeném ohništi, usnesením 2174/9022 městský úřad Velké Hamry z 90. schůze rady města Velké Hamry, ze dne 25.1.2022

- Výkaz výměr

Dne:   								Vypracoval:  Vojtěch Hlubuček

Situace orientační

ř.km 13,339 – 14,550, oba břehy

Situace přehledná

ř.km 13,339 – 14,550, oba břehy

##### ZÚ, ř.km 13,339

##### KÚ, ř.km 14,550

Situace katastrální mapy na podkladu ortofotomapy č.1

##### KÚ, ř.km 14,550

Situace katastrální mapy na podkladu ortofotomapy č.2

##### ZÚ, ř.km 13,339

Fotodokumentace

Písemný souhlas se spalováním rostlinného materiálu v otevřeném ohništi, usnesením 2174/9022 městský úřad Velké Hamry z 90. schůze rady města Velké Hamry, ze dne 25.1.2022