Příloha - Technická specifikace akce:

VD Veletov, oprava dilatačních spár PK

- Účel díla

Plavební komora složí k plavebním účelům – překonávání výškového spádu na VD Veletov. V konstrukci PK je celkem 12 dilatačních spár, které jsou vlivem působení prostředí, stářím PK a absencí odrazných prvků ve značně porušeném stavu. Stav poškození se různí od vydrolených hran až po obnažení ocelové konstrukce stěn plavební komory. Každá spára je vysoká 10 metrů a přechází v dilatační spáru dna PK, resp. plata. Poškozením dochází k protékání vody do betonové konstrukce plavební komory, které může mít vlivem mrazu za následky další poruchy a poškození. Opravou dilatačních spár dojde k prodloužení životnosti konstrukce plavební komory.

- Základní charakteristika lokality staveniště

Předmětem zájmu je plavební komora umístěná na pravém břehu, oddělená od koryta Labe ostrovem. Přístup a příjezd k zájmové lokalitě pro účely stavby je z obce Veletov po místní účelové komunikaci do areálu VD Veletov. Stavba se bude nacházet v aktivní záplavové zóně Q100. Staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezeno v areálu VD Veletov v prostoru PK a na pravé straně plavební komory. Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá potřeba větší plochy, primárně budou použity zpevněné plochy, v případě potřeby lze využít i zatravněný pruh podél komory.

Práce v profilu plavební komory budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném a vyčerpaném prostoru plavební komory. Zahrazení a odhrazení plavební komory z horní a dolní vody včetně vyčerpání prostoru mezi hrazením zajistí objednatel.

- Obecné kvalitativní požadavky

Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.

- Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem

Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto obchodních podmínek všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. Zejména musí zhotovitel stavby dodržet:

• vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

• norma ČSN EN 206-1 Beton

• norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

• norma ČSN EN 1504 - 10 Výrobky a systému pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

• technologický předpis TP SSBK

• případně další normy uvedené v Technické zprávě

- Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty

Zhotovitel zajistí:

- že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy,

- dodržení všech podmínek a povinností vyplývajících z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí vydaných dotčenými organizacemi, správními orgány, orgány ochrany přírody, případně dalšími subjekty. Veškeré tyto podklady jsou obsahem složky Doklady,

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg),

- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 526/2020 Sb.

- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Díla,

- dotěsňování provizorního hrazení dle potřeby vhodným materiálem a to po celou dobu montáže,

- průběžné čerpání a dohled nad funkcí čerpadel, které budou odčerpávat prosáklé vody a to i mimo pracovní dobu Zhotovitele,

- doprava materiálu,

- ekologická likvidace stavebního odpadu a produktů filtrace,

- manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění zakázky nutné,

- všechny nutné ostatní drobné stavební práce,

- veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a ve VON uvedené dokumenty 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

- Časové omezení provádění díla

Dílo lze provádět výhradně v období zimní plavební odstávky plavební komory v předpokládaném termínu od 12. 09. 2022. do 07. 11. 2022.

- Ostatní požadavky

- Elektronické doručování faktur na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a položkový soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený objednatelem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě.

- Zkoušky

  - Pro účely kontroly pevnosti malty budou ve smyslu TP SSBK provedeny zkušební tělesa a následně jejich laboratorní zkoušky. Z každé várky namísené směsi bude zhotoveno jedno zkušební těleso.