Zadání rozsahu prací

„VD Fryšták, revize provozních uzávěrů“

323691TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „VD Fryšták, revize provozních uzávěrů“

Odběrná věž, oprava schodiště včetně podest

Práce musí být prováděny v součinosti s kompletní výměnou přístupového schodiště a podest v odběrné věži vodního díla.Specifikace této akce  a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností  AQUAS vodní díla s.r.o., Podzimní 2a, Brno 614 00

Levý provozní uzávěru  DN 1100

- uzávěr je v současné době v havarijním stavu a nelze sním manipulovat

- práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zajištěna možnost manipulaci na jedné výpustné větvi

- demontáž uzávěru, osazení na přepravní rám a odvoz do dílen dodavatele

- kompletní demontáž provozního uzávěru

- tryskání SA 2,5 všech dílů uzávěru

- vypracování nálezového protokolu technického stavu provozního uzávěru   se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách  dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo  uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu provozního uzávěru

- oprava jednotlivých částí provozního uzávěru  dle rozsahu nálezového protokolu

- výměna těsnících a spojovacích prvků

- výměna mazacích náplní

- kompletní sestavení uzávěru

- provedení  funkčních a zkoušek těsnosti na svolaném výrobním výboru v dílnách  dodavatele včetně vypracování protokolů o výsledcích těchto zkoušek

- konečná oprava nátěru po zkouškách

- osazení provozního uzávěru  na přepravní rám a odvoz na VD

- kontrola montážní vložky, demontáž, výměna spojovacích materiálů, výměna těsnících prvků,  oprava nátěrů

- kontrola táhel a radiálního vedení táhel

- montáž uzávěru, seřízení, funkční zkoušky provozního uzávěru  DN 1100

Pravý  provozní uzávěru  DN 1100

- uzávěr je v současné době v provozu a lze sním manipulovat

- práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zajištěna možnost manipulaci na jedné výpustné větvi

- demontáž uzávěru, osazení na přepravní rám a odvoz do dílen dodavatele

- kompletní demontáž provozního uzávěru

- tryskání SA 2,5 všech dílů uzávěru

- vypracování nálezového protokolu technického stavu provozního uzávěru   se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách  dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo  uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu provozního uzávěru

- oprava jednotlivých částí provozního uzávěru  dle rozsahu nálezového protokolu

- výměna těsnících a spojovacích prvků

- výměna mazacích náplní

- kompletní sestavení uzávěru

- provedení  funkčních a zkoušek těsnosti na svolaném výrobním výboru v dílnách  dodavatele včetně vypracování protokolů o výsledcích těchto zkoušek

- konečná oprava nátěru po zkouškách

- osazení provozního uzávěru  na přepravní rám a odvoz na VD

- kontrola montážní vložky, demontáž, výměna spojovacích materiálů, výměna těsnících prvků,  oprava nátěrů

- kontrola táhel a radiálního vedení táhel

- montáž uzávěru, seřízení, funkční zkoušky provozního uzávěru  DN 1100

Potrubí spodních výpustí

- oprava nátěrů, oprava poškozených míst

Asanační potrubí

-	Vypracování projektové dokumentace, výroba a montáž asanačního potrubí DN200 včetně regulační armatury. Asanační potrubí bude osazeno na pravém výpustném potrubí DN1100 mezi návodním a provozním uzávěrem  a bude zaústěno do středového potrubí společně s potrubím ejektoru rozmrazování. S konstrukčním návrhem asanačního potrubí bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky.

- povrchová ochrana asanačního potrubí

Rozmrazování

- výroba a osazení  krycí mřížky /česlí/ na potrubí ejektoru. Mřížka bude chránit rozmrazování od nasátí drobných ryb do potrubí ejektoru

Zavzdušňovací potrubí 2ks

-	prodloužení stávajícího zavzdušňovacího potrubí S kusem do úrovně podlahy strojovny.

Závěrečná zpráva

- vypracovaní závěrečné zprávy s nálezovými protokoly provozních uzávěrů provedené revize /3 paré/