KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2022

VODNÍ TOK:	Břežanka (IDVT 10197267)

Lokalita Břežany

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,030 – 5,938

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Břežanka v intravilánu a extravilánu obce  Břežany v  k.ú. Břežany u Znojma. Začátek úseku je u silničního mostu v obci Břežany a konec úseku je cca 120 metrů pod ČOV u levostranného přítoku  Břežanky.

Popis úseku:

celková délka úseku:	908 m

orientační výměra:	8350 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: