| Společné vlastnosti serverů A, B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 1U (A) a 2U (B), pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže |  |
| Třída serveru a bezpečnostní požadavky | zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné |  |
| Flash/USB Drive | - možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB, tj. server umožňuje mít všechny 2 možnosti zavádění – USB a 2x M2 SSD), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští, v případě použití SSD disku namísto uvedené možnosti 2x M2 SSD, nesmí být omezen minimální počet diskových pozic nebo musí být tento počet navýšen o 2 |  |
| Optická mechanika | nepožadujeme |  |
| Interface | - sériový port - systémová LED indikující stav systému - LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru (místo LCD panelu je možné použít jeden společný rackový LCD monitor s klávesnicí o velikosti maximálně 2U nebo display na USB do každého serveru, který bude schopný zobrazovat jméno; v obou případech musí být porty pro monitor nebo USB dostupné na předním panelu serveru) |  |
| Periférie | nepožadujeme |  |
| Zálohovací zařízení | nepožadujeme |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 7.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Windows Server 2022, 2019 - RHEL 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 - SLES 15 - Ubuntu 20.04 LTS - Citrix XenServer 7.x |  |
| Diskový řadič | - diskový řadič s minimálními vlastnostmi: - typu SAS, PCI Express 4.0 kompatibilní - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako downspeed), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora SED disků a SSD disků - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 4GB cache typu NV (cache to flash |  |
| Management a vzdálená správa | - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - management serveru nezávislý na operačním systému - možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) - IPMI 2.0 - vestavěná diagnostika komponent - web GUI management vestavěný v managementu - možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN - lokální a vzdálené CLI/SSH - podpora IPv6 - možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent - podpora alertů emailem - zabezpečená komunikace SSH/HHTPS - podpora SNMP - remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. - záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému - integrace s Directory Services (AD, LDAP) - nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru - možnost doplnit komponentu, která bude umět poskytovat bezdrátovou identifikaci serveru pomocí smartphonu s Android i IOS a napojit se na současný management nástroj zadavatele - pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru - firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware - dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a v6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent - management serveru musí podporovat CLI, REST FULL API klienty a automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů - management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci; management musí být vybaven automatickým a nastavitelným blokováním podezřelých IP adres (blacklist) - management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole |  |
| Podpora a servis, doprava | - záruční doba 3 roky s podporou na 3 roky 24hod.x7x365dní s reakční dobou nejpozději do příštího pracovního dne - oprava v místě instalace - servis je poskytován výrobcem nebo dodavatelem - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR - v případě uplatnění požadavku na výměnu vadného disku zůstávají původní vadné disky zadavateli |  |
| Implementační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  |

| Server A (1 kus) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| CPU | dvousocketový systém osazený jedním min. 8-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 nebo lepším (za lepší se považuje CPU, které má stejné nebo vyšší parametry: frekvence, cache, podpora 3200 MT/s RAM modulů) a to bez navýšení počtu jader |  |
| RAM | - DDR4 s podporou RDIMM a LRDIMM - požadujeme použití RDIMMs 3200MT/s a server jenž tuto rychlost podporuje - požadujeme server s minimálně 16 DIMM sloty - 64GB RAM musí být možné rozšířit min na 1TB, požadovanou kapacitu požadujeme v 8GB RDIMM modulech - požadujeme podporu memory sparing a mirroring |  |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat minimálně 8x 2,5 palcových hot-plug disků - požadujeme server s hot-plug disky: - 8x 600GB SAS 15krpm |  |
| Síťové rozhraní | - základní onboard 2 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; - 4 x 1GbE typu OCP 3.0 |  |
| Sloty | - min. 1 sloty x16 PCIe - všechny sloty požadujeme neosazené vyjma rozšiřujících slotových karet |  |
| Rozšiřující slotové karty | - nepožadujeme |  |
| Napájení | - redundantní síťové napájecí zdroje min. 800W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů |  |

| Server B (2 kusy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| CPU | dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 nebo lepším (za lepší se považuje CPU, které má stejné nebo vyšší parametry: frekvence, cache, podpora 3200 MT/s RAM modulů) a to bez navýšení počtu jader |  |
| RAM | - 128GB rozšiřitelná na minimálně 8TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 3200MTs, požadujeme server s minimálně 32 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 3200MTs - požadujeme podporu memory sparing a mirroring |  |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat minimálně 24 x 2,5“ disků - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme server s hot-plug disky 8 x 600GB SAS 15krpm |  |
| Síťové rozhraní | - základní onboard 2 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; - 4 x 1GbE typu OCP 3.0 |  |
| Rozšiřující sloty | - min. 6 slotů (alespoň dva x16) + dedikovaný slot pro řadič interních disků - všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže |  |
| Rozšiřující slotové karty | - nepožadujeme |  |
| Napájení | - redundantní síťové napájecí zdroje min. 1400W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů - možnost vyměnit AC zdroje za DC zdroje |  |