KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2022

VODNÍ TOK:	Křepička (IDVT 10197815)

Lokalita 52 Horní Dunajovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,640– 6,695

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Křepička v intravilánu obce Horní Dunajovice. Začátek úseku je od prvního domu na levém břehu, konec úseku je silničního mostu v obci Horní Dunajovice.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1055 m

orientační výměra:	15933m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v korytě toku včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: