# Technické požadavky

# na

Část A	zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model soutok Morava, Olšava – aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště v ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice v ř. km 0,000 – 7,246“

# Část B	zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa

Prosinec 2022

# Obsah

- Úvod

- Část A - Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model soutok Morava, Olšava – aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště v ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice v ř. km 0,000 – 7,246“

  - Řešené území

  - Požadavky na numerický model

  - Hydrologické údaje

  - Geodetické podklady

  - Další podklady poskytnuté objednatelem

  - Povodňové scénáře

  - Výstupy

- Část B - Technické požadavky na zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa

  - Základní údaje

  - Popis současného stavu

  - Účel akce

  - Výchozí podklady

  - Návrh řešení

  - Doplňující informace

  - Rozsah zpracování

  - Závěr a doporučení

- Úvod

Pro tok Morava platí Záplavové území stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem Zlínského kraje dne 6.11.2017, č.j. KUZL 1360/2016.

Pro tok Olšava platí Záplavové území stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem Zlínského kraje dne 26.8.2015, č.j. KUZL 53103/2015.

Na Olšavě byla realizována stavba „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“, která byla zkolaudována v dubnu 2022. Stavba je provedena na návrhový průtok Q20 s bezpečnostním převýšením.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území Olšavy. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Záplavové území Moravy je rovněž nutné aktualizovat z důvodu vlivu rozlivu v soutokové oblasti Moravy a Olšavy po vybudování protipovodňových opatření na Olšavě v Kunovicích.

Následná Studie posoudí variantní řešení Protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště a Starého Města, II. etapa, v návaznosti na již realizovanou protipovodňovou ochranu Uherského Hradiště, I. etapa a PPO Kunovice, s následným výběrem nejvhodnější varianty.

Návrhy variant budou posouzeny na numerickém modelu.

- ČÁST A - Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model soutok Morava, Olšava – aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště v ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice v ř. km 0,000 – 7,246“

  - Řešené území:

Olšava:

Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku nového záplavového území s přesahem vybudovaných protipovodňových opatření. Začátek úseku je v zaústění do Moravy a konec u silničního mostu Míkovice – Vésky v ř. km 7,246.

Morava:

Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku aktualizace záplavového území od silničního mostu v Kostelanech v ř. km 142,565 po limnigrafickou stanici ve Spytihněvi v ř. km 157,387.

Olšávka (Stará Olšava):

Do hydrotechnických výpočtů je nutno zahrnout i tok Olšávka (Stará Olšava) v úseku od zaústění do Moravy po železniční trať v ř. km 2,429.

Přítoky Moravy:

Přítoky budou zahrnuty do záplavového území Moravy v dosahu vzdutí z Moravy nebo dle vlastního stanoveného záplavového území, a to dle horšího stavu rozlivu N-leté povodně.

Vrbka (LČR) – je stanovené záplavové území

Kudlovický potok (PMO) - je stanovené záplavové území

Jalubský potok (PMO) - je stanovené záplavové území

Březnice (PMO) - je stanovené záplavové území

Salaška (PMO) - je stanovené záplavové území

Zlechovský potok (LČR) – vybudované protipovodňové opatření obec Kostelany n. Moravou

  - Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Digitální model terénu bude sestaven z geodeticky zaměřených příčných profilů, aktuálních výškopisných údajů dle podkladů města Uherské Hradiště, města Kunovice a dle vlastního geodetického zaměření zhotovitelem. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření břehových hran neohrázovaných toků. Využit bude DMR 5G s podmínkou ověření skutečných výšek terénu. Veškeré objekty, které mají vliv na průchod povodně, budou geodeticky zaměřeny (inundační propustky, mostky apod).

Požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9 m2 a významných neprůtočných plotů a zdí.

U propustků se požaduje 1D schematizace proudění v propustcích (bez zahrnutí proudění vzduchu) a 2D nad nimi.

Výpočtová síť bude nestrukturovaná nebo kombinace strukturované a nestrukturované sítě, tak aby byl dostatečně věrohodně vystihnutelný povrch terénu a popsáno proudění výše uvedenými průtočnými objekty a obtékání neprůtočných objektů.

Bude zpracována mapa drsností.

Numerický model bude dále sloužit pro posouzení návrhu protipovodňových opatření Uherského Hradiště a Starého Města.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500. Pro stoletou povodeň rovněž pro neustálené proudění povodňové vlny 100-letých průtoků dle ČHMÚ.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

  - Hydrologické údaje:

Morava – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ - poskytne Povodí Moravy, s.p.

- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Morava LG Spytihněv

Morava nad Olšavou

Morava pod Olšavou

- 100-letá povodňová vlna v profilu Morava LG Spytihněv

Olšava – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ -  poskytne Povodí Moravy, s.p.

- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Olšava ústí do Moravy

- 100-letá povodňová vlna v profilu Olšava silniční most Míkovice - Vésky

Olšávka (Stará Olšava) – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ -  poskytne Povodí Moravy, s.p.

- N-leté povodňové průtoky v profilu :

Olšávka (Stará Olšava) železniční most v ř. km 2,429

Olšávka (Stará Olšava) ústí do Moravy

  - Geodetické podklady:

    - Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta I. etapa“

- Zaměření příčných profilů koryta Moravy, 2000

- Aktuální zaměření ochranných hrází Moravy

- Dokumentace skutečného provedení stavby „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“, 11/2021

- Zaměření příčných profilů koryta Olšavy, 2022

- Zaměření příčných profilů koryta Staré Olšavy, 2009

- Zaměření příčných profilů koryt přítoků

- Zaměření ochranných protipovodňových hrází

- DMR 5G

    - Zpracovatel zajistí:

- Zpřesnění DMR 5G aktuálními výškopisnými podklady pro sestavení podrobného digitálního modelu terénu. Zaměření břehových hran neohrázovaných toků. Aktuální výškopisné podklady v inundaci, zvláště v zastavěném území.

  - Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území řeky Moravy stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem Zlínského kraje dne 6.11.2017, č.j. KUZL 1360/2016.

- Záplavové území řeky Olšavy stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem Zlínského kraje dne 26.8.2015, č.j. KUZL 53103/2015

- Záplavové území řeky Staré Olšavy, není samostatně stanoveno

- Hydrologické údaje

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Data z limnigrafických stanic

- DMR 5G

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

  - Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 5-ti, 20-ti, 100 a 500 leté povodně ustáleným nerovnoměrným prouděním.

Dále bude řešena i povodňová vlna pro stoletou povodeň v Moravě v LG Spytihněv a povodňová vlna pro Olšavu v profilu silničního mostu Míkovice neustáleným nerovnoměrným prouděním.

Soutoková oblast Moravy a Olšavy bude řešena pro záplavové území Moravy pro N-leté povodně dle ČHMÚ nad a pod Olšavou s doplňkem průtoku z Olšavy. Pro záplavové území Olšavy bude řešena pro N-leté průtoky Olšavy ústí do Moravy s okrajovou podmínkou příslušné N-leté povodně v Moravě pod Olšavou. Výsledné záplavové území je maximální rozliv N-letých vod.

  - Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem včetně technické zprávy - *.dgn, *.txt, *.pdf

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin N-letých průtoků Q5, Q20, Q100 a Q500 v editovatelném formátu *.a4d; *.dxf, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .tiff

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.shp, *.jpg, *.doc, *pdf

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.docx, *.pdf

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q5, Q20, Q100 a Q500  -  *.xlsx

- Výpočtové profily - *.shp

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.pdf,

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.shp

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.pdf. Mapy povodňového nebezpečí -  *.tiff

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.pdf,  *.shp

3.	Část B - Technické požadavky na zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa

  - Základní údaje:

Název akce: 	Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa

Vodní tok:				10100003 Morava, 10104979 Olšávka (Stará Olšava)

Místo stavby k.ú.: 	Uherské Hradiště, Staré Město u Uherského Hradiště, Kunovice u Uherského Hradiště, Hustěnovice, Kněžpole u Uherského Hradiště, Babice u Uherského Hradiště

ORP:					Uherské Hradiště

Stupeň dokumentace			studie proveditelnosti

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-083 Olšávka (Stará Olšava), 4-13-01-085 Morava

Investor:				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Účel akce:	výběr vhodné varianty technického řešení zajištění protipovodňové ochrany zastavěného území obcí Uherské Hradiště a Staré Město

obr.: Situace zájmového území (dle 14– 036– A1– DÚR Morava II.)

  - Popis současného stavu:

Ohrázované koryto Moravy je tvořeno dvojitým lichoběžníkovým profilem s bermami na obou stranách šířky cca 3 až 5 m, v úseku nad silničním mostem silnice I/55 šířky cca 3 až 10 m.

Do I. etapy stavby protipovodňových opatřeni byla zahrnuta výstavba ochranných hrází a zdí podél Moravy v úseku od ČOV Uherské Hradiště na levém břehu (ř. km 146,3) a zaústění Salašky na pravém břehu (ř. km 146,5) po výhledovou komunikaci nad Rybárnami (ř. km 149,8). Vzhledem k stavu povodňových opatření bylo nutné zvýšit stávající ochranné hráze podél toku řeky Moravy s bezpečnostním převýšením minimálně 30 cm nad hladinu při stoletém průtoku Q = 817 m3/s.

Přibližně nad dvacetiletým průtokem dnes dochází k přelévání levobřežní hráze řeky Moravy především v úseku pod Olšávkou (Starou Olšavou), resp. pod ČOV Uherské Hradiště, do levobřežního inundačního území, kde se zaplavují lesní a posléze i polní pozemky nad stávajícím obchvatem I/50 a následně i pod ním až k řece Olšavě. Inundované vody z řeky Moravy tak mohou dnes natékat zpětně přes koryto Olšávky (Staré Olšavy) až do zástavby Uherského Hradiště, neboť břehové hrany podél tohoto toku jsou nízké.

Riziko zaplavení zástavby Uherského Hradiště je i z toku Olšávka (Stará Olšava) a to při zvýšených průtocích v Moravě, kdy se uzavírá stavidlo na Olšávce (Staré Olšavě).

Na Olšavě byla realizována stavba „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“, která byla zkolaudována v dubnu 2022. Stavba je provedena na návrhový průtok Q20 s bezpečnostním převýšením.

V případě povodní v Olšavě, převyšujících kapacitu PPO Kunovice, dochází k zaplavování pravobřežní inundace Olšavy v Kunovicích směrem k zástavbě Uherského Hradiště.

V úseku nad a pod soutokem Moravy s Březnicí hrozí při stoleté povodni riziko přelévání pravobřežní ochranné hráze do rozsáhlého pravobřežního inundačního území s polními pozemky.

Zaplňování inundačního území vodami z řeky Moravy zpětným vzdutím od zaústění plavebního kanálu brání povodňová vrata v místě plavební komory na Baťově plavebním kanálu ve Starém Městě.

Koryto řeky Moravy ve sledovaném úseku (ř. km od 143,0 – do 149,8) je částečně upraveno, avšak zdaleka nedosahuje požadované kapacity (Q100) s bezpečným převýšením koruny hrází (min. 0,30 m). Dle hydrotechnických výpočtů vychází kapacita upraveného koryta řeky Moravy v úseku pod soutokem Moravy a Olšávky (Staré Olšavy) pod jezem Kunovský les cca v hodnotě Q = 650 až 750 m3/s, takže nedosahuje předpokládané hodnoty stoletého průtoku, který činí v profilu nad Olšavou Q100 = 817 m3/s. Voda při stoletém průtoku zaplavuje na LB část města Uherské Hradiště.

V úseku nad odsazenou hrází na PB (DHM 907423) po Kudlovický potok a v úseku na LB hrázi nad soutokem řek Moravy a Březnice resp. nad koncem rekonstruované OH v rámci I. etapy po jez Spytihněv je třeba revidovat a případně provést úpravu hráze, tak, aby splňovala minimální převýšení 30 cm, které je dáno Vyhláškou 86/2021 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Dále je také navrženo opevnění  odlehčení v části hráze pod lokalitou Koňovy – technický prvek pro bezpečnostní přeliv hráze.

Součástí studie PPO je také specifikace alternativ pro zvýšení bezpečnosti pravobřežní příčné hráze vybudované v rámci I. etapy PPO Uherské Hradiště v lokalitě pod Březnicí (instalace vlnolamu resp. možnost výsadby vhodných druhů dřevin v zátopě před hrází). Výstupem studie bude posouzení možných alternativ pro eliminaci účinků větru v lokalitě pod Březnicí, včetně předpokládaného zásahu do okolních pozemků.

  - Účel akce:

Návrh minimálně 2 variant protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště a Starého Města a jejich technicko - ekonomické posouzení. Navržené varianty by měly zajistit následující:

- zajištění protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště (ideálně na Q 100), aniž by došlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolních obcích, zejména městě Staré Město u UH, Kunovice a níže po toku Kostelany nad Moravou

- zajištění provázání návrhů protipovodňové ochrany s dalšími stavbami připravovanými nebo navrhovanými v dotčené lokalitě, (dopravní stavby, rozvojové lokality, revitalizační opatření, apod.)

- návrh protipovodňové ochrany musí odpovídat podmínkám pro financování prostřednictvím dotací Ministerstva zemědělství (dotační programy na budování protipovodňových opatření) nebo Operačního programu Životní prostředí,

- návrh protipovodňových opatření musí respektovat plánovanou průmyslovou zónu u měst Uherské Hradiště a Kunovice, vč. plánovaného sjezdu do této zóny ze silnice I/50,

- návrh protipovodňových opatření se pokusí využít historická řečiště Olšávky

- stanovení nákladů na realizaci jednotlivých variant

Studie proveditelnosti bude obsahovat návrh základních parametrů protipovodňových opatření, který bude doložen minimálně výkresy podélných a příčných profilů, situací návrhu opatření na podkladu katastrální mapy. Návrh bude doložen posouzením účinnosti pomocí numerického modelu. Bude provedeno a doloženo projednání návrhu s dotčenými subjekty, na základě kterého bude vypracován výsledný návrh a zadání pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení.

  - Výchozí podklady:

- Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města – DSPS, SWECO Hydroprojekt, 2021

- MORAVA, Uherské Hradiště - zvýšení kapacity koryta II. etapa - DÚR, Dopravoprojekt Brno, 2015

- Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, DSPS, zvýšení kapacity koryta I. etapa, Dopravoprojekt Brno, 2013

- Dopravní skelet, Ing. Petr Bijok - Kunovice zkapacitnění MÚK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktura měst Uherské Hradiště a Kunovice – situace 1: 5000, 2020

- Přeložka silnice I/55 - Kunovice – obchvat – technická studie, PK OSSENDORF, 2007

- Komunikace propojující silnice I/55 a II/497 (Uherské Hradiště a Staré Město), část z dokumentu DSP, Dopravoprojekt Brno 2002

- Územní studie Staré Město – východní obchvat, CEDOP 2019

- Studie odkanalizování -  odvodnění oblasti Průmyslové ul., EKOLA, Ing. Josef Pavliš 2013

- I/50 Kunovice zkapacitnění MÚK I/50 s I/55 – studie, PK OSSENDORF, 2017

- Zaměření výšky hladiny potoka Stará Olšava v k. ú. Uherské Hradiště a řeky Olšava v k. ú. Kunovice, GEODAT 2019

  - Návrh řešení:

Zpracování studie, která posoudí vliv spolupůsobení PPO Kunovice a PPO Uherské Hradiště. Studie bude obsahovat kompletní posouzení stávajícího stavu i navrženého PPO Uherského Hradiště a Starého Města, a to jak hráze u Kunovického lesa, tak také lokality severně nad UH (příčná hráz postavená v I. etapě, hráze podél Moravy a Březnice).

Zpracovaná studie by měla navrhnout minimálně 2 (realizovatelné) variantní řešení protipovodňové ochrany, v rozsahu splňujícím požadavky pro zadání vypracování dokumentace pro společné povolení.

V rámci studie bude mj. řešeno:

- Geodetické doměření řešené lokality v potřebném rozsahu, ověření DMR 5G

- Ochrana zástavby Uherského Hradiště na návrhový povodňový průtok (doporučeno Q100)

- Vymezení území, kterým bude zajištěn odvod inundačních vod z Olšavy do inundace Kunovického lesa nad a pod obchvatem I/50

- Maximální využití přirozené retenční kapacity území Kunovického lesa k rozlivům

- Zjištění a koordinace PPO s budoucím rozsahem průmyslové zóny měst UH a Kunovic

- Zajištění koordinace PPO s územním plánem města Uherské Hradiště a Kunovic vzhledem k zastavitelnému území oblasti „U Kunovského lesa“ a v návaznosti na dopravní situaci v dotčeném území v lokalitách Dlouhé u nemocnice a Malé Záhony

- Řešení bezeškodného odvodu zahrázových vod

- Řešení toku Olšávka (Stará Olšava) (revitalizace, odlehčení povodňových průtoků, odvodnění atd.)

    - zlepšení morfologie říčního koryta

    - obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy

- Optimalizace hrázových systémů LB OH Moravy nad soutokem s Březnicí a PB OH Březnice v úseku nad soutokem s Moravou

- Ohrožení PB odsazené hráze (etapa I. PPO UH) vlivem přelití vč. varianty s účinkem větru (vlnobití)

- Ohrožení stávajících hrází

- Hydrotechnické posouzení variant řešení (opatření) 2D modelem neustáleného nerovnoměrného proudění vody. Přepočet plochy záplavového území včetně hloubek

- Doporučení nejvhodnější varianty z technicko-ekonomického hlediska, z hlediska realizovatelnosti a financovatelnosti

- Definice základního rozsahu IG průzkumu pro varianty resp. prvky PPO

- Zohlednění zásahu do VKP a EVL

  - Doplňující informace:

Studie bude řešit nejvhodnější a technicky nejschůdnější variantu PPO, mimo to je třeba v předstihu projednat a zabezpečit stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny a ostatních orgánů ochrany přírody se zaměřením na případnou nutnost zásahu stavbou PPO nebo související revitalizací toku do VKP a EVL.

Majetkoprávních poměry budou prověřeny formou majetkoprávního semaforu, zakresleného do podkladu katastrální mapy

  - Rozsah zpracování:

Studie bude obsahovat kompletní posouzení návrhu min. 2 variant PPO.

PPO bude obsahovat:

- ochranu zástavby Uherského Hradiště z Moravy, Olšavy a Staré Olšavy (Olšávky),

- navýšení a úpravu ochranných hrází Moravy severně nad UH,

- posouzení výškové úrovně koruny příčné hráze postavené v I. etapě výstavby PPO vzhledem k riziku vzniku větrových vln

Studie bude zpracována v částech:

- Analytická část:

- Hydromorfologická analýza řeky Olšávka (Stará Olšava)

- Dráhy soustředěného odtoku povrchových vod.

- Požadavek na odvod vod přitékajících od Kunovic při rozlivu z Olšavy

- Analýza a vyhodnocení územně-plánovací dokumentace

- Zjištění podmínek záměru budování průmyslové zóny včetně jejího plánovaného rozsahu a následná koordinace zjištěných dat s navrhovanou PPO

- Vyčíslení povodňových škod pro stávající stav

- Návrhová část:

- Návrh a rozbor minimálně 2 reálných variant řešení. Specifikace kladů a záporů jednotlivých variant vzhledem k technickým možnostem, chráněnému území, časové a finanční náročnosti, srovnání míry efektivity a následně zvolení nejlepší varianty.

- Koordinace jednotlivých variant řešení PPO s budoucím rozsahem průmyslové zóny.

- Hydrotechnické posouzení odtokových poměrů 2 variant s ohledem na nezhoršení povodňové situace (neustálené nerovnoměrné proudění pro posouzení změny úrovní hladin a časového posunu povodňové vlny Q20, Q50 a Q100).

- Řešení toku Olšávka (Stará Olšava) (revitalizace, odlehčení povodňových průtoků, odvodnění atd.)

- Návrh řešení bezeškodného odvodu zahrázových a vnitřních vod. Dráhy soustředěného odtoku.

- Identifikace všech dotčených pozemků (soupis pozemků s uvedením p.č., k.ú., druh pozemku, vlastník pozemku; jednotlivé výpisy pozemků)

- Vyhodnocení protipovodňového efektu navrhovaných opatření, vyčíslení povodňových škod po realizaci nově navrhovaných opatření.

- Vyhodnocení hydromorfologického efektu.

- Vyhodnocení výsledků včetně vizualizace pomocí nástrojů GIS nebo CAD

- Projekční část:

Po odsouhlasení návrhu 2 variant řešení zástupci PM, Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic výběr nejvhodnější varianty PPO, která bude podrobně rozpracována a prověřena.

tzn., u zvolené varianty bude řešeno:

- Parametry zvolené varianty - lokalizace (trasa) a základní technické parametry prvků PPO (hráze, propustky, hradidlové komory, přelivy ad.).

- Majetkoprávní analýza formou majetkoprávního semaforu, zakresleného do podkladu katastrální mapy.

- Soulad s územně-plánovacími limity (např. s podklady zastavovací studie, průmyslové zóny Uherské Hradiště, dopravní infrastruktura) a koordinace získaných dat s plánovanou PPO.

- Vyhodnocení změn povodňových rizik v případě realizace navržených opatření resp. po realizaci varianty linie PPO.

- Rozpracování spolupůsobení PPO Kunovice a navržené varianty PPO Uherské Hradiště.

- Návrh revitalizace Olšávky (Staré Olšavy).

Všechny provedené výstupy budou předány v listinné formě ve čtyřech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (dwg, shp, dgn, rastrové výstupy, doc, xls + komplet v pdf).

  - Závěr a doporučení:

Zhotovitel studie doporučí na základě technicko-ekonomické rozvahy, možnosti financování z dotačních programů a majetkoprávních vztahů v řešeném území nejvýhodnější variantu a navrhne zadání pro další stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení.

Datum: 12.12.2022						Vypracoval:	Ing. Radek Krupica

Ing. Iva Jelínková

Ing. Jan Říha