TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Název akce | : | Žeranovka, km 3,070 - 3,960, Žeranovice - oprava opevnění, odstranění nánosů |
| --- | --- | --- |
| Obsah | : | Geodetické zaměření stávajícího stavu z 4/2021 |
| Dodavatel | : | ZK-BRNO s.r.o., Marie Hübnerové 58, 621 00 BRNO |
| Objednavatel | : | VZD INVEST s.r.o. |
| Číslo zakázky | : | Z1/21/001 |
| Číslo ověření | : | 296/2021 |
| Ověřovatel |  | Ing. Milan Suchánek |
| Katastrální území | : | Žeranovice |
| Kraj | : | Zlínský |

# 1. Předmět měření

Předmětem bylo zaměření stávajícího stavu polohopisu a výškopisu toku Žeranovka v k.ú. Žeranovice.

# 2. Způsob mapování

| Souřadnicový systém | : | S-JTSK |
| --- | --- | --- |
| Výškový systém | : | Bpv |
| Způsob měření | : | číselná tachymetrie digitální metodou s použitím dálkoměru s automatickou registrací naměřených dat a nakódování prvků polohopisu |
| Měřické přístroje | : | Trimble S5 3“ Robotic, DR Plus v.č.37010318 - kalibrován květen 2019 Trimble S5 3“ Robotic, DR Plus v.č.37010865 - kalibrován květen 2019 |
|  |  | Trimble R8 v.č. 4903163251, Trimble R4 v.č. 5451488486 |
|  |  | Přístroje vyhovují požadované přesnosti, kalibrační listy jsou uloženy u zhotovitele. |
| Použité předpisy a normy | : | ČSN 730415/80 Geodetické body ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek-základní a účelové mapy ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek-kreslení a značky Směrnice pro zpracování geodetické dokumentace Zákon č. 200/1994 Sb., Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon č. 359/1992 Sb. Vyhláška ČUZK č.31/1995 Sb., Vyhláška ČUZK č.357/2013 Sb., Vyhláška ČUZK č.358/2013 Sb., Nařízení vlády č.430/2006 Sb. Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, Praha 2007 |

# 3. Programové vybavení

| Výpočet měřických dat | : | GROMA v.9, GSEZ (MAPA2) |
| --- | --- | --- |
| Výpočet GNSS dat | : | Trimble Geomatics Office |
| Vyrovnání dat (MNČ) | : | G-NET |
| Grafické zpracování | : | MicroStation 95, Atlas DMT v.4 |

# 4. Obsah předávané dokumentace

3x paré výkresů a textové dokumentace

1x CD -*.DGN a *.DWG soubory zpracované lokality

Předáno dle požadavků odběratele.

# 5. Poznámka

| zaměřil | : | Štěpán Rozsíval |
| --- | --- | --- |
| zpracoval | : | Ing. Kateřina Petrová |
| datum | : | 8.4.2021 |