| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Petr Březina |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Pardubický | K. Ú.: Radkov u Mor. Třebové, Rozstání u M. T. |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 8/2016 |
| NÁZEV AKCE: Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213120 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude realizována v korytě toku Třebůvky a na břehových pozemcích podél jezu Radkov s trvalým travním porostem.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55) a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních (např. panelová úprava, či jiná) i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území toku Třebůvky, bude realizována v korytě toku a na přilehlých břehových pozemcích. Pro realizaci stavby bude část toku v místě stavby zahrazena, veškeré průtoky budou převáděny náhonem a odlehčovacím objektem na náhonu bude sanační průtok převáděn zpět do toku Třebůvky.

Po skončení každé pracovní směny bude veškerá mechanizace odstraněna z koryta toku. V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod hrázka odstraněna a umožněn průtok stavbou při maximálním zabezpečení rozpracované stavby. Rozhodný stav pro demontáž jímek je dosažení průtoku 5 m3/s na měrném profilu Třebůvka, Mezihoří (viz http://hydro.chmi.cz).

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky, mimo trvalého záboru rozšířením stavební části jezu.

Stavba zasahuje na pozemky s ochranou ZPF – trvalý travní porost.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Pro příjezd k jezu od komunikace III. třídy č. 3714 bude využívána stávající polní cesta na pozemcích parc. č. 84/1, 811/2 a 87, na kterou bude zřízen zpevněný sjezd z bet. panelů o š. 5 m, a dále bude polní cesta do vzdálenosti min. 20 m od komunikace zpevněna panely na š. 3 m.

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Ze zatravněných pozemků bude zcela odstraněno zpevnění, pozemky budou urovnány a osety travním semenem. Pokud dojde pojezdem stavební mechanizace k poškození komunikací a nájezdů na ně budou po dokončení stavby opraveny do původního stavu. Veškeré dotčené pozemky budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. správcům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě vodního toku a na přilehlých břehových pozemcích. Pro realizaci stavby bude část toku v místě stavby zahrazena, veškeré průtoky budou převáděny náhonem a odlehčovacím objektem na náhonu bude sanační průtok převáděn zpět do toku Třebůvky.

Po skončení každé pracovní směny bude veškerá mechanizace odstraněna z koryta toku. V případě předpokladu povodňových průtoků budou s ohledem na minimalizaci povodňových škod hrázky demontovány a umožněn průtok stavbou při maximálním zabezpečení rozpracované stavby. Rozhodný stav pro demontáž jímek je dosažení průtoku 5 m3/s na měrném profilu Třebůvka, Mezihoří (viz http://hydro.chmi.cz).

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, rekonstrukcí dojde k obnově stability jezu a břehových pozemků.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace ani demolice. V rámci stavby bude vykácen 1 javor rostoucí na PB o Ø kmene 50 - 60 cm.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude částečně realizována na pozemcích ZPF – trvalý travní porost. Po dokončení stavby bude pro určení přesné výměry záboru provedeno geodetické zaměření, předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu prodloužením zavazovacích křídel jezu je 4 m2.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Dle vyjádření správců inženýrských sítí založených v Dokladové části PD se v zájmovém území v místě stavby nenacházejí žádná vedení inženýrských sítí. Příjezdovou trasu ke stavbě kříží nadzemní vedení VN. Při příjezdu vozidel a stavební mechanizace na stavbu nesmí dojít k poškození nadzemního vedení.

Pro stavbu nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů.

Souhlasy se vstupy na cizí pozemky jsou založeny v Dokladové části PD.

Dopravní napojení:

Pro příjezd k jezu Radkov od komunikace III. třídy č. 3714 bude využívána stávající polní cesta na pozemcích parc. č. 84/1, 811/2 a 87, na kterou bude zřízen zpevněný sjezd o šířce 5 m z bet. panelů. Bet. panely budou osazeny tak, aby nepřevyšovaly úroveň navazující komunikace. Polní cesta bude do vzdálenosti min. 20 m od komunikace zpevněna bet. panely na š. 3 m.

Místo výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci III. třídy bude opatřeno dopravním značením – výjezd vozidel stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup k jezu budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Rekonstrukce jezu a přilehlé části koryta toku není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Jez Radkov slouží pro vzdouvání a akumulaci vody a stabilizuje koryto toku. Při stavbě bude provedena oprava poškozených částí jezu a navazujícího opevnění koryta a prodloužení zavazovacích křídel jezu, čímž bude zamezeno opakování škod, které byly způsobeny průsaky vody podél jezových křídel. Realizací stavby bude zajištěna stabilita vodního díla.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny, práce ve výškách a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba není rozdělena na stavební objekty.

V rámci stavby budou o 3 m na každém břehu prodloužena zavazovací křídla jezu, prodloužení budou provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3 se založením na úrovni původní jezové konstrukce a ukončením na úrovni stávajícího terénu na LB. Vnější líce prodloužených částí křídel budou provedeny ve sklonu 10:1 (plochy rovnoběžné se směrem toku) a 7,2:1 (plochy kolmé ke směru toku). Snížené části jezových křídel budou dobetonovány na úroveň navazujících břehů, současně budou prodlouženy vodící drážky z ocel. U-profilů osazené ve snížených částech křídel.

V rámci stavby bude provedena nová vývarová deska tl. 500 mm s výztuží z KARI sítí, nový závěrečný práh vývaru o š. 600 mm a tl. 1500 mm se stupňovitým založením do břehů a opevnění břehů ve vývaru dlažbou tl. 300 mm do betonu, opevnění bude navázáno na okraj původních křídel a bude provedeno ve sklonu 1:1,25 – 1:2 u závěrečného prahu

Poškozené opevnění břehů v nadjezí bude provedeno dle původní konstrukce dlažbou tl. 300 mm na cem. maltu, dlažba bude navázána na okraj původních křídel a bude provedena ve sklonu 1:1,25 – 1:2 v úrovni odbočení náhonu.

Pod vývarem bude dno toku na délku 6 m zpevněno kam. záhozem z kameniva o hm. 200 – 500 kg, zához bude směrem ke středu zahlouben o 500 mm pro vytvoření tůně. Zához bude na výtokové straně zajištěn betonovým zavazovacím prahem o š. 600 mm a tl. 1000 mm. Práh bude proveden na výšku 1 m nade dno toku. Břehy toku budou v tomto úseku zpevněny kam. rovnaninou z kameniva o hm. 80 – 200 kg na výšku 1 m, levý břeh bude pod závěrečným prahem na dl. 3 m (v místě zaústění bezejmenného přítoku) zpevněn kam. rovnaninou na celou výšku svahu. Závěrečný práh pod kamennou tůní bude zajištěn na délku 3 m kamenným záhozem tl. 0,4 m z kameniva o hm. 80 – 200 kg.

Povrch stávajícího jezového tělesa bude opraven sanační maltou vyztuženou polypropylenovými vlákny. V místech s poškozením povrchu na tl. více než 50 mm bude malta doplněna výztuží z KARI sítě. Po provedení oprav povrchů budou veškeré betonové konstrukce natřeny ochranným akrylátovým nátěrem na beton.

Součástí stavby bude mechanické očištění a nátěr veškerých ocelových částí jezu - vodících drážek stavidel a provizorního hrazení, zábradlí a podpěr obslužné lávky a zvedacích mechanizmů stavidel a doplnění jezu o zábradlí a madlo pro zajištění bezpečnosti pracovníků pohybujících se na jezu Olomouc.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- Není součástí řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba po dokončení nebude potřebovat k provozu žádnou energií.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Tato stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Přístup k toku pro realizaci stavby viz oddíl B.1 odst. h).

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny.

Po dokončení stavby je nutno uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu. Mimo komunikace bude dotčený povrch území urovnán a na plochách s travním porostem bude oset travním semenem.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 - Plastové obaly

15 01 04 - Kovové obaly

15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 01 01 - Beton

17 04 05 - Železo a ocel

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V rámci stavby nebyla řešena prostupnost jezu. Pevné jezové těleso tvoří stupeň o výšce 0,2 m, který v době, kdy není vzdouvána voda, je sám o sobě pro vodní živočichy prostupný.

V souladu s platným manipulačním řádem funguje jez jako vzdouvací objekt pro zajištění nátoku do náhonu na MVE Rozstání, kam jsou svedeny veškeré průtoky z toku Třebůvky mimo sanačního průtoku, který je zajištěn pootevřením středního stavidla na v. 2 cm. Tato výška a tlak vody při provozní hladině znemožňuje průchod jezem pro vodní živočichy.

Průchodnost vodohospodářského uzlu v Radkově by při běžném provozu zajistil pouze rybí přechod. Vzhledem k dispozicím jezu a navazujících vodních děl a dělení průtoků na tomto objektu by nejvhodnějším místem pro zřízení rybího přechodu byl boční přepad na náhonu na MVE Rozstání. Tento objekt však není ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Zřízení rybího přechodu v jiných místech by bylo technicky obtížné a v porovnání s náklady na zřízení rybího přechodu na bočním přepadu náhonu neúměrné.

Pro zajištění ochrany vodních živočichů po dobu stavby bude před stavbou proveden odlov a transfer ryb a vodních živočichů z dotčeného úseku toku a náhonu na MVE Rozstání a provedena srážka vody ve vzdutí jezu a v náhonu. Pro opravu betonových povrchů a ocelových vodících drážek a pro realizaci opevnění v nadjezí bude provedeno lokální ohrázkování obou břehů v délce cca 6 m, hrázky budou provedeny ze zemního materiálu z výkopů v rámci stavby. Ve 2. fázi stavby, kdy budou realizovány stavební práce v podjezí budou stavidla jezu zcela zahrazena a pod opravovaným úsekem toku bude zřízena hrázka proti zpětné vodě. Při realizaci vlastní stavby nebude docházet ke kalení vody ve vodním toku.

Travní porost poškozený pojezdem stavební mechanizace bude po dokončení stavby doset.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází na území s ochranou Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Realizací stavby dojde k obnovení stability vodního díla jezu Radkov a tím i stability vodního toku nad jezem, ochrana obyvatelstva před povodněmi tím bude zvýšena.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen odstranit po skončení každé pracovní směny veškerý stavební materiál i mechanizaci z koryta toku pro zamezení vzniku případných povodňových škod.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr (kamenivo, beton, bednění, KARI sítě, cementovou a sanační maltu, štěrkopísek, nátěrové hmoty, těsnící prostředky, polystyrenové desky, travní směs atd.) zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Opravy a úpravy vodního díla budou prováděny pod zemními jímkami (případně jinými dle volby zhotovitele). Průsaková voda bude přečerpávána do vodního toku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1 odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Dle vyjádření správců inženýrských sítí založených v Dokladové části PD se v zájmovém území v místě stavby nenacházejí žádná vedení inženýrských sítí. Příjezdovou trasu ke stavbě kříží nadzemní vedení VN. Při příjezdu vozidel a stavební mechanizace na stavbu nesmí dojít k poškození nadzemního vedení.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zajistí zhotovitel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění stavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými se stavbou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem projednáno. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace ani demolice. V rámci stavby bude vykácen 1 javor rostoucí na PB o Ø kmene 50 - 60 cm.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány umístěním jímky v korytě toku pod jezem a ukončením opravy opevnění levého břehu nad jezem a na břehových pozemcích hranami výkopů pro prodloužení zavazovacích křídel. Příjezdová trasa ke stavbě je popsána výše a zakreslena ve výkresu Speciální situační výkres - ZOV.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí ve spolupráci se zástupcem obce Radkov a správcem toku Třebůvky.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

15 01 01 	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 	Plastové obaly

15 01 04 	Kovové obaly

15 01 10* 		Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 01 01	Beton

17 04 05 	Železo a ocel

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Před zahájeními stavebních prací bude provedeno sejmutí travního drnu a ornice tl. 30 cm z břehových pozemků dotčených stavbou a manipulačními a příjezdovými plochami – cca 1050 m2 na LB a 150 m2 na PB. Dále budou provedeny výkopy pro prodloužení zavazovacích křídel jezu. Po provedení výkopů budou kulturní vrstvy půdy ukládány odděleně od nezúrodnitelného materiálu. Výkopový materiál a ornice budou po dobu stavby deponovány na břehových pozemcích. Část výkopového materiálu bude použita pro zřízení dočasných jímek v korytě toku a dokončení stavby bude rozprostřen na břehových pozemcích. Výkopový materiál bude použit pro zpětné hutněné zásypy. Po ukončení zásypů bude přebytečný výkopový materiál (cca 170 m3) použit v rámci stavby k navýšení PB na úroveň LB (cca 10 cm) s napojením na břeh náhonu a Třebůvky pod jezem a dále k urovnání terénu LB pozemků využívaných pro příjezd a manipulaci v rámci stavby. Zúrodnitelný materiál bude použit do svrchních vrstev násypů. Následně bude na dotčených pozemcích zpětně rozprostřena sejmutá ornice.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Pro zajištění ochrany ryb a vodních živočichů bude před stavbou (provedením srážky) proveden jejich odlov a záchranný transfer z dotčeného úseku toku a náhonu. Při realizaci vlastní stavby nebude docházet ke kalení vody ve vodním toku.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č.309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby v termínu  9/2017 – 11/2017

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce

Postup opravy bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- odlov ryb a vodních živočichů

- provedení srážky a zajímkování břehů toku v nadjezí

- realizace vlastních stavebních prací v nadjezí a prodloužení břehových křídel vč. zásypů

- ukončení srážky, zahrazení a utěsnění stavidel, zřízení jímky v podjezí

- realizace stavebních prací v podjezí

- odstranění jímky a utěsnění stavidel

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu, rozprostření stržené ornice

- předání a převzetí dokončené stavby