| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Petr Březina |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Pardubický | K. Ú.: Radkov u Mor. Třebové, Rozstání u M. T. |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 8/2016 |
| NÁZEV AKCE: Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213120 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Třebůvka je v dotčeném úseku upraveným vodním tokem. Úprava byla provedena dle PD z roku 1983. Koryto bylo upraveno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 7,5 m a sklonech svahů 1:2. Svahy byly na výšku 1 m nade dnem toku opevněny kam. záhozem z lom. kamene o hm. 80 - 200 kg se sklonem vnějšího líce 1:1,5 a se sklonem vnitřního líce 1:1.

Součástí původní PD bylo vybudování jezu Radkov, který slouží jako vzdouvací objekt pro PB náhon a MVE Rozstání a pro stabilizaci koryta toku.

Objekt tvoří 3 pole hrazená dřevěnými stavidly o v. 2,3 m, s výřezem uprostřed každého stavidla o šířce 1,8 m a výšce 0,2 m. Stavidla jsou ovládána pomocí cévových tyčí a zvedacího mechanizmu na ruční pohon.

Základ jezu tvoří betonový blok o rozměrech 1,2 × 2,9 × 8,54 m (v. × š. × dl.), ve kterém jsou zabetonovány 3 ocelové U-profily. Střední tvoří dosedací práh stavidel a krajní profily slouží pro osazení provizorních hrazení.

Boční betonová křídla jsou provedena stupňovitě. Střední části obou křídel o šířce 1,9 m jsou vysoké 5,05 m od základové spáry a jsou v nich zabetonovány ocelové U-profily č. 16 pro vedení stavidel. Návodní a povodní části křídel o šířkách 0,5 m jsou provedeny na výšku 3,2 m nad základovou spárou, v těchto snížených částech jsou zabetonovány ocelové U-profily č. 18 pro osazení provizorních hrazení.

Přes objekt je zřízena obslužná lávka široká 1,1 m tvořená dvěma kusy U-profilů č. 16 a pochůzí plochou z dřevěných fošen. Lávka je na návodní straně opatřena ocelovým zábradlím o v. 1,1 m.

Dno toku pod jezovým stupněm o v. 0,2 m je na délku 6 m zpevněno betonovou deskou o tl. cca 0,2 m (deska nahradila poškozené původní opevnění kam. rovnaninou tl. 0,6 m na ŠP podsyp tl. 0,2 m), svahy jsou opevněny kam. dlažbou na cem. maltu tl. 0,3 m se štěrkopískovým podsypem tl. 0,1 m. Dlažba je ve dně opřena o zděnou patku o rozměrech 0,8 × 0,8 m. Vývařiště je zakončeno bet. prahem o výšce 1 m a šířce 0,6 m se stupňovitým zavázáním do obou břehů. Dno toku se ve vývaru plynule zužuje na 7 m. Pod závěrečným prahem bylo dno toku zpevněno kam. rovnaninou tl. 0,5 m a břehy kam. rovnaninou tl. 0,4 m na výšku 1 m nade dnem toku. Toto opevnění bylo provedeno v délce 4 m.

Břehy toku nad jezem byly opevněny kamennou dlažbou na cementovou maltu tl. 0,3 m se štěrkopískovým podsypem tl. 0,1 m. Dlažba je ve dně opřena o zděnou patku z lomového kamene o rozměrech 0,6 × 0,8 m (š. × v.). Opevnění je provedeno na délku 18,5 m nad jezem. V tomto úseku odbočuje na pravém břehu náhon pro MVE Rozstání.

Náhon má lichoběžníkový profil o šířce ve dně 5 m a sklonech svahů 1:2. Břehy i dno náhonu jsou v délce 5 m opevněny dlažbou na cem. maltu tl. 0,3 m na ŠP podsyp tl. 0,1 m, dále byly svahy na celou výšku (0,85 m nade dnem náhonu) opevněny kam. rovnaninou opřenou ve dně o kamennou patku.

V současné době je betonové těleso jezu působením klimatických vlivů značně poškozeno, vykazuje množství prasklin a poškození betonových povrchů ploch objektu, na povrchu jsou zřejmé výrony betonových výluhů.

Vlivem nedostatečného založení objektu do břehů dochází průsaky vody podél jezových křídel k poškozování a propadání opevnění se vznikem kaveren. Levý břeh v nadjezí byl v minulosti provizorně opraven kamennou rovnaninou, která je provedena na délku 9,5 m nad jezem.

Vývar jezu je značně poškozen, vývarová deska je rozlomena, dnová část závěrečného prahu byla zcela zničena a odplavena, patky opevnění obou břehů jsou narušeny a tím dochází ke vzniku škod i na přilehlém opevnění břehů. Dlažba na obou březích je narušena cca do poloviny výšky nade dnem, a na celou výšku je opevnění poškozeno podél jezových křídel průsaky vody.

Opevnění pod vývarem bylo ze dna toku i obou břehů odplaveno. Dodatečně byl opevněn levý břeh mezi přítokem a závěrečným prahem vývaru kamenným záhozem.

Provedením opravy bude obnovena stabilita vodního díla a tím i ochrana staveb a pozemků sousedících s tokem.

D.1.2. Příprava stavby

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Z komunikace III. třídy č. 3714 bude zřízen zpevněný sjezd o šířce 5 m z bet. panelů. Bet. panely budou osazeny tak, aby nepřevyšovaly úroveň navazující komunikace. Dále bude pro příjezd k jezu využívána stávající polní cesta na pozemcích parc. č. 84/1, 811/2 a 87, která bude do vzdálenosti min. 20 m od komunikace zpevněna bet. panely na š. 3 m.

Na pravém břehu pod jezem bude vykácen 1 kus javoru o Ø kmene 50 – 60 cm, který se nachází v blízkosti objektu a zasahuje do prostoru výkopu pro prodloužení pravobřežního jezového křídla. Při výkopových pracech bude zcela odstraněn i pařez vykáceného stromu.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov ryb a vodních živočichů z přilehlého úseku toku Třebůvky, náhonu na MVE Rozstání a vzdutí jezu Radkov.

Zhotovitel si dle svých potřeb (v závislosti na použité stavební mechanizaci) zřídí sjezdy do koryta toku, a to z nezávadného materiálu, který bude po dokončení stavby zcela odstraněn z koryta toku.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Jez Radkov a opevnění přilehlých úseků toku budou upraveny do vhodného technického stavu, aby bylo zamezeno opětovnému poškozování vodního díla vlivem průsaků podél jezových křídel. Dále budou provedeny opravy stávajících stavebních i technologických částí jezu a v podjezí budou provedeny drobné úpravy opevnění pro zřízení úkrytů pro ryby a vodní živočichy.

Jezová křídla:

Pro eliminaci průsaků podél objektu budou obě jezová křídla prodloužena, a to na délku 3 m do obou břehů. Nové části křídel budou provedeny na vrstvu podkladního betonu C12/15 tl. 0,1 m z vodostavebního betonu C30/37 XF3, a to od základové spáry návodní části stávajícího jezového objektu (316,15 m n. m.) až po úroveň terénu na levém břehu, tedy na kótu 319,75 m n. m. Zavazovací křídla budou vyztužena betonářskou výztuží B500B o průměrech 12 a 16 mm, horní plocha křídel v úrovni terénu bude navíc zpevněna KARI sítí o Ø drátu 6 mm s vel. ok 100 × 100 mm. Krytí výztuže ve všech místech bude min. 50 mm.

Výkop pro prodloužení jezových křídel bude proveden ve sklonu 1:1, mimo výkopů na pravém břehu, kde není mezi náhonem dostatečný prostor, v těchto místech bude výkop v horní části pažen příložným pažením tak, aby nedošlo k narušení břehu náhonu. Svrchní plocha nových částí jezových křídel bude provedena v úrovni stávajícího terénu na LB (319,75 m n. m.) na šířku ½ stávající zvýšené středové konstrukce na návodní straně se schodištěm, tedy o šířce v koruně 1 m a v délce 3 m na obou březích. Vnější stěny konstrukce budou provedeny ve sklonu pro dostatečné dohutnění zásypové zeminy. Vnější stěny rovnoběžné se směrem toku budou provedeny ve sklonu 10:1, stěny kolmé na směr toku budou provedeny ve sklonu 7,2:1 tak, aby návodní hrana zavazovacích křídel v základové spáře odpovídala návodní hraně stávající jezové konstrukce. Šířka zavazovacích křídel v základové spáře bude 2 m.

Na stávající očištěnou a srovnanou konstrukci budou nové části křídel připojeny těsněnou dilatační spárou. Spára bude vyplněna deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm. Ve středu schodišťové části křídel bude spára proti vodě utěsněna PVC pásem pro napojení staré a nové konstrukce. Pás bude ke stávající konstrukci přikotven pomocí hmoždinek a šroubů, kterými se přitáhne k betonové konstrukci přes ocelovou pásnici a pryžovou podložku položenou do bobtnajícího lepícího tmelu. Spojovací prvky vč. příslušenství budou součástí dodávky výrobce těsnícího pásu. Technický dozor investora bude přizván ke kontrole umístění a připevnění těsnících pásů na konstrukci jezu před zahájením betonáže prodloužení zavazovacích křídel. Těsnění vnějších líců spár bude do hloubky 15 mm zajištěno pomocí polyuretanového těsnícího tmelu, který bude proveden na spárový výplňový profil (těsnící šňůru) kruhového průřezu Ø 25 mm.

Veškerý povrch stávajících bet. konstrukcí jezu bude očištěn od mechu a jiného vegetačního porostu, degradovaný beton bude v místech poškození (svislé povrchy středních částí křídel, snížené části křídel na výtokové straně jezu, poškození v místech uložení lávky, zábradlí) osekán až na zdravý podklad, osekaná místa budou očištěna tlakovou vodou. Poškozená místa budou poté opravena do původního stavu tixotropní sanační maltou vyztuženou umělými vlákny, dle použitého materiálu bude před aplikací sanační malty použit vhodný adhezní můstek stejného výrobce. Poškození o hloubce více než 50 mm (projekt předpokládá takové poškození pouze na rohu pravobřežního zavazovacího křídla ve vývaru) budou navíc zpevněna KARI sítí 6 × 100 × 100 mm na kotvičky z betonářské výztuže Ø 8 mm, dl. 100 mm do otvoru Ø 10 mm se zalitím vhodnou epoxidovou chemickou kotvou (dle doporučení výrobce). Minimální hloubka vrtu bude 40 mm, krytí výztuže musí být min. 25 mm. Kotvičky budou osazeny v počtu 15 kusů na 1 m2 KARI sítě, v případě výztuže rohové části bude síť uchycena v řadách po 3 - na obou okrajích a ke hraně zavazovacího křídla.

Snížené části stávajících jezových křídel na návodní i povodní straně budou po odstranění poškozeného betonu a očištění tlakovou vodou na svislé i vodorovné ploše dobetonovány na výškovou úroveň navazujících břehů, tedy na kótu 319,75 m n. m., na LB budou křídla navýšena o 0,4 m, na PB budou navýšena o 0,45 m. Prodlouženy budou současně i ocelové U-profily č. 18 tvořící vodící drážky provizorního hrazení. Nový beton bude proveden na nátěr adhezním můstkem na vodorovné i svislé ploše.

Veškeré viditelné plochy betonových konstrukcí jezu budou opatřeny finálním flexibilním nátěrem na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednoceni pohledových betonů.

Stávající vodočetná lať osazená na pravobřežním jezovém křídle bude před opravou betonových povrchů demontována, po opravě bude osazena nová vodočetná lať, která bude zhotovena a osazena dle původní.

Stávající bezpečnostní tabulky osazené na levobřežním křídle jezu budou před stavbou demontovány a po dokončení sanace povrchu bude tabulka „Nebezpečí utonutí“ osazena zpět, tabulka „Vstup zakázán“ zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech a nahrazena tabulkou „Zákaz vstupu“ (přeškrtnutý chodec) stejných rozměrů.

Spodní část jezu:

Ve 2. etapě stavby (při uzavřených stavidlech) bude provedena oprava bet. povrchů výtokové části spodní stavby jezu – mezi stavidly a vývarem. Vodorovná i svislá plocha bude očištěna od vegetačního porostu a nánosů, degradovaný beton bude v místech poškození osekán až na zdravý podklad, osekaná místa budou očištěna tlakovou vodou. Poškozená místa budou poté opravena do původního stavu tixotropní sanační maltou vyztuženou umělými vlákny, dle použitého materiálu bude před aplikací sanační malty použit vhodný adhezní můstek stejného výrobce. Veškeré viditelné plochy budou poté opatřeny finálním flexibilním nátěrem na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednoceni pohledových betonů.

Vývar:

Pod jezem bude oproti původnímu řešení proveden zahloubený vývar 0,4 m pod přelivnou hranu jezu, tedy 0,2 m pod úroveň spodního dna. Stávající poškozená vývarová deska bude zcela odstraněna z koryta toku a na vrstvu podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm bude provedena nová deska z betonu C30/37 XF3 tl. 500 mm s dvojitou výztuží z KARI sítě 6 × 100 × 100 mm. Nová deska bude připojena k původní jezové konstrukci těsněnou dilatační spárou provedenou obdobně jako dilatační spára u zavazovacích křídel s výplní extrudovaným polystyrenem, těsněním PVC pásem pro napojení staré a nové konstrukce a utěsněním vnějšího líce do hloubky 15 mm pomocí polyuretanového těsnícího tmelu, který bude proveden na spárový výplňový profil kruhového průřezu Ø 25 mm. Technický dozor investora bude přizván ke kontrole umístění a připevnění těsnícího pásu na konstrukci jezu před zahájením betonáže vývarové desky.

Původní poškozený závěrečný práh bude zcela vybourán a nahrazen novým závěrečným prahem z betonu C30/37 XF3 o šířce 0,6 m, dnová část bude provedena na hloubku 1,5 m, břehové části budou provedeny s lícem ve sklonu 1:2 a se stupňovitým založením. Závěrečný práh bude ve dně proveden na šířku upraveného koryta, tedy 7,5 m.

Opevnění břehů:

Opevnění břehů nad objektem a ve vývarové části jezu bude oproti původnímu řešení navázáno na původní část jezových křídel, nová prodloužení křídel tedy budou až za břehovou hranou.

Opevnění nad jezem bude rozebráno v místě poškození průsaky a provizorní opravy opevnění kam. rovnaninou a dále v místech poškozených výkopy pro prodloužení jezových křídel. Kamenivo bude očištěno a následně použito v rámci stavby – dle velikosti buď do břehového opevnění, nebo do opevnění toku pod vývarem. Nad jezem bude proveden zpětný zásyp výkopu pro prodloužení křídel jezu a následné vysvahování břehů tak, aby břehové opevnění navazovalo na původní jezový objekt. Na štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m bude provedeno opevnění dlažbou na cem. maltu tl. 0,3 m dle původní PD. Předpokládá se oprava cca ½ plochy opevnění v délce 9,5 m na LB nad jezem a ½ plochy opevnění mezi jezem a nátokem do náhonu na PB. Oprava patek opevnění se nepředpokládá.

V rámci stavby bude provedeno očištění opevnění nátoku do náhonu i břehového opevnění Třebůvky dlažbou na cem. maltu tlakovou vodou, v rámci stavby se předpokládá oprava opevnění na 20 % plochy – urovnáním a přespárováním dlažby.

S ohledem na značné poškození opevnění podjezí bude opevnění mezi jezem a závěrečným prahem vývaru zcela vybouráno, kamenivo bude očištěno a vhodný materiál bude následně použit zpět. Břehy budou po vysvahování opevněny kam. dlažbou tl. 0,3 m do podkladního betonu tl. 0,15 m, který bude proveden na polypropylenovou filtrační geotextilii o plošné hm. min. 300 g/m2 a ŠP podsyp tl. 100 mm. Sklon dlažby bude přecházet zborcenou plochou od 1:1,25 až po sklon 1:2 u závěrečného prahu. Dlažba bude ve dně opřena o bet. patku o rozměrech 0,65 × 0,8 m (š. × v.) a dlažbou bude opevněn i terén za břehovou hranou v š. 0,6 m, opevnění za břehovou hranou v š. 0,6 m bude protaženo až k novým zavazovacím křídlům. Opevnění levého břehu bude provedeno do původní úrovně, pravý břeh bude navýšen na stávající úroveň levého břehu.

Opevnění toku pod vývarem:

Dno toku pod vývarem bude na délku 6 m zpevněno kamenným záhozem z lomového kameniva o hm. 200 – 500 kg uloženým na polypropylenovou filtrační geotextilii o plošné hm. min. 500 g/m2 a podsyp tl. 200 mm z kameniva frakce 63 – 125 mm. Zához bude proveden se zahloubením pro vytvoření tůně o rozměrech 2 × 3,5 m a hl. 0,5 m pro vodní živočichy.

Břehy toku budou v tomto úseku opevněny kam. rovnaninou tl. 300 – 600 mm z kameniva o hm. 80 – 200 kg uloženou na polypropylenovou filtrační geotextilii o plošné hm. min. 500 g/m2  a podsyp kameniva fr. 63 – 125 mm tl. 200 mm. Rovnanina bude provedena na výšku 1 m nade dnem toku, na LB v dl. 3 m pod závěrečným prahem (v místě zaústění bezejmenného přítoku) bude opevnění provedeno na celou výšku svahu, vyústění přítoku bude opevněno ve tvaru lichoběžníku o šířce ve dně 1 m a šířce v břehové hraně 2 m, hloubka profilu bude 1 m. Opevnění LB bude na délce 1,5 m postupně sníženo na výšku 1 m nade dnem toku. Rovnanina bude ve dně opřena o lichoběžníkovou záhozovou patku z lom. kameniva o hm. 200 – 500 kg provedenou do hl. 0,5 m pode dno toku a do vzdálenosti 0,5 m do středu toku.

Opevnění bude zajištěno bet. závěrečným prahem š. 0,6 m provedeným na hl. 1 m pode dno toku a se založením do břehů na výšku 1 m nade dno toku.

Závěrečný práh bude zajištěn kamenným pohozem dna tl. 400 mm z kameniva o hmotnosti 80 – 200 kg na podsyp kamenivem fr. 63 – 125 mm, tl. 200 mm a opevněním břehů na v. 1 m kamenným záhozem s urovnáním líce z kameniva o hm. 80 – 200 kg tl. 50 mm. Opevnění dna a břehů bude provedeno na délku 3 m.

Technologická část jezu:

Součástí stavby bude obnova protikorozního nátěru v souladu s normou ČSN EN ISO 12944 všech ocelových částí jezu, tedy veškerých ocelových částí manipulační lávky vč. zábradlí (24 m2), vodících drážek stavidel a provizorního hrazení (13 m2), ocelové nosné konstrukce stavidlových pohonů (8 m2), krytů pohonů stavidel (8 m2), rozvodových hřídelí 3 ks zvedacího mechanismu (1 m2), cévových tyčí stavidel a kování stavidlových tabulí (10 m2).

Veškeré ocelové části jezu budou ručně očištěny škrabkou, ocelovým kartáčem, případně dle potřeby strojním broušením tak, aby bylo dosaženo stupně očištění min. St 2 dle norem ČSN ISO 8501-2 a ČSN EN ISO 12944-4. Po očištění bude proveden nátěr všech ocelových částí polyuretanovou barvou, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 12944. Při výběru typu barvy bude zohledněn požadavek na životnost nátěru min. 10 let a vysokou korozní agresivitu venkovního prostředí – dle normy ČSN EN ISO 12944 stupeň C4 Im1. Nátěrový systém se bude skládat ze základního nátěru tl. min. 90 μm, mezivrstvy tl. min. 90 μm a vrchního nátěru tl. min. 60 μm (přesné tloušťky vrstev budou stanoveny dle typu nátěrové barvy). Nátěr zábradlí bude proveden v odstínu RAL9006, případně RAL9007 (přesný odstín bude upřesněn správcem toku před samotným nátěrem), ostatní ocelové části vč. přivařených částí U-profilů budou natřeny odstínem RAL 6017, případně RAL 6010.

Po očištění všech ocelových konstrukcí bude před aplikací antikorozního nátěru přizván ke kontrole technický dozor stavby. Zhotovitel stavby zajistí fotodokumentaci očištěných ocelových částí před aplikací nátěrového systému a dále měření tlouštěk nátěru za přítomnosti TDS.

Zvedací mechanizmy stavidel (ozubená kola, hřídele, ložiskové domky) budou ručně očištěny a promazány.

Dřevěná podlaha lávky bude pro provedení povrchové úpravy ocelových částí lávky rozebrána a po zaschnutí nátěru bude připevněna zpět.

S ohledem na požadavky BOZP bude podél schodiště na LB i PB na středních zvýšených částech jezu osazeno ocelové zábradlí v. 1,1 m stejné konstrukce jako stávající zábradlí podél schodišť a na manipulační lávce, tedy na každém pilíři bude do předvrtaných otvorů hl. 0,25 m osazeno zábradlí tvořené 2 stojinami a třemi vodorovnými příčkami z ocel. trubek kruhového průřezu Ø 44,5 mm a tl. stěny 4 mm. Zábradlí bude žárově pozinkováno. Vyvrtané otvory budou po osazení zábradlí zality vhodnou epoxidovou chemickou kotvou. Na opačných stranách zvýšených částí pilířů budou připevněna madla ze stejného materiálu jako zábradlí, která budou sloužit pro uvázání pracovníků pohybujících se na snížených částech křídel. Madlo bude tvořeno na každém pilíři dvěma stojinami v. 10 cm, zapuštěnými do předvrtaných otvorů hl. 5 cm a příčným madlem, vše z ocelových trubek kruhového průřezu Ø 44,5 mm a tl. stěny 4 mm s povrchovou úpravou žárový pozink. Otvory budou po osazení zábradlí zality vhodnou epoxidovou chemickou kotvou.

Terénní úpravy:

Před zahájením stavby bude sejmut travní drn z pozemků dotčených stavbou, manipulačními a příjezdovými plochami – cca 1200 m2. Travní drn bude odvezen k ekologické likvidaci, ppř. uložen na skládku. Z uvedených pozemků bude sejmuta ornice tl. 0,3 m a uložena na staveništi pro zpětné rozprostření po dokončení stavby. Při realizaci výkopů v rámci stavby budou odděleně ukládány kulturní vrstvy půdy, které budou následně použity do svrchní vrstvy násypů.

Veškerá přebytečná výkopová zemina bude použita v rámci stavby do hutněných násypů na pozemcích sousedících s jezem pro zvýšení terénu na pravém břehu na úroveň levého břehu, rozdíl činí cca 10 cm, s navázáním na stávající úroveň terénu na břehu náhonu a břehu toku Třebůvky pod úsekem dotčeným stavbou a dále pro urovnání terénu na příjezdových a manipulačních plochách na levém břehu.

Veškerá sejmutá ornice bude použita v rámci stavby ke zpětnému rozprostření na pozemcích dotčených stavbou.

Návrh postupu prací:

Pro realizaci 1. etapy – vybudování prodloužení zavazovacích křídel a opravu opevnění v nadjezí – bude třeba provést srážku vody ve vzdutí jezu Radkov a v náhonu na MVE Rozstání. Před srážkou bude proveden odlov ryb a vodních živočichů z náhonu a vzdutí jezu Radkov. Po vypuštění náhonu zde bude provedena pochůzka a případný transfer neodlovených živočichů.

Po vypuštění vzdutí budou po stržení ornice zahájeny výkopové práce. Sklon svahů stavebních jam bude 1:1, mimo části výkopu mezi jezem a pravobřežním náhonem, kde bude z prostorových důvodů horní část výkopu pažena příložným pažením. Základ jámy bude proveden na celou šířku jezu a prohlouben o 0,1 m pod úroveň stávající konstrukce jezu pro vylití podkladního betonu. Vlastní konstrukce prodloužení křídel bude provedena od úrovně základové spáry stávajícího jezu.

Z výkopového materiálu bude provedeno zajímkování obou jezových křídel a břehů v délce cca 6 m nad jezem, jímky mohou být provedeny dle volby zhotovitele i z jiného nezávadného materiálu, zajímkováním však nesmí dojít k poškození jezu.

Stávající jezový objekt bude očištěn a zbaven zvětralého betonu, mechanicky odstraněn starý nátěr ocelových konstrukcí. Následně budou zahájeny sanační práce na betonových a ocelových konstrukcích (zejména na nátokové straně jezu) a nadbetonovány snížené části jezových křídel na úroveň terénu na LB. Těsněnou dilatační spárou budou přibetonována prodloužení zavazovacích křídel jezu.

Po dostatečném zatvrdnutí betonové konstrukce (min. 1 týden) budou jámy zpětně zasypány původní výkopovou zeminou, která bude zbavena větších kamenů, větví, vegetace a dalších nevhodných příměsí, zásyp bude hutněn po vrstvách o tl. 20 cm min. na 95% PS. Břehy toku budou vysvahovány tak, aby následně provedené opevnění navazovalo na původní jezovou konstrukci. Na výtokové straně bude na štěrkopískový podsyp provedeno opevnění dlažbou na cem. maltu – celková tl. opevnění bude 0,4 m, patka opevnění zůstane původní, oprava se nepředpokládá. Na výtokové straně bude provedeno opevnění na geotextilii a ŠP podsyp kam. dlažbou do betonu – celková tl. opevnění bude 0,55 m. V rámci 1. etapy bude provedeno opevnění břehů v nadjezí.

V rámci 1. etapy budou rovněž provedeny případné opravy opevnění nátoku do náhonu dlažbou na cem. maltu.

Po dokončení výše uvedených prací budou jímky odstraněny a zahájeno napouštění zdrže jezu úplným uzavřením a dodatečným utěsněním jezových stavidel např. PVC fólií s přitížením ve dně pytli s pískem. Tím bude zahájena 2. etapa stavby. Současně bude otevřeno stavidlo bočního přelivu náhonu, a to na výšku 0,1 m pro zajištění sanačního průtoku v korytě Třebůvky. Jezový objekt bude zespodu zajímkován hrázkou z nezávadného materiálu (např. z výkopové zeminy) a v ohrázovaném úseku toku budou provedeny zbývající stavební práce. Bude vybourán původní vývar a břehové opevnění a vybudován nový vývar, tedy vývarová deska, závěrečný práh a břehové opevnění. Bude provedeno opevnění toku pod vývarem kam. záhozem ve dně a opevnění břehů kam. rovnaninou. Budou dokončeny sanační práce na původním jezovém objektu.

Po dokončení veškerých stavebních prací bude hrázka z koryta toku odstraněna, bude odstraněno utěsnění stavidel jezu a střední stavidlo na jezu otevřeno na výšku 2 cm pro zajištění sanačního průtoku. Stavidlo na bočním přepadu náhonu bude uzavřeno. Plochy dotčené výkopy a pojezdem stavební mechanizace budou urovnány a dosypány přebytečným výkopovým materiálem, zpětně bude rozprostřena stržená ornice a dotčené pozemky budou osety travní směsí.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými tech. normami TNV 75 2303, TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení stavebních a dalších odpadů zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Dle vyjádření správců inženýrských sítí založených v Dokladové části PD se v zájmovém území v místě stavby nenacházejí žádná vedení inženýrských sítí. Příjezdovou trasu ke stavbě kříží nadzemní vedení VN. Při příjezdu vozidel a stavební mechanizace na stavbu nesmí dojít k poškození nadzemního vedení.

D.1.5. Přehled kubatur

Kácení dřevin vč. vytržení a likvidace pařezu:

javor na PB Ø 50 - 60 cm … 1 kus

Sejmutí travního drnu do tl. 100 mm:

1050 + 150 = 1200 m2

Sejmutí ornice:

0,3 × (1050 +150) = 360 m3

Rozebrání dlažeb:

PB nadjezí (319,65–317,35 m n.m.): (S(2,32+4,62)×4,7/2 + 0,6×4,7) × 0,3 = 4,472 m3

LB nadjezí (½ dlažba, ½ rovnanina): (S(2,42+4,82)×9,5/4 + 0,6×9,5) × 0,3 = 5,534 m3

PB podjezí (vrch svahu 319,65 – 319,50, pata 317,15 m n. m.):

(S(2,52+52) + S(2,352+4,72))/2 × 6 × 0,3 = 9,76 m3

LB podjezí (vrch svahu 319,75 – 319,65, pata 317,15 m n. m.):

(S(2,62+5,22) + S(2,52+52))/2 × 6 × 0,3 = 10,264 m3

patky podjezí: 2×6×0,8×0,8 + 2×6×0,5×(0,2+0,5)/2 = 9,78 m3

Rozebrání rovnanin a záhozů:

LB nadjezí (½ dlažba, ½ rovnanina): S(2,42+4,82) × 9,5/4 × 0,4 = 5,099 m3

podjezí (břehy + navýšení LB pod závěr. prahem vývaru) – předpoklad zachování 50% opevnění: 0,5×2×(6+0,6+3)×S(12+22)×0,4 + 0,5×S(1,52+32)×0,5 = 9,425 m3

Zřízení zemních hrázek v korytě toku:

- etapa - nadjezí: 2 hrázky o dl. 6 m, výšce 0,7 m, šířce koruny 1 m a sklonech svahů 1:1

2×6×(1+2,4)/2×0,7 = 14,28 m3

- etapa - podjezí: hrázka o dl v patě 7,5 m, dl. v koruně 11,5 m, šířce koruny 1 m, výšce 1 m a sklonech svahů 1:2 (viz situace)

7,5×(1+5)/2×1 +  2×2×1/2×1 + 4×2×1/2×2/3 = 27,167 m3

Vykopávky pro koryta vodotečí:

- pro vývarovou desku: 6×(6,94+6,4)/2×0,6 = 24,012 m3

- prohloubení pro patky opevnění: 2×6×0,65×0,2 = 1,56 m3

- závěrečný práh vývaru: 7,5×1,5×0,6 + 2×3,6×0,6×0,5 = 8,91 m3

- zešikmení svahů výkopu v březích pro 1. závěrečný práh:

2×3,6×1/3×(1×1+2,8×2,8+S(1×1×2,8×2,8)) = 27,936 m3

2×1,4×1/3×(1,8×1,8+2,5×2,5+S(1,8×1,8×2,5×2,5)) = 13,057 m3

- výkop pro založení 1. prahu za břehovými hranami:

2×2,5×1/3×(5,6×3,1+0,6×0,6+S(5,6×3,1×0,6×0,6)) = 33,7 m3

- závěrečný práh pod kam.tůní: 12,7×1×0,6 + 2×2×1/2×0,6 + 2×1×0,6 =10,02m3

- zešikmení svahů výkopu v březích pro 2. závěrečný práh:

2×2×1/3×(0,5×0,5+1,5×1,5+S(0,5×0,5×1,5×1,5)) = 4,833 m3

- výkop pro založení 2. prahu: 2×3,6×1/3×(0,6×1+2,5×3,6+S(0,6×1×2,5×3,6)) +

+ 4×1/3×1,5(0,6×1+(2,5+0,6)×3/2 + S(0,6×1×(2,5+0,6)×3/2))= 42,458 m3

- pro opevnění břehů vývaru (vrch svahu 319,75-319,65, pata 316,95 m n. m., 1:1,25-1:2, odečet 1/3 výkop pro práh a jezová křídla):

2/3×2×6×(S(2,82+3,52) + S(2,72+5,42))/2×(0,55-0,4) = 6,311 m3

- pro záhozovou tůň: 4×3×1,2 + 4×3,5×(1,2+0,7)/2 + 2×3×(1,2+0,7)/2 +

+ 3,5×(0,7×2×2 + 0,5×2/2×2/3) = 44,367 m3

- pro záhozové patky: 2×6×(0,6+0,6)×0,7/2 = 5,04 m3

- pro PB rovnaninu (odečet 1/3 výkop po prahy):

2/3×6×2,236×(0,5+0,7)/2 = 5,366 m3

- pro LB rovnaninu (dtto):

2/3×3×5,59×(0,5+0,7)/2 + 3×(5,59+2,236)/2×(0,5+0,7)/2 = 13,751 m3

- pro zához dna + opevnění břehů:

7,5×3×0,6 + 2/3×2×3×2,236×(0,3+0,5)/2 = 17,078 m3

Hloubení jam:

PB křídlo: 3,5 × 1/3 × (3,2×3,96 + 60 + (3,2×3,96×60)) + 2×3,5/3×(3,5×3)/2 +

+ 3,36×2×0,1= 129,876 m3

LB křídlo: 3,6 × 1/3 × (3,2×3,96 + 7,46×10,4 + (3,2×3,96×7,46×10,4)) +

+ 2×3,6/3×(3,6×3)/2 + 3,36×2×0,1 = 159,565 m3

Hutněné násypy (vč. dorovnání terénu na PB):

24,012 + 1,56 + 8,91 + 27,936 + 13,057 + 33,7 + 10,02 + 4,833 + 42,458 + 6,311 + 44,367 + 5,04 + 5,366 + 13,751 + 17,078 + 129,204 + 158,893 = 547,84 m3

Svahování násypů:

PB nadjezí: 0,5×4,7×(S(2,42+32) + S(2,32+4,62))/2 = 10,557 m2

LB nadjezí: 0,5×9,5×(S(2,42+32) + S(2,42+4,82))/2 = 21,871 m2

svahy vývaru: 2×6×(S(2,82+3,52) + S(2,72+5,42))/2 = 63,114 m2

svahy LB přítoku: 2×3,1×S(0,52+12) + 2×S(0,52+12) = 9,168 m2

Rozprostření ornice (stávající břeh. hrany cca 1 m od hran jezu):

1200 – 2×(1,4+0,5)×0,6 – 2×3×1 + 4,7×1/2+6×1/2+9,5×1/2+6×1/2 (napojení břehů na původní konstrukci jezu) = 1204,82 m2

Bourání betonových k-cí:

vývarová deska: 6×7×0,2 = 8,4 m3

závěrečný práh vývaru:

0,6×((14,7-7,5)×(1+2,8)/2+2×1,4×(1+1,7)/2+2×0,6×1,7) = 11,7 m3

Odsekání degradovaného betonu:

střední části křídel:	2×0,95×3 + 2×1,85×3 + 2×1,9×3 + 2×(1,9-0,2)×3,85 + (1,9-0,95)

×1,45 + (1,9-0,95)×1,55 + 0,95×0,3 + 0,95×0,4 = 44,805 m2

PB snížená křídla: 2×3×0,5+2×1,95×(0,5-0,2)+2×(1,95+0,35)×3/2 = 11,07 m2

LB snížená křídla: 2×3×0,5+2×2×(0,5-0,2)+2×(2+0,35)×3/2 = 11,25 m2

spodní část jezu – stupeň-stavidla - opr. 20%:

8,54×(0,55+0,5-0,18+0,4)×0,2 = 2,169 m2

Reprofilace sanační maltou s vyztužením umělými vlákny do tl. 50 mm vč. nátěru adhezním můstkem:

44,805 + 11,07 - 2×3×0,5 + 11,25 - 2×3×0,5 + 2,169 = 63,294 m2

Finální akrylátový nátěr pro ochranu a barevné sjednocení betonů

plochy po reprofilaci sanační maltou: 69,26 m2

dobetonované části snížených křídel:

2×0,45×3+4×0,45×0,5+2×0,4×3+4×0,4×0,5 = 6,8 m2

schodiště: 2×0,95×3+2×0,95×1,15 = 7,885 m2

svrchní plocha nových částí křídel: 2×1×3 = 6 m2

Podkladní beton tl. 0,1 m C12/15:

vývarová deska: 6×(6,94+6,4)/2 = 40,02 m2

zavazovací křídla: 2×3,36×2 = 13,44 m2

Betonové k-ce C30/37 XF3:

vývarová deska: 0,5×6×(6,94+6,4)/2 = 20,01 m3

prodloužení zavaz. křídel:	2×3,6×1/3×(2×3,36+1×3+S(2×3,36×1×3)) = 34,104 m3

závěrečný práh vývaru: (14,7×1,5+5×2,5+2×0,6×2,5)×0,6 = 22,53	m3

závěrečný práh záhozu: (12,7×1+2×1+2×0,6×1)×0,6 = 9,54 m3

patky břeh. opevnění vývaru: 2×6×(0,8×0,65-0,35×0,4/2) = 5,4 m3

Bednění:

prodloužení zavazovacích křídel:

2×(2×S(3,62+0,52)×(3,36+3)/2+S(3,62+0,362)×(2+1)/2) = 57,085 m2

zvýšení snížených křídel jezu: 2×(0,5+3+0,5)×0,4+2×(0,5+3+0,5)×0,45 = 6,8 m2

závěrečný práh vývaru: 2×14,7×1+2×5×2,5+6×2,5×0,6 = 63,4 m2

závěrečný práh záhozu: 2×12,7×0,5+2×2×1+4×1×0,6+2×2×0,6 = 21,5 m2

patky břeh. opevnění vývaru: 2×6×(0,6+S(0,42+0,352)) = 13,584 m2

Výztuž vývarové desky KARI sítí 6×100×100 mm:

KARI síť 100×100 mm, D 6 mm, 3×2 m – hm. 0,02664 t

2 × 6 × (6,4+6,94)/2 × 1,15 × 0,02664/6 = 0,409 t

Výztuž sanovaných povrchů KARI sítí 6×100×100 mm:

KARI síť 100×100 mm, D 6 mm, 3×2 m – hm. 0,02664 t

1,4 × 0,6 × 0,02664/6 = 0,004 t

Výztuž horní plochy zavazovacích křídel KARI sítí 6×100×100 mm:

KARI síť 100×100 mm, D 6 mm, 3×2 m – hm. 0,02664 t

2 × (2,9×0,9) × 1,15 × 0,02664/6 = 0,027 t

Těsnění dilatačních spár polyuretanovým těsnícím tmelem vč. osazení spárového výplňového profilu:

2×(1+2×S(3,6 2+0,52))+6,94 = 23,478 m

Geotextilie 300 g/m2 (319,75-0,45 m až 319,65-0,45 m – 316,95 m n. m.):

2×6×(S(2,352+(2,35×1,25)2)+S(2,252+4,5 2))/2 + 2×6×0,6 = 59,958 m2

Beton tl. 150 mm pod dlažbu (podjezí):

2×6×(S(2,52+3,1252)+S(2,42+4,82))/2 + 2×(6+1,4)×0,6 = 65,094 m2

ŠP podsyp:

PB nadjezí (319,75-0,3 m – 317,35 m n. m.):

4,7*1/2*(S(2,12+(2,1*1,25)2)+S(2 2+42)/2 + (4,7+0,5)×0,5 = 11,805 m2

LB nadjezí: 9,5*1/2*(S(2,12+(2,1*1,25)2)+S(2,12+4,22)/2 + (9,5+0,5)×0,5 = 24,138 m2

Podjezí (319,75-0,45 m až 319,65-0,45 m – 316,95 m n. m.):

2×6×(S(2,352+(1,25×2,35)2) + S(2,252+4,52))/2 + 2×(6+1,4)×0,45 = 59,418 m2

Dlažba na cem. maltu (nadjezí+PB náhon):

PB: 4,7×1/2×(S(2,42+(2,4×1,25)2)+S(2,32+4,62)/2 + (4,7+0,5)×0,6 = 13,677 m2

LB: 9,5×1/2×(S(2,42+(2,4×1,25)2)+S(2,42+4,82))/2 + (9,5+0,5)×0,6 = 27,871 m2

Dlažba do bet. s vyspárováním cem. matlou (podjezí):

2×6×(S(2,82+3,52)+S(2,72+5,42))/2 + 2×(6+1,4)×0,6 = 71,998 m2

Oprava stávajících dlažeb na cem. maltu – očištění tlakovou vodou 100%, urovnání + oprava spárování 20 %):

nátokový objekt do náhonu: (5×5+2×5×S(0,852+1,72)+2×5×0,6) = 50 m2

stávající dlažby na PB: 4,7×1/2×(S(2,42+(2,4×1,25)2)+S(2,32+4,62)/2 + (18,5 -

- 4,7)×S(2,32+4,62) – (5+5+2×2×0,85)/2×0,85 = 75,836 m2

stávající dlažby na LB:

9,5×1/2×(S(2,42+(2,4×1,25)2)+S(2,42+4,82))/2 + (18,5-9,5)×S(2,42+4,82) =70,174 m2

Geotextilie 500 g/m2:

pod záhozovou tůní a patkami ve dně:	 6×(3+2×2,13+2×0,6) = 50,76 m2

pod rovnaninou: 6×S(12+22) + 3×S(52+2,52) + 3×(S(52+2,52)+S(12+22))/2 -

- (1+2)/2×S(12+22) = 38,571 m2

pod rovnaninou LB přítoku:

2,6×1+2×S(12+0,52)+2×0,6×S(12+0,52)+2×0,5×0,6 = 6,778 m2

Zához z lom. kameniva o hm. 200 – 500 kg:

patky břeh. opevnění mezi prahy: 2×6×(0,5+0,6)×0,5/2 = 3,3 m3

záhozová tůň: 3×2×(1+0,5)/2+3,5×1/3×(2×0,5+2×(1+0,5)/2+S(2×0,5×2×(1+0,5)/2))+ 6,5×2×(2×(1,82+2,13)/2+3)×0,5+3×2×0,5+2×0,5×(3,5+2×(1,82+2,13)/2)/2= 60,746m3

Zához z lom. kameniva o hm. 80 – 200 kg:

7,5×3×0,4 + 2×3×S(12+22)×(0,3+0,5)/2 = 14,366 m3

Rovnanina 80 - 200 kg:

PB:	6×S(12+22)×(0,3+0,6)/2 = 6,037 m3

LB:	3×S(52+2,52)×(0,3+0,6)/2 + 3×(S(52+2,52) + S(12+22))/2×(0,3+0,6)/2 -

- (1+2)/2×S(12+22)×(0,3+0,4)/2= 11,655 m3

opevnění přítoku:

2,6×1×0,3+2×0,5×0,6×0,3+2×S(12+0,52)×0,3+2×0,6×S(12+0,52)×0,3 = 2,033 m3

Podsyp kameniva fr. 63 – 125 mm, tl. 200 mm:

pod záhozovou tůní a patkami ve dně:	 6×(3+2×2,13+2×0,6) = 50,76 m2

pod rovnaninou: 6×S(12+22) + 3×S(52+2,52) + 3×(S(52+2,52)+S(12+22))/2 -

- (1+2)/2×S(12+22) = 38,571 m2

pod rovnaninou LB přítoku:

2,6×1+2×S(12+0,52)+2×0,6×S(12+0,52)+2×0,5×0,6 = 6,778 m2

pod kam. záhozem ve dně: 3×7,5 =  22,5 m2

D.1.6. Přístup na staveniště

Pro příjezd k jezu Radkov od komunikace III. třídy č. 3714 bude využívána stávající polní cesta na pozemcích parc. č. 84/1, 811/2 a 87, na kterou bude zřízen zpevněný sjezd o šířce 5 m z bet. panelů. Bet. panely budou osazeny tak, aby nepřevyšovaly úroveň navazující komunikace. Polní cesta bude do vzdálenosti min. 20 m od komunikace zpevněna bet. panely na š. 3 m.

Místo výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci III. třídy bude opatřeno dopravním značením – výjezd vozidel stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup k jezu budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci s kamenivem, betonem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, pojezdových ploch a mostů a dále práci v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám.