Zadávací dokumentace

Záplavové území Střely, ř. km 0,000 – 70,800, aktualizace

OBSAH ZADÁNÍ:

Kapitoly:

- Všeobecné podmínky

- OBSAH DOKUMENTACE ZÚ

- FORMA VÝSTUPŮ

### I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Dokumentace záplavového území (ZÚ) zobrazuje záplavové čáry s různou dobou opakování povodně a aktivní zónu záplavového území (AZZÚ). Zpracovává se podle vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace a metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 4. 2021 k výkladu některých ustanovení vyhlášky č. 79/2018 Sb.

Kromě povinného zpracování ZÚ a AZZÚ nad základní mapou ČR v měřítku 1 : 10 000 se doporučuje zobrazení záplavových čar nad mapou většího měřítka (ortofotomapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000). Návrh AZZÚ se zpracovává podle § 6 odst. 1 – 3 vyhlášky č. 79/2018 Sb., v odůvodněných případech lze po konzultaci s vodoprávním úřadem navrhnout AZZÚ jako území vymezené záplavovou čárou povodně s dobou opakování 20 let.

Výpočet hladin N-letých vod se předpokládá s využitím 1D (1D+) matematického modelování, bude-li jeho schematizace dostatečná pro popis zájmového území. Lze využít i 2D modelování (např. v zastavěném území a v úsecích se složitými podmínkami proudění).

Data poskytovaná Povodím Vltavy, státní podnik:

- Výsledky geodetického zaměření koryta vodního toku a inundačního území, včetně objektů, které průtok ovlivňují - dokumentace technickoprovozní evidence (TPE) Střely v ř. km 0,0 – 70,8, aktualizace z r. 2022. Tato dokumentace je vlastnictvím státního podniku Povodí Vltavy a není volně přístupná. Uchazeč může nahlédnout do dokumentace před podáním nabídky v souladu s výzvou pro podání nabídky.

- Dokumentace stanoveného ZÚ Střely z r. 2006:

ř. km 0,000 - 46,526 (Krajský úřad Plzeňského kraje č.j. ŽP/2786/07 ze dne 28.2. 2007);

ř. km 46,526 - 70,720 (Krajský úřad Karlovarského kraje č.j. 3095/ZZ/07 ze dne 27. 7. 2007);

Mapové výstupy stanovených ZÚ jsou volně dostupné v editoru dat povodňového plánu eZUZ - evidence záplavových území (dppcr.cz). Do kompletní dokumentace může uchazeč nahlédnout před podáním nabídky v souladu s výzvou pro podání nabídky.

- Manipulační řády vodních děl s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, která mohou významně ovlivnit průtoky při průchodu přirozené povodně v řešeném úseku vodního toku.

Poznámka: Manipulační řády ostatních vodních děl, která mohou významně ovlivnit průtoky při průchodu přirozené povodně v řešeném úseku vodního toku si zajistí zhotovitel (zdroj: archivy vodoprávních úřadů, provozovatelé vodních děl).

- Mapové podklady – základní mapa ČR 1 : 10 000;  ZABAGED 1 : 10 000; Státní mapa 1 : 5 000

- Digitální model terénu  - DMR5G

- Ortofotomapa.

- Údaje o zaznamenaných přirozených povodních (dostupné zaměření značek velkých vod v digitální formě, fotodokumentace, video, zápisy z povodňových deníků apod.), případně 3D vyhodnocená záplavová čára z fotogrammetrie, pokud jsou takové podklady v rámci řešeného území k dispozici.

- Výstupy a hydrologická data map povodňového nebezpečí a rizik, pokud byly zpracovány

- Dokumentace realizovaných PPO (projektová dokumentace, studie PPO);

Uvedené podklady poskytne státní podnik Povodí Vltavy dle podmínek smlouvy o dílo

- po uzavření smlouvy o dílo u podkladů již realizovaných

- do dohodnutého termínu po podpisu smlouvy u podkladů v době zadání VZMR rozpracovaných

Aktualizace původní dokumentace ZÚ z roku 2006

Aktualizací ZÚ se rozumí nahrazení stávající dokumentace ZÚ dokumentací zpracovanou na základě aktuálních podkladů a podle vyhlášky č. 79/2018 Sb. Součástí aktualizace bude odůvodnění změn rozsahu navrhovaného ZÚ vzhledem k rozsahu dříve stanovenému.

II.  OBSAH DOKUMENTACE ZÚ

Tištěné i elektronické výstupy dokumentace záplavového území se řídí datovým standardem daným přílohou 2 vyhlášky č. 79/2018 Sb. Dokumentace se skládá z následujících částí:

1. Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny

2. Standardní hydrologické údaje

3. Průvodní zpráva

4. Psaný podélný profil

5. Výpočtové profily

6. Záplavové čáry, záplavové území a jeho aktivní zóna

7. Mapy povodňového nebezpečí

8. Mapa povodňového ohrožení

9. Mapa záplavového území

1. Opatření obecné povahy o stanovení ZÚ a vymezení jeho AZZÚ

Není předmětem díla - doplnění po vydání příslušným vodoprávním úřadem

Formát - PDF dokument

2. Standardní hydrologické údaje

Aktuální návrhové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 vydaná ČHMÚ ČSN 75 1400; ve všech uzlových bodech zájmového povodí v dolním a horním závěrovém profilu zájmového úseku vodního toku a dále v profilech nad významnými přítoky. Za významné jsou považovány zejména přítoky s plochou povodí větší, než 20 % plochy povodí zájmového toku nad soutokem. Zpracovatel provede rozdělení N-letých průtoků od ČHMÚ do dílčích mezipovodí definovaných číslem hydrologického pořadí lineárně v závislosti na ploše povodí.

Forma předání:

- tištěná – A4

- digitální – dokument PDF

- 3. Průvodní zpráva

Popis vodního toku a jeho povodí, objektů na toku, popis výpočtu hladin N-letých průtoků (použitého matematického modelu, metod a postupů při vyhodnocení a interpretaci modelových veličin).

Forma předání:

- tištěná – A4, oboustranná

- digitální – dokument DOC, PDF

- 4. Psaný podélný profil

Tabelární data popisující průběh hladin a dna v jednotlivých profilech.

Forma předání:

- tištěná – A4, oboustranná

- digitální – DBF, XML, XLS; PDF

- 5. Výpočtové profily

(Neplatí pro 2D modely s výjimkou významných příčných objektů)

GIS vrstva použitých výpočtových profilů použitých ve zpracovaném návrhu.

Forma předání:

- digitální – SHP, DBF, SHX

- 6. Záplavové čáry, záplavové území a jeho aktivní zóna

GIS vrstvy záplavových čar stanoveného ZÚ a jeho AZZÚ zpracované jako uzavřený polygon pro povodeň s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let. Každá záplavová čára a vymezená AZZÚ bude mít samostatný soubor obsahující právě jeden příslušný polygon, doba opakování bude součástí názvu souboru.

Forma předání:

- digitální – SHP, DBF, SHX

- 7. Charakteristiky mapy povodňového nebezpečí

GIS vrstvy zpracované jako bodová vrstva/rastr pro všechny doby opakování (5, 20, 100, 500 let). Každá doba opakování bude mít samostatný soubor obsahující právě jednu příslušnou bodovou vrstvu/rastr. Název souboru bude jasně definovat charakteristiku povodně (hloubka/rychlost), rozměr použitého modelu a dobu opakování.

Forma předání:

- tištěná – A3 (skládaná do formátu A4)

- digitální – rychlosti SHP (1D model); TIFF georeferencovaný (2D model)

- hloubky TIFF georeferencovaný

- 8. Povodňové ohrožení

Postup výpočtu povodňového ohrožení dle přílohy 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb.

Forma předání:

- digitální – SHP, DBF, SHX

- 9. Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny

Jednotlivé prvky mapy jsou zobrazovány podle pravidel daných přílohou 2 vyhlášky č. 79/2018 Sb.

Forma předání:

- tištěná – A3 (skládaná do formátu A4)

- digitální - PDF + dynamická PDF

- 10. Ostatní

Dokumentace bude nad rámec vyhlášky č. 79/2018 Sb. obsahovat:

- podrobný popis toku a osídlení

- textový popis ZÚ a AZZÚ s doprovodnou fotodokumentací

- evidenční listy objektů (mosty, stupně a jezy)

III. FORMA VÝSTUPŮ - konečná úprava

Záplavové čáry a hranice rozsahu AZZÚ budou předány na CD/DVD nebo jiném datovém nosiči (USB apod.)  ve formátu SHP (uzavřené polygony), dalších formátech požadovaných vyhláškou č. 79/2018 Sb. a touto zadávací dokumentací v počtu minimálně 3 ks.

Tištěný výstup dokumentace dle vyhlášky č. 79/2018 Sb. bude předán v 5 vyhotoveních, z toho 1 tištěný výstup bude rozšířený o mapy povodňového nebezpečí (bod 7.) bude předán v 1 vyhotovení

Před finálním tiskem bude zadavateli poskytnuta digitální pracovní verze návrhu ZÚ k odsouhlasení.

Veškeré geografické (prostorové) výstupy budou transformovány a předány v souřadnicovém systému          S-JTSK.