| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Bludov |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 3/2021 |
| NÁZEV AKCE: Bludovský potok a jeho LB přítok, Bludov |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223501 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce upravených koryt vodních toků - Bludovského potoka v ř. km 4,505 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 v ř. km 0,000 – 0,120 v k. ú. Bludov mimo zastavěné území. Veškeré stavební práce budou realizovány na pozemcích vodních toků, začátek úpravy se nachází v ř. km 4,505 Bludovského potoka na hranici pozemku vodního toku mezi zahradami na pozemcích parc. č. 627/2 a 665/1 v k.ú. Bludov, konec řešené části Bludovského potoka se nachází u hospodářského mostu v ř. km 4,778. Levobřežní přítok Bludovského potoka v ř. km 4,685 bude opraven do původního stavu od zaústění do Bludovského potoka až do ř. km 0,120.

Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

Stavební materiál pro opravu opevnění bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují, vytěžený sediment bude dočasně deponován podél vodních toků pro odvodnění a poté odvezen na místo uložení. Deponie (zejména na pozemku parc. č. 2577/1) nesmí bránit průjezdu vozidel.

Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Bludov.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávající stavbě – úpravách vodních toků.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby uvedené v povolení k zásahu do VKP jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v oddíle stavebně-technické řešení v technické zprávě.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro potřeby projektu byl proveden biologický průzkum dle § 67 zákona č. 114/1992, kterým bylo v Bludovském potoce zaznamenáno 18 taxonů vodních bezobratlých. V toku nebyla zjištěna přítomnost raků ani velkých mlžů. Ichtyologickým průzkumem nebyla v zájmovém úseku Bludovského potoka prokázána přítomnost žádných ryb ani mihulí. V korytě levobřežního přítoku Bludovského potoka je fauna zoobentosu omezena na několik málo zástupců tolerujících vysychání a nedostatek kyslíku. Výskyt raků, ryb či dalších na vodu vázaných obratlovců je zde zcela vyloučen. V dotčených úsecích obou toků nebyl zjištěn výskyt žádných chráněných druhů živočichů. S ohledem na nízkou biologickou hodnotu obou toků není třeba přijímat žádná nadstandardní opatření na ochranu vodní fauny, jakými jsou např. záchranné transfery živočichů.

Byl proveden rozbor sedimentů, který je založen v Dokladové části PD. Směsný vzorek byl posouzen dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., přílohy č. 1 s nevyhovujícím parametrem na obsah skeletu nad 4 mm. Dále byl vzorek posouzen dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 2, tab. 2.1, přílohy č. 4, tab. 4.1, přílohy č. 10, tab. 10.3, rovněž byly provedeny zkoušky ekotoxicity dle přílohy č. 10, tab. 10.2 a 10.4. Bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce, sediment je možno využít pro terénní úpravy na pozemku ostatní plocha.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba bude probíhat v korytech vodních toků Bludovského potoka a bezejmenného vodního toku IDVT 10192121 a v jejich blízkosti, tedy v záplavovém území. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou správcem toku vykáceny popř. ořezány označené dřeviny, a to 14 kusů stromů a 395 m2 keřů, které rostou v korytě toku, způsobují překážku a brání provedení stavby. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin, u větších se předpokládá vyfrézování pod úrovní upraveného terénu, a budou odstraněny případné pařezové výmladky a opětovně vzrostlé keře.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba bude realizována na pozemcích vodních toků.

Stavba bude částečně realizována na pozemcích parc. č. 2588/2 a 2577/7 v k. ú. Bludov, které jsou je v KN vedeny jako orná půda a na části pozemku zahrady parc. č. 665/1 v k. ú. Bludov. Na pozemky s ornou půdou zasahuje koryto vodního toku, v rámci stavby dojde k navrácení koryta na pozemek vodního toku, břeh bude dosypán vhodnou nezávadnou zeminou a pozemky se budou nadále využívat k původnímu účelu jako pole a polní cesta. Stavba nebude realizována déle než 1 rok, pozemky není nutno vyjímat ze ZPF. Dotčená část pozemku zahrady (cca 4,5 m2) zůstane i nadále součástí koryta toku, po dokončení stavby bude dotčená část zaměřena, vyňata ze ZPF a vykoupena správcem toku.

Stavba nebude realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení:

Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání nezpevněných pozemků. Finální úprava zemědělských pozemků bude provedena dle dohody s vlastníky pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a výustní objekty v korytě toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Bludov

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2578 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT umělé nebo přirozené |
| 2 | 2595 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT umělé nebo přirozené |
| 3 | 2577/7 | Obec Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 4 | 2588/2 | Konečný František, Družstevní 108, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 5 | 665/1 | Kulhaj Marek, Ztracená 106, 78961 Bludov | zahrada |  |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Bludov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2600 | Obec Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 2 | 2576/19 | Obec Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 3 | 2576/20 | Obec Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 4 | 2577/7 | Obec Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 5 | 2577/6 | Bludovská a.s., Špalkova 156, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 6 | 2576/18 | Bludovská a.s., Špalkova 156, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 7 | 2588/2 | Konečný František, Družstevní 108, 78961 Bludov | orná půda |  |
| 8 | 2588/1 | Motyka Ladislav, Družstevní 109, 78961 Bludov | orná půda |  |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – úpravách vodních toků. Nebyl proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla staticky posuzována.

b) účel užívání stavby

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryt vodních toků Bludovského potoka a bezejmenného toku IDVT 10192121, které odvádějí vodu z přilehlých zemědělských pozemků, a ochranu okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby uvedené v povolení k zásahu do VKP jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v oddíle stavebně-technické řešení v technické zprávě.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány v ř. km 4,505 - 4,784 Bludovského potoka a v ř. km 0,000 – 0,120 jeho LB přítoku. Koryto Bludovského potoka je široké průměrně 5 m (z toho opevnění 2,6 m – celkem 725 m2), upravené koryto Bludovského potoka zabírá cca 1400 m2. Koryto LB přítoku je široké průměrně 5,5 m (opevněn je pouze soutok – plocha 18 m2) a zabírá plochu 660 m2.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, nebude produkovat žádný odpad.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: SO1 – Oprava a SO2 – Investice.

V rámci opravy bude provedena údržba upravených koryt vodních toků - Bludovského potoka v ř. km 4,525 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 v ř. km 0,000 – 0,120. Budou odtěženy nánosy na původní lichoběžníkový profil a bude provedena oprava opevnění Bludovského potoka stávajícími polovegetačními tvárnicemi a kamennou rovnaninou.

V rámci investiční části stavby dojde k úpravě podélného spádu Bludovského potoka do projektovaného stavu, prodloužení úpravy o 20 m v ř. km 4,505 – 4,525 a opevnění soutoku kamennou dlažbou do betonu dle původního projektu.

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 6 | - 2021 |
| - 2 | - Stavební povolení | - 11 | - 2021 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 7 | - 2022 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2023 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Stavba nevyžaduje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při údržbě koryt upravených vodních toků – sečení, kácení, opravách opevnění apod. musí být všichni pracovníci zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. brýle, sluchátka atd.

### Bezpečnost práce při stavbě

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Jedná se o opravy a úpravy v upravených korytech vodních toků Bludovského potoka (Vesníku) v ř. km 4,525 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 (melioračního kanálu K6) v ř. km 0,000 – 0,120 v k.ú. Bludov. V rámci stavby dojde k úpravě podélného spádu Bludovského potoka do projektovaného stavu a prodloužení úpravy o 20 m v ř. km 4,505 – 4,525. Na obou tocích bude provedeno odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů až na projektovaný lichoběžníkový profil o šířce 0,6 m ve dně a se sklony svahů 1:1,5 Bludovského potoka a 1:1,5 - 1:2 bezejmenného toku IDVT 10192121. V korytě Bludovského potoka bude provedena oprava opevnění stávajícími polovegetačními tvárnicemi a přírodě bližším opevněním kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 80 – 200 kg. Dále bude provedeno opevnění soutoku kamennou dlažbou do betonu dle původního projektu úpravy.

b) konstrukční a materiálové řešení

Pro stavbu (kamennou dlažbu i kamennou rovnaninu) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Opevnění soutoku bude zajištěno betonovými prahy z vodostavebního betonu C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30.

Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu fr. 0 – 32 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné nepříznivým vnějším vlivům počasí.

Stabilita upravovaných svahů (násypů a výkopů) bude zajištěna vysvahováním do projektovaného stavu 1:1,5 – 1:2.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technologie.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nevyžaduje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nevyžaduje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nevyžaduje.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci údržby toku vykácet označené dřeviny, a to 14 kusů stromů a 395 m2 keřů. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin, u větších se předpokládá vyfrézování pod úrovní upraveného terénu. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba podél Bludovského potoka v úsecích bez vegetace.

a) terénní úpravy

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z obou vodních toků na původní projektovaný profil. Terénní úpravy budou prováděny v korytě Bludovského potoka srovnáním podélného spádu dna a s tím souvisejícím dosypáním, popř. odkopáním břehů. Dále v korytě levobřežního přítoku v úseku ř. km 0,000 – 0,032 budou dosypány břehy toku pro navrácení koryta na pozemek vodního toku. Neopevněné svahy a navazující břehové pozemky dotčené zemními pracemi budou osety travní směsí pro stinná stanoviště.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) biotechnická opatření

Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Odpady

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou dle zpracovaného biologického hodnocení, povolení ke kácení a povolení k zásahu do VKP.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna, ani nebude mít vliv na území s ochranou Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Po dokončení stavby bude obnovena kapacita a stabilita koryt toků a tím i ochrana pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – lomový kámen, beton, štěrkopísek, zeminu a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou - nevyužitelné dřevní hmoty, betonových tvárnic a kusů v ř. km 4,505 – 4,525, zeminy, sedimentů a dalších v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) odvodnění staveniště,

Těžbu sedimentů lze provádět přímo v tekoucí vodě. Odvodnění bude nutno zajistit pro úpravu nivelety dna a pro zřízení opevnění. Na začátku a konci realizované úpravy nivelety a opravy opevnění budou zřízeny zemní hrázky (popř. z pytlů s pískem apod.) a vzhledem ke stísněným podmínkám v korytě toku bude průtok v těchto úsecích převáděn potrubím. Průsaková voda bude dle potřeby odčerpávána.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem.

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí a kanalizačních výústí.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

- El. energie - VN (ve správě ČEZ) … ochr. pásmo 7 m na obě strany od krajního vodiče, při stavbě budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správce IS zn. 01117875199 z 2. 9. 2021

- Výustě dešťové kanalizace – 3 ks

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou břehového opevnění, odtěžením nánosů a odstraněním náletových dřevin dojde k obnovení kapacity a stability koryta toku.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytech a záplavovém území vodních toků. V korytech toků nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry se po dokončení stavby – odtěžení sedimentů z koryt toků zlepší.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení kapacity a stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci údržby toku vykácet označené dřeviny, a to 14 kusů stromů a 395 m2 keřů. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin, u větších se předpokládá vyfrézování pod úrovní upraveného terénu.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází na pozemcích koryt vodních toků Bludovského potoka v ř. km 4,505 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 v ř. km 0,000 – 0,120 v k. ú. Bludov. Začátek opravy Bludovského potoka se nachází v ř. km 4,525 na okraji zastavěného území, v rámci stavby bude úprava prodloužena mezi zahrady až po ř. km 4,505, konec opravy bude u cestního propustku v ř. km 4,784. Koryto bezejmenného toku bude opraveno v úseku od soutoku s Bludovským potokem v délce 120 m proti toku.

Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem. Na pozemcích využívaných pro příjezd k toku, které nejsou komunikacemi, bude podél vodních toků zřízen manipulační pruh š. 4 m  - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

Stavební materiál pro opravu opevnění bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují, vytěžený sediment bude dočasně deponován podél vodních toků pro odvodnění a poté odvezen na místo uložení. Deponie nesmí bránit průjezdu vozidel (zejména na pozemku parc. č. 2577/1).

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Bludov.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 01 01 	Beton

17 02 01 	Dřevo

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01 	Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

20 03 01	Směsný komunální odpad

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude odtěžen sediment v množství 98 m3, který bude dočasně deponován podél vodních toků a po odvodnění odvážen na místo uložení – dle rozboru sedimentů je materiál možno využít k terénním úpravám na pozemku ostatní plocha, popř. pokud nebude zajištěn vhodný pozemek uložit na skládku. Při zemních pracech v rámci úpravy nivelety dna Bludovského potoka dojde k odkopání 350 m3 zeminy a budou provedeny násypy 115 m3 z výkopové zeminy. Přebytečný výkopek bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech, předán k dalšímu využití, popř. uložen na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb vyskytujících se níže po toku.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude realizována v korytě vodního toku, při provádění stavby je nutno zajistit převádění průtoků - viz bod B.8 b).

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 7/2022 – 12/2022

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- realizace vlastních stavebních prací:

1) odstranění sedimentů

2) odstranění stávajícího opevnění

3) úprava nivelety dna Bludovského potoka se současnou úpravou svahů

4) zřízení opevnění

5) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí, výsadba dřevin

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby:

- převzetí upravené nivelety dna Bludovského potoka vč. upravených svahů koryta před provedením opevnění

- kontrola provedené úpravy soutoku (vybourání stávajícího opevnění, úprava trasy přítoku, zemní práce) před provedením opevnění

- převzetí koryta přítoku Bludovského potoka po odtěžení sedimentů

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby.