| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Bludov |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 3/2021 |
| NÁZEV AKCE: Bludovský potok a jeho LB přítok, Bludov |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223501 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Bludovského potoka a jeho LB přítoku IDVT 10192121 v k. ú. Bludov byla provedena v r. 1982 v rámci odvodnění pozemků systematickou trubní drenáží tehdejším správcem toků Státní meliorační správou.

Bludovský potok (dříve Vesník) byl upraven od oplocení zahrad v ř. km 4,525 v dl. 719,2 m do tvaru jednoduchého lichoběžníku se sklonem svahů 1:1,5, šířkou ve dně 0,6 m a opevněním dna a břehů na šikmou výšku 1,2 m betonovými polovegetačními tvárnicemi 600/600/100 mm a 600/1200/100 mm. V ř. km 4,687 – 4,692 a 4,778 – 4,785 byly zřízeny 2 propustky DN 1000 a DN 600.

Jeho LB přítok (onačen jako kanál K6) byl upraven v dl. 542,6 m do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 0,6 m, dno a svahy toku na šikmou výšku 0,3 m byly zpevněny makadamem. Projektované sklony svahů byly 1:2, ve skutečnosti bylo zjištěno, že část toku nad ústím do Bludovského potoka byla provedena se sklony svahů 1:1,8, část toku nad propustkem DN 600 v ř. km 0,032 – 0,042 byla provedena ve sklonu 1:1,5.

Soutok Bludovského potoka a jeho LB přítoku měl být dle původní projektové dokumentace zpevněn kamennou dlažbou do betonu se zajištěním na začátku a konci betonovými prahy 600/300 mm. Opevnění Bludovského potoka bylo provedeno polovegetačními tvárnicemi, opevnění výústní části přítoku je provedeno kamennou dlažbou na sucho.

Zaměřením současného stavu koryta bylo zjištěno, že při stavbě nebyly dodrženy projektované sklony toků, ve spodní části je podélný spád toku až 55 ‰, dle původní PD měl být spád koryta v tomto úseku 40 ‰.

V současné době je opevnění Bludovského potoka zejména ve spodní části pod propustkem v ř. km 4,687 – 4,692 destabilizováno – sesouvá se, tvárnice jsou poškozeny, v korytě se nacházejí drobné nánosy a tok je zarostlý křovinami. Nad propustkem je opevnění v lepším stavu, ale koryto je značně zarostlé křovinami, které způsobují zanášení toku. Nad 2. propustkem v ř. km 4,778 – 4,785 je spád koryta mírnější a koryto je v dobrém stavu, zde není nutno provádět údržbu.

Levobřežní přítok mezi ústím do Bludovského potoka a propustkem je silně zarostlý křovinami, koryto je zaneseno sedimenty a břehy toku zasahují na sousední obecní pozemek. Nad propustkem je ve dně toku osazena dřevěná přehrážka, která způsobuje zanášení koryta proti směru toku.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí a výustních objektů, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Před zahájením stavby budou v období vegetačního klidu správcem toku vykáceny označené dřeviny, a to 14 kusů stromů a 395 m2 keřů. Při stavbě budou odstraněny pařezy vč. 5 kusů starších pařezů, které se nacházejí v současné době v prostoru projektovaných zemních prací v korytě a dále projekt počítá s odstraněním případných pařezových výmladků, popř. keřů, které mohou mezi provedeným kácením a realizací stavebních prací opětovně vyrůst. Pařezy budou odvezeny na skládku, křoviny a pařezové výmladky budou seštěpkovány a použity k zamulčování nově vysazených dřevin, popř. spáleny. Za vykácené dřeviny bude v rámci stavby provedena náhradní výsadba dle povolení ke kácení, které je uloženo v dokladové části PD.

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů:

SO1 – Oprava

Při opravě budou odtěženy sedimenty z koryt obou vodních toků po úroveň stávajícího opevnění Bludovského potoka (ř. km 4,525 – 4,778) a po úroveň projektovaného dna LB přítoku (ř. km 0,000 – 0,120). Bude provedena oprava opevnění Bludovského potoka v ř. km 4,525 - 4,678 nahrazením tvárnic za kamennou rovnaninu do původního tvaru a rozsahu a nad propustkem DN 1000 v ř. km 4,692 – 4,721 urovnáním stávajících betonových polovegetačních tvárnic. V rámci opravy bude rovněž provedeno dosypání pravého břehu Bludovského potoka v ř. km 4,647 – 4,679, zásyp levobřežní výtrže v PF 8 a terénní úpravy LB přítoku pro navrácení koryt do původního stavu a na pozemky vodních toků.

SO2 – Investice

V rámci investice bude provedeno prodloužení stávající úpravy o 20 m – po ř. km 4,505. Koryto bude upraveno stejným způsobem jako navazující upravený úsek - do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 0,6 m a sklonech svahů 1:1,5 s opevněním dna a svahů na šikmou výšku 1,2 m kamennou rovnaninou. Dále bude provedena úprava soutoku přítoku s Bludovským potokem směrově i výškově včetně provedení původně projektovaného opevnění soutoku kamennou dlažbou do betonu se stabilizací betonovými prahy na začátku opevnění v korytě LB přítoku a na konci opevnění v korytě Bludovského potoka, dále bude provedena úprava nivelety koryta Bludovského potoka tak, aby byl stávající podélný spád zmírněn a přiblížil se původně projektovanému spádu max. 40 ‰.

Po dobu stavby budou průtoky v korytě Bludovského potoka a ve výústní části LB přítoku převáděny potrubím. Těžba sedimentů v korytě LB přítoku a násypy nad hladinou vody je možno provádět bez odvodnění.

- Sedimenty (OPR):

Sedimenty budou odtěženy z koryt obou vodních toků po úroveň stávajícího opevnění Bludovského potoka (ř. km 4,525 – 4,778) a po úroveň projektovaného dna LB přítoku (ř. km 0,000 – 0,120) dle příčných řezů. V korytě LB přítoku je nad propustkem v ř. km 0,042 osazena dřevěná přehrážka způsobující sedimentaci splavenin. Přehrážka bude v rámci stavby odstraněna a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Projektovaný tvar koryta o šířce ve dně 0,6 m bude držen až po ř. km 0,119, kde se v současné době nachází v průtočném profilu vzrostlý strom, v dl. 1 m do konce plánované těžby sedimentů bude provedeno plynulé navázání na stávající koryto. Množství sedimentů je uvedeno v příloze F.1 - Tabulkách kubatur. Na Bludovském potoce bude odtěženo cca 31,5 m3 a v korytě jeho LB přítoku bude odtěženo cca 67 m3 sedimentů.

Dle rozboru sedimentů je materiál možno použít k terénním úpravám na pozemcích vedených v KN jako ostatní plocha, není možno je uložit na zemědělskou půdu.

- Úprava soutoku (INV):

Stávající opevnění v prostoru soutoku – polovegetační tvárnice, kamenná rovnanina opevňující část PB Bludovského potoka a kamenná dlažba na sucho v korytě přítoku bude rozebráno. Zaústění bude z důvodu dodržení projektovaného profilu a současně navrácení koryta přítoku na pozemek vodního toku posunuto o cca 1 m pod původní zaústění. Přítok bude zaústěn do úrovně dna Bludovského potoka, kóta upraveného dna po opevnění bude v místě soutoku 313,55 m n. m. Terén na pravém břehu přítoku bude v případě potřeby dosypán vhodnou hutněnou zeminou, levý břeh bude odkopán, dno a břehy Bludovského potoka budou odkopány o 0,5 m pod projektovanou úroveň pro zřízení opevnění vč. podsypu. Opevnění soutoku bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m. Podkladní beton bude položen na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu tl. 0,1 m.

Opevnění přítoku kam. dlažbou do betonu bude provedeno v dl. 7 m nad soutokem, a to na šířku dna 0,6 m a šikmou délku svahů 1,2 m, svahy budou upraveny do sklonu 1:1,8. Opevnění bude stabilizováno příčným prahem z betonu C 30/37 XF3  o šířce 0,3 m a hloubce 0,6 m, délka prahu bude shodná s opevněním - 0,6 m ve dně a 1,2 m ve svazích. Horní plocha prahu ve dně bude provedena v úrovni 313,80 m n. m. Práh bude betonován do rýhy ve dně i svazích, horní viditelná část v. 0,3 m bude pro zpřesnění tvaru zabedněna.

Opevnění dna i břehů Bludovského potoka v místě soutoku bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m od propustku DN 1000, kde bude dno výškově napojeno na úroveň dna propustku, v dl. 4 m po soutok a dále pod soutokem bude koryto opevněno v délce 5,3 m. Dno toku zde bude provedeno na šířku 0,6 m, břehy toku budou opevněny na šikmou výšku 1,2 m ve sklonu 1:1,5, pouze levý břeh nad soutokem bude opevněn na celou výšku 0 – 1 m, sklon bude přizpůsoben prostorovým možnostem mezi přítokem a propustkem. Svah bude proveden nejvýše ve sklonu 2:1. Opevnění bude ukončeno 5,3 m pod soutokem příčným prahem z betonu C 30/37 XF3  o šířce 0,3 m a hloubce 0,6 m, délka prahu bude shodná s opevněním - 0,6 m ve dně a 1,2 m ve svazích. Horní plocha prahu ve dně bude provedena v úrovni 313,38 m n. m. Práh bude betonován do rýhy ve dně i svazích, horní viditelná část v. 0,3 m bude pro zpřesnění tvaru zabedněna.

- Úprava nivelety Bludovského potoka (INV):

Podélný spád dna toku Bludovského potoka je v současnosti značně nevyrovnaný, ve spodní části nad zástavbou dosahuje až 55 ‰. V rámci stavby bude niveleta srovnána tak, aby byl dodržen původně projektovaný maximální spád 40 ‰. Úprava nivelety bude provedena od začátku stávající úpravy toku v ř. km 4,525 (cca na úrovni hrany oplocení pozemku parc. č. 627/2), po ř. km 4,581 bude pro zmírnění spádu dno toku dosypáno na úroveň 0,4 m  pod úroveň projektované nivelety (tl. opevnění kam. rovnaninou vč. podsypu), od ř. km 4,581 po ř. km 4,678 bude dno naopak zahloubeno.

Nad i pod propustkem DN 1000 bude provedeno navýšení nivelety pro napojení dna toku do úrovně dna potrubí. Úprava nivelety bude provedena v ř. km 4,678 – 4, 687 a v ř. km 4,692 - 4,721 po rozebrání stávajícího opevnění násypem vhodnou hutněnou zeminou. Pod propustkem bude opevnění provedeno kam. dlažbou do betonu (opevnění soutoku), nad propustkem budou zpětně použity stávající polovegetační tvárnice. Dle druhu opevnění bude násyp proveden do úrovně 0,2 m, nebo 0,5 m pod projektovanou niveletu.

Současně s úpravou nivelety dna bude nutno provést dosypání popř. odkopání svahů pro dodržení projektovaného profilu. Veškeré násypy ve dně i březích toku tak, aby byl dodržen projektovaný profil se šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:1,5 (mimo LB pod propustkem), bude proveden hutněným násypem vhodného hlinitého materiálu, předpokládá se využití výkopové zeminy z horního úseku, popř. vhodných těžených sedimentů, zásypový materiál však nesmí obsahovat nevhodné příměsi jako části vegetace, dřevo nebo odpad a musí být dostatečně vysušený.

Veškeré úpravy budou provedeny na pozemku vodního toku parc. č. 2578. Aby bylo zajištěno, že nedojde k zásahu sousedních pozemků, bude před zahájením stavebních prací provedeno vytyčení hranic pozemku v řešeném úseku.

Vytyčovací body pro dno Bludovského potoka v ř. km 4,505 – 4,721:

| PF/ř. km | LB pata |  | Z | PB pata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| ZÚ – 4,505 | 1079950.97 | 566516.00 | 307,83 | 1079950.34 | 566516.02 |
| ř. km 4,524 | 1079949.62 | 566496.74 | 308,22 | 1079949.02 | 566496.74 |
| 1 | 1079945.49 | 566471.94 | 309,18 | 1079944.90 | 566472.01 |
| 2 | 1079942.98 | 566459.31 | 309,68 | 1079942.40 | 566459.42 |
| 3 | 1079941.80 | 566454.25 | 309,88 | 1079941.21 | 566454.39 |
| 4 | 1079939.20 | 566443.17 | 310,32 | 1079938.62 | 566443.34 |
| 5 | 1079935.28 | 566429.80 | 310,85 | 1079934.72 | 566430.01 |
| 6 | 1079930.58 | 566417.80 | 311,23 | 1079930.06 | 566418.09 |
| 7 | 1079926.86 | 566411.52 | 311,44 | 1079926.39 | 566411.85 |
| 8 | 1079919.10 | 566402.98 | 311,78 | 1079918.67 | 566403.39 |
| 9 | 1079913.07 | 566398.98 | 311,99 | 1079912.75 | 566399.46 |
| 10 | 1079909.10 | 566396.25 | 312,13 | 1079908.80 | 566396.75 |
| 11 | 1079899.83 | 566390.61 | 312,45 | 1079899.51 | 566391.14 |
| 12 | 1079883.54 | 566381.01 | 313,01 | 1079883.23 | 566381.54 |
| 13 | 1079873.82 | 566376.80 | 313,32 | 1079873.60 | 566377.34 |
| ř. km 4,687 | 1079862.28 | 566375.03 | 313,66 | 1079862.27 | 566375.63 |
| 14 | 1079856.05 | 566375.18 | 313,92 | 1079856.12 | 566375.73 |
| ř. km 4,702 | 1079848.72 | 566375.99 | 314,12 | 1079848.82 | 566376.60 |
| 15 | 1079839.61 | 566378.49 | 314,34 | 1079839.80 | 566379.08 |
| ř. km 4,721 | 1079829.88 | 566380.94 | 314,59 | 1079830.07 | 566381.53 |

- Navrácení koryt na pozemky toku (OPR):

V ř. km 4,647 – 4,679 se současná pravá břehová hrana Bludovského potoka nachází na pozemku sousedícím s vodním tokem, obdobně v ř. km 0,000 – 0,032 obě břehové hrany LB přítoku Bludovského potoka. V rámci oprav budou po odstranění stávajícího opevnění břehy toků dosypány hutněnou zeminou dle příčných řezů tak, aby se celý průtočný profil vodních toků vč. břehových hran nacházel na pozemcích vodních toků. Pro provedení násypů se předpokládá využití výkopové zeminy z horního úseku Bludovského potoka, popř. vhodných těžených sedimentů, zásypový materiál však nesmí obsahovat nevhodné příměsi jako části vegetace, dřevo nebo odpad a musí být dostatečně vysušený. Po provedení projektovaného opevnění bude neopevněná část násypů oseta travní směsí.

- Sanace břehové výtrže (OPR):

Sanace výtrže na LB Bludovského potoka v ř. km 4,622 – 4,624 bude provedena hutněným zásypem vhodným hlinitým materiálem v množství cca 4 m3. Předpokládá se využití výkopové zeminy, popř. vhodných těžených sedimentů, zásypový materiál však nesmí obsahovat nevhodné příměsi jako části vegetace, dřevo nebo odpad a musí být dostatečně vysušený. Líc násypu bude urovnán do úrovně navazujícího terénu, neopevněná část násypu bude oseta travní směsí vhodnou na stinná stanoviště.

- Prodloužení stávající úpravy (INV):

Koryto toku pod stávající úpravou (mezi zahradami) se značně zužuje a nemá pravidelný tvar. K zanášení koryta dochází z důvodu výrazného snížení podélného spádu. Pro zlepšení možnosti údržby bylo rozhodnuto o prodloužení stávající úpravy o 20 m ve směru toku až po hranici pozemku Povodí Moravy. Prodloužení úpravy bude provedeno úpravou koryta do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 0,6 m a sklonech svahů 1:1,5.

Při úpravě bude respektována současná pravobřežní břehová hrana, PB svah bude odkopán v projektovaném sklonu a bude dodržena projektovaná šířka dna. Na levém břehu byla vlastníkem sousedního pozemku vybudována betonová zídka a dále v ř. km 4,505 – 4,510 vlastník pozemku plánuje stávající zídku prodloužit. V době zpracování projektové dokumentace je levobřežní pozemek pouze cca 0,6 m nade dnem toku, částečně opevněn kusy betonu a koryto se zde zužuje.

Koryto bude po rozebrání a likvidaci stávajícího opevnění z betonu opevněno kamennou rovnaninou tl. 0,3 m z lomového kamene o hm. 80 – 200 kg. Kameny budou ukládány na filtrační štěrkopískovou vrstvu tl. 0,1 m. Dno a pravý břeh budou opevněny v souladu se stávající úpravu na šířku 0,6 m a šikmou délku 1,2 m, opevnění levého břehu bude přizpůsobeno sklonu a výšce svahu, podél stávající zdi bude dorovnáno až k zídce, v tomto úseku se předpokládá šikmá délka opevnění 1,2 m, v úseku sníženého břehu pod zídkou není možno dodržet projektovaný profil, sklon svahu k břehové hraně je cca 1:1 a šikmá délka opevnění cca 0,9 m. V případě, že v době stavby již bude zídka prodloužena, doloží se opevnění k zídce dle skutečného stavu břehu.

Na začátku úpravy v ř. km 4,505 bude z kamenné rovnaniny vytvořen stabilizační práh o rozměrech 0,6 × 0,6 m, jednotlivé kameny budou uloženy na štět.

Po dokončení stavebních prací v tomto úseku bude provedená úprava geodeticky zaměřena a bude vyhotoven oddělovací geometrický plán pro výkup dotčené části pozemku parc. č. 665/1.

- Opevnění Bludovského potoka (OPR+INV):

Opevnění Bludovského potoka v ř. km 4,525 - 4,721 bude zcela rozebráno. Část polovegetačních tvárnic bude použita zpět (pouze nepoškozené), a to pro opevnění úseku v ř. km 4,692 - 4,721. Nad propustkem byl soukromým vlastníkem pozemku zřízen na levém břehu odvodňovací příkop zaústěný do Bludovského potoka. Zaústění přítoku bude zpevněno nepoškozenými polovegetačními tvárnicemi, aby nedocházelo k poškozování břehu toku. Způsob opevnění zaústění odvodňovacího příkopu bude přizpůsoben stávajícímu stavu příkopu, opevněn bude jak břeh Bludovského potoka v místě zaústění, tak dno přítoku do vzdálenosti 1,2 m. Předpokládaný rozsah opevnění ústí příkopu je 2,16 m2 (6 × 0,6 × 0,6 m). Polovegetační tvárnice budou uloženy na filtrační štěrkopískovou vrstvu tl. 0,1 m. Přebytečné tvárnice budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech, a to předáním k dalšímu využití, popř. jejich recyklací.

V ř. km 4,678 – 4,687 bude opevnění provedeno kamennou dlažbou do betonu na ŠP filtrační vrstvu, podrobně výše viz úprava soutoku.

Opevnění koryta v úseku 4,505 – 4,678 bude provedeno dle stávajícího opevnění úpravy toku na šířku ve dně 0,6 m a šikmou délku 1,2 m na svazích ve sklonu 1:1,5 (mimo LB v ř. km 4,505 – 4,510, kde bude sklon svahu přizpůsoben prostorovým možnostem) rovnaninou o tl. 0,3 m z lomového kamene o hm. 80 – 200 kg. Objem opevnění bude 0,96 m3/bm. Kameny budou ukládány na filtrační štěrkopískovou vrstvu tl. 0,1 m. Z důvodu zlepšení ekologické funkce toku budou po cca 20 m osazeny ve dně kameny převýšené o cca 10 cm – tyto kameny nesmí tvořit práh ve dně – nebudou položeny v celé šířce dna toku.

Rovnanina bude provedena v souladu s normou TNV 75 2103: Výsledná konstrukce bude mít urovnaný líc s vyklínováním spár menšími kameny, použité kameny musí být ostrohranné. Spáry budou šíře 50 – 150 mm, v jednom místě se nesmí stýkat více než 3 spáry. Vzájemné výškové rozdíly nebudou přesahovat 50 mm a na délce 3 m nesmí být výškové rozdíly větší než 150 mm.

Svahy nad opevněním a dosypaný terén za břehovými hranami budou osety travní směsí vhodnou na stinná stanoviště.

- Náhradní výsadba (OPR):

Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu a druhové skladbě dle povolení ke kácení č.j. OUBL 1681/2021 z 20. 9. 2021. Pro náhradní výsadbu budou použity pozemky podél Bludovského potoka nad břehovou hranou, popř. v horní části koryta, a to 7 ks dubu letního v úseku plánovaného rozšíření koryta  v ř. km 4,600 – 4,645 na LB na pozemku sousedícím s tokem  parc. č. 666 v k.ú. Bludov a 7 ks olše na konci a nad řešeným úsekem v ř. km 4,750 – 4,810 na pozemku vodního toku parc. č. 2578 v k.ú. Bludov, který je ve správě Povodí Moravy.

Při výsadbě budou dřeviny vysazovány ve vzájemných vzdálenostech min. 4 m. Vysazované dřeviny budou s kořenovým balem o minimálním průměru kmínku 12 až 14 cm, budou ukotveny k 1 dřevěnému kůlu o v. 2 m a ochráněny drátěným pletivem proti okusu. Stromy budou dostatečně zamulčovány dřevní štěpkou.

Pro náhradní výsadbu jsou navrženy tyto pozemky v k.ú. Bludov:

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2578 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT umělé nebo přirozené |
| 2 | 666 | Kulhaj Jaroslav, Kroupova 808, 78961 Bludov Kulhaj Marek, Na Hraničkách 572/70, Dědice, 68201 Vyškov Kulhaj Zdeněk, Kroupova 809, 78961 Bludov | trvalý travní porost |  |

Veškerý použitý kámen bude odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami zejm. TNV 75 2103.

Místo a způsob likvidace (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, recyklaci, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází podzemní i nadzemní vedení.

Při stavbě nesmí dojít k poškození vedení IS, ani výústních objektů dešťové kanalizace – 3 ks (PB v ř. km 4,505, LB v ř. km 4,564 a 4,630).

Vyjádření dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Viz příloha F.1 – Tabulky kubatur

- Rozebrání stávajícího opevnění:

1) polovegetační tvárnice …((4721 - 4525 - 5) × (0,6+2×1,2)) - 5 × 1,2 = 567 m2

2) dlažba na sucho tl. 250 mm …7 × (0,6+2×1,2) = 21 m2

3) rovnanina …5 × 1,2 × 0,3 = 1,8 m3

- Zemní práce (dle tabulek kubatur):

- sedimenty … 19,862 + 11,495 + 66,759 = 98,116 m3

- výkopy … 304,083 + 0,378 + 4,14 = 308,601 m3

- násypy … 64,546 + 21,337 + 26,624 = 112,507 m3

přebytek … 294,210 m3 + (16 + 18,8 + 5,85) m3 … výkop v ř. km 4,505 – 4,525

- prodloužení úpravy v ř. km 4,505 – 4,525 (nezaměřeno – odborný odhad)

- výkop na projektovaný profil … 20 × 0,8 = 16 m3

- svahování … 20 × (1,15+2,5) = 73 m2

- urovnání … 20 × 0,6 = 12 m2

- ŠP podsyp …

(4525-4510) × (2×1,2+0,6) × 0,1+(4510-4505) × (1,2+0,6+0,9) × 0,1 = 5,85 m3

- kam. rovnanina … (4525-4510) × 0,96 + (4510-4505) × 0,88 = 18,8 m3

- osetí … 73 – (15×2×1,2+5×(1,2+0,9)) = 26,5 m2

- kam. stabilizační práh … 0,6 × 0,6 × (0,9+1,2+0,6) = 0,972 m3

- Opevnění soutoku

- výkop pro opevnění … viz tabulky kubatur

- podkladní beton tl. 0,15 m:

- Bludovský potok …

(2 × 1,3 + 0,82) × 5,3 + (1,3 + (0+1,32)/2 + 0,9) × 4 = 29,566 m2

LB přítok … (2 × 1,28 + 0,77) × 7 = 23,31 m2

- kamenná dlažba tl. 0,25 m:

Bludovský potok …

(2 × 1,2 + 0,6) × 5,3 + (1,2 + (0+1,12)/2 + 0,6) × 4 = 25,340 m2

LB přítok … (2 × 1,2 + 0,6) × 7 = 21 m2

- Betonové prahy

- výkop … 2 × (0,6 + 2 × 1,2) × 0,3 × 0,6 = 1,08 m3

- beton C30/37 XF3 … 1,08 m3

- bednění + odbednění … 2 × 2 × (0,6 + 2 × 1,2 + 0,3) × 0,3 = 3,96 m2

- Převádění průtoku potrubím DN 600 vč. zřízení hrázek na začátku a konci např. z těžené zeminy, pytlů s pískem apod., převádění vody je možno provádět po úsecích dle volby zhotovitele

Bludovský potok … (4721 - 4692) + (4687 - 4505) = 211 m

LB přítok … 8 m

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k vodním tokům z ulice K Zámečku je řešen po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a parc. č. 2576/19, oprava bezejmenného vodního toku bude prováděna z pravého břehu – příjezd je řešen po stávající polní cestě na pozemcích obce Bludov parc. č. 2576/20 a 2577/7 a na pozemku soukromého vlastníka parc. č. 2576/18. Oprava Bludovského potoka bude řešena z pravobřežních soukromých pozemků parc. č. 2588/1 a 2588/2 a z levobřežního pozemku parc. č. 2577/6. Přejezd z obecní polní cesty na pozemky na PB Bludovského potoka je možný po hospodářském mostku nad soutokem s bezejmenným tokem - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – zpevněných i nezpevněných ploch, cest, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.