- B.	Souhrnná technická zpráva

- B.1.	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- B.2. Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení,

- mechanická odolnost a stabilita.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

- výčet technických a technologických zařízení.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

- zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

- energetická náročnost stavby,

- posouzení využití alternativních zdrojů energií.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- ochrana před bludnými proudy,

- ochrana před technickou seizmicitou,

- ochrana před hlukem,

- protipovodňová opatření.

- B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- B.4.	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

- B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

- použité vegetační prvky,

- biotechnická opatření.

- B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- B.7.	Ochrana obyvatelstva

- B.8.	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- odvodnění staveniště,

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

- zásady pro dopravně inženýrské opatření,

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- B. Souhrnná technická zpráva

  - Popis území stavby

      - charakteristika stavebního pozemku,

- Pozemek č. 480 a pozemek č. 481/2 v k.ú. Stichovice, jsou značně svažité v blízkosti Plumlovské přehrady a spolu s pozemkem č. 481 tvoří areál technického zařízení Plumlovské nádrže. Areál je oplocen.  Na pozemku č. 480 je řešená správní budova a zpevněné plochy. Pozemek č. 481/2 je zahrada, na které jsou přístupové cesty, chodníky, technická zařízení a přípojky. Ostatní plochy pozemků jsou zatravněné s několika stromy. Vjezd i vstup na pozemek je z asfaltové komunikace procházejí po břehu přehradní nádrže viz situace.

      - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením prací na PD byla provedena prohlídka objektu za přítomnosti zpracovatelů jednotlivých projektových částí, bylo provedeno lokální a ověřovací měření stávajícího stavu dotčených prostor objektu.

      - stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stávající ochranná pásma budou respektována. Nové inženýrské sítě ani přípojky nejsou navrhovány, pouze bude rekonstruována část kanalizační přípojky s kanalizační šachtou na pozemku č. 480.

      - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území, neleží v poddolovaném území, v území s nebezpečím sesuvů půdy a ani v území s výskytem seizmických jevů.

      - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vliv stavby na okolí připadá do úvahy v průběhu provádění stavby – při řádném dodržovaní platných norem, předpisů a pravidel nebude stavba nadmíru negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. Při provádění stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti, stavební práce budou probíhat v denních hodinách. Musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a poškozování zeleně provozem stavební mechanizace, pokud by byly vozidly stavby znečištěny příjezdové komunikace, musí být pravidelně čištěny.

Odtokové poměry v území nejsou navrhovanou stavbou dotčeny.

      - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby nejsou kladeny žádné požadavky na asanaci území. Bourací a demoliční práce budou probíhat převážně uvnitř objektu a v rozsahu dle projektové dokumentace. Na vnějším plášti budou vybourána poze dvě okna a zbourány komíny na přízemní části budovy.

Kácení dřevin v rámci tohoto projektu není navrženo.

      - požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

S ohledem na povahu stavby není požadováno.

      - územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Dopravní napojení – systém dopravního napojení zůstává zachován.

Technická infrastruktura – napojení na novou technickou infrastrukturu není navrhováno.

      - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Věcné a časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané nebo související investice nejsou.

  - Celkový popis stavby

    - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Budova je užívaná jako správní budova VD Plumlov s bytem hrázného a inspekčním pokojem. Objekt je z části podsklepen.

Základní kapacity se rekonstrukcí v zásadě nemění. Pouze se některé místnosti rozdělí jinak nebo zmenší vestavbou na jiné místnosti.

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

      - urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- Stavební úpravy budovy nemají vliv na územní regulaci ani prostorové řešení objektu.

      - architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- popis architektonického a výtvarného řešení

Co se týče exteriéru budovy budou odbourány komíny na přízemní části budovy a střešní plášť s atikou bude zapraven. Odlišná okna do dílny a skladu budou vybourána a nahrazena rozměrově stejnými jednokřídlými okny bílé barvy jako okna na hlavní budově. Část většího otvoru bude dozděna a fasáda po dělící stěnu s garáží bude opatřena probarvenou točenou omítkou stejného odstínu jako na hlavní budově.

Navrženy jsou úpravy v dispozicích objektu popsané v části dispozičního řešení. Nevhodné schodiště do suterénu bude vybouráno a nahrazeno novým správně navrženým schodištěm. Ostatní úpravy se týkají nových povrchových úprav a nových nášlapných vrstev.

Převážná část dveří bude nových včetně ocelových zárubní. Vnitřní omítky budou opatřeny malbami bílé barvy a podlahy vinylovými pásy a keramickou dlažbou. Betonové podlahy budou natřeny nátěrem na beton.

- materiálové řešení

Nové příčky v přízemí a vyzdívky budou provedeny z keramických cihel. Příčky v bytě ve 2.NP budou z pórobetonu vyzděné na ocelové nosníky. Zárubně v nových příčkách a všechny ostatní zárubně budou ocelové klasické s polodrážkou. Dveře dřevěné laminátové plné a částečně prosklené. Omítky v suterénu budou sanační v patrech jemné vápenné. Podhled v dílně skladu bude nový sádrokartonový a nad ním tepelná izolace s minerální vaty. Nášlapné vrstvy podlah budou z vinylu a keramických dlažeb.

Nová dvě okna jsou navržena plastová stejně jako ostatní.

- dispoziční řešení

Změny v 1.PP

Schodiště do suterénu bude celé vybourané včetně tří schodu hned u vstupu pod schody. Nové schodiště bude dvouramenné s mezipodestou a 13 schody.

Kotel na dřevo bude přemístěn do vedlejší největší místnosti č. 0.02. Příčka s dveřmi mezi chodbou m. č. 0.04 a místností č. 0.03 s kotlem na dřevo bude vybourána. Chodba, která vznikne po přemístění kotle bude sloužit ke krátkodobému uložení dřeva k topení. Krajní malá místnost č. 0.05 bude složit jako sklad nářadí.

Změny v 1. NP

Bourané příčky jsou patrné z půdorysu podlaží. Příčky záchodu m. č. 1.05 budou zcela zbourané a po provedení nové kanalizace a stropu vystavěny nové. Příčka s dveřmi bude o tloušťku příčky posunuta dále do chodby, aby se do místnosti vlezlo i malé umyvadlo. Novými příčkami bude oddělena šatna m. č. 1.08 a koupelna m. č. 1.07. Příčka mezi předsíní a šatnou, respektive koupelnou bude vystavěna blíž do předsíně oproti stávající poloze. Zárubeň do kanceláře 1.09 bude vybourána a zazděna nová pravá. Kancelář hrázného bude v místě průvlaku rozdělena novou příčkou na kuchyň m. č. 1.11 a menší kancelář hrázného m. č. 1.10. Dveře z předsíně do kuchyně budou posunuty do středu příčky, příčka bude z velké části nová.

Dílna se skladem m. č. 1.03 a 1.02 zůstanou užívány stejným způsobem. Dveře mezi skladem m. č. 1.02 a první garáží budou vybourané a otvor zazděn. V dílně bude vestavěna úklidová komora m. č. 1.04 - zde bude výlevka s teplou vodu, umyvadlo taktéž s teplou vodu, kbelík, nástroje pro úklid a skříňka na mycí prostředky,

Zárubně ostatních dveří, které nebudou vybourané společně s příčkou, budou vybourané následně osazeny zárubně nové. V některých případech je změněna orientace otevírání dveří.

Změny ve 2. NP

Vybourány budou příčky oddělující stávající koupelnu a komoru od kuchyně a obývacího pokoje m. č. 2.06. Vstupní dvoukřídlé dveře do bytu budou vybourané a nahrazeny jednokřídlými šířky 90 cm. Záchod m. č. 2.02 zůstane zachován, pouze se vybourá stará zárubeň a zazdí nová. Příčka mezi kuchyní a předsíní bude také zbourána. Bourané příčky jsou patrné z půdorysu podlaží.

Novými příčkami bude vymezena nová koupelna m. č. 2.04. Kuchyň m. č. 2.05 pak bude částečně na místě původní koupelny a komory a bude po zbourání příčky prostorově propojena s obývacím pokojem m. č. 2.06. Levé dveře z předsíně do obývacího pokoje budou vybourané a osazeny nové pravé. Novou příčkou s dveřmi bude rozdělaná předsíň m. č. 2.02 a pokoj m. č. 2.08. Zárubeň dveří mezi pokoji m. č. 2.08 a m. č. 2.07 bude vybouraná a otvor zazděn. Nové dveře se zárubní pak budou osazeny do provedeného otvory v příčce oddělující pokoj od obývacího pokoje.

Změny ve 3. NP

Zde se dispozice nemění. Pouze budou nahrazena dveřní křídla za nová (ze schodiště s protipožární odolností).

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

- provozní řešení

Provoz v budově zůstává v zásadě stejný.

- technologie výroby

Žádná technologie navržena není

    - Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání není pro tento druh objektu třeba navrhovat a uživatel takové požadavky nevznesl.

    - Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami, provoz objektu je po stránce konstrukcí               a požární bezpečnosti řešen s ohledem na bezpečnost uživatelů. Technická zařízení mohou být uvedena            do provozu jen v případě, že odpovídají příslušným předpisům a po provedení předepsaných zkoušek a revizí. Dodavatel zajistí po provedení technických rozvodů požadované zkoušky a revize včetně protokolů.                    Při provozování objektu je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN a dalších souvisejících předpisů, vztahujících se na provoz technických zařízení v objektu.

    - Základní charakteristika objektů

      - stavební řešení,

Stávající stav

Správní budova VD Plumlov stojící ve svahu u Plumlovské nádrže a skládá se ze čtyřpodlažní a jednopodlažní budovy ve tvaru písmene L. Budova byla za svou existenci několikrát stavebně upravována a dostavována. V roce 1995 byla provedena nadstavba podkroví. Na čtyřpodlažní části byla v nedávné době vyměněna stará okna za nová plastová včetně vstupních dveří a z velké části bylo provedeno i zateplení obvodových stěn s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Suterén z kamene zůstal bez zateplení. Jednopodlažní část je původní bez větších stavebních úprav. Čtyřpodlažní část má menší suterén částečně zaříznutý do svahu, přístupný po vnitřním nevyhovujícím schodišti nebo po vnějším zastřešeném schodišti z úrovně chodníku. V suterénu je převážně řešeno vytápění budovy. Hlavním zdrojem tepla je kotel na dřevo, který zde zůstane. V 1.NP, kde je hlavní vstup do budovy, je zázemí pro hrázného, dva dělníky a úsekového technika. Hned za vstupem se nachází prostor s dvouramenným schodištěm, pod nímž je vstup do suterénu. Vpravo je dílna a sklad s průchodem do první garáže. Vedle vstupu do garáže je ve vstupní části vestavěn záchod, ale bez umyvadla. Naproti vstupních dveří jsou dveře do předsíně odkud lze projít do kanceláře hrázného, kanceláře úsekového technika a do šatny. Po schodišti se lze dostat do 2.NP a 3.NP. Ve 2.NP se nachází třípokojový byt hrázného s oddělenou kuchyní, přes kterou se dá projít do koupelny a komory s ohřívačem vody. WC je samostatně přístupné z předsíně. Ve 3. NP, které je podkrovním podlažím bylo dříve rekreační ubytování pro rekreanty, dnes je to inspekční pokoj s kuchyní a koupelnou s WC. V malé místnosti přístupné z podesty schodiště je ohřívač vody. V jednopodlažní části je dílna, sklad a garáže.

Zásadním nedostatkem budovy je absence sprchy v přízemí pro obsluhu vodního díla a kuchyň s jídelním koutem. Byt je nevhodně dispozičně uspořádán. Schodiště do suterénu je nevhodně řešené a je z něj špatný přístup do suterénu

Podlahy jsou převážně ve špatném stavu a v některých případech v různých výškových úrovních. Omítky jsou nerovné a v části zpuchřelé a degradované. Převážná část dveří byla již vyměněna za nové pověšené do ocelových zárubní. Ostatní dveře jsou staré, např. dveře ze skladu do garáže jsou původní ještě dřevěné včetně zárubně. Okna v dílně a skladu jsou původní a odlišného rozměru a provedení. Dílna i sklad jsou vytápěny, ale nezateplené.

Co se týče vnitřních rozvodů, tak stávající vodovodní a kanalizační potrubí vykazuje značně zhoršený stav. Vodovodní rozvody jsou pravděpodobně inkrustované, vzhledem k poměrně nízkému tlaku na výtoku z baterií a kanalizace plynule neodtéká. Rozvody vytápění jsou v některých částech nevyhovující (výskyt úniků kapalin, více než 30 let stará topná tělesa vč. rozvodů) včetně nevhodného umístění kotelny. Kotelnu nelze při stávající dispozici odvětrat a při obsluze kotle unikají spaliny do budovy, dvířka pro přístup k čištění komínu se nachází za tělesem kotle a jsou bez demontáže kotle nepřístupná.

Navrhovaný stav

Stavební úpravy objektu jsou navrženy převážně ve vnitřní části objektu. Obálky budovy se týká pouze výměna oken do dílny a skladu za plastová (musí splňovat požadavky na tepelný odpor dle aktuálního znění                 ČSN 730540-2). Okno do skladu bude menší stejného rozměru jako do dílny a obě budou bílá jako ostatní okna na budově. Zbourány budou komíny na jednopodlažní části budovy a krytina bude zapravena. Změny v dispozicích jsou navrženy v suterénu, přízemí a v patrech, tj. bytě hrázného a v zázemí inspekčního pokoje v podkroví. Nevhodné schodiště do suterénu bude vybourané a nahrazeno novým správných technických parametrů.

Povrchové úpravy podlah a stěn budou převážně nové, tj. nové nášlapné vrstvy podlah, obklady a fajnové omítky po provedení nové elektroinstalace. Podlahy v bytě a také v přízemí ve čtyřpodlažní části budou srovnané do jedné výškové úrovně. V podkroví budou povrchové úpravy provedeny jen v nejnutnějším rozsahu. Převážná část dveří je navržena zcela nová včetně zárubní. Podkroví je druhý požární úsek, takže dvoje dveře do schodiště musí mít požární odolnost viz požární řešení. V dílně a skladu v přízemní části objektu je navržen nový sádrokartonový podhled s tepelnou minerální izolací (pravděpodobně zde tepelná izolace chybí nebo bude degradovaná).

Navrženy jsou zcela nové zdravotechnické instalace, elektroinstalace a otopný systém. V podkroví bude elektroinstalace a rozvody topení provedeny v nejnutnějším rozsahu (zachovalá topná tělesa budou připojena na nový otopný systém). Vnitřní nová kanalizace bude ukončena venku kousek za novou kanalizační šachtou viz. část ZTI.

Stavebně konstrukční část

      - konstrukční a materiálové řešení,

Budova je postavena z cihelného zdiva v proměnných tloušťkách. Suterénní zdivo je z kamene. Stropní konstrukce jsou nad suterénem železobetonové trámové, nad přízemím je strop neznámý (pravděpodobně jde o hurdiskový strop do ocelových nosníků nebo o železobetonový strop), strop nad 2.np je hurdiskový a z PZD do ocelových nosníků. Nad schodištěm je hurdiskový strop nebo vyskládaný z PZD desek. Strop nad 3.np je pouze sádrokartonový podhled, který je jak ve střešní šikmé rovině, tak ve vodorovné rovině. Ve středu strop vynáší zděné pilíře a průvlaky z ocelových nosníků obalené betonem a omítkou. Světlé výšky podlaží jsou různé od 2,1 do 3,3m viz řezy. Zastřešení je provedeno dřevěnou konstrukcí krovu. Tepelná izolace z minerální vaty je vložena mezi krokve nebo součástí skladby sádrokartonového podhledu. Schodiště je vyskládané z prefabrikovaných stupňů uložených na schodnice z ocelových nosníků a na zdi ve spodních podlažích, podesty jsou z PZD uložených do ocelových nosníků. Schodiště do suterénu bude znovu lité z betonu, ale nejprve bude provedena podkladní vyztužená deska, která bude opatřena hydroizolací. Základy obvodových stěn a vnitřní stěny, které budou ve styku se zeminou včetně podkladní desky budou opatřeny také hydroizolací proti vzlínající spodní vodě.

Střední zeď schodiště musí být postupně po částech podezděna a podbetonována. Z konstrukčního hlediska jde v minimální míře o zásahy do nosných konstrukcí objektu. Nové příčky v přízemí jsou z keramických cihel a v patře z pórobetonových bloků postavené na ocelové válcované nosníky. Dozdívky a vyzdívky jsou z keramických cihel. Sádrokartonový podhled v dílně a skladu bude montovaný na dřevěnou trámovou konstrukci stropu po otlučení omítek a odstranění záklopu.

      - mechanická odolnost a stabilita.

Bourány budou pouze příčky a části, které nemají vliv na statiku budovy. Zásahy do nosných konstrukcí jsou minimální. Nové schodiště do suterénu bude vybudováno znovu na terénu a nebude mít vliv na okolní nosnou konstrukci. Pouze střední nosná zeď schodiště, která vynáší horní schodišťová ramena bude muset být podezděna a podbetonována postupně po částech, tj. cca po 1 m. Stejně tak zeď naproti spodní podesty musí být provedena stejným způsobem, tj. podezděna podbetonována. Nové příčky v patrech budou vyneseny ocelovými nosníky umístěnými do konstrukce podlahy.

Předmětem stavby jsou konstrukce a výrobky, které nemohou a nemají vliv na zřícení stavby, její nepřípustné přetvoření nebo poškození dalších částí stavby.

V rámci realizace stavby je nutno zajistit, aby byly dodrženy veškeré technologické předpisy výrobce a aby byly použity výhradně materiály a skladby a postupy předepsané výrobcem a dodržena kvalita a podmínky prováděných prací.

Jako stavební materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze takové, jejichž kvalita byla průkazně ověřena jak certifikací, tak zejména dlouhodobými zkušenostmi z prováděných staveb.

Nové stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vlivem zatížení působícího na stavbu v průběhu výstavby a jejího následného užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

      - výčet technických a technologických zařízení,

- Technická zařízení

- Ústřední vytápění

- Vzduchotechnika

- Zdravotechnické instalace

- Silnoproudá elektroinstalace

- Technologická zařízení se nenavrhují.

      - technické řešení.

Ústřední vytápění

1. Obecně, popis stávajícího stavu:

Objekt je částečně zateplen. Tepelný výkon je 20,4 kW. Objekt je vytápěn litinovým, článkovým kotlem Viadrus U22 o výkonu 35 kW. Topí se dřevem, převážně tvrdým. Rozvod je nucený, potrubí je vedeno volně po stěnách.  Jako otopná plocha jsou osazeny převážně desková panelová tělesa, typ 22 s bočním připojením.

Při obhlídce objektu bylo konstatováno, že kotel zůstává, rovněž deskové panely a koupelnové žebříky. Demontovány budou registry a ocelová článková tělesa.

2. Návrh řešení:

Bude proveden nový rozvod. Potrubí ocelové černé, případně měděné bude vedené v drážkách ve zdivu, či podlahou. V 1PP pod stropem. Stávající otevřená expanzní nádoba bude zrušena a nahrazena tlakovou expanzní nádobou s membránou. Pojistný ventil u kotle zůstává. Otopný systém musí být v nejvyšších místech odvzdušněn, v nejnižších odvodněn. Nově budou osazeny radiátorové ventily s předregulací a na části těles budou osazeny termostatické hlavice.

3. Ostatní:

- Budou zvětšeny otvory pro přívod spalovacího vzduchu a větrání

- Potrubí v drážkách a v podlaze bude izolováno pouzdrovou izolací tl.6 mm, Potrubí v 1PP 30mm izolaci.

Vzduchotechnika

1. Obecně, popis stávajícího stavu:

Větrání pobytových místností je okenními otvory, přirozeně, samotížně. V objektu nejsou žádné zdroje škodlivin. 3NP se dispozičně nemění.

2. Návrh řešení:

Bude doplněno (upraveno) větrání v 1PP. Jde o přívod spalovacího vzduchu a provětrání místnosti s kotlem na dřevo.

V 1 a 2NP (sprchy, úklidová komora a WC) bude větrání doplněno o nucené větrání těchto prostor. Větrání bude podtlakové pomocí ventilátoru zabudovaného do potrubí. Na fasádě bude přetlaková klapka. Ovládání bude vypínačem, či na světlo, řeší profese elektro.

Zdravotechnické instalace

- Pro návrh zdravotně technických instalací se vychází z bilancí potřeby a spotřeby vody a splaškových vod.

- V zásadě budou pouze vyměněny stávající rozvody vody, TUV a vnitřní odpady za nové ve stávajících trasách a bude doplněno o nové plynoucí z dispozičních změn architektonického řešení. Rozvody vody budou v materiálu PPR a odpady z materiálu HT, případně jiné obdobné.

- Navrženým počtem a druhem zařizovacích předmětů byl vypočítán průtok Qd = 1,35 l/s (viz TZ části ZTI).

Dimenze a návrh jednotlivých rozvodů st. vody, TUV, cirkulace TUV a svodů splaškových vod je uvedeno v samostatné technické zprávě příslušné části této dokumentace (část D.1.4.3 – ZTI).

Množství splaškových vod vychází z průměrné denní potřeby pitné vody stanovené dle Přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve které jsou uvedena směrná roční čísla potřeby vody.

| SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ SPOTŘEBY VODY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dle ČSN 75 6101 - duben 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Bilance spotřeby vody |  |  |  |  |  |  |
| typ objektu: | Provozovna - dům hrázného s bytem a ubytováním |  |  |  |  |  |
| směrné číslo spotřeby vody |  |  | 30 | [m3/rok] | 365 | dní = 1 rok |
| počet osob | 12 |  |  |  |  |  |
| l/osobu | 82 | l/den.osoba |  |  |  |  |
| kh,max = | 7.2 |  |  |  |  |  |
| kh,min = | 0 |  |  |  |  |  |
| Maximální denní potřeba vody |  |  |  |  |  |  |
| k,d = | 1.5 |  |  |  |  |  |
| k,h = | 1.8 |  |  |  |  |  |
| Qd,max = | 1479 | l/den |  |  |  |  |
| Qmax,hod = | 0.031 | l/s |  |  |  |  |
| Qmax,ČSN = | 1.03 | l/s |  |  |  |  |
| Qrok = | 360 | m3/rok |  |  |  |  |
| Návrh vodoměru: |  | stávající |  |  |  |  |
| Qn = | 3.699 | m3/h | => | Qn | 5 (2.5)* |  |
| *- bude-li doporučeno provozovatelem vodovodu |  |  |  |  |  |  |

Bilance splaškových vod

Základním stavem je stávající stav s nezměněným provozem. Produkce splaškových vod tedy zůstává stávající.

| typ objektu: | Provozovna – dům hrázného s bytem a ubytováním |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| směrné číslo spotřeby vody |  |  | 30 | [m3/rok] |
| počet osob | 12 |  |  |  |
| l/osobu | 82 | l/den.osoba |  |  |
| Q24,m = | 986 | l/den |  |  |
| Qh,max = | 295.9 | l/h | 0.08 | l/s |
| Qh,min = | 0.0 | l/h | 0.00 | l/s |

- Silnoproudá elektroinstalace

PD řeší rámcově celkovou silnoproudou elektroinstalaci v objektu.

Vzhledem k zadání nedochází k výraznému navýšení odběru el. energie a proto se neřeší nový přívod NN a jištění před elektroměrem. To se týká i sazbového spínání.

Stávající silnoproudá elektroinstalace v objektu bude demontována.

Nové rozvody budou v rozvodné soustavě TN-S.

Instalace je navržena standardním způsobem kabely CYKY uloženými pod omítkou a ve stropu objektu.

Je nutno při souběhu s jinými sítěmi dodržet min. normové vzdálenosti, vč. min. vzdálenosti „s“ u hromosvodných svodů dle ČSN EN 62305-1,2,3,4ed2.

Ochranné uzemnění a pospojování – platí všeobecné zásady. Více popsáno v technické zprávě části D.1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace.

    - Požárně bezpečnostní řešení

      - rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

      - výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

      - zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

      - zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

      - zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

      - zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

      - zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

      - zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

      - posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

      - rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení!

    - Zásady hospodaření s energiemi

      - kritéria tepelně technického hodnocení,

Nově navrhované a upravované konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 (říjen 2011) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, čímž bude v souladu s požadavky stavebního zákona zajištěno hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Dodavatel je povinen dodržet tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí.

Jedná se pouze o drobné vylepšení, které vyžadoval investor, tj. výměna oken a zateplení stropu dílny a skladu.

Tab. - Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí

| Konstrukce | Un (W/m2K) požadovaný / doporučený | U (W/m2K) navržený |
| --- | --- | --- |
| Strop (podhled) jednopodlažní části | 0,24 / 0,16 | 0,14 (0,013)* 0,14 (0,013)* |
| okno | 1,5 / 1,2 | 1,20 |

* započítání vlivu systematických tepelných mostů - Δ Un

      - energetická náročnost stavby,

U měněných konstrukcí a u nově navrhovaných konstrukcí na systémové hranici objektu jsou splněny požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

      - posouzení využití alternativních zdrojů energií.

- Alternativní zdroje navrhovány nejsou. Investor požaduje zachovat kotel na dřevo. Plynovod v blízkosti objektu není. Navě navržené elektrické zdroje budou úspornější než ty současné. Jiné zdroje energie navrženy nejsou.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Počet zaměstnanců zůstává stejný, celkem 4 pracovníci – muži. Navrženo je nové zázemí – šatna se skříňkami na oděv, stolem a židlemi, koupelna se sprchou a umyvadlem a kuchyň s jídelním koutem. Pokrmy budou v kuchyni pouze ohřívány, uskladnění zbylých potravin bude řešeno lednicí a suché trvanlivé potraviny ukládány do skříní.  Nová úklidová komora je navržena v dílně. Součástí bude výlevka, umyvadlo, skříňka na mycí a čistící prostředky a dále kbelík, hadr a nástroje k čistění, mytí a zametání.  Rekonstruován bude i záchod ve vstupní části kde přibude malé umyvadlo. Koupelna, záchod a úklidová komora budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m.

Větrání sociálních zařízení a místností bez oken je zajištěno podtlakově ventilátory případně větracími otvory s přetlakovou klapkou a mřížkou proti hmyzu na fasádě.

Jako zdravotní rizika lze uvažovat potenciální ovlivnění okolí faktorem fyzikálním (hluk, vibrace), chemickým (znečištění ovzduší, vody a půdy), psychosociálním (rušení pohody v průběhu výstavby) aj. Tyto negativní faktory se budou projevovat při výstavbě, jsou však pouze dočasné a zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací je minimalizovat. Stavební záměr nebude ohrožovat zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb.

Je navržena v souladu s platnými ČSN, není zdrojem nadměrné hlukové zátěže, ani svou konstrukcí nezastiňuje obytné budovy.

Nakládání s odpady – s veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, zejm. zákonem         č. 185/2001 Sb. (o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o likvidaci odpadů související s vlastní realizací stavby, kdy vzniknou běžné i nebezpečné stavební odpady – generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů a při kolaudačním řízení předloží doklady o způsobu jejich likvidace odpadů. Komunální odpad bude ukládán do nádob na tříděný odpad od vážen technikami službami na skládku.

    - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba se nenachází v záplavovém území, nenachází se v poddolovaném území, v území s nebezpečím sesuvů půdy, ani v území s výskytem seizmických jevů. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly navrhovanému účelu užívání s ohledem na veškeré vlivy vnějšího prostředí na ni působící – vlivy povětrnosti, zemní vlhkosti apod.

      - ochrana před pronikáním radonu z podloží,

S ohledem na povahu stavby není řešeno. Stavba je podsklepena a sklep bude dostatečně větrán větracími otvory ve obvodových stěnách.

      - ochrana před bludnými proudy,

S ohledem na povahu stavby není řešeno.

      - ochrana před technickou seizmicitou,

S ohledem na povahu stavby není řešeno.

      - ochrana před hlukem,

Stavba není zdrojem škodlivého hluku a vibrací takového významu, aby ovlivnila sousední objekty a pozemky, zvýšení hladiny hluku z automobilového provozu se nepředpokládá.

Navrhovanými úpravami nedojde k výrazným změnám stávajícího stavu ve vztahu ke zvukové neprůzvučnosti obvodového pláště.

Při provádění stavby je nutno dbát na správné provedení jednotlivých konstrukcí, je třeba dodržet technologické postupy a montážní předpisy dodavatelů jednotlivých systémů (např. správné osazení oken v obvodovém plášti – provedení připojovací spáry, a další).

U akusticky činných zařízení (např. ventilátory VZT, rozvody vody apod.) provést opatření k eliminaci účinku vibrací a šíření hluku v budově jejich pružným uložením, správným řešením dilatací atd.

      - protipovodňová opatření.

V rámci stavby není třeba řešit.

  - Připojení na technickou infrastrukturu

      - napojovací místa technické infrastruktury,

- Přípojky jsou stávající. Kanalizační šachta před budovou a část kanalizační přípojky s čisticím kusem je navržena nová. Zbylá část přípojky, která vede do žumpy zůstane v kamenině.

      - připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení objektu na technickou infrastrukturu se navrhovaným záměrem nemění, zůstává stávající.

  - Dopravní řešení

      - popis dopravního řešení,

Systém dopravního řešení objektu zůstává zachován. Zpevněné plochy kolem stavby zůstávají také stejné. Do původního stavu bude dán i chodník po rekonstrukci kanalizační šachty s částí kanalizační přípojky.

      - napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Objekt a jeho areál zůstává dopravně napojen na asfaltovou komunikace na břehu Plumlovské nádrže.

      - doprava v klidu,

V přízemní části budovy jsou garáže. Parkovat lze také v areálu na zpevněných plochách

      - pěší a cyklistické stezky.

V rámci stavebního záměru nejsou navrhovány nové pěší ani cyklistické stezky.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

      - terénní úpravy,

Zpevněné plochy kolem stavby budou po rekonstrukci kanalizační šachty zapraveny do původního stavu.

.

      - použité vegetační prvky,

Neřešeno.

      - biotechnická opatření.

Neřešeno.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

      - vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby, případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní pozemky a stavby.

Ovzduší

- omezení prašnosti v průběhu stavby – je nutno zajistit omezení prašnosti při provádění demolic stávajících konstrukcí, při realizaci nových stavebních konstrukcí a při konečných terénních úpravách, dále je nutno eliminovat prašnost na přilehlých komunikacích v případě jejich znečištění. Omezení bude řešeno technickými      a organizačními opatřeními - např. kropením vodou. Při manipulaci s prašným stavebním materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimální produkci prachu (např. použití plachet k jejich zakrytí, omezení množství prachu skrápěním).

- ochrana před zvýšením hladiny emisí – všechny automobily používané na stavbě zhotovitele musí mít platnou technickou kontrolu, stejně jako kontrolu emisní. Stavební stroje nepodléhající technické a emisní kontrole jsou kontrolovány technikem dopravy zhotovitele, který ručí za splnění emisních limitů. Tuto problematiku řeší nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení       a řešení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb.

- další zdroje znečištění nejsou uvažovány

Hluk

Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a následně NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel stavby je povinen respektovat tyto požadavky po celou dobu výstavby, bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, bude provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů a strojů.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Mechanizmy a těžké dopravní prostředky nebudou používány v nočních hodinách.

Voda

Systém likvidace odpadních a dešťových vod není navrhovanou stavbou dotčen, navrhovaná stavba není zdrojem závadných příp. nebezpečných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody.

Odpady

S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 294/2005 Sb. o technických podmínkách ukládání odpadů na skládky, zákonem č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), zákonem č.274/2003 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví), č.254/2001 Sb. (vodní zákon), zákonem č. 157/1998 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích) ve znění pozdějších změn a prováděcích předpisů.

Generální dodavatel stavby (GDS) zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklými jeho činností a povede průběžnou evidenci odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Pálení odpadů včetně obalů je zakázáno.

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak bylo výše uvedeno.

Zhotovitel prací je dále povinen zajistit v případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů že budou separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů (nakládání s odpady se řídí dle vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

- Azbest se ve stavbě nepředpokládá.

Půda

V zájmovém území se nepředpokládá znečištění půdy a vodních toků.

      - vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Navrhovanými úpravami se stávající stav s ohledem na ekologické funkce a vazby v krajině nemění, navrhovaný záměr nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

      - vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není požadováno řešit.

      - návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Není požadováno řešit.

      - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Rekonstruována bude kanalizační šachta a část kanalizační přípojky, která je součástí areálu. Nové inženýrské sítě a přípojky nejsou navrhovány, stavba nevyžaduje stanovení bezpečnostních a ochranných pásem.

  - Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Civilní ochrana obyvatelstva je řešena podle zák. č. 241/2000 Sb. v platném znění. Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.

  - Zásady organizace výstavby

      - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zásobování stavby vodou a el. energií bude ze stávajících přípojek.

Jako hygienické zázemí pracovníků stavby budou sloužit instalovaná mobilní WC nebo WC uvnitř objektu. Pro stavbu se předpokládá využití mobilních telefonů.

      - odvodnění staveniště,

Nebude třeba.

      - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravní napojení – příjezd ke stavbě je zajištěn po místní komunikaci stávajícím sjezdem. Napojení na technickou infrastrukturu nebude třeba.

      - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby – nesmí docházet k ohrožování                 a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky Zákona 185/2001 Sb.                   o odpadech. Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele.

      - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- práce budou v drtivé většině probíhat uvnitř budovy, jedná se tedy o ochranu vnitřních prostor objektu                  a sousedních zpevněných ploch, příp. poškození je nutno před ukončením stavby uvést do původního stavu

- ochrana inženýrských sítí – výkopové práce budou prováděny v případě rekonstrukce kanalizační přípojky v oploceném areálu.

- kácení dřevin – jedná se pouze o práce na stávajícím objektu, s kácením vzrostlých dřevin není v rámci projektu uvažováno.

      - maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

- staveniště se nachází pouze v oploceném areálu na pozemcích 480 a 481/2. Dočasný nebo trvalý zábor k užívání veřejných prostranství nebude nutný.

      - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Množství vzniklého odpadu je orientačně spočteno ve výkazu výměr. Z velké části se jedná o staveništní odpad, který vzniká při demoličních pracích a stavebních úpravách. Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle schváleného plánu, dle podmínek stavebního povolení a v souladu se zákonem o hospodaření s odpady. Skládka staveništního odpadu je uvažována do 15 km od místa stavby. Dodavatel je povinen si zajistit příslušnou skládku dle svých podmínek. O druhu, manipulaci a uložení (likvidaci) stavebního odpadu vede dodavatel záznam, který bude předložen při kolaudaci stavby.

Komunální odpad vzniklý v průběhu stavby bude likvidován způsobem v místě obvyklém.

Blíže viz odst. i)

      - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

S ohledem na povahu stavby není řešeno. Minimální výkopek, který vznikne z výkopu pro novou kanalizační šachtu a výkopu pro schodiště do suterénu bude použit k terénním úpravám v areálu.

      - ochrana životního prostředí při výstavbě,

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby - nesmí docházet k ohrožování                  a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky  Zákona č. 185/2001 Sb.,                  o odpadech v platném znění. Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele.

Omezení hlukové zátěže z hlučných pracovních strojů a mechanismů – v okolí navrhované stavby se jedná           o zajištění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru okolních staveb a v chráněném venkovním prostoru. Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí           ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a následně NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je zřejmé, že sousední objekty (obytné objekty, kancelářské budovy) mohou být hlukem ze stavby zasaženy a je nutné počítat s případným omezením výstavby vyplývajícím z požadavků     NV 272/2011 Sb., převážnou část prací bude nutné provádět ve zkrácené části dne, od 7:00 do 21:00 hod. Požadovaná maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku se vztahuje ke kontrolnímu bodu umístěnému 2 m před oknem obytných příp. pobytových místností zasažených objektů.

Dodavatel stavby je povinen respektovat požadavky po celou dobu výstavby, bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku (přednostně budou využívány stroje, které mají sníženou hlučnost provozu), bude provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů           a strojů. Zhotovitel zabezpečí plynulou práci strojů, zajistí dostatečný počet dopravních prostředků. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Mechanizmy a těžké dopravní prostředky nebudou používány v nočních hodinách.

Omezení prašnosti – jedná se o omezení prašnosti na vlastní stavbě a přilehlých komunikacích v případě jejich znečištění. Omezení bude řešeno kropením vodou. Při manipulaci s prašným stavebním materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimální produkci prachu (např. použití plachet k jejich zakrytí, omezení množství prachu skrápěním).

Zamezení znečištění přilehlých komunikací – v případě znečištění veřejných komunikací dopravou ze staveniště bude provedeno mechanické odstranění nečistot na náklady zhotovitele.

Ochrana před zvýšením hladiny emisí – v průběhu stavby dochází v prostoru staveniště ke znečišťování ovzduší dopravou a stavebními stroji. Všechny automobily používané na stavbě zhotovitele musí mít platnou technickou kontrolu, stejně jako kontrolu emisní. Stavební stroje nepodléhající technické a emisní kontrole jsou kontrolovány technikem dopravy zhotovitele, který ručí za splnění emisních limitů.

Tuto problematiku řeší nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řešení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb.

Zacházení s odpadem – s veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.                (o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), zákonem č. 274/2003 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví), č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákonem č. 157/1998 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích) ve znění pozdějších změn a prováděcích předpisů. Při nakládání s odpady musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady §9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je až poslední ze způsobů nakládání s odpadem podle této hierarchie.

Nebezpečný odpad nebo odpad stavební, který nelze jinak využít (včetně obalů), je nezbytně nutné zneškodnit     v zařízeních k tomu určených (řízená skládka, spalovna, recyklace aj.). Odpad patřící do kategorie ostatní bude tříděn, shromažďován a bude předán k využití či odstranění oprávněné osobě. Odpad kategorie nebezpečný, který vznikne činností provozovatele, bude dle jednotlivých druhů tříděn a shromažďován na místě k tomu určeném – shromažďovací místo nebezpečného odpadu. Pálení těchto odpadů včetně obalů je zakázáno. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Jedná se zejména o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin.

Zhotovitel prací je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklými jeho činností a povede průběžnou evidenci odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Zhotovitel prací je povinen zajistit v případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů že budou separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů (nakládání s odpady se řídí           dle vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

Způsob zužitkovaní odpadů nebo jejich likvidace:

- odpady vznikající v průběhu stavby – při realizaci stavby vzniknou zejména následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

- přebytečná zemina – nepředpokládá se.

- beton, cihly – odpady budou drceny a recyklovány v příslušných zařízeních

- stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady – budou shromažďovány na stavbě         a uloženy na příslušné skládce, využití je problematické;

- dřevo – nepoužitelné zbytky bednění, pomocných konstrukcí, lešení, zničené palety, zbytky obalů, odřezky dřevěných konstrukcí a jiný dřevěný stavební odpad. Odpad bude soustřeďován na jednom místě a využit           pro potřeby stavebníka

- plasty – obalové folie stavebních materiálů, plastové vázací pásky, zbytky izolačních a jiných folií, zbytky plastových potrubí, plastové nádoby od stavebních hmot, nátěrů, tmelů, lepidel, přísad, chemikálií, PET lahve    po pracovnících na stavbě. Plastové odpady budou soustředěny na jednom místě a odváženy k druhotnému zpracování. Plastové odpady, které lze charakterizovat jako nebezpečné, budou soustředěny v nepropustných uzavřených kontejnerech, jejich odvoz a likvidace bude zajištěna službou s oprávněním k manipulaci s těmito odpady.

- papír – papírové obaly budou odvezeny do sběrny alt. předávány k opětovnému využití.

- kovy – zbytky potrubí ocelových, měděných, plechů hliníkových, pozinkovaných, černého plechu, armovacího železa, spojovací prvky, ocelové vázací pásky, vázací dráty, zničené části kovového bednění, kabely, obaly       od barev, tmelů, lepidel budou soustřeďovány na skládku a periodicky odváženy k druhotnému zpracování. Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou ukládány do uzavřených nepropustných nádob                  a odváženy službou oprávněnou k manipulaci s nebezpečnými odpady.

- asfaltové směsi, dehty, zbytky izolačních materiálů, stavební odpady kontaminované ropnými látkami – nutno zabezpečit odstraňování v příslušném zařízení (spalovna NO) pro nakládání nutný souhlas příslušného orgánu státní správy.

- směsný komunální odpad (z činnosti osob působících na stavbě) – odvoz na skládku komunálního odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.);

Poznámka – je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních                    a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak bylo výše uvedeno. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Zhotovitel stavebních prací zajistí vedení stavebního deníku po celou dobu plnění stavebních prací dle přílohy        č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude v pracovní době zhotovitele trvale přístupný.

Při všech pracích je nutné dodržet podmínky jednotlivých vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů.

Při rekonstrukci se nepředpokládají konstrukce obsahující azbest.

      - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5)

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě.            V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami, pracovníci budou označeni logem firmy. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace a stanoveného technologického postupu, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při jednotlivých typech technických činností při realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, bourací práce, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování el. proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji apod.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob je nutno provést prokazatelné seznámení pracovníků s pohybem po staveništi a s riziky prováděných prací. Staveniště bude oploceno a řádně označeno, příjezdy na staveniště budou osvětleny stávajícím veřejným nebo venkovním osvětlením, osvětlení vlastního staveniště bude řešit vybraný zhotovitel. Veškeré dílčí výkopy budou řádně ohrazeny a osvětleny.

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, způsob označení         a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem nejpozději při předání staveniště.

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.        Před zahájením prací musí být všichni pracovníci poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky dle NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky                   pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů a dále dle NV           č. 068/2010 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Dále musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky         na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy a obsah školení dle § 21.

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti, smí být zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědnou osobou určenou zhotovitelem a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.

Při stavebních činnostech je nutné dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy především následující právní předpisy v platných zněních.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci               na staveništích (včetně příloh).

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích             a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- NV č. 068/2010 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy vč. platných ČSN.

Při následném provozování objektu je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN a dalších souvisejících předpisů, vztahujících se na provoz technických zařízení v objektu.

Při provádění zemních prací musí být dodržovány bezpečnostní ustanovení ČSN EN 1610 a ČSN 73 30 50.

Plán BOZP

Předpokládá se, že práce bude provádět 1 zhotovitel. Pokud by práce provádělo více zhotovitelů a rozsah stavby by překračoval limity dle §15 zákona č. 309/2006 Sb., musí stavebník stanovit koordinátora BOZP.

Vzhledem k tomu, že budou prováděny práce vystavující fyzické osoby zvýšenému riziku (příloha č. 5 Vyhl. č. 591/2006 Sb. – pád z výšky 10 m) – je nutno zajistit zpracování plánu BOZP.

V případě, že bude naplněn §15 zákona 309/2006 Sb. – oznámí zadavatel zahájení prací OIP.

      - úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy tohoto druhu nejsou třeba.

      - zásady pro dopravně inženýrské opatření

Staveniště je pro automobilový provoz přístupné jedním sjezdem z komunikace na břehu Plumlovské nádrže. Příjezd ke staveništi je možný pouze po hrázi Plumlovské nádrže. Doprava na staveniště se výrazným způsobem neprojeví na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v okolí. Žádné dopravně inženýrské opatření není navrhováno, v případě příjezdu a odjezdu velkých jízdních souprav je povinností zhotovitele zajistit bezpečnost provozu dostatečným počtem poučených osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci dopravy na hlavní komunikaci, aby nedocházelo k nebezpečným havarijním situacím. Případné znečištění blátem při výjezdu vozidel z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno. Stavební činností nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů.

      - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Provádění stavby za provozu je nutné domluvit z provozovatelem objektu.

Případné další požadavky bude řešit zhotovitel se zadavatelem stavebních prací.

      - postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby.

Předpokládány termín zahájení stavby:  	březen 2018

Předpokládány termín ukončení stavby:   	březen 2020

Vypracoval: Ing. arch. Lukáš Doubrava

V Olomouci: prosinec 2017