Příloha č. 1 SoD

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Záplavové území Olšavy od silničního mostu na Drslavice po soutok s Luhačovickým potokem, ř. km 14,90 – 24,85“

Pro tok Olšava je stanoveno záplavové území Krajským úřadem Zlínského kraje dne 26.8.2015, č.j. KUZL 53103/2015, pro k.ú. Drslavice, Hradčovice a Veletiny byla provedena aktualizace záplavového území stanovená Krajským úřadem Zlínského kraje dne 8.9.2017, č.j. KUZL 34982/2017.

V úseku km 20,00 až 22,00 byla realizována protipovodňová ochrana města Uherský Brod „Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města“. Stavba byla zkolaudována Městským úřadem Uherský Brod, dne 20.12.2022. Byla vybudována liniová protipovodňová opatření a dále opatření na stokové síti a povodňové čerpací stanice. Návrhový průtok je padesátiletá povodeň, Q50 nad Nivničkou 178,5 m3/s, Q50 pod Nivničkou 222,0 m3/s.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Olšava:

Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku nového záplavového území s přesahem vybudovaných protipovodňových opatření. Začátek úseku je u silničního mostu přes Olšavu směrem na obec Drslavice v km 14,90 a konec na soutoku Olšava a Luhačovický potok v km 24,85.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500 dle ČHMÚ. Pro stoletou povodeň bude rovněž proveden výpočet pro neustálené proudění povodňové vlny 100-leté.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

Olšava  – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ -  poskytne Povodí Moravy, s.p.

- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Olšava pod Luhačovickým potokem

Olšava limnigrafická stanice Uherský Brod

- 100-letá povodňová vlna v profilu Olšava  LG Uherský Brod

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby „Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města“.

- Zaměření koryta Olšavy, 2003

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Olšavy

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci s Městem Uherský Brod.

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území řeky Olšavy

- Hydrologické údaje

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Operativní data z limnigrafické stanice LG Uherský Brod

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně.

Dále bude řešena i povodňový vlna stoleté povodně v LG Olšava Uherský Brod.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno