Příloha č. 1

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Záplavové území Bílého potoka (Polička) v úseku od soutoku s Černým potokem po pramen, ř. km 6,32 až 16,46, včetně přítoků“

Pro tok Bílý potok (Polička) je stanoveno záplavové území Krajským úřadem Pardubického kraje dne8.8.2008, č.j. 31196-5/2008/OŽPZ/Vt.

Záplavové území již neodpovídá aktuálním podmínkám. Mapování pro Plán pro zvládání povodňových rizik vykázalo změny v rozlivu N-letých povodní.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Bílý potok (Polička) IDVT 10100452

Řešené území je od soutoku s Černým potokem po pramen, ř. km 6,32 – 16,46.

Pravobřežní přítok Bílého potoka, IDVT 10188068

Řešené území je od soutoku s Bílým potokem po pramen, ř. km 0,00 – 2,24.

Modřecký potok, IDVT 10207622

Řešené území je od soutoku s Bílým potokem suchou nádrž Polička, ř. km 0,00 – 0,95.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci a v soutokových oblastech vodních toků je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q20, Q50, Q100 a Q500 dle ČHMÚ.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

Zajistí zpracovatel.

Profily pro stanovení N-letých průtoků od ČHMÚ budou konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.

Pro dílčí povodí lze využít srážko-odtokový model.

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Zaměření koryta Bílého potoka a přítoků, 2007

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Bílého potoka a přítoků

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci s Městem Polička, případně jinými zdroji (digitální technická mapa).

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území toku Bílý potok a přítoky

- Manipulační řády souvisejících vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 10-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno