Technická specifikace

ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je [zajištění minimální plavební hloubky 3,3 m pod hydrostatickou hladinou jezu Miřejovice, která je uvažována na kótě 167,60 m n.m. Požadovaná kóta dna v plavební dráze je tedy 164,30 m n.m.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Stavba bude prováděna výhradně pomocí lodní techniky.

Trvale dotčené – Stavba

| PČ | DRUH POZEMKU, ZPŮSOB VYUŽITÍ |  |  | VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE | PLOCHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CELKOVÁ | DOTČENÁ |
|  |  |  |  |  | [m2] | [m2] |
|  |  | k.ú Chvatěruby |  |  |  |  |
| 237/1 | vodní plocha, koryto vodního toku |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 101887 | 25000 |
|  |  | k.ú Dolany u Prahy |  |  |  |  |
| 490 | ostatní plocha, neplodná půda |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 4797 | 1700 |
| 491 | ostatní plocha, neplodná půda |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 32623 | 2600 |
| 457/1 | vodní plocha, koryto vodního toku |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 33747 | 7400 |
| 458/1 | vodní plocha, koryto vodního toku |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 162885 | 9500 |
|  |  | k.ú. Zlončice |  |  |  |  |
| 501/1 | vodní plocha, koryto vodního toku |  |  | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 47345 | 10000 |

Dočasně dotčené – Staveniště

| PČ | DRUH POZEMKU, ZPŮSOB VYUŽITÍ | VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE | PLOCHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CELKOVÁ | DOTČENÁ |
|  |  |  | [m2] | [m2] |
| k.ú Chvatěruby |  |  |  |  |
| 237/1 | vodní plocha, koryto vodního toku | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 101887 | 54000 |
| k.ú Dolany u Prahy |  |  |  |  |
| 490 | ostatní plocha, neplodná půda | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 4797 | 4000 |
| 491 | ostatní plocha, neplodná půda | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 32623 | 5600 |
| 492 | vodní plocha, vodní nádrž umělá | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 21164 | 400 |
| 457/1 | vodní plocha, koryto vodního toku | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 33747 | 9000 |
| 458/1 | vodní plocha, koryto vodního toku | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 162885 | 50100 |
| k.ú. Zlončice |  |  |  |  |
| 501/1 | vodní plocha, koryto vodního toku | ČR - Povodí Vltavy, státní podnik | 47345 | 39500 |

OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Po zaměření stavby Objednatelem a předání vrstevnicového plánu Zhotovitel zajistí zpracování DPS v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. Stavba může být zahájena Zhotovitelem až po převzetí a odsouhlasení DPS Objednatelem.

POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

    - ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich případné ochrany,

    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření skutečného stavu formou vrstevnicového plánu (ve 3 paré v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg),

    - zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků Objednatele (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf),

    - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými zákony),

    - likvidace odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,

    - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených Staveništěm, způsobených provozem zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

    - provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

    - vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,

    - účast na kontrolních dnech stavby,

    - péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,

    - doprava materiálu,

    - zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

    - projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),

    - zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení Staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

    - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,

    - plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeným Objednatelem,

    - zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

    - zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,

    - splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,

    - Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nezasahoval do plavební dráhy a neomezoval plavební provoz, v případě, kdy do plavební dráhy bude zasahovat, zajistí projednání a splnění podmínek příslušného plavebního úřadu,

    - Zpracování povodňového plánu stavby

- ,

veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI DÍLA NEBO SEKCE

Před předáním Staveniště proběhne měření dle popisu a metody popsané v čl. 9. Technické specifikace. Doba ukončení stavebních prací je stanovena nejpozději do 30. 9. 2023. Poté proběhne kontrolní měření ke stanovení objemu Výzisku dle popisu a metody popsané v čl. 9. Technické specifikace.

Termín pro předání a převzetí Díla je stanoven nejpozději do 30.10.2023.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Před Datem zahájení prací zajistí Objednatel zaměření dna celého úseku sonarem z plavidla. Po ukončení odstranění nánosů provede Objednatel za účasti Zhotovitele zaměření úrovně dna obdobným způsobem, jako tomu bylo před Datem zahájení prací a z rozdílového modelu bude určen skutečný objem vytěženého materiálu. Nebude-li z časových, technických nebo jiných relevantních (např. z důvodu povinností vyplývajících z dotace) důvodů možné provést zaměření dna obdobným způsobem, jako tomu bylo před Datem zahájení prací, je Objednatel oprávněn zvolit jiný vhodný způsob. V případě, že Zhotovitel odstraní odlišné množství výkopku než je stanovený odhad, uhradí mu Objednatel odpovídající finanční částku, která však bude omezena v souladu s následujícím odstavcem.

Objednatel provede přezkoumání přesnosti odstranění nánosů v rozsahu požadovaných plavebních hloubek v definované plavební dráze, přičemž zohlední možnosti použité technologie a do skutečného objemu odstraněných nánosů započte i místa, ve kterých probíhalo odstranění nánosů, a ve kterých byla požadovaná plavební hloubka odstraněním nánosů překročena o max. 0,20 m pouze v maximální ploše definované okraji plavební dráhy uvedené ve Výkresech.

POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Z důvodu plánovaných podzimních plavebních odstávek musí být veškeré stavební práce fyzicky dokončeny do 30.9.2023, kdy proběhne technická přejímka díla, následně bude zpracováno zaměření skutečného provedení stavby a konečná přejímka díla bude do 31. 10. 2023.

VÝZISKY

- Zhotovitel odkoupí od Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo veškerý materiál vyzískaný při provádění Díla, přičemž takovým materiálem se rozumí veškerý říční štěrkopísek, který lze dle provedených rozborů druhotně využít a není odpadem.

- Předpokládané množství materiálu dle předchozího odstavce činí 12.608 m3. Skutečné množství bude určeno na základě měření popsané v čl. 9. této Technické specifikace. Měření dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné množství vyzískaného materiálu Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.

- Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli cenu za odkup vyzískaného materiálu, která bude určena na základě násobku skutečně vyzískaného materiálu potvrzeného Objednatelem v souladu s předchozím odstavcem a jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu uvedené ve Smlouvě o dílo, a to na základě Objednatelem vystavené a doručené Faktury.

- Cena za odkup vyzískaného materiálu jakkoliv nesnižuje cenu Díla.