|  | Traktorový návěs – 1ks pro VHP Jeseník | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorový návěs 1ks |  |  |
| 1.1 | Nový jednoosý traktorový návěs určený zejména k tažení kolovým traktorem Zetor Forterra HSX 130, který má zadavatel k dispozici. | ano |  |
| 1.2 | Korba valníková, třístranné sklápění, barva podvozku zelená, barva korby zelená | ano |  |
| 1.3 | Užitečná hmotnost (kg) | min. 4800 |  |
| 1.4 | Celková povolená hmotnost (kg) | max. 7000 |  |
| 1.5 | Elektrická instalace 12V | ano |  |
| 1.6 | Nejvyšší povolená rychlost (km/hod.) | min. 40 |  |
| 1.7 | Zadní čelo – sklápěné směrem dolů | ano |  |
| 1.8 | Bočnice – sklápěné na kolo | ano |  |
| 1.9 | Výška bočnic (mm) | min. 500 |  |
| 1.10 | Výška nástavků (mm) | min. 500 |  |
| 1.11 | Nástavky – kyvné, zajištěné v čepech nahoře | ano |  |
| 1.12 | Délka ložné plochy (mm) | 3800 - 4100 |  |
| 1.13 | Šířka ložné plochy (mm) | 1800 - 2300 |  |
| 1.14 | Ocelová kompaktní podlahová deska tloušťka min. 3mm | ano |  |
| 1.15 | Tloušťka plechu bočnic min. 2mm | ano |  |
| 1.16 | Spojovací zařízení – tažné oko průměr 40 mm | ano |  |
| 1.17 | Provedení návěsu na rychlost 40km/h, dvouhadicové brzdy, vzduchově ovládané, ruční brzda | ano |  |
| 1.18 | Automatický zátěžový regulátor brzd | ano |  |
| 1.19 | Standardní kola – min. 12,5/80-18 | ano |  |
| 1.20 | Rezervní kolo - volně ložené | ano |  |
| 1.21 | Odpružení nápravy | ano |  |
| 1.22 | Zakládací klíny 2 ks | ano |  |
| 1.23 | LED osvětlení | ano |  |
| 1.24 | Výbava (osvětlení atp.) nutná pro provoz na pozemních komunikacích v ČR v souladu s legislativou vč. schválení pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |
| 1.25 | Doprava do místa plnění | ano |  |

Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.