## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Most přes Baťův kanál Babice – povrchová oprava konstrukce, výměna mostin“

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uherské Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:

Zpracoval:		Povodí Moravy, s. p.	, Mgr. Martin Knot

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:		Most přes Baťův kanál Babice – povrchová oprava konstrukce, výměna mostin

Vodní tok: 		Plavební kanál Staré Město – Spytihněv (Baťův kanál)

Obec: 				Babice

Okres:				Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0770-0-20

Účel stavby: 			Oprava mostu ve špatném technickém stavu

Číslo stavby:

Název DHM: 			Most přes PK k.ú. Babice

Číslo DHM: 			HM902007

Ř. km: 				5,818 (41,742 km vodní cesty)

Investor: 				Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

Správce objektu: 			Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán zpracování PD:

Zahájení				 2023

Ukončení:				 2023

3. Popis současného stavu:

Most přes Baťův kanál, ležící na místní komunikaci v obci Babice byl do současné podoby uveden v roce 2009 (kolaudováno), kdy na něm proběhla rozsáhlá oprava. Konstrukce mostu je navržena jako dřevěná, nosnou konstrukci tvoří dva hlavní dřevěné lepené nosníky s mezilehlou mostovkou. Nosníky jsou spojeny sedmi příčníky z válcovaných I profilů. Na příčníky jsou osazeny dřevěné podélníky o rozměrech 280/330, do kterých jsou kotveny mostiny z dubových hranolů 160/100. Na obou stranách vozovky je zřízen odrazný pruh šířky 0,50 m a výšky 0,24 m, rovněž z dřevěných hranolů a fošen. Na mostě je po obou stranách zřízeno dřevěné madlo, na předpolích navazuje na most nenormové zábradlí s dřevěným madlem. Most je osazen dopravním značením B13 (25 t) s dodatkovou tabulkou 40 t, zároveň je na mostě umístěno plavební značení A10 a C2. Délka mostu je 11,0 m.

Vlivem klimatických podmínek a pojezdem těžké zemědělské techniky dochází na mostě k výrazné degradaci vozovky (mostin i odrazných proužků), místy i hloubkové. Zároveň dochází ke korozi kotevního materiálu. Z mostních opěr se odlupuje sjednocující ochranný nátěr, v místech pracovních spár se objevují trhliny. Na začátku i na konci mostu dochází k povrchové degradaci betonových příčných prahů. Na nosné konstrukci už téměř chybí ochranný nátěr, je zde také uchycen lišejník a dřevokazná houba.

4. Účel stavby:

Účelem opravy mostu přes vodní cestu je zajistit bezpečný provoz lodní, a zejména silniční dopravy.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace mostu, mostní prohlídky z jednotlivých let. PD i dokumenty jsou k dispozici u provozovatele mostu (PM, provoz Uherské Hradiště).

6. Návrh technického řešení:

Návrh technického řešení vychází z mostních prohlídek:

- odstranění stávajících mostin i odrazných proužků (kompletní vozovky)

- odstranění nečistot a obroušení zbytků ochranného nátěru z dřevěných nosných částí (boční nosníky i podélníky) a z ocelových příčníků

- odstranění degradovaných betonů a odlupujících se nátěrů na opěrách a křídlech

- provést dobetonování a obnovit sjednocující ochranný nátěr opěr a křídel

- trhliny v pracovních spárách vyplnit trvale pružným tmelem

- odstranit dřevokaznou houbu z pohledu nosné konstrukce a konstrukci ošetřit vhodným nátěrem

- provést nové ochranné nátěry kovových příčníků, dřevěných nosníků a podélníků

- osazení nových dubových mostin a nových odrazných proužků, ošetřených vhodnou impregnací/nátěrem

- na mostní opěry osadit okapničky

- zábradlí na předmostí nahradit standardizovaným svodidlem

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu, konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

Pro provádění prací bude nutná uzavírka komunikace vedoucí přes most, včetně dopravního značení. V návaznosti na charakter a způsob provádění navržených prací, může vzniknout nutnost vyřízení případného omezení plavby na Baťově kanále v blízkosti stavby.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Opravou budou dotčeny pozemky p. č. 1308/1, 1308/71 a 1308/44 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště. Pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Přínosem akce bude oprava špatného stavu vozovky mostu a náprava závad vyplývajících z mostních prohlídek.

11. Předpokládané finanční náklady:

Předpokládané náklady na opravu budou cca 500 000,- Kč.

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zajištění bezpečného provozu.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 25 000, most Babice

2. Situace 1 : 5 000, most Babice

Datum: 9. 1. 2023

Příloha 1

Situace širších vztahů 1 : 25 000, most Babice

Příloha 2

Situace 1 : 5 000, most Babice