### D.1.1.a – Technická zpráva

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

SO05  Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

SO08  Oprava spár opěrných stěn

D.1 SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávající poškozené PB opěrné stěny v úseku m 18,40 – 64,50, odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 64,50 včetně LB opevnění pod prahem a nahrazení odstraněných konstrukcí konstrukcemi novými. Dále je součástí úprava napojení upraveného koryta na koryto neupravené v m 0,00-18,40.

a) Stavební řešení

Bourací + zemní práce

Odstranění stávajících poškozených objektů bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Předpokládá se cca. 30% z celkového objemu suti z vybourané PB stěny. Betonová suť bude odvezena k recyklaci.

Vytěžená zemina z výkopu koryta a stavebních jam bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů. Nevhodná zemina bude vyvezena na skládku.

Založení stabilizačního prahu bude v zajímkované stavební jámě, převedení vody přes stavební jámu bude potrubím. Zemina do hrázek jímek bude použita ze dna a břehů koryta, po ukončení stavebních prací bude navrácena na místo, kde byla odebrána.

Stavební práce

Založení nově upravené PB opěrné stěny bude na základovém pasu z prostého betonu betonovaném přímo do výkopu. Jádro stěny bude železobetonové, líc bude z obkladního zdiva. Zavazovací křídlo bude celé vyzděné z lomového kamene. Bednění rubového líce jádra stěny bude ztraceným bedněním.

Nově upravený stabilizační práh v m 64,50 bude betonový. Založení prahu bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna prahu bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

Opevnění pod prahem bude dlažbou do betonu opřenou do betonové patky. Založení patky bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna patky bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Jádro stěn bude z železobetonu třídy C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene.

- Základový pas stabilizačního prahu bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna stabilizačního prahu bude železobetonová třídy C30/37-XC4, XF1. Dlažba bude z lomového kamene do betonu třídy  C25/30-XC2 opřená do patky. Základový pas

- patky bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna patky bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1.

D.2  SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

- Úprava se netýká již provedených úseků.

a) Stavební řešení

Zemní práce

Součástí zemních prací je úprava dna toku – odvedení průtoku vody v korytě k protilehlé stěně. Dále je součástí výkopových prací výkop rýhy podél opravované patky – zřízení nové patky. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, dále bude použita k terénním úpravám vně upravovaných objektů, přebytek bude vyvezen na skládku.

Bourací práce

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opěrné stěny a základového pasu bude probíhat současně se zemními pracemi a to po úsecích. Délka úseků bude max. 6m (jeden dilatační celek upravovaného základového pasu). Část vybouraného materiálu (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci.

- Stavební práce

- Část základového pasu bude betonována do rýhy, nadzemní část do bednění. Viditelné plochy nadzemní části základu budou z pohledového betonu.

- Upravené plochy líce opěrné stěny budou z obkladního zdiva.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene. Celková plocha úpravy poškozeného líce zdiva ke dni zpracování dokumentace je 9,50m2.

- D.3  SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozeného opevnění svahu (dlažba z lomového kamene opřená do patky z betonu) v celém úseku a nahrazením opevněním novým stejného technického řešení. Celková délka poškozeného úseku je 205,90m.

a) Stavební řešení

Bourací práce

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opevnění a patky bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu  (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci.

- Zemní práce

- Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, část bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů, přebytek bude vyvezen na skládku.

- Součástí zemních prací je úprava dna toku – odvedení průtoku vody v korytě k protilehlé straně koryta.

- Stavební práce

- Opevnění svahu bude dlažbou do betonu opřenou do betonové patky. Založení patky bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna patky bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Dlažba bude z lomového kamene původního opevnění do betonu třídy  C25/30-XC2 opřená do patky. Základový pas patky bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna patky bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1.

- D.4  SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

- Úprava se netýká již provedených úseků.

a) Stavební řešení

Zemní práce

Součástí zemních prací je úprava dna toku – odvedení průtoku vody v korytě k protilehlé stěně. Dále je součástí výkopových prací výkop rýhy podél opravované patky – zřízení nové patky. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, dále bude použita k terénním úpravám vně upravovaných objektů, přebytek bude vyvezen na skládku.

Bourací práce

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opěrné stěny a základového pasu bude probíhat současně se zemními pracemi a to po úsecích. Délka úseků bude max. 6m (jeden dilatační celek upravovaného základového pasu). Část vybouraného materiálu  (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci.

- Část základového pasu bude betonována do rýhy, nadzemní část do bednění. Viditelné plochy nadzemní části základu budou z pohledového betonu.

- Upravené plochy líce opěrné stěny bude z obkladního zdiva.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene. Celková plocha úpravy poškozeného líce zdiva ke dni zpracování dokumentace je 2,40m2.

- D.5  SO05 Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

- Součástí stavebního objektu je odstranění poškozené opěrné stěny a nahrazení opěrnou stěnou novou.

a) Stavební řešení

Zemní práce

Součástí zemních prací je úprava dna toku – odvedení průtoku vody v korytě k protilehlému břehu. Dále je součástí výkopových prací výkop stavební jámy. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, dále bude použita k terénním úpravám vně upravovaných objektů, přebytek bude vyvezen na skládku.

Bourací práce

Odstranění stávajících poškozených objektů bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci.

Stavební práce

Založení nově upravené PB opěrné stěny bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Jádro stěny bude železobetonové, líc bude z obkladního zdiva. Při rubovém líci stěny bude zřízena drenáž.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Jádro stěn bude z železobetonu třídy C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene. Drenáž bude z PVC felx. potrubí DN 150mm, prostupy přes zeď budou PVC potrubím DN 150mm, napojení prostupů na potrubí drenáže bude přes PVC odbočku 150/150/90. Filtr drénáže bude z kam. drc. fr. 4-8mm, geotextilie filtrační 350g/m2.

- D.6  SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

- Součástí stavebního objektu je odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 113,50 a nahrazení prahem novým. Dále je součástí zřízení nových stabilizačních prahů v m 18,40, m 218,20, m 332,60, m 421,30, m 516,60, m 550,80 a m 601,10. Dále je součástí stavebního objektu zřízení kynety a bermy v m 550,80 – 601,10.

a) Stavební řešení

Zemní práce

Součástí zemních prací je zřízení příčných hrázek jímky a převedení vody přes stavební jámu. Průtok v korytě bude přes stavební jámu převeden potrubím. Zemina pro konstrukci hrázky jímky bude použita ze dna toku, po ukončení stavebních prací bude uložena na původní místo. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, dále bude použita k terénním úpravám dna pod a nad prahy (předpokládaný objem 50% ze zbylého objemu zeminy po zpětných hutněných zásypech), přebytek bude vyvezen na skládku.

Stavební řešení

Nově upravený a nově zřízené stabilizační prahy budou betonové. Založení prahů a stěny bermy bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna prahů a stěna bermy bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu. Dno kynety bude přírodní, dno bermy bude dlažba do betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas stabilizačních prahů a stěny bermy bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna stabilizačních prahů a stěna bermy bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1. Dlažba bermy bude z lomového kamene do betonu třídy  C25/30-XC2.

D.7 SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

Součástí stavebního objektu je odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu toku a tím výrazně zmenšující kapacitu koryta toku. Dále se jedná o stromové porosty zasahující do konstrukcí opevnění koryta, které narušují.  Jedná se o stromové a keřové porosty břehové linie v m 0,00-113,50 a m 635,70 – 690,50 úpravy.

Odstranění porostů v břehové linii v m 0,00-113,50 bude včetně pařezů, v linii v m 635,70-690,50 budou pařezy ponechány.

Větve a pařezy po očištění budou likvidovány štěpkováním, kmeny budou vyvezeny na skládku určenou investorem.

D.8 SO08  Oprava spár opěrných stěn

Součástí stavebního objektu je odstranění zvětralé cementové malty výplně spár v ploše stávajících opěrných stěn (návodní líc + koruna) a nově provedené přespárování cementovou maltou. Rozsah opravy se předpokládá ve 30% celkové lícové plochy stěn.

a) Stavební řešení

Zvětralé spáry budou vysekány do hloubky min. 70mm a následně budou přespárovány.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Spárování bude prováděno cementovou maltou.

#### Břeclav 03.2016								 Ing. Jan Varadínek