Č. zak.:	294/19

Název akce:	VT – Teplá dolní – opevnění svahu toku v Bečově

Stupeň:	DSJ			Příloha F

F. POVODŇOVÝ plán

Pro dobu stavby

294/19

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky………………………….

Výrobek uvolněn k použití

V. 2021

Datum………………………………….

Ústí nad Labem	                       Vypracoval:

Květen 2021	                       Patrik Malovec

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby „VT- Teplá dolní – opevnění svahu toku v Bečově“. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku je státní podnik Povodí Ohře, s.p. Příslušným vodoprávním úřadem je vodoprávní úřad Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování a stavební úřad.

A.1.3. Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.):

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již povodzaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2 Popis stavby

Jedná se o stavbu opevnění svahu zajišťujících ochranu břehů toku Teplá proti vymílání břehů.

Opevnění břehů kamennou rovnaninou sestává z filtrační geotextilie s ochrannou štěrkovou vrstvou, a dále ze dvou vrstev lomového kamene s urovnaným lícem. Opevnění břehů bude zhotoveno z lomového kamene (čedič). Spodní vrstva kamenné rovnaniny bude zhotovena z kamene o velikosti zrna 0,2 - 0,3 m, která bude provázána s lícovou vrstvou složenou z lomového kamene o velikosti zrna 0,3 – 0,4 m. Sklon líce opevnění břehů je navržen 1:1,25. V rámci stavby budou prováděny terénní úpravy s následným osetím.

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Strojní vybavení a pracovní pomůcky

Materiály  - stavební kámen

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Podle ohrožení lze majetek rozdělit do dvou skupin:

Skupina I. – majetek, který nelze demontovat

elektropřípojky

realizovaná stavební část

technologická zařízení

Skupina II. – majetek, který lze demontovat

motory a stavební stroje

svářecí agregáty

stavební elektrorozvodné skříňky

kontejnery

skladované látky snadno odplavitelné a látky vodě škodlivé (maziva, řezivo, izolační hmoty, apod.)

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Teplá N-leté průtoky:

tok :					Teplá – nad Pramenským potokem, ř. km 35,100

N-leté průtoky [m3.s-1]

| N (roky) | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3.s-1) | 15,3 | 19,2 | 26,5 | 33,8 | 42,6 | 57 | 70,2 |

- Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Teplá. Zdrojem povodňového nebezpečí je vodní tok Teplá. Veškeré stavební práce jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, s.p..

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

- Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

- I. SPA  stav bdělosti  nastává při zvýšených průtocích a ohrožení stavby a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, nastává při zvýšených průtocích v řece Teplá. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ.

- II. SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje v případě, kdy bude dosahováno takového průtoku, při kterém bude výška hladiny korytě dosahovat břehové linie. Veškeré strojní vybavení a stavební materiál bude odstraněn z prostoru záplavového území. Bude provedeno opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla.

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku na stavbě, vyhlašuje se při vybřežení řeky Teplá ze svého koryta. V prostoru staveniště se již nesmí vyskytovat žádné strojní vybavení a stavební materiál.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

A.5.2. Konkrétní SPA pomocných profilů kategorie C v místě:

Stupně povodňové aktivity pro tok Teplá:

Stupně povodňové aktivity stanovené pro tuto stavbu nejsou povodňovými stupni na vodním toku Teplá, a proto se nevyhlašují. V případě dosažení III. povodňového stupně bude stavbyvedoucí v kontaktu s místní povodňovou komisí (viz. Příloha 1 c).

Pro účely kontroly výše hladiny bude zřízen kontrolní vodočet. Pomocný hlásný profil bude umístěn na viditelném místě u začátku hrázkování. Na stupnici latě s dělením alespoň po 0,1 m budou vyznačeny úrovně odpovídající jednotlivým SPA. Jednotlivé stupně budou vyznačeny barevně (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená).

Stupně povodňové aktivity (vyznačené na kontrolním vodočtu):

Teplá:

I.SPA=503,80m n.m. - cca 80 cm na vodotečné lati

II.SPA = 504,10 m n.m. - cca 110 cm na vodotečné lati

III.SPA = 504,30 m n.m. - cca 130 cm na vodotečné lati

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně nebo dle hydrologické předpovědi budou očekávány zvýšené úhrny srážek. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je ……………... ………Zástupce předsedy PK stavby je ……………..…. Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu 503,80 m n.m. na vodočetné lati pomocného profilu.

Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba stavby.

Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. Povodňový stav bdělost se nevyhlašuje, proto je povinností stavbyvedoucího denně sledovat aktuální stav hladiny vody na kontrolním vodočtu a předpověď vývoje stavu hladiny za využití zdrojů informací o vodních stavech a přívalových deštích.

Stav bdělosti nastává při výšce hladiny 503,80 m n.m. na kontrolním vodočtu, upozorněním nebo výstrahou předpovědní služby, nebo vydatnými srážkami (případně náhlé tání sněhové pokrývky).

Při stupni „bdělost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. Členové komise budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je zorganizovat hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečovací a záchranné práce.

Předseda komise stavby si vyžádá další předpověď a zajistí trvalé sledování hladiny ve vodním toku.  Informace o vzniku I. stupně budou předány příslušnému povodňovému orgánu.

-	četnost pozorování je 1 x za den

-	s nastalou situací jsou seznámeni všichni pracovníci

II. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 504,10 m n.m. na vodočetné lati pomocného profilu.

Vývoj situace se musí nadále pečlivě sledovat. Zvýší se četnost pozorování vodočtu na 2x denně. V případě nepříznivé prognózy se provedou přípravné práce v korytě vodního toku. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

Pohotovost pro stavbu se vyhlašuje při výšce hladiny 503,50 m n.m. na kontrolním vodočtu, upozorněním nebo výstrahou předpovědní služby, nebo vydatnými srážkami (případně náhlé tání sněhové pokrývky).

Za dalšího nepříznivého vývoje situace při zvyšující se tendenci vodních stavů zajistí generální dodavatel stavby staveniště (staveniště v korytě toku Teplá a jeho záplavovém území) pro opuštění, povodňová četa připraví pokojný odchod pracovníků a odjezd techniky, které nebudou využívány k zabezpečovacím pracím.

- Při hladině na úrovni 504,10 m n.m. se na pracovišti ukončí veškerá pracovní činnost,

- z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody

- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území.

III. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 504,30 m n.m. na vodočetné lati pomocného profilu.

Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích nebyl nikdo přítomen,

- na pracovišti budou přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby a to nejpozději do evakuace

- je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod

- odpojí se nedemontovatelné stroje od elektrické sítě

- stavební mechanismy se přesunou ze staveniště mimo dosah očekávané velké vody, nebo se alespoň zabezpečí proti účinkům proudící vody

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Jako ústupová cesta se využije stávající pozemní komunikace.

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně:

Zhotovitel stavby – stavbyvedoucí zajistí:

- posouzení stavu stavby a zařízení z hlediska jejich stability (statické posouzení) a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví

- kontrolu elektrického zařízení – revize, atd.

- odbornou prohlídku pro zajištění povodňových škod

- úklid

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- výsledky prohlídek před a po povodni,

- opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………............……………………………………

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:

B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise a informace o trendech vývoje povodně od místně příslušné povodňové komise MěÚ Bečov nad Teplou,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

| Název organizace | Adresa | Telefon, fax |
| --- | --- | --- |
| Povodí Ohře | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor vodohospodářského dispečinku Chomutov (nepřetržitá služba) závod Karlovy Vary | Tel.: 474 624 264 Tel.: 474 636 306 Tel.: 353 436 711 |
| Záchranná lékařská služba | Karlovarského kraje Linka tísňového volání | Tel.: 353 362 520 Tel.: 155 |
| Hasičský sbor | - Ohlašovna požáru - Hasičský sbor Karlovarského kraje | Tel.: 150 Tel.: 950 370 101 |
| Policie ČR | Policie ČR, - Tísňové volání - Městská policie - Krajské ředitelství | Tel: 158 Tel.:156 Tel.: 974 361 111 |
| Nemocnice | Karlovarská krajská nemocnice, a.s. | Tel.: 353 115 111 |
| Elektrárny | ČEZ Distribuce, a.s., Poruchová linka | Tel.: 840 840 860 Tel.: 800 850 860 |
| Plynárny | Innogy, s.r.o. - Zákaznická linka - Pohotovostní služba | Tel.: 800 11 33 55 Tel.: 1239 |
| Městský úřad Bečov | nám. 5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou | Tel.: +420 354 440 111 |
| Krajský úřad Karlovarského kraje | Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary | +420 354 222 300 |
| Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje | - Krajská hygienická stanice, se sídlem v Karlových Varech Závodní 94 360 21 Karlovy Vary | Tel.: +420 355 328 311 |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav – pobočka Plzeň Mozartova 1237/41 - Hydroprognóza - meteoprognóza | Tel.: 377 256 611 Tel.: 377 256 612 Tel.: 377 256 614 Tel.: 377 256 636 Tel.: 377 256 621 |
| Čižp Ústí nad Labem | Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát, pobočka Karlovy Vary Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary Hlášení havárií na oblastní inspektorát Ústí nad Labem | Tel.: 353 237 330 475 246 076 (v době 7:00 - 15:30) 731 405 388 (pouze mimo pracovní dobu) |
| DEKONTA | Ústí nad Labem | Tel.: 475 603 949 |

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. Využita tel. Čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážnému zranění osob apod.

Povodňová komise města Bečov nad Teplou

funkce příjmení a jméno nebo organizace; pracoviště; pozice; kontakt. předseda; Nepraš Miroslav; MěÚ Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, 364 64 Bečov n/T.; starosta; tel:. mobil:; neveřejný. místopředseda; Kužvart Petr Ing.; MěÚ Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, 364 64 Bečov n/T.; místostarosta; tel:; 353999264. mobil:; neveřejný. člen-; Palfi Monika; Farma ARNIKA, Ležnice 811, Horní Slavkov; tel:. mobil: neveřejný. člen; Rudolf Ivo; Umělecké kovářství, Vodná 13, 364 64 Bečov n/T.; člen zastupitelstva; tel:; 353999438. mobil:; neveřejný. člen; Lokaj Miloslav; Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, Bečov nad Teplou.; důchodce; tel:. mobil:; neveřejný. člen; Řezníček Vlastimil; Rybářství Řezníček s.r.o., Rybářská 218, 364 64 Bečov n/T; tel:; 353999274. mobil:; neveřejný.

C.		VÝKRESOVÁ ČÁST

viz Koordinační situační výkresy a přístupové trasy ke stavbě