Priloha c. 1 DOD 1 SOD 920/2022             Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

AD_H21-06

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-746 126,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK -902 812,48

21,00% -746 126,02 -156 686,46

0,00

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AD_H21-06

Stavba:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

10. 5. 2023

HG partner s.r.o.

HG partner s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 02 Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680 -746 126,02 -902 812,48

-102 378,73 -123 878,26

Předsazená ŽB zeď (investice) 46 527,76

SO 02.2 -

vícepráce

56 298,59

189 477,58 229 267,87

SO 02.4 -

vícepráce

Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta

(oprava)

-746 126,02 -902 812,48

ŽB zeď (oprava) -1 745 235,50 -2 111 734,96

SO 02.3 -

méněpráce

865 482,87 1 047 234,27

SO 02.3 -

vícepráce

ŽB zeď (oprava)

SO 02.2 -

méněpráce

Předsazená ŽB zeď (investice)

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH -102 378,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -102 378,73 21,00% -21 499,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -123 878,26

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

Strana 1 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -102 378,73

HSV - Práce a dodávky HSV -100 878,73

1 - Zemní práce -3 283,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce -44 806,18

4 - Vodorovné konstrukce -3 037,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 177,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 756,80

997 - Přesun sutě -35 600,39

998 - Přesun hmot -2 216,61

M - Práce a dodávky M -1 500,00

23-M - Montáže potrubí -1 500,00

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

Strana 2 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -102 378,73

D HSV Práce a dodávky HSV -100 878,73

D 1 Zemní práce -3 283,95

1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně m2 -2,500 1 230,00 -3 075,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107132

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2,5 "F.4 SO 02.2 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi -2,500

2 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m -1,500 81,90 -122,85 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -1,50 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení -1,500

3 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m -1,500 57,40 -86,10 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 806,18

4 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 -10,410 1 540,00 -16 031,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 15,62 "Bednění nové 15,620

VV Mezisoučet 15,620

VV -26,03 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - bednění -26,030

VV Součet -10,410

5 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 -10,410 458,00 -4 767,78 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

Strana 3 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t -0,040 70 200,00 -2 808,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2*2,50*(7,9/1000) "F.4 SO 02.2 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (100x100x8); 2*plocha * hmotnost -0,040

7 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -2,150 9 860,00 -21 199,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

- zídka na koruně ŽB zdi

- nebude se realizovat

VV -2,15 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Nadzákladové zdivo na MC 30 -2,150

D 4 Vodorovné konstrukce -3 037,80

8 K 457315813 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 200 mm m2 -2,500 1 110,00 -2 775,00 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457315813

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2,5 "F.4 SO 02.2 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (beton C30/37 XC4 XF3 XA1, tloušťka min. 200 mm) -2,500

9 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 -0,120 2 190,00 -262,80 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 0,86 "nový zához 0,860

VV Mezisoučet 0,860

VV -0,98 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Kamenný zához (80-200 kg) -0,980

VV Součet -0,120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 177,00

10 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 -1,070 1 100,00 -1 177,00

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)

VV 10,92 "nové spárování 10,920

VV Mezisoučet 10,920

VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Přespárování zakrývané zdi -11,990

VV Součet -1,070

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 756,80

11 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 -3,030 195,00 -590,85 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 3,45 "nový EPS 3,450

VV Mezisoučet 3,450

VV -6,48 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - dilatační spára - polystyren -6,480

VV Součet -3,030

12 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m -7,550 271,00 -2 046,05 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 7,45"nový tmel 7,450

Strana 4 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 7,450

VV -15,00 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - dilatační spára - tmel -15,000

VV Součet -7,550

13 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 -1,070 150,00 -160,50 CS ÚRS 2022 01

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938111111

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)

VV 10,92 "nová plocha 10,920

VV Mezisoučet 10,920

VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda -11,990

VV Součet -1,070

14 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m -3,900 467,00 -1 821,30 CS ÚRS 2022 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 3,90 "o jednu pracovní spáru méně 3,900

VV Mezisoučet 3,900

VV -7,80 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - pracovní spára -7,800

VV Součet -3,900

15 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 -1,790 1 020,00 -1 825,80 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -1,79 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Bourání původní zídky z cihel -1,790

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -1,070 140,00 -149,80 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)

VV 10,92 "nová plocha 10,920

VV Mezisoučet 10,920

VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda -11,990

VV Součet -1,070

17 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -1,350 1 550,00 -2 092,50 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 54*0,15 "nové kotvení obkladu 8,100

VV Mezisoučet 8,100

VV -63*0,15 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu -9,450

VV Součet -1,350

18 M M02.2 Nerez trn R12 dl. 0,20 m ks -9,000 230,00 -2 070,00

PP Nerez trn R12 dl. 0,20 m

P

Poznámka k položce:

- došlo ke zmenšení výměry

VV 54 "nové kotvení obkladu 54,000

VV Mezisoučet 54,000

VV -63 "F.4 SO 02 Předsazená, VZOR B - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 200 mm na chemickou maltu -63,000

VV Součet -9,000

D 997 Přesun sutě -35 600,39

19 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -0,031 174,00 -5,39 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

Strana 5 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,031 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 -0,031

VV -0,000 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,000

VV Součet -0,031

20 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t -5,085 7 000,00 -35 595,00

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV -1,563 "F.4 SO 02.2 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi; hmotnost dle TOV pol. 113107132 -1,563

VV -0,031"Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 -0,031

VV -0,000 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,000

VV -3,491 "Bourání původní zídky z cihel; hmotnost dle TOV pol. 962032241 -3,491

VV Součet -5,085

D 998 Přesun hmot -2 216,61

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -6,717 330,00 -2 216,61 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D M Práce a dodávky M -1 500,00

D 23-M Montáže potrubí -1 500,00

22 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou kus -1,000 1 500,00 -1 500,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat (odvodnění prostoru za kamennou zídkou na koruně zdi)

VV -1 "F.4 SO 02.2 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 0,65 m) -1,000

Strana 6 z 6__

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 46 527,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 527,76 21,00% 9 770,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 298,59

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.2 - vícepráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 527,76

HSV - Práce a dodávky HSV 42 727,76

1 - Zemní práce 600,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 630,30

8 - Trubní vedení 2 718,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 160,00

998 - Přesun hmot 619,41

M - Práce a dodávky M 3 800,00

23-M - Montáže potrubí 3 800,00

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.2 - vícepráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 527,76

D HSV Práce a dodávky HSV 42 727,76

D 1 Zemní práce 600,05

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 0,550 201,00 110,55 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 6,05 "nový výkop 6,050

VV Mezisoučet 6,050

VV -5,50 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - výkop -5,500

VV Součet 0,550

2 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 0,550 890,00 489,50

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 6,05 "nový výkop 6,050

VV Mezisoučet 6,050

VV -5,50 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - výkop -5,500

VV Součet 0,550

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 630,30

3 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 0,360 6 640,00 2 390,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 4,10 "nové - VZOR B - ŽB základ 4,100

VV 4,68 "nové - VZOR B - ŽB dřík 4,680

VV Mezisoučet 8,780

VV -8,42 "původní ŽB -8,420

VV Součet 0,360

4 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,006 70 200,00 421,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111

SO 02.2 - vícepráce - Předsazená ŽB zeď (investice)

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

Strana 3 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

B 500B

- částečná změna tvaru zdi

VV 4,10*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,123

VV 4,68*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,140

VV Mezisoučet 0,263

VV 20*0,5*(0,89/1000) "nové - VZOR B - injektáž - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,009

VV Mezisoučet 0,009

VV -0,266 "původní výztuž -0,266

VV Součet 0,006

5 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,017 64 700,00 1 099,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

P

Poznámka k položce:

B 500B

- částečná změna tvaru zdi

VV 4,10*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,205

VV 4,68*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,234

VV Mezisoučet 0,439

VV -0,422 "původní výztuž -0,422

VV Součet 0,017

6 K R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na maltu MC 30 m3 0,580 9 860,00 5 718,80

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou

maltu MC 30

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 1,95 "nové - VZOR B - Zděný obklad na MC 30 1,950

VV Mezisoučet 1,950

VV -1,37 "původní obklad -1,370

VV Součet 0,580

D 8 Trubní vedení 2 718,00

7 K 891245111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 80 kus 1,000 218,00 218,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891245111

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 3 "nové - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV -2 "původní počet odvodňovačů -2,000

VV Součet 1,000

8 M M4228 klapka zpětná koncová žabí DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP klapka zpětná koncová žabí DN 80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 160,00

9 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 10,800 1 550,00 16 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

P

Poznámka k položce:

- kotvení ŽB zdi do původní konstrukce

- nová položka

VV 54*0,20 "nové - VZOR B - kotvení zdi - vrty Ř 14 mm dl. 200 mm (obklad); počet * dl. vrtu 10,800

10 M M02.3 Nerez trn R12 dl. 0,40 m ks 54,000 230,00 12 420,00

PP Nerez trn R12 dl. 0,40 m

VV 54 "nové - VZOR B - Kotvení zdi - Nerez trny Ř 12 mm dl. 400 mm na chemickou maltu 54,000

D 998 Přesun hmot 619,41

Strana 4 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1,877 330,00 619,41 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D M Práce a dodávky M 3 800,00

D 23-M Montáže potrubí 3 800,00

12 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou kus 1,000 3 800,00 3 800,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou

P

Poznámka k položce:

- částečná změna tvaru zdi

VV 3 "nové - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV -2 "původní odvodňovače -2,000

VV Součet 1,000

Strana 5 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH -1 745 235,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 745 235,50 21,00% -366 499,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 111 734,96

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.3 - méněpráce - ŽB zeď (oprava)

Strana 1 z 11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 745 235,50

HSV - Práce a dodávky HSV -1 659 560,34

1 - Zemní práce -229 558,17

2 - Zakládání -13 132,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce -572 160,04

4 - Vodorovné konstrukce -96 932,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -302 385,50

997 - Přesun sutě -344 637,60

998 - Přesun hmot -100 753,29

PSV - Práce a dodávky PSV -78 175,16

767 - Konstrukce zámečnické -78 175,16

M - Práce a dodávky M -7 500,00

23-M - Montáže potrubí -7 500,00

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.3 - méněpráce - ŽB zeď (oprava)

Strana 2 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 745 235,50

D HSV Práce a dodávky HSV -1 659 560,34

D 1 Zemní práce -229 558,17

1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně m2 -27,500 1 230,00 -33 825,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107132

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -27,5 "F.4 SO 02.3 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi -27,500

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 -1,220 678,00 -827,16 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202

P

Poznámka k položce:

- očištění kamene z odbouraného porušeného zdiva, použití zpět do zdi (v místě napojení na stávající kamenou zeď)

- nebude se realizovat

VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220

3 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m -27,500 81,90 -2 252,25 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227

VV -27,50 "F.4 SO 02.3 provizorní oplocení -27,500

4 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m -27,500 57,40 -1 578,50 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -102,720 142,00 -14 586,24 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

VV 41,36 "nový výkop 41,360

VV Mezisoučet 41,360

VV -144,08 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - výkop -144,080

VV Součet -102,720

6 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 -2,440 99,50 -242,78 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

SO 02.3 - méněpráce - ŽB zeď (oprava)

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

Strana 3 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P

Poznámka k položce:

- odvoz vybouraného kamene na mezideponii a odvoz kamene zpět k dozdění zdi

- nebude se realizovat

VV -2*1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -2,440

7 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 -1,220 214,00 -261,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

P

Poznámka k položce:

- nakládání kamene ke zpětnému k využití na mezideponii

- nebude se realizovat

VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -39,620 148,00 -5 863,76 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -39,62 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp vhodná nepropustná zemina -39,620

9 M M581251 vhodná nepropustná zemina t -71,316 350,00 -24 960,60

PP vhodná nepropustná zemina

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -39,62*1,8 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp vhodná nepropustná zemina -71,316

10 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění m2 -107,480 500,00 -53 740,00

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -107,48 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Příložné pažení -107,480

11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 -102,720 890,00 -91 420,80

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 41,36 "nový výkop 41,360

VV Mezisoučet 41,360

VV -144,08 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - výkop -144,080

VV Součet -102,720

D 2 Zakládání -13 132,94

12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 -6,570 1 850,00 -12 154,50 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -6,57 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 -6,570

13 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 -0,130 4 090,00 -531,70 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313911

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -0,13 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Betonový blok C30/37 XC4 XF3 XA 1 -0,130

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -0,820 460,00 -377,20 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -0,82 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Betonový blok - bednění -0,820

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -0,820 84,80 -69,54 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

Strana 4 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -572 160,04

16 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 -1,220 6 160,00 -7 515,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3

jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321212745

P

Poznámka k položce:

- přezdění původního zdiva v místě napojené nové ŽB zdi (šířka cca 0,3 m)

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- původní kámen

- nebude se realizovat

VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220

17 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 -2,870 6 640,00 -19 056,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

P

Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 S1 (předpata), C30/37 XC4 XF3 XA 1 (ŽB zeď)

- změna konstrukce zdi

VV 31,02 "nové - VZOR B - ŽB základ 31,020

VV 35,45 "nové - VZOR B - ŽB dřík 35,450

VV Mezisoučet 66,470

VV -33,96 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ -33,960

VV -35,38 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík -35,380

VV Součet -2,870

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 -94,230 1 540,00 -145 114,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

VV 95,44 "nové - VZOR B - bednění 95,440

VV Mezisoučet 95,440

VV -189,67 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - bednění -189,670

VV Součet -94,230

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 -94,230 458,00 -43 157,34 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

20 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t -0,030 70 200,00 -2 106,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111

P

Poznámka k položce:

B 500B

VV 31,02*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,931

VV 35,45*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,064

VV 124*0,5*(0,89/1000) "nové - VZOR B - injektáž - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,055

VV Mezisoučet 2,050

VV -33,96*30/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,019

VV -35,38*30/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,061

VV Mezisoučet -2,080

VV Součet -0,030

21 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t -0,143 64 700,00 -9 252,10 CS ÚRS 2022 01

Strana 5 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

P

Poznámka k položce:

B 500B

VV 31,02*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,551

VV 35,45*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,773

VV Mezisoučet 3,324

VV -33,96*50/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,698

VV -35,38*50/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,769

VV Mezisoučet -3,467

VV Součet -0,143

22 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t -0,435 73 600,00 -32 016,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2*27,5*(7,9/1000) "F.4 SO 02.3 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (100x100x8); 2*plocha * hmotnost -0,435

23 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -22,640 9 860,00 -223 230,40

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

- zídka na koruně ŽB zdi

- nebude se realizovat

VV -22,64 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Nadzákladové zdivo na MC 30 -22,640

24 K R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -9,200 9 860,00 -90 712,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou

maltu MC 30

P

Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 250 mm (žula)

- viz TZ a D.2.3

VV 14,77 "nové - VZOR B - Zděný obklad na MC 30 14,770

VV Mezisoučet 14,770

VV -23,97 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zděný obklad na MC 30 -23,970

VV Součet -9,200

D 4 Vodorovné konstrukce -96 932,80

25 K 421662113 Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem m2 -0,120 1 710,00 -205,20

PP Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -0,4*0,3 "F.4 SO 02.3 Sloupek - plastmalta tl. 10 mm; plocha -0,120

26 K 457315813 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 200 mm m2 -27,500 1 110,00 -30 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457315813

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -27,50 "F.4 SO 02.3 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (beton C30/37 XC4 XF3 XA1, tloušťka min. 200 mm) -27,500

27 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm m3 -43,580 1 100,00 -47 938,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111

P

Poznámka k položce:

- hutněno na 95% PS, frakce 8-16 (zásyp za rubem zdi)

- nebude se realizovat

Strana 6 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -43,58 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp ŠD 8-16 -43,580

28 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 -8,340 2 190,00 -18 264,60 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby (žula/čedič)

VV 6,50 "nové - VZOR B - Kamenný zához (200 kg) 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV -14,84 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Kamenný zához (80-200 kg) -14,840

VV Součet -8,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -302 385,50

29 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m -16,280 271,00 -4 411,88 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132

P

Poznámka k položce:

- dilatační spáry opěrných zdí

VV 19,40 "nové - VZOR B - dilatační spára - tmel 19,400

VV Mezisoučet 19,400

VV -35,68 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - dilatační spára - tmel -35,680

VV Součet -16,280

30 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m -27,060 467,00 -12 637,02 CS ÚRS 2022 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121

VV 29,54 "nové - VZOR B - pracovní spára 29,540

VV Mezisoučet 29,540

VV -56,60 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - pracovní spára -56,600

VV Součet -27,060

31 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 -6,890 1 020,00 -7 027,80 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -6,89 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (cihly) -6,890

32 K 962032254 Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3 m3 -5,850 1 070,00 -6 259,50 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032254

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -5,85 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (tvárnice) -5,850

33 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 -0,930 1 710,00 -1 590,30 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032314

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -0,93 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Bourání sloupku - cihly -0,930

34 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 -2,490 3 870,00 -9 636,30 CS ÚRS 2022 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966021112

P

Poznámka k položce:

- bourání stávající kamenné zdi v blízkosti stávajících zdí

- nebude se realizovat

VV -2,49 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo - ručně) -2,490

35 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 -53,110 2 640,00 -140 210,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025112

Strana 7 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -53,11 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo -53,110

36 K 975121131

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000

do 1500 kg/m

m -25,900 201,00 -5 205,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121131

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -11,9 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Provizorní podepření v. 3.6 m -11,900

VV -14,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření -14,000

VV Součet -25,900

37 K 975121133

Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes

1000 do 1500 kg/m

m -25,900 114,00 -2 952,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121133

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

38 K R97512113

Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes

1000 do 1500 kg/m za použití po celou dobu výstavby

m -25,900 300,00 -7 770,00

PP

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m

příplatek za použití po celou dobu výstavby

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

39 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -6,900 1 550,00 -10 695,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

P

Poznámka k položce:

- kotvení kamenného obkladu ŽB zdi - vzor. řez B a C

VV 360*0,15 "nové - VZOR B - kotvení obkladu - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu 54,000

VV Mezisoučet 54,000

VV -406*0,15 "F.4 SO 02 ŽB, VZOR C - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu -60,900

VV Součet -6,900

40 M M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,35 m ks -406,000 230,00 -93 380,00

PP Nerez trn R12 dl. 0,35 m

P

Poznámka k položce:

- kotvení obkladu (nově bude délka 0,2 m - viz vícepráce)

VV -406 "F.4 SO 02 ŽB, VZOR C - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 350 mm na chemickou maltu -406,000

41 K R95396111 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus -4,000 75,00 -300,00

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 150 mm

P

Poznámka k položce:

- kotvení sloupku do betonové patky

- nebude se realizovat

VV -4 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 -4,000

42 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus -4,000 77,20 -308,80 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

D 997 Přesun sutě -344 637,60

43 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t -202,728 1 700,00 -344 637,60

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 2,484 "nové - Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 2,484

VV 0,026 "nové - Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,026

VV Mezisoučet 2,510

VV -17,188 "F.4 SO 02.3 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi; hmotnost dle TOV pol. 113107132 -17,188

VV -13,436 "Bourání původní zídky z cihel; hmotnost dle TOV pol. 962032241 -13,436

Strana 8 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -11,700 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (tvárnice); hmotnost dle TOV pol. 962032254 -11,700

VV -1,674 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Bourání sloupku - cihly; hmotnost dle TOV pol. 962032314 -1,674

VV -7,221 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo - ručně; hmotnost dle TOV pol. 966021112 -7,221

VV -154,019 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo; hmotnost dle TOV pol. 966025112 -154,019

VV Mezisoučet -205,238

VV Součet -202,728

D 998 Přesun hmot -100 753,29

44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -305,313 330,00 -100 753,29 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV -78 175,16

D 767 Konstrukce zámečnické -78 175,16

45 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg -1,870 148,00 -276,76 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111

P

Poznámka k položce:

- kotvení sloupku - viz D.2.3

- nebude se realizovat

VV -1 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 - matice, podložky + spojovací šroub s maticí a podložkami -1,000

VV -2*0,3*1,45 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2 x úhelníky L30 dl. 300 mm; počet * délka * hmotnost -0,870

VV Součet -1,870

46 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12

100

kus

-0,040 291,00 -11,64 CS ÚRS 2022 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -4/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 -0,040

47 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm

100

kus

-0,040 260,00 -10,40 CS ÚRS 2022 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 12mm

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

48 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16

100

kus

-0,020 548,00 -10,96 CS ÚRS 2022 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Spojovací šroub M16 -0,020

49 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm

100

kus

-0,020 580,00 -11,60 CS ÚRS 2022 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 16mm

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

50 M 30925284 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x70mm

100

kus

-0,020 7 650,00 -153,00 CS ÚRS 2022 01

PP šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x70mm

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Spojovací šroub M16 -0,020

51 M M3112 podložka klínová DIN 434 M16 kus -2,000 100,00 -200,00

PP podložka klínová DIN 434 M16

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2 "F.4 SO 02.3 Sloupek - klínová podložka M16 -2,000

52 M 13010404 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm t -0,001 58 800,00 -58,80 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm

Strana 9 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- hmotnost 1,45 kg/m

- nebude se realizovat

VV -2*0,3*(1,45/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2 x úhelníky L30 dl. 300 mm; počet * délka * hmotnost -0,001

53 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg -16,800 113,00 -1 898,40 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -1*7,2 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - Ocelová deska 300x300x10 mm; počet * hmotnost -7,200

VV -1*9,6 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - kotevní deska 400x300x10 mm; počet * hmotnost -9,600

VV Součet -16,800

54 M M1361122.1 deska ocelová 300x300x10 mm t -0,007 60 000,00 -420,00

PP deska ocelová 300x300x10 mm

P

Poznámka k položce:

- hmotnost 7,2 kg/kus, S235JR (11 375)

- nebude se realizovat

VV -1*(7,2/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - Ocelová deska 300x300x10 mm; počet * hmotnost -0,007

55 M M1361122.2 podkladní deska ocelová 400x300x10 mm s otvory pro kotvy ø12 mm t -0,010 61 000,00 -610,00

PP podkladní deska ocelová 400x300x10 mm s otvory pro kotvy ø12 mm

P

Poznámka k položce:

- hmotnost 9,6 kg/kus, S235JR (11 375)

- nebude se realizovat

VV -1*(9,6/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - kotevní deska 400x300x10 mm; počet * hmotnost -0,010

56 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg -142,040 47,90 -6 803,72 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114

P

Poznámka k položce:

- výroba sloupku (svaření UPN 100 do krabice) a následně přivaření sloupku k ostatní části konstrukce

- nebude se realizovat

VV -2*3,35*10,6 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2x UPN 100 dl. 2.19 m svařených do krabice; počet * délka * hmotnost -71,020

VV -71,020 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - osazení sloupku (UPN 100 svařených do krabice); hmotnost sloupku -71,020

VV Součet -142,040

57 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t -0,071 59 900,00 -4 252,90 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -2*3,35*(10,6/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2x UPN 100 dl. 3,35 m; počet * délka * hmotnost -0,071

58 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg -487,600 35,70 -17 407,32 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -7,2*23,0 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost -165,600

VV -14,0*23,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -322,000

VV Součet -487,600

59 M M1301075 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 - materiál v majetku zhotovitele t -0,488 64 000,00 -31 232,00

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 - materiál v majetku zhotovitele

P

Poznámka k položce:

- hmotnost 23,00 kg/m

- pronájem - materiál v majetku zhotovitele

- nebude se realizovat

VV -7,2*(23,0/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost- -0,166

VV -14,0*(23,0/1000) "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -0,322

VV Součet -0,488

60 K 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg -487,600 28,60 -13 945,36 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996803

Strana 10 z 11

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- nebude se realizovat

VV -7,2*23,0 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost -165,600

VV -14,0*23,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -322,000

VV Součet -487,600

61 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -0,610 1 430,00 -872,30 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D M Práce a dodávky M -7 500,00

D 23-M Montáže potrubí -7 500,00

62 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou kus -5,000 1 500,00 -7 500,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,65 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5

VV -5 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 0,65 m) -5,000

Strana 11 z 11__

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 865 482,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 865 482,87 21,00% 181 751,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 047 234,27

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 865 482,87

HSV - Práce a dodávky HSV 861 682,87

2 - Zakládání 324 999,00

4 - Vodorovné konstrukce 7 379,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 237,00

8 - Trubní vedení 2 718,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 662,60

997 - Přesun sutě 436,74

998 - Přesun hmot 19 249,56

M - Práce a dodávky M 3 800,00

23-M - Montáže potrubí 3 800,00

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 865 482,87

D HSV Práce a dodávky HSV 861 682,87

D 2 Zakládání 324 999,00

1 K 221221116 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru m 62,000 566,00 35 092,00

PP

Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně

), v hornině tř. VI

P

Poznámka k položce:

- rastr vrtů 1,0 x 1,0 m

- nová položka

VV 124*0,5 "nové - VZOR B - injektáž - Vrty pr. 40-45 mm; počet * délka 62,000

2 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 52,080 2 820,00 146 865,60

PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

P

Poznámka k položce:

- viz TZ

- nová položka

VV 52,08 "nové - VZOR B - injektáž 52,080

3 M M5852113 cement portlandský CEM I 42,5 R t 8,510 4 700,00 39 997,00

PP cement portlandský CEM I 42,5 R

P

Poznámka k položce:

Požadavky na injektážní směs:

- velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech

min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a

5% po 3 hodinách

- předpokládaná spotřeba směsi 60 l/bm vrtu

- nová položka

VV 8,51 "nové - VZOR B - injektáž - Spotřeba cementu 8,510

4 K 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové m 37,200 607,00 22 580,40

PP

Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm,

hladké manžetové

P

Poznámka k položce:

- včetně zakrácení PVC trubky s lícem zdivá tak, aby po závěrečném přespárování byly zakryty maltou

- nová položka

VV 124*0,3 "nové - VZOR B - injektáž - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 300 mm; počet * délka 37,200

5 K AGR 02.3 Rozpěrná konstrukce pro rozepření stávající zdi během provádění zemních prací u paty zdi bm 26,540 3 000,00 79 620,00

PP Rozpěrná konstrukce pro rozepření stávající zdi během provádění zemních prací u paty zdi

P

Poznámka k položce:

- např. dočasná rozpěrná konstrukce ze silničních panelů, roznášecího prvku, dřevěného roštu a vzpěrných ocelových trubek

- nová položka

VV 26,54 "nové - VZOR B - Rozpěrná konstrukce (do panelů) 26,540

6 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 16,880 50,00 844,00

SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

Strana 3 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P

Poznámka k položce:

- změna konstrukce zdi

VV 64,99 "nové zhutnění základové spáry 64,990

VV Mezisoučet 64,990

VV -48,11 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - zhutnění základové spáry -48,110

VV Součet 16,880

D 4 Vodorovné konstrukce 7 379,97

7 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 19,370 381,00 7 379,97

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

P

Poznámka k položce:

- beton C12/15 X0 tl. 100 mm

VV 64,99 "nové - VZOR B - Podkladní beton 64,990

VV Mezisoučet 64,990

VV -45,28 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Podkladní beton -45,280

VV -0,34 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Podkladní beton -0,340

VV Mezisoučet -45,620

VV Součet 19,370

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 237,00

8 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 85,670 1 100,00 94 237,00

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

Poznámka k položce:

- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická

disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm

- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár

- nová položka

VV 85,67 "nové - VZOR B - Přespárování zakrývané zdi 85,670

D 8 Trubní vedení 2 718,00

9 K 891245111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 80 kus 1,000 218,00 218,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 80

VV 19 "nové - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 19,000

VV Mezisoučet 19,000

VV -18 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 -18,000

VV Součet 1,000

10 M M4228 klapka zpětná koncová žabí DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP klapka zpětná koncová žabí DN 80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 662,60

11 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 15,860 195,00 3 092,70

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

P

Poznámka k položce:

- dilatační spáry opěrných zdí

VV 29,54 "nové - VZOR B - dilatační spára - polystyren 29,540

VV Mezisoučet 29,540

VV -13,68 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - dilatační spára - polystyren -13,680

VV Součet 15,860

12 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 85,670 150,00 12 850,50

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

P

Poznámka k položce:

- nová položka

VV 85,67 "nové - VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda 85,670

13 K 975022351

Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3

do 5 m

m 29,540 3 640,00 107 525,60

PP

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5

m

Strana 4 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- zajištění stávající zdi - podpěrné vydřevení při výkopu v úrovni základu

- nová položka

VV 29,54 "nové - VZOR B - podpěrné dřevění při výkopu základu 29,540

14 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 85,670 140,00 11 993,80

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění líce stávajících zdí v místě betonáže

- nová položka

VV 85,67 "nové - VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda 85,670

15 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 72,000 1 550,00 111 600,00

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

P

Poznámka k položce:

- kotvení ŽB zdi do původní konstrukce

- další výměra k již k použité položce (kotvení obkladu)

VV 360*0,20 "nové - VZOR B - kotvení zdi - vrty Ř 14 mm dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 72,000

VV Součet 72,000

16 M M02.2 Nerez trn R12 dl. 0,20 m ks 360,000 230,00 82 800,00

PP Nerez trn R12 dl. 0,20 m

P

Poznámka k položce:

- hmotnost 1,9 kg/m

- nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)

- kotvení obkladu (původně délka 0,35 m - viz méněpráce)

VV 360 "nové - VZOR B - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 200 mm na chemickou maltu 360,000

17 M M02.3 Nerez trn R12 dl. 0,40 m ks 360,000 230,00 82 800,00

PP Nerez trn R12 dl. 0,40 m

P

Poznámka k položce:

- kotvení do původní zdi

- nová položka

VV 360 "nové - VZOR B - Kotvení zdi - Nerez trny Ř 12 mm dl. 400 mm na chemickou maltu 360,000

D 997 Přesun sutě 436,74

18 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,510 174,00 436,74

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

P

Poznámka k položce:

- nová položka

VV 2,484 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 2,484

VV 0,026 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,026

VV Součet 2,510

D 998 Přesun hmot 19 249,56

19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 58,332 330,00 19 249,56

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

D M Práce a dodávky M 3 800,00

D 23-M Montáže potrubí 3 800,00

20 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou kus 1,000 3 800,00 3 800,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou

P

Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,1 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- vrtání do stávající zdi dl. 0,45 m

- zatěsněno maltou MC 2,5

VV 19 "nové - Odvodňovače - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) 19,000

VV Mezisoučet 19,000

VV -18 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) -18,000

VV Součet 1,000

Strana 5 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 189 477,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 477,58 21,00% 39 790,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 267,87

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 477,58

HSV - Práce a dodávky HSV 189 477,58

1 - Zemní práce 138 689,68

4 - Vodorovné konstrukce 29 400,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 083,40

997 - Přesun sutě 197,09

998 - Přesun hmot 12 113,31

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 477,58

D HSV Práce a dodávky HSV 189 477,58

D 1 Zemní práce 138 689,68

1 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m m2 0,785 3 900,00 3 061,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251221

P

Poznámka k položce:

- nová položka

VV 4*(pi*0,5*0,5/4) "odstranění 4 ks pařezů, průměr 500 mm 0,785

2 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,785 1 940,00 1 522,90 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122911121

P

Poznámka k položce:

- viz D.2.3

- nová položka

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 127,040 142,00 18 039,68 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

VV 151,05 "nové - Odstranění nánosů na pravém břehu 151,050

VV Mezisoučet 151,050

VV -24,01 "F.4 SO 02.4 Odstranění nánosů na pravém břehu -24,010

VV Součet 127,040

4 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

- vč. poplatku za uložení na skládku

- nová položka

5 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 127,040 890,00 113 065,60

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 151,05 "nové - Odstranění nánosů na pravém břehu 151,050

VV Mezisoučet 151,050

VV -24,01 "F.4 SO 02.4 Odstranění nánosů na pravém břehu -24,010

VV Součet 127,040

D 4 Vodorovné konstrukce 29 400,00

6 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 15,000 1 960,00 29 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512370

SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680

Strana 3 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby (žula/čedič)

- nová položka

VV 15,00 "F.4 SO 02.4 - Kamenný zához (200 kg) 15,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,10

7 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 3,631 1 100,00 3 994,10

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

Poznámka k položce:

- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická

disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm

- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár

- nová položka

VV 0,1*36,31 "F.4 SO 02.4 Přespárování zakrývané zdi - 10% plochy 3,631

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 083,40

8 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 36,310 140,00 5 083,40 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

P

Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění líce stávajících zdí v místě nánosu

- nová položka

VV 36,31 "F.4 SO 02.4 očištění tlakovou vodou 36,310

D 997 Přesun sutě 197,09

9 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,105 177,00 18,59 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

P

Poznámka k položce:

- nová položka

VV 0,105 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 0,105

10 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 0,105 1 700,00 178,50

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

- nová položka

VV 0,105 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 0,105

D 998 Přesun hmot 12 113,31

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 36,707 330,00 12 113,31 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

P

Poznámka k položce:

- nová položka

Strana 4 z 4