Priloha c. 1 SOD 895/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 113 569,24

SoD502731

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 052 536,56

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 052 536,56 1 061 032,68

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 179

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502731

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

182 000,00 220 220,00 STA

6 113 569,24

26 160,32 31 653,99

389 200,00 470 932,00

1 061 125,61

76 981,64

Cena bez DPH [CZK]

80 142,39

802 112,18

370 997,20

984 576,48

240 046,20

752 159,70

75 996,84

10. 7. 2023

1 283 961,99

910 113,24

VON2 Vedlejší a ostatní náklady - investice

5 052 536,56

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 06.2 Náhradní výsadba

VON1 Vedlejší a ostatní náklady - oprava

11 038,00 13 355,98

93 147,78

Cena s DPH [CZK]

1 191 337,54

91 956,18

448 906,61

290 455,90

970 555,74

96 972,29

SO 04.2

SO 05

SO 06.1

SO 04.1

Popis

Oprava opevnění LB a dna - část D

Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D

Oprava opevnění LB a dna - část C

Oprava opevnění PB a dna - část C

Oprava opevnění LB a dna - část B

Oprava opevnění PB a dna - část B

Oprava opevnění PB a dna - část D

Kácení

Oprava opevnění LB a dna - část A

Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

Kód

SO 02.2

SO 03.1

SO 01.1

SO 03.2

SO 02.1

SO 01.2

Strana 2 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 802 112,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 802 112,18 21,00% 168 443,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 970 555,74

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 01.1 - Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

Strana 3 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 802 112,18

1 - Zemní práce 216 894,25

2 - Zakládání 2 620,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 081,02

4 - Vodorovné konstrukce 38 456,89

5 - Komunikace pozemní 1 620,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 204,50

8 - Trubní vedení 1 824,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 892,43

997 - Přesun sutě 114 740,49

998 - Přesun hmot 2 378,10

OST - Ostatní 32 400,00

SO 01.1 - Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 4 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 802 112,18

D 1 Zemní práce 216 894,25

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 4,6320000 73,00 338,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

VV ""příloha D.5

VV ""Rozebrání chodníku z keramických dlaždic

VV ""0,30*15,44 4,6320000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "4.632 4,6320000

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 2,5350000 330,00 836,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""dlažba na sucho a rovnanina

VV ""5,07"m3"*0,5"%" 2,5350000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "2.535 2,5350000

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 11,5980000 600,00 6 958,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""19,33*0,6"% " 11,5980000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "11.598 11,5980000

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,4000000 350,00 8 540,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""19,33+5,07 24,4000000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "24.4 24,4000000

5 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně M2 7,0200000 170,00 1 193,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 01.1 - Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

Strana 5 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m

VV ""7,02"m2" 7,0200000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "7.02 7,0200000

6 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 5,0160000 900,00 4 514,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3

VV ""1,3*0,5"%"+21,83*0,20 5,0160000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "5.016 5,0160000

7 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3 0,6500000 1 200,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4

VV ""1,3*0,5"%" 0,6500000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "0.65 0,6500000

8 K 131213101r Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 14,1650000 1 300,00 18 414,50 R položka

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""28,33"m3"*0,5"%" 14,1650000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "14.165 14,1650000

9 K 131313101r Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 14,1650000 2 000,00 28 330,00 R položka

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""28,33"m3"*0,5"%" 14,1650000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "14.165 14,1650000

10 K 132312111r Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 2,1000000 2 300,00 4 830,00 R položka

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 4 soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""2*0,6*1,0*1,75 2,1000000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "2.1 2,1000000

11 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 42,0300000 130,00 5 463,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""42,03"m2" 42,0300000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "42.03 42,0300000

12 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 42,0300000 25,00 1 050,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

13 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m M2 42,0300000 1 600,00 67 248,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 6 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""42,03"m2" 42,0300000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "42.03 42,0300000

14 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 28,7810000 130,00 3 741,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""9,581"m3" "hor. I/3 9,5810000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""9,6"m3"*2 "hor. I/3 19,2000000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "28.781 28,7810000

15 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 16,9150000 160,00 2 706,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,915 "hor. II/4 16,9150000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "16.915 16,9150000

16 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m M3 28,7810000 120,00 3 453,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""9,581 "hor. I/3 9,5810000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""9,6"m3"*2 "hor. I/3 19,2000000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "28.781 28,7810000

17 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

M3 57,5620000 110,00 6 331,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""9,581*2 "hor. I/3 19,1620000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""(9,6"m3"*2)*2 "hor. I/3 38,4000000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "57.562 57,5620000

18 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m M3 16,9150000 150,00 2 537,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

Strana 7 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,915 "hor. II/4 16,9150000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "16.915 16,9150000

19 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

M3 33,8300000 130,00 4 397,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,915*2 "hor. II/4 33,8300000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "33.83 33,8300000

20 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,0530000 40,00 42,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV ""uložení do 10 m

VV ""7,02"m2"*0,15 1,0530000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "1.053 1,0530000

21 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 28,7810000 80,00 2 302,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""9,581 "hor. I/3 9,5810000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""9,6"m3"*2 "hor. I/3 19,2000000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "28.781 28,7810000

22 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 16,9150000 90,00 1 522,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,915 "hor. II/4 16,9150000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "16.915 16,9150000

23 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 19,2000000 120,00 2 304,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 9,6 m3)

VV ""9,6"m3"*2 19,2000000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "19.2 19,2000000

24 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 9,5810000 950,00 9 101,95 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 8 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""přebytek výkopku

VV ""5,016+14,165 "výkop hor. I/3 19,1810000

VV ""-9,6"m3" "odpočet, zpětný zásyp hor. tř. I/3 -9,6000000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "9.581 9,5810000

25 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 16,9150000 950,00 16 069,25 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""přebytek výkopku

VV ""0,65+14,165+2,1 "výkop hor. II/4 16,9150000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "16.915 16,9150000

26 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 9,6000000 160,00 1 536,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ""zemina pro zpětný zásyp, naložení na mezideponii

VV ""9,6"m3" 9,6000000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "9.6 9,6000000

27 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 28,7810000 100,00 2 878,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""9,581 "hor. I/3 9,5810000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""9,6"m3"*2 19,2000000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "28.781 28,7810000

28 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 16,9150000 150,00 2 537,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""16,915 "hor. II/4 16,9150000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "16.915 16,9150000

29 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 11,6320000 140,00 1 628,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Pažení příložné, aktivace pažin (vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

Strana 9 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""40,63*0,05 2,0315000

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""zásyp hutněný výkopkem

VV ""9,6"m3" 9,6000000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "11.632 11,6320000

30 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 4,0600000 920,00 3 735,20 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""2,03"m3"*2"t/m3" 4,0600000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "4.06 4,0600000

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,0870000 220,00 19,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV ""příloha D.6

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m"*0,087 0,0870000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "0.087 0,0870000

32 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 0,1740000 750,00 130,50 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58331200

VV ""0,087*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,1740000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "0.174 0,1740000

33 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 7,0200000 90,00 631,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozprostření v tl. 150 mm

VV ""7,02"m2" 7,0200000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "7.02 7,0200000

34 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 7,0200000 6,00 42,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""7,02"m2" 7,0200000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "7.02 7,0200000

35 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,1400000 180,00 25,20 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV ""7,02*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,1404000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "0.14 0,1400000

36 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 28,8500000 25,00 721,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

Strana 10 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""7,02"m2" "pod ohumusování 7,0200000

VV ""21,83"m2" "pod základy 21,8300000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "28.85 28,8500000

D 2 Zakládání 2 620,00

37 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 3,2750000 800,00 2 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV ""příloha D.3, viz tab. výkazu výměr

VV ""Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm

VV ""21,83"m2"*0,15 3,2745000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "3.275 3,2750000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 081,02

38 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,5000000 250,00 875,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*5"ks" 3,5000000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "3.5 3,5000000

39 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm M 3,5350000 33,00 116,66 R položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*5"ks" 3,5000000

VV ""Součet

VV ""3,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,5350000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "3.535 3,5350000

40 K 32121323R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - bez dodávky

kamene

M3 7,8740000 6 200,00 48 818,80 R položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na maltu cementovou MC 25 - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Opěrné zdi-rubové zdivo z lomového kamene, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""0,51*15,44 7,8744000

VV ""Součet

VV A40 "Celkem "7.874 7,8740000

41 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodání kamene M3 6,9480000 7 100,00 49 330,80 R položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu MC25 - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV

""Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamen tl.250mm, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX

3.2

VV ""0,45*15,44 6,9480000

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "6.948 6,9480000

42 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 18,8810000 6 000,00 113 286,00 R položka

Strana 11 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""(1,55*2*0,6*0,95)*1,03 1,8200100

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Opěrné zdi-betonový základ, do bednění, C20/25 XC2

VV ""(1,25*0,94-0,07)*15,44 17,0612000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "18.881 18,8810000

43 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 1,4820000 6 200,00 9 188,40 R položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,096*15,44 1,4822400

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "1.482 1,4820000

44 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 25,0130000 1 300,00 32 516,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Bednění koruny zdi

VV ""0,42*15,44 6,4848000

VV ""Bednění základu zdi

VV ""1,20*15,44 18,5280000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "25.013 25,0130000

45 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 25,0130000 420,00 10 505,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,0450000 62 000,00 2 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,55*15,36)*4,44*1,2/1000 0,0450110

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "0.045 0,0450000

47 K 33812112R Osazování sloupků betonových plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3 KUS 7,0000000 950,00 6 650,00 R položka

PP Osazování sloupků betonových plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""7"ks" "zpětné osazení 7,0000000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "7 7,0000000

48 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 5,0000000 380,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Strana 12 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""5"ks" "zpětné osazení 5,0000000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "5 5,0000000

49 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 24,3000000 210,00 5 103,00 R položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""15,4+8,9 24,3000000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "24.3 24,3000000

D 4 Vodorovné konstrukce 38 456,89

50 K 451571212 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm M2 23,2100000 300,00 6 963,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Lože tl.150 mm z kameniva hrubého drceného fr.16-32 mm, hutněné

VV ""23,21 23,2100000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "23.21 23,2100000

51 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku M2 32,4100000 9,00 291,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze

štěrkopísku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451579877

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451579877

VV ""příloha D.4, D.5

VV ""podklad pod dlažbu z keramických dlaždic, štěrkopískové lože tl.100mm

VV ""4,63"m2"*7 32,4100000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "32.41 32,4100000

52 K 463211141R

Rovnanina z lomového kamene do 80 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

nový kámen

M3 2,0580000 2 700,00 5 556,60 R položka

PP Rovnanina z lomového kamene do 80 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 - nový kámen

VV ""příloha D.3, D.4X

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 80 kg (de=350 mm), s urovnáním líce, prosypání mezerovitým

betonem C25/30 XC2

VV ""0,45*1,55*2,95 2,0576250

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "2.058 2,0580000

53 K 465511227 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm M2 13,0700000 980,00 12 808,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba z lomového kamene nasucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm

VV ""13,07"m2" 13,0700000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "13.07 13,0700000

54 K 46551122R Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm - bez dodávky kamene M2 10,1400000 1 000,00 10 140,00 R položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4X

VV

""Dlažba z lomového kamene na sucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm, bez dodání

kamene

VV ""10,14 10,1400000

VV ""Součet

Strana 13 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A54 "Celkem "10.14 10,1400000

55 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 1,8600000 1 450,00 2 697,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""1,55*2*0,6 1,8600000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "1.86 1,8600000

D 5 Komunikace pozemní 1 620,50

56 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 M2 4,6300000 350,00 1 620,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120

VV ""příloha D.4, D.5

VV ""Dlažba z keramických dlaždic do štěrkopískového lože tl.100mm, bez dodání dlaždic

VV ""4,63"m2" 4,6300000

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "4.63 4,6300000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 204,50

57 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 8,2700000 850,00 7 029,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3

VV ""Opěrné zdi-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""8,27"m2" 8,2700000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "8.27 8,2700000

58 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene M2 0,3500000 500,00 175,00 R položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV ""příloha D.6

VV ""0,35"m2" 0,3500000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "0.35 0,3500000

D 8 Trubní vedení 1 824,00

59 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 M 1,0000000 200,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

VV ""příloha D.6

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "1 1,0000000

60 K 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F M 1,0150000 1 600,00 1 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59710632

VV ""1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,0150000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "1.015 1,0150000

Strana 14 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 892,43

61 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 5,2200000 600,00 3 132,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava dilatační spáry

VV ""2*2,39 4,7800000

VV ""Úprava líce prostupu potrubí

VV ""0,44"m2" 0,4400000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "5.22 5,2200000

62 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 6,2900000 230,00 1 446,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry

VV ""2*2,83 5,6600000

VV ""Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce spáry.

VV ""0,63"m" 0,6300000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "6.29 6,2900000

63 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 8,2700000 350,00 2 894,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3

VV ""Vysekání spár ve zdivu z kamene na hloubku 80mm

VV ""8,27"m2" 8,2700000

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "8.27 8,2700000

64 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně M3 19,3300000 3 500,00 67 655,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""19,33"m3" 19,3300000

VV ""Součet

VV A64 "Celkem "19.33 19,3300000

65 K 966021113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně M3 5,0720000 2 100,00 10 651,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Rozebrání dlažeb nasucho a rovnanin v tl.200mm, ruční

VV ""0,90*15,4*0,20+(2*0,6*1,75+2,95*(1,75-0,90))*0,30+(1,64-0,90)*6,20*0,20 5,0718500

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "5.072 5,0720000

66 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně M3 1,4630000 6 000,00 8 778,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

Strana 15 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)

VV ""0,095*15,4 1,4630000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "1.463 1,4630000

67 K 96605212R Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou KUS 7,0000000 450,00 3 150,00 R položka

PP Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí betonových sloupků 150*150mm- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""7"ks" 7,0000000

VV ""Součet

VV A67 "Celkem "7 7,0000000

68 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 5,0000000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí ocelových sloupků- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""5"ks" 5,0000000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "5 5,0000000

69 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 24,3000000 98,00 2 381,40 R položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""15,4+8,9 24,3000000

VV ""Součet

VV A69 "Celkem "24.3 24,3000000

70 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého M2 4,6320000 40,00 185,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku

na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054441

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054441

VV ""příloha D.5

VV ""Rozebrání chodníku z keramických dlaždic

VV ""0,30*15,44 4,6320000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "4.632 4,6320000

71 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 8,2700000 105,00 868,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Strana 16 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3

VV ""očištění zdiva tlakovou vodou (50 barů)

VV ""8,27"m2" 8,2700000

VV ""Součet

VV A71 "Celkem "8.27 8,2700000

D 997 Přesun sutě 114 740,49

72 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 59,4280000 185,00 10 994,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221141

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221141

VV ""Doprava betonu do 20 m

VV ""(17,06+1,48)*2"t/m3" "opěrné zdi 37,0800000

VV ""(1,77+2,06*0,3)*2"t/m3" "beton prahu a beton na prosypání rovnaniny 4,7760000

VV ""Doprava kameniva hrubého drceného do 25 m

VV ""((21,83+23,21)*0,15+2,03)*2"t/m3" 17,5720000

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "59.428 59,4280000

73 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 88,0380000 260,00 22 889,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

VV ""rozebrané keramické dlaždice -složení na pozemku do 10 m

VV ""4,63"m2"*0,1"t/m2" 0,4630000

VV ""kámen pro zdění a dlažby - odvoz do 20 m do místa využití

VV ""14,13"m3"*2,5"t/m3" 35,3250000

VV ""nevhodný kámen a suť - odvoz do 25 m

VV ""(10,27+1,46+0,15)*2,5"t/m3" 29,7000000

VV ""Doprava kamene do 25 m

VV ""(3,27+2,06+0,47)*2,5"t/m3" 14,5000000

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 25 m, materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "88.038 88,0380000

74 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 111,6780000 320,00 35 736,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""nevhodný kámen a suť - svislá doprava do 3 m, složení do kontejneru

VV ""(10,27+1,46+0,15)*2,5"t/m3" 29,7000000

VV ""doprava betonu

VV ""(17,06+1,48)*2"t/m3" "opěrné zdi 37,0800000

VV ""(1,77+2,06*0,3)*2"t/m3" "beton prahu a beton na prosypání rovnaniny 4,7760000

VV ""doprava kamene

VV ""(3,27+2,06+0,47)*2,5"t/m3" 14,5000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného na místo

VV ""((21,83+23,21)*0,15+2,03)*2"t/m3" 17,5720000

VV ""kámen z deponie -materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""Součet

VV A74 "Celkem "111.678 111,6780000

75 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 77,8720000 260,00 20 246,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Strana 17 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""nevhodný kámen a suť - odvoz do 60 m (doprava z místa naložení korytem toku ke kontejneru )

VV ""(10,27+1,46+0,15)*2,5"t/m3" 29,7000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 60 m

VV ""((21,83+23,21)*0,15+2,03)*2"t/m3" 17,5720000

VV ""doprava kamene do 60 m

VV ""(3,27+2,06+0,47)*2,5"t/m3" 14,5000000

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 2 km, materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 60 m, materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""Součet

VV A75 "Celkem "77.872 77,8720000

76 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 8,0500000 25,00 201,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 2 km, materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""Součet

VV A76 "Celkem "8.05 8,0500000

77 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 32,6000000 700,00 22 820,00 R položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""(10,27+1,46+0,15)*2,5"t/m3" "nevhodný kámen, beton 29,7000000

VV ""(0,15"m3/ks"*7"ks"+0,08"m3/ks"*5"ks")*2"t/m3" "patky sloupků 2,9000000

VV ""Součet

VV A77 "Celkem "32.6 32,6000000

78 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 8,0500000 230,00 1 851,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""naložení kamene na deponii -materiál ke zdění z SO 3.1

VV ""(6,95+7,87-11,60)*2,5"t/m3" 8,0500000

VV ""Součet

VV A78 "Celkem "8.05 8,0500000

D 998 Přesun hmot 2 378,10

79 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 7,9270000 300,00 2 378,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 32 400,00

80 K R_001 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 20 400,00 20 400,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A80 "Celkem "1 1,0000000

81 K R_002 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R položka

Strana 18 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy) 16 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy) 16 m2"

VV ""příloha D.2

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A81 "Celkem "1 1,0000000

Strana 19 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 159,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 752 159,70 21,00% 157 953,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 910 113,24

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 01.2 - Oprava opevnění LB a dna - část A

Strana 20 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 752 159,70

1 - Zemní práce 217 399,93

2 - Zakládání 2 663,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 265 480,20

4 - Vodorovné konstrukce 33 966,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315,00

8 - Trubní vedení 2 259,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 330,10

997 - Přesun sutě 93 372,97

998 - Přesun hmot 4 972,50

OST - Ostatní 32 400,00

SO 01.2 - Oprava opevnění LB a dna - část A

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 21 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 159,70

D 1 Zemní práce 217 399,93

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 2,4500000 330,00 808,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""4,9"m3"*0,5"%" "dlažba na sucho a rovnanina 2,4500000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "2.45 2,4500000

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 12,0120000 600,00 7 207,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""20,02"m3"*0,6"%" "zdi z kamene 12,0120000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "12.012 12,0120000

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,9200000 350,00 8 722,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""4,9"m3" "dlažba na sucho a rovnanina 4,9000000

VV ""20,02"m3" "zdi z kamene 20,0200000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "24.92 24,9200000

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 1,5000000 310,00 465,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV ""DN 110mm, PVC

VV ""1,5"m" 1,5000000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "1.5 1,5000000

5 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm M 1,5000000 450,00 675,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

VV ""DN 150mm, kamenina

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 01.2 - Oprava opevnění LB a dna - část A

Strana 22 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""1,5"m" 1,5000000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "1.5 1,5000000

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně M2 11,4700000 170,00 1 949,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m

VV ""11,47"m2" 11,4700000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "11.47 11,4700000

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 5,0750000 900,00 4 567,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3

VV ""1,75*0,50"%"+21,00*0,20 5,0750000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "5.075 5,0750000

8 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3 0,8750000 1 200,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4

VV ""1,75*0,5"%" 0,8750000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "0.875 0,8750000

9 K 131213101r Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 13,9950000 1 300,00 18 193,50 R položka

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""27,99"m3"*0,5"%" 13,9950000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "13.995 13,9950000

10 K 131313101r Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 13,9950000 2 000,00 27 990,00 R položka

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""27,99"m3"*0,5"%" 13,9950000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "13.995 13,9950000

11 K 132312111r Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 1,9800000 2 300,00 4 554,00 R položka

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 4 soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""2*0,6*1,0*1,65 1,9800000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "1.98 1,9800000

12 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 40,6300000 130,00 5 281,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""40,63"m2" 40,6300000

Strana 23 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "40.63 40,6300000

13 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 40,6300000 25,00 1 015,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

14 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m M2 40,6300000 1 600,00 65 008,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""40,63"m2" 40,6300000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "40.63 40,6300000

15 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 30,3100000 130,00 3 940,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""7,83 "hor. I/3 7,8300000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""11,24"m3"*2 "hor. I/3 22,4800000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "30.31 30,3100000

16 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 16,8500000 160,00 2 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,85 "hor. II/4 16,8500000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "16.85 16,8500000

17 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m M3 30,3100000 120,00 3 637,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""7,83 "hor. I/3 7,8300000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""11,24"m3"*2 "hor. I/3 22,4800000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "30.31 30,3100000

18 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

M3 60,6200000 110,00 6 668,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""7,83*2 "hor. I/3 15,6600000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""(11,24"m3"*2)*2 "hor. I/3 44,9600000

Strana 24 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "60.62 60,6200000

19 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m M3 16,8500000 150,00 2 527,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,85 "hor. II/4 16,8500000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "16.85 16,8500000

20 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

M3 33,7000000 130,00 4 381,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329

VV ""vod. přemístění do 25 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,85*2 "hor. II/4 33,7000000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "33.7 33,7000000

21 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,7210000 40,00 68,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV ""využití ornice z deponie do 10 m

VV ""11,47"m2"*0,15 1,7205000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "1.721 1,7210000

22 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 30,3100000 80,00 2 424,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""7,83 "hor. I/3 7,8300000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""11,24"m3"*2 "hor. I/3 22,4800000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "30.31 30,3100000

23 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 16,8500000 90,00 1 516,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,85 "hor. II/4 16,8500000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "16.85 16,8500000

24 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 22,4800000 120,00 2 697,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

Strana 25 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 11,24 m3)

VV ""11,24"m3"*2 22,4800000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "22.48 22,4800000

25 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 7,8300000 950,00 7 438,50 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""19,07 "výkop hor. I/3 19,0700000

VV ""-11,24"m3" "odpočet, zpětný zásyp hor. tř. I/3 -11,2400000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "7.83 7,8300000

26 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 16,8500000 950,00 16 007,50 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""přebytek výkopku

VV ""16,85 "výkop hor. II/4 16,8500000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "16.85 16,8500000

27 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 11,2400000 160,00 1 798,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ""zemina pro zpětný zásyp, naložení na mezideponii

VV ""11,24"m3" 11,2400000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "11.24 11,2400000

28 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 30,3100000 100,00 3 031,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""7,83 "hor. I/3 7,8300000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""11,24"m3"*2 22,4800000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "30.31 30,3100000

29 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 16,8500000 150,00 2 527,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""16,85 "hor. II/4 16,8500000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "16.85 16,8500000

Strana 26 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 13,2720000 140,00 1 858,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""40,63*0,05 2,0315000

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""zásyp hutněný výkopkem

VV ""11,24"m3" 11,2400000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "13.272 13,2720000

31 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 4,0640000 920,00 3 738,88 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""2,032"m3"*2"t/m3" 4,0640000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "4.064 4,0640000

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,1570000 220,00 34,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m"*0,087 0,0870000

VV ""Nastavení potrubí DN 110mm, PVC

VV ""1"m"*0,07 0,0700000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "0.157 0,1570000

33 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 0,3140000 750,00 235,50 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58331200

VV ""0,157*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,3140000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "0.314 0,3140000

34 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 11,4700000 90,00 1 032,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozprostření v tl. 150 mm

VV ""11,47"m2" 11,4700000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "11.47 11,4700000

35 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 11,4700000 6,00 68,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""11,47"m2" 11,4700000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "11.47 11,4700000

36 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,2290000 180,00 41,22 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

Strana 27 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""11,47*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,2294000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "0.229 0,2290000

37 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 33,6600000 25,00 841,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""11,47"m2" "pod ohumusování 11,4700000

VV ""22,19"m2" "pod základy 22,1900000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "33.66 33,6600000

38 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m KUS 1,0000000 700,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

VV ""příloha D.2

VV ""1"ks" "D 200 mm 1,0000000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "1 1,0000000

D 2 Zakládání 2 663,20

39 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 3,3290000 800,00 2 663,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm

VV ""22,19"m2"*0,15 3,3285000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "3.329 3,3290000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 480,20

40 K 32121323R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - bez dodávky

kamene

M3 7,9510000 6 200,00 49 296,20 R položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na maltu cementovou MC 25 - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Opěrné zdi-rubové zdivo z lomového kamene, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""0,51*15,59 7,9509000

VV ""Součet

VV A40 "Celkem "7.951 7,9510000

41 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodání kamene M3 6,4700000 7 100,00 45 937,00 R položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu MC25 - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV

""Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamen tl.250mm, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX

3.2

VV ""21,6*0,25+0,07*15,29 6,4703000

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "6.47 6,4700000

42 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 17,9430000 6 000,00 107 658,00 R položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3

Strana 28 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""((1,32+1,45)*0,6*0,95)*1,03 1,6262670

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Opěrné zdi-betonový základ , do bednění, C25/30 XC2

VV ""13,91*1,25-0,07*15,29 16,3172000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "17.943 17,9430000

43 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 1,4680000 6 200,00 9 101,60 R položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,096*15,29 1,4678400

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "1.468 1,4680000

44 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 24,7700000 1 300,00 32 201,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Bednění koruny zdi

VV ""0,42*15,29 6,4218000

VV ""Bednění základu zdi

VV ""1,20*15,29 18,3480000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "24.77 24,7700000

45 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 24,7700000 420,00 10 403,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,0450000 62 000,00 2 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,55*15,29)*4,44*1,2/1000 0,0448060

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "0.045 0,0450000

47 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 10,0000000 380,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""7"ks" "zpětné osazení 7,0000000

VV ""3"ks" "nové sloupky 3,0000000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "10 10,0000000

48 K 5534224R sloupek plotový Pz 2000 s krytkou KUS 3,0000000 220,00 660,00 R položka

PP sloupek plotový Pz 2000 s krytkou

VV ""3"ks" "nové sloupky 3,0000000

VV ""Součet

Strana 29 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A48 "Celkem "3 3,0000000

49 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 17,3000000 210,00 3 633,00 R položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""15,3+2 17,3000000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "17.3 17,3000000

D 4 Vodorovné konstrukce 33 966,60

50 K 451571212 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm M2 20,4400000 300,00 6 132,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Lože tl.150 mm z kameniva hrubého drceného fr.16-32 mm, hutněné

VV ""20,44 20,4400000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "20.44 20,4400000

51 K 463211141R

Rovnanina z lomového kamene do 80 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

nový kámen

M3 1,9250000 2 700,00 5 197,50 R položka

PP Rovnanina z lomového kamene do 80 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 - nový kámen

VV ""příloha D.3, D.4X

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 80 kg (de=350 mm), s urovnáním líce, prosypání mezerovitým

betonem C25/30 XC2

VV ""0,45*1,45*2,95 1,9248750

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "1.925 1,9250000

52 K 465511227 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm M2 10,6400000 980,00 10 427,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba z lomového kamene nasucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm

VV ""20,44-9,8 10,6400000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "10.64 10,6400000

53 K 46551122R Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm - bez dodávky kamene M2 9,8000000 1 000,00 9 800,00 R položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV

""Dlažba z lomového kamene na sucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm, bez dodání

kamene

VV ""9,8 9,8000000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "9.8 9,8000000

54 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 1,6620000 1 450,00 2 409,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""(1,32+1,45)*0,6 1,6620000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "1.662 1,6620000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315,00

Strana 30 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene M2 0,6300000 500,00 315,00 R položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV ""příloha D.7

VV ""0,63"m2" 0,6300000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "0.63 0,6300000

D 8 Trubní vedení 2 259,20

56 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 M 1,0000000 200,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "1 1,0000000

57 K 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F M 1,0150000 1 600,00 1 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59710632

VV ""1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,0150000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "1.015 1,0150000

58 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 M 1,0000000 85,00 85,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871263121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871263121

VV ""Nastavení potrubí DN 110mm, PVC

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "1 1,0000000

59 K 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 M 1,0300000 340,00 350,20 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28611113

VV ""1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,0300000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "1.03 1,0300000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 330,10

60 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 5,3600000 600,00 3 216,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava dilatační spáry

VV ""2*2,32 4,6400000

VV ""Úprava líce prostupu potrubí

VV ""0,72"m2" 0,7200000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "5.36 5,3600000

61 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 6,7000000 230,00 1 541,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry

VV ""2*2,83 5,6600000

Strana 31 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce spáry.

VV ""1,04"m" 1,0400000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "6.7 6,7000000

62 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně M3 20,0200000 3 500,00 70 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""20,02"m3" 20,0200000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "20.02 20,0200000

63 K 966021113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně M3 4,8970000 2 100,00 10 283,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Rozebrání dlažeb nasucho a rovnanin v tl.200mm, ruční

VV ""0,90*15,3*0,20+(2*0,6*1,65+2,95*(1,65-0,90))*0,30+(1,62-0,90)*6,15*0,20 4,8973500

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "4.897 4,8970000

64 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně M3 1,4540000 6 000,00 8 724,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)

VV ""0,095*15,3 1,4535000

VV ""Součet

VV A64 "Celkem "1.454 1,4540000

65 K 96605212R Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou KUS 3,0000000 450,00 1 350,00 R položka

PP Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí betonových sloupků 150*150mm- 2,0 m, odvoz, likvidace

VV ""3"ks" 3,0000000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "3 3,0000000

66 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 17,3000000 98,00 1 695,40 R položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""15,3+2 17,3000000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "17.3 17,3000000

67 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 7,0000000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Strana 32 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí ocelových sloupků- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""5+2 7,0000000

VV ""Součet

VV A67 "Celkem "7 7,0000000

D 997 Přesun sutě 93 372,97

68 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 56,7490000 185,00 10 498,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221141

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221141

VV ""doprava betonu do 20 m

VV ""17,79*2"t/m3" "základ a hlava zdi 35,5800000

VV ""2,16*2"t/m3" "beton prahu a beton na prosypání rovnaniny 4,3200000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 25 m

VV ""((22,19+20,44)*0,15+2,03)*2"t/m3" 16,8490000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "56.749 56,7490000

69 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 70,0000000 260,00 18 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

VV ""doprava kamene do 20 m

VV ""12"m3"*2,5"t/m3" "kámen pro zdění a dlažby 30,0000000

VV ""doprava nevhodného kamene a suti do 25 m

VV ""11"m3"*2,5"t/m3" 27,5000000

VV ""doprava kamene do 25 m

VV ""(2,66+1,92+0,42)*2,5"t/m3" 12,5000000

VV ""Součet

VV A69 "Celkem "70 70,0000000

70 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 102,7740000 320,00 32 887,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""nevhodný kámen a suť

VV ""(24,01-14,46+1,45)*2,5"t/m3" 27,5000000

VV ""doprava betonu

VV ""17,79*2"t/m3" "základ a hlava zdi 35,5800000

VV ""2,16*2"t/m3" "beton prahu a beton na prosypání rovnaniny 4,3200000

VV ""doprava kamene

VV ""(2,66+1,92+0,42)*2,5"t/m3" 12,5000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

VV ""((22,19+20,44)*0,15+2,03)*2"t/m3" 16,8490000

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie

VV ""(6,47+7,95-12,01)*2,5"t/m3" 6,0250000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "102.774 102,7740000

71 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 41,3990000 260,00 10 763,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Strana 33 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 2 km

VV ""(6,47+7,95-12,01)*2,5"t/m3" 6,0250000

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 60m

VV ""(6,47+7,95-12,01)*2,5"t/m3" 6,0250000

VV ""doprava kamene do 60 m

VV ""(2,66+1,92+0,42)*2,5"t/m3" 12,5000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 60 m

VV ""((22,19+20,44)*0,15+2,03)*2"t/m3" 16,8490000

VV ""Součet

VV A71 "Celkem "41.399 41,3990000

72 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 6,0250000 25,00 150,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""doprava vyzískaného kamene z deponie do 2 km

VV ""(6,47+7,95-12,01)*2,5"t/m3" 6,0250000

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "6.025 6,0250000

73 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 27,8380000 700,00 19 486,60 R položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""3"ks"*0,15*0,15*2,0*2,5 "betonové sloupky 0,3375000

VV ""27,5"t" "nevhodný kámen, beton, suť 27,5000000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "27.838 27,8380000

74 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 6,0250000 230,00 1 385,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""naložení kamene na deponii

VV ""(6,47+7,95-12,01)*2,5"t/m3" 6,0250000

VV ""Součet

VV A74 "Celkem "6.025 6,0250000

D 998 Přesun hmot 4 972,50

75 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 16,5750000 300,00 4 972,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 32 400,00

76 K R_001 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 20 400,00 20 400,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A76 "Celkem "1 1,0000000

77 K R_004 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí

Strana 34 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), 21 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), 21 m2"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A77 "Celkem "1 1,0000000

Strana 35 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 142,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 142,39 21,00% 16 829,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 972,29

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 02.1 - Oprava opevnění PB a dna - část B

Strana 36 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 142,39

1 - Zemní práce 10 435,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 916,00

4 - Vodorovné konstrukce 15 398,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 049,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 630,25

997 - Přesun sutě 16 260,53

998 - Přesun hmot 3 652,50

OST - Ostatní 10 800,00

SO 02.1 - Oprava opevnění PB a dna - část B

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 37 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 142,39

D 1 Zemní práce 10 435,01

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 1,2650000 330,00 417,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""2,53"m3"*0,5"%" "dlažba na sucho 1,2650000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "1.265 1,2650000

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 2,5300000 350,00 885,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""2,53"m3" "dlažba na sucho 2,5300000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "2.53 2,5300000

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 1,2670000 900,00 1 140,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""0,5*25,34*0,20*0,5"%" 1,2670000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "1.267 1,2670000

4 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3 1,2670000 1 200,00 1 520,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""0,5*25,34*0,20*0,5"%" 1,2670000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "1.267 1,2670000

5 K 132312111r Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 1,0080000 1 300,00 1 310,40 R-položka

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 4 soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Výkopy rýhy šířky 600mm ve vodním toku v zemině tř.II/4

VV ""0,6*1,0*1,68 1,0080000

VV ""Součet

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 02.1 - Oprava opevnění PB a dna - část B

Strana 38 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 "Celkem "1.008 1,0080000

6 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 1,2670000 130,00 164,71 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" "hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "1.267 1,2670000

7 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 2,2750000 160,00 364,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267+1,008 "hor. II/4 2,2750000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "2.275 2,2750000

8 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m M3 1,2670000 120,00 152,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV ""vod. přemístění do 10 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" "tř. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1.267 1,2670000

9 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m M3 2,2750000 150,00 341,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

VV ""vod. přemístění do 10 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267+1,008 "hor. II/4 2,2750000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "2.275 2,2750000

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,2670000 80,00 101,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" "tř. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "1.267 1,2670000

11 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 2,2750000 90,00 204,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

Strana 39 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""1,267+1,008 "hor. II/4 2,2750000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "2.275 2,2750000

12 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,2670000 950,00 1 203,65 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""1,267 "přebytek výkopku hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "1.267 1,2670000

13 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 2,2750000 950,00 2 161,25 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""1,267+1,008 "přebytek výkopku hor. II/4 2,2750000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "2.275 2,2750000

14 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,2670000 100,00 126,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""1,267"m3" "hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "1.267 1,2670000

15 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 2,2750000 150,00 341,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""1,267+1,008 "hor. II/4 2,2750000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "2.275 2,2750000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 916,00

16 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 0,9860000 6 000,00 5 916,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""(0,6*0,95*1,68)*1,03 0,9863280

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "0.986 0,9860000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 398,60

17 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 1,0080000 1 450,00 1 461,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Strana 40 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""0,6*1,68 1,0080000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "1.008 1,0080000

18 K 46551322R Dlažba z lomového kamene tl.250mm do betonového lože tl.150mm C25/30XC2, bez dodání kamene M2 12,6700000 1 100,00 13 937,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene tl.250mm do betonového lože tl.150mm C25/30XC2, bez dodání kamene

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""12,67 "m2" 12,6700000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "12.67 12,6700000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 049,50

19 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 9,4700000 850,00 8 049,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Opěrné zdi-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""9,47"m2" 9,4700000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "9.47 9,4700000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 630,25

20 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 9,4700000 350,00 3 314,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Vysekání spár ve zdivu z kamene na hloubku 80mm

VV ""9,47"m2" 9,4700000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "9.47 9,4700000

21 K 966021113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně M3 2,5340000 2 100,00 5 321,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Rozebrání dlažeb na sucho, ručně/speciální mechanizací

VV ""25,34*0,20*0,5"%" 2,5340000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "2.534 2,5340000

22 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 9,4700000 105,00 994,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""očištění zdiva tlakovou vodou (50 barů)

VV ""9,47"m2" 9,4700000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "9.47 9,4700000

D 997 Přesun sutě 16 260,53

Strana 41 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 3,5880000 260,00 932,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

VV ""nevhodný kámen a suť - odvoz do 10 m

VV ""(2,53*0,50+0,17)*2,5"t/m3" 3,5875000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "3.588 3,5880000

24 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 17,8600000 320,00 5 715,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""vyzískaný kámen

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""nevhodný kámen suť

VV ""(2,53*0,50+0,17)*2,5"t/m3" 3,5875000

VV ""doprava betonu

VV ""(0,96+12,67*0,15)*2"t/m3" 5,7210000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

VV ""(12,67*0,15)*2,0"t/m3" 3,8010000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "17.86 17,8600000

25 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 22,6200000 260,00 5 881,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""vyzískaný kámen z 60 m

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""vyzískaný kámen z deponie 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""nevhodný kámen suť - odvoz do 60 m, složení do kontejneru

VV ""1,44*2,5"t/m3" 3,6000000

VV ""Doprava betonu do 20m

VV ""2,86*2"t/m3" 5,7200000

VV ""Doprava kameniva hrubého drceného do 60 m

VV ""1,9*2,0"t/m3" 3,8000000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "22.62 22,6200000

26 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,7500000 25,00 118,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""vyzískaný kámen z deponie do 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "4.75 4,7500000

27 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,6000000 700,00 2 520,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen a suti

VV ""(1,27+0,17)*2,5 3,6000000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "3.6 3,6000000

28 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,7500000 230,00 1 092,50 CS ÚRS 2023 01

Strana 42 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""kámen kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "4.75 4,7500000

D 998 Přesun hmot 3 652,50

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 12,1750000 300,00 3 652,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 10 800,00

30 K R_005 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 10 800,00 10 800,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "1 1,0000000

Strana 43 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 996,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 996,84 21,00% 15 959,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 956,18

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 02.2 - Oprava opevnění LB a dna - část B

Strana 44 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 996,84

1 - Zemní práce 11 306,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 706,00

4 - Vodorovné konstrukce 15 346,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 872,40

997 - Přesun sutě 16 365,53

998 - Přesun hmot 630,30

OST - Ostatní 5 400,00

SO 02.2 - Oprava opevnění LB a dna - část B

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 45 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 996,84

D 1 Zemní práce 11 306,21

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 1,2650000 330,00 417,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""2,53"m3"*0,5"%" "dlažba na sucho 1,2650000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "1.265 1,2650000

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 2,5300000 350,00 885,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""2,53"m3" "dlažba na sucho 2,5300000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "2.53 2,5300000

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 1,2670000 900,00 1 140,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""0,5*25,34*0,20*0,5"%" 1,2670000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "1.267 1,2670000

4 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3 1,2670000 1 200,00 1 520,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""0,5*25,34*0,20*0,5"%" 1,2670000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "1.267 1,2670000

5 K 132312111r Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 0,9720000 2 300,00 2 235,60 R-položka

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 4 soudržných

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Výkopy rýhy šířky 600mm ve vodním toku v zemině tř.II/4

VV ""0,60*1,0*1,62 0,9720000

VV ""Součet

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 02.2 - Oprava opevnění LB a dna - část B

Strana 46 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 "Celkem "0.972 0,9720000

6 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 1,2670000 130,00 164,71 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" "hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "1.267 1,2670000

7 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 2,2390000 160,00 358,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267+0,972 "hor. II/4 2,2390000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "2.239 2,2390000

8 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m M3 1,2670000 120,00 152,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV ""vod. přemístění do 10 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" " tř. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1.267 1,2670000

9 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m M3 2,2390000 150,00 335,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321

VV ""vod. přemístění do 10 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267+0,972 "hor. II/4 2,2390000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "2.239 2,2390000

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,2670000 80,00 101,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""1,267"m3" "tř. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "1.267 1,2670000

11 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 2,2390000 90,00 201,51 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV ""vod. přemístění do 60 m

VV ""přebytek výkopku

Strana 47 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""1,267+0,972 "hor. II/4 2,2390000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "2.239 2,2390000

12 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,2670000 950,00 1 203,65 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""1,267 "přebytek výkopku hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "1.267 1,2670000

13 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 2,2390000 950,00 2 127,05 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""1,267+0,972 "přebytek výkopku hor. II/4 2,2390000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "2.239 2,2390000

14 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,2670000 100,00 126,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""1,267"m3" "hor. I/3 1,2670000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "1.267 1,2670000

15 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 2,2390000 150,00 335,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""1,267+0,972 "hor. II/4 2,2390000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "2.239 2,2390000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 706,00

16 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 0,9510000 6 000,00 5 706,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""(0,6*0,95*1,62)*1,03 0,9511020

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "0.951 0,9510000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 346,40

17 K 46551322R Dlažba z lomového kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 mm C25/30 XC2 - bez dodávky kamene M2 12,6700000 1 100,00 13 937,00 R-položka

Strana 48 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""(0,5*25,34) "m2" 12,6700000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "12.67 12,6700000

18 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 0,9720000 1 450,00 1 409,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""0,6*1,62 0,9720000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "0.972 0,9720000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 370,00

19 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 12,2000000 850,00 10 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Opěrné zdi-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""12,2"m2" 12,2000000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "12.2 12,2000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 872,40

20 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 12,2000000 350,00 4 270,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Vysekání spár ve zdivu z kamene na hloubku 80mm

VV ""12,2"m2" 12,2000000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "12.2 12,2000000

21 K 966021113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně M3 2,5340000 2 100,00 5 321,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021113

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Rozebrání dlažeb na sucho, ručně/speciální mechanizací

VV ""25,34*0,20*0,5"%" 2,5340000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "2.534 2,5340000

22 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 12,2000000 105,00 1 281,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""očištění zdiva tlakovou vodou (50 barů)

VV ""12,2"m2" 12,2000000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "12.2 12,2000000

Strana 49 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 16 365,53

23 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 3,6880000 260,00 958,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151

VV ""nevhodný kámen a suť - odvoz do 10 m

VV ""(2,53*0,50+0,21)*2,5"t/m3" 3,6875000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "3.688 3,6880000

24 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 17,8800000 320,00 5 721,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""vyzískaný kámen z 60 m

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""nevhodný kámen suť

VV ""(2,53*0,50+0,21)*2,5"t/m3" 3,6875000

VV ""doprava betonu

VV ""(0,92+12,67*0,15)*2"t/m3" 5,6410000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

VV ""(12,67*0,15)*2,0"t/m3" 3,8010000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "17.88 17,8800000

25 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 22,6300000 260,00 5 883,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""vyzískaný kámen z 60 m

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""vyzískaný kámen z deponie 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""nevhodný kámen suť - odvoz do 60 m

VV ""(2,53*0,50+0,21)*2,5"t/m3" 3,6875000

VV ""doprava betonu do 20m

VV ""(0,92+12,67*0,15)*2"t/m3" 5,6410000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 60 m

VV ""(12,67*0,15)*2,0"t/m3" 3,8010000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "22.63 22,6300000

26 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,7500000 25,00 118,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""vyzískaný kámen z deponie do 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "4.75 4,7500000

27 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,7000000 700,00 2 590,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen a suti

VV ""(1,27+0,21)*2,5 3,7000000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "3.7 3,7000000

Strana 50 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,7500000 230,00 1 092,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""kámen kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,9"m3"*2,5"t/m3" 4,7500000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "4.75 4,7500000

D 998 Přesun hmot 630,30

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 2,1010000 300,00 630,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 5 400,00

30 K R_005 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 5 400,00 5 400,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "1 1,0000000

Strana 51 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 046,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 046,20 21,00% 50 409,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 455,90

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 03.1 - Oprava opevnění PB a dna - část C

Strana 52 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 046,20

1 - Zemní práce 57 049,90

2 - Zakládání 6 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 959,92

4 - Vodorovné konstrukce 10 008,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 121,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 094,57

997 - Přesun sutě 17 557,01

998 - Přesun hmot 1 055,10

OST - Ostatní 25 200,00

SO 03.1 - Oprava opevnění PB a dna - část C

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 53 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 046,20

D 1 Zemní práce 57 049,90

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 5,1380000 600,00 3 082,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""6,85"m3"*0,75"%" "zdi z kamene 5,1375000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "5.138 5,1380000

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 6,8500000 350,00 2 397,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""6,85"m3" "zdi z kamene 6,8500000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "6.85 6,8500000

3 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 0,5760000 1 400,00 806,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Výkopy rýhy šířky 600mm

VV ""0,6*0,6*1,60 0,5760000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "0.576 0,5760000

4 K 153R Dočasné vzpěry zdiva a koruny nad vybouranými oblastmi, zřízení a odstranění KUS 20,0000000 2 500,00 50 000,00 R-položka

PP Dočasné vzpěry zdiva a koruny nad vybouranými oblastmi, zřízení a odstranění, průměrná délka 0,8 m (opakované použití)

VV ""příloha D.3

VV ""20 "ks" 20,0000000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "20 20,0000000

5 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 0,5760000 160,00 92,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""0,576 "hor. II/4 0,5760000

VV ""Součet

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 03.1 - Oprava opevnění PB a dna - část C

Strana 54 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 "Celkem "0.576 0,5760000

6 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 0,5760000 65,00 37,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

VV ""vod. přemístění do 50 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""0,576 "tř. II/4 0,5760000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "0.576 0,5760000

7 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 0,5760000 950,00 547,20 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""přebytek výkopku

VV ""0,576"výkop hor. II/4 0,5760000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "0.576 0,5760000

8 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 0,5760000 150,00 86,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""0,576 "tř. II/4 0,5760000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "0.576 0,5760000

D 2 Zakládání 6 000,00

9 K 22121000R Odvodnění v místě vývěru KUS 5,0000000 1 200,00 6 000,00 R-položka

PP Odvodnění v místě vývěru

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odvodnění v místě vývěru-Vrt D 35 mm ve spáře na tl. zdi (cca 0,70m), vložení PE trubičky DN 25-150mm (na hloubku

100 mm, 50 mm přesah přes líc), vytmelení cem. maltou+dodávka trubičky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odvodnění v místě vývěru-Vrt D 35 mm ve spáře na tl. zdi (cca 0,70m), vložení PE trubičky DN 25-150mm (na hloubku

100 mm, 50 mm přesah přes líc), vytmelení cem. maltou+dodávka trubičky"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 959,92

10 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodání kamene M3 6,8520000 7 100,00 48 649,20 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu MC25 - bez dodání kamene

VV ""příloha D.3, D.5

VV

""Lícní zdivo z lomového kamene na maltu cementovou, v tl.400 mm, MC 25, prostředí XC3.2 (dozdívání vybouraného zdiva)

- bez dodání kamene

VV ""17,13*0,40 6,8520000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "6.852 6,8520000

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 0,5440000 6 000,00 3 264,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""(0,6*0,55*1,60)*1,03 0,5438400

VV ""Součet

Strana 55 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A11 "Celkem "0.544 0,5440000

12 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 0,6260000 6 200,00 3 881,20 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,108*5,80 0,6264000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "0.626 0,6260000

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 3,0160000 1 300,00 3 920,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Bednění koruny zdi

VV ""0,52*5,8 3,0160000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "3.016 3,0160000

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 3,0160000 420,00 1 266,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

15 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,0200000 62 000,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,65*5,80)*4,44*1,2/1000 0,0200870

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "0.02 0,0200000

16 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 4,0000000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""4"ks" "zpětné osazení za korunu zdi 4,0000000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "4 4,0000000

17 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 5,8000000 210,00 1 218,00 R-položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""5,8 5,8000000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "5.8 5,8000000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 008,20

18 K 46321114R

Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

nový kámen

M3 1,2080000 2 700,00 3 261,60 R-položka

PP Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 - nový kámen

VV ""příloha D.3, D.4X

Strana 56 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 200 kg (de=450 mm), s urovnáním líce, prosypání

mezerovitým betonem C20/25 XC2

VV ""0,2*(1,6*1,9+1,5*2) 1,2080000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "1.208 1,2080000

19 K 46321115R

Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

bez dodávky kamene

M3 2,1140000 2 500,00 5 285,00 R-položka

PP

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky

kamene

VV ""příloha D.3, D.4X

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 200 kg (de=450 mm), přerovnání, urovnání líce, prosypání

mezerovitým betonem C20/25 XC2

VV ""0,35*(1,60*1,90+1,50*2,0) 2,1140000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "2.114 2,1140000

20 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 1,0080000 1 450,00 1 461,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""0,6*1,68 1,0080000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "1.008 1,0080000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 121,50

21 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 17,7900000 850,00 15 121,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Opěrné zdi-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""17,79"m2" 17,7900000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "17.79 17,7900000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 094,57

22 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 17,7900000 350,00 6 226,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3

VV ""Vysekání spár ve zdivu z kamene na hloubku 80mm

VV ""17,79"m2" 17,7900000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "17.79 17,7900000

23 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně M3 6,8520000 3 500,00 23 982,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Bourání porušeného lícního zdiva-zdivo z lomového kamene na maltu cementovou, ruční v tl. cca 400mm

VV ""17,13*0,40 6,8520000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "6.852 6,8520000

Strana 57 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 0,5510000 3 800,00 2 093,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

VV ""příloha D.3,

VV ""Vybourání porušené koruny zdi z prostého betonu

VV ""0,095*5,80 0,5510000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "0.551 0,5510000

25 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 5,8000000 98,00 568,40 R-položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""5,8 " uložení na pozemku 5,8000000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "5.8 5,8000000

26 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 4,0000000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí ocelových sloupků- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""4"ks" 4,0000000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "4 4,0000000

27 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 43,9700000 105,00 4 616,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3

VV ""očištění betonové koruny zdi (50 barů)

VV ""0,50*18,1 9,0500000

VV ""očištění zdiva (50 barů)

VV ""34,92"m2" 34,9200000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "43.97 43,9700000

28 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2 61,7600000 52,00 3 211,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV ""příloha D.3

VV ""mechanické očištění betonové koruny zdi

VV ""0,50*18,1 9,0500000

VV ""mechanické očištění zdiva

VV ""17,79"m2" 17,7900000

VV ""mechanické očištění zdiva

VV ""34,92"m2" 34,9200000

Strana 58 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "61.76 61,7600000

29 K 985324022R Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní M2 9,0500000 110,00 995,50 R-položka

PP Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""0,5*18,1 9,0500000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "9.05 9,0500000

D 997 Přesun sutě 17 557,01

30 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 18,6930000 320,00 5 981,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""vyzískaný kámen

VV ""1,71"m3"*2,5"t/m3" 4,2750000

VV ""nevhodný kámen suť

VV ""(0,018*17,79+0,40*4,28+0,55)*2,5"t/m3" 6,4555500

VV ""doprava betonu do 50 m

VV ""((2,11+1,21)*0,3+0,53+0,63)*2"t/m3" 4,3120000

VV ""doprava kamene

VV ""1,46*2,5"t/m3" 3,6500000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "18.693 18,6930000

31 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 22,9620000 260,00 5 970,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""vyzískaný kámen z 50 m

VV ""1,71"m3"*2,5"t/m3" 4,2750000

VV ""vyzískaný kámen z deponie do 2 km

VV ""1,71"m3"*2,5"t/m3" 4,2750000

VV ""nevhodný kámen suť

VV ""2,58*2,5"t/m3" 6,4500000

VV ""doprava betonu do 50 m

VV ""((2,11+1,21)*0,3+0,53+0,63)*2"t/m3" 4,3120000

VV ""doprava kamene do 50 m

VV ""1,46*2,5"t/m3" 3,6500000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "22.962 22,9620000

32 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,2750000 25,00 106,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""vyzískaný kámen z deponie do 2 km

VV ""1,71"m3"*2,5"t/m3" 4,2750000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "4.275 4,2750000

33 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 6,4500000 700,00 4 515,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""2,58*2,5 6,4500000

Strana 59 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "6.45 6,4500000

34 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,2750000 230,00 983,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""kámen kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,71"m3"*2,5"t/m3" 4,2750000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "4.275 4,2750000

D 998 Přesun hmot 1 055,10

35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 3,5170000 300,00 1 055,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 25 200,00

36 K R_006 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 13 200,00 13 200,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "1 1,0000000

37 K R_007 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R-položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 12 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 12 m2"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "1 1,0000000

Strana 60 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 997,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 997,20 21,00% 77 909,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 906,61

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 03.2 - Oprava opevnění LB a dna - část C

Strana 61 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 997,20

1 - Zemní práce 71 861,32

2 - Zakládání 1 712,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 474,10

4 - Vodorovné konstrukce 16 237,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 312,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 643,29

997 - Přesun sutě 37 600,69

998 - Přesun hmot 1 355,10

OST - Ostatní 28 800,00

SO 03.2 - Oprava opevnění LB a dna - část C

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 62 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 997,20

D 1 Zemní práce 71 861,32

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho M3 1,4760000 280,00 413,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozebrání rovnanin v tl.200mm

VV ""0,90*8,20*0,20 1,4760000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "1.476 1,4760000

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 0,7400000 330,00 244,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""1,48"m3"*0,5"%" "rovnanina 0,7400000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "0.74 0,7400000

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 6,3300000 600,00 3 798,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""10,55"m3"*0,6"%" "zdi z kamene 6,3300000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "6.33 6,3300000

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 12,0300000 350,00 4 210,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""1,48"m3" "rovnanina 1,4800000

VV ""10,55"m3" "zdi z kamene 10,5500000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "12.03 12,0300000

5 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 9,4300000 170,00 1 603,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m

VV ""9,43"m2" 9,4300000

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 03.2 - Oprava opevnění LB a dna - část C

Strana 63 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "9.43 9,4300000

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 8,3000000 200,00 1 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""16,60*0,5"%" 8,3000000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "8.3 8,3000000

7 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně M3 8,3000000 400,00 3 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""16,60*0,5"%" 8,3000000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "8.3 8,3000000

8 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,4750000 900,00 3 127,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""6,95"m3"*0,5"%" 3,4750000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "3.475 3,4750000

9 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 3,4750000 1 200,00 4 170,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""6,95"m3"*0,5"%" 3,4750000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "3.475 3,4750000

10 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 0,6480000 1 400,00 907,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Výkopy rýhy šířky 600mm

VV ""0,6*0,6*1,80 0,6480000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "0.648 0,6480000

11 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 9,8400000 130,00 1 279,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""9,84"m2" 9,8400000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "9.84 9,8400000

Strana 64 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 9,8400000 25,00 246,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

13 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m M2 9,8400000 1 600,00 15 744,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""9,84"m2" 9,8400000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "9.84 9,8400000

14 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 23,5500000 130,00 3 061,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""11,775"m3"*2 "hor. I/3 23,5500000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "23.55 23,5500000

15 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 14,0400000 160,00 2 246,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""(13,39-11,775)"m3"*2 "hor. II/4 3,2300000

VV ""přebytek výkopku

VV ""10,81 "hor. II/4 10,8100000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "14.04 14,0400000

16 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1,4150000 40,00 56,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV ""využití ornice z deponie do 10 m

VV ""9,43"m2"*0,15 1,4145000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "1.415 1,4150000

17 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 23,5500000 45,00 1 059,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV ""vod. přemístění do 50 m

VV ""zemina do zásypu, tam a zpět

VV ""11,775"m3"*2 "hor. I/3 23,5500000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "23.55 23,5500000

18 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 14,0400000 65,00 912,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

Strana 65 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""vod. přemístění do 50 m

VV ""zemina do zásypu, tam a zpět

VV ""(13,39-11,775)"m3"*2 "tř. II/4 3,2300000

VV ""přebytek výkopku

VV ""10,81 "tř. II/4 10,8100000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "14.04 14,0400000

19 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 23,5500000 120,00 2 826,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 13,39 m3)

VV ""11,775"m3"*2 23,5500000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "23.55 23,5500000

20 K 162451126 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 3,2200000 140,00 450,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 13,39 m3)

VV ""(13,39-11,78)"m3"*2 3,2200000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "3.22 3,2200000

21 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 10,8100000 950,00 10 269,50 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""16,60+6,95+0,65-13,39 "výkop hor. II/4 10,8100000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "10.81 10,8100000

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 11,7750000 160,00 1 884,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ""naložení na mezideponii, zemina do zásypu (zásyp celkem 13,39 m3)

VV ""11,775"m3" 11,7750000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "11.775 11,7750000

23 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 1,6150000 210,00 339,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

VV ""naložení na mezideponii, zemina do zásypu (zásyp celkem 13,39 m3)

VV ""(13,39-11,775)"m3" 1,6150000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "1.615 1,6150000

24 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 23,5500000 100,00 2 355,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""11,775"m3"*2 23,5500000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "23.55 23,5500000

25 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 10,8080000 150,00 1 621,20 CS ÚRS 2023 01

Strana 66 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""1,615"m3"*2 ""hor. II/4

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""10,808 "hor. II/4 10,8080000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "10.808 10,8080000

26 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 13,7180000 140,00 1 920,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""8,20*0,80*0,05 0,3280000

VV ""zásyp hutněný výkopkem

VV ""13,39"m3" 13,3900000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "13.718 13,7180000

27 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 0,6560000 920,00 603,52 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""(8,20*0,80*0,05)"m3"*2"t/m3" 0,6560000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "0.656 0,6560000

28 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 9,4300000 90,00 848,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozprostření v tl. 150 mm

VV ""9,43"m2" 9,4300000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "9.43 9,4300000

29 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 9,4300000 6,00 56,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""9,43"m2" 9,4300000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "9.43 9,4300000

30 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,1890000 180,00 34,02 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV ""9,43*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,1886000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "0.189 0,1890000

31 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 23,7000000 25,00 592,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""9,43"m2" "pod ohumusování 9,4300000

Strana 67 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""14,27"m2" "pod základy 14,2700000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "23.7 23,7000000

D 2 Zakládání 1 712,80

32 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 2,1410000 800,00 1 712,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV ""příloha D.3, D.4.X, viz tab. výkazu výměr

VV ""Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm

VV ""14,27"m2"*0,15 2,1405000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "2.141 2,1410000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 474,10

33 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,8000000 250,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*4"ks" 2,8000000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "2.8 2,8000000

34 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm M 2,8280000 33,00 93,32 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV ""příloha D.6

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*4"ks" 2,8000000

VV ""Součet

VV ""2,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,8280000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "2.828 2,8280000

35 K 32121323R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 M3 4,2640000 6 200,00 26 436,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na maltu cementovou MC 25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32121323R

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32121323R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kámen dodaný z bourání SO 04, SO 05

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kámen dodaný z bourání SO 04, SO 05"

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-rubové zdivo z lomového kamene, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""0,52*8,20 4,2640000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "4.264 4,2640000

36 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 3,6950000 7 100,00 26 234,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32121334R

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32121334R

Strana 68 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.3-D.5

VV

""Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamen tl.250mm, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX

3.2

VV ""14,78*0,25 3,6950000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "3.695 3,6950000

37 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 9,1250000 6 000,00 54 750,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Betonové těleso prahu, do rýhy, C25/30 XC2

VV ""(0,6*0,95*1,68)*1,03 0,9863280

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-betonový základ , do bednění, C25/30 XC2

VV ""(1,25*0,85-0,07)*8,20 8,1385000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "9.125 9,1250000

38 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 0,8860000 6 200,00 5 493,20 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,108*8,2 0,8856000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "0.886 0,8860000

39 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 10,8240000 1 300,00 14 071,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Bednění základu zdi, rovinné

VV ""0,80*8,20 6,5600000

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Bednění koruny zdi

VV ""0,52*8,2 4,2640000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "10.824 10,8240000

40 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 10,8240000 420,00 4 546,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

41 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,0280000 62 000,00 1 736,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,65*8,20)*4,44*1,2/1000 0,0283980

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "0.028 0,0280000

42 K 33817112R Osazení ocelových sloupků, do koruny zdi KUS 5,0000000 135,00 675,00 R-položka

PP Osazení ocelových sloupků, do koruny zdi

Strana 69 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""5"ks" 5,0000000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "5 5,0000000

43 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 17,8000000 210,00 3 738,00 R-položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""17,8 17,8000000

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "17.8 17,8000000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 237,90

44 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm M3 0,2000000 1 300,00 260,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV ""příloha D.3, D.4.X

VV ""Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm

VV ""0,05*4"ks" 0,2000000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "0.2 0,2000000

45 K 46321114R

Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

nový kámen

M3 1,2850000 2 700,00 3 469,50 R-položka

PP Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 - nový kámen

VV ""příloha D.2, D.3

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 200 kg (de=450 mm), s urovnáním líce, prosypání

mezerovitým betonem C20/25 XC2

VV ""0,20*(1,75*1,90+1,55*2,0) 1,2850000

VV ""Součet

VV A45 "Celkem "1.285 1,2850000

46 K 46321115R

Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s urovnáním líce, prosypání mezerovitým betonem C25/30 XC2 -

bez dodávky kamene

M3 2,2490000 2 500,00 5 622,50 R-položka

PP

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky

kamene

VV ""příloha D.2, D.3

VV

""Strojně prováděná rovnanina z lomového kamene (čedič) do 200 kg (de=450 mm), přerovnání, urovnání líce, prosypání

mezerovitým betonem C20/25 XC2

VV ""0,35*(1,75*1,90+1,55*2,0) 2,2487500

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "2.249 2,2490000

47 K 46321116R

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce - bez dodávky

kamene

M3 2,5830000 2 100,00 5 424,30 R-položka

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""rovnanina z lomového kamene (čedič) do 80 kg (de=350 mm), bez dodání kamene

VV ""0,35*0,90*8,20 2,5830000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "2.583 2,5830000

48 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze M2 1,0080000 1 450,00 1 461,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV ""příloha D.3, D.4X

VV ""Dlažba tl. 250 mm prahu z lomového kamene na MC 25, štípaný čedič

VV ""0,6*1,68 1,0080000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "1.008 1,0080000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 312,00

Strana 70 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 22,7200000 850,00 19 312,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Opěrné zdi-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""22,72"m2" 22,7200000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "22.72 22,7200000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 643,29

50 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 1,9800000 600,00 1 188,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV ""Úprava dilatační spáry

VV ""1,98 1,9800000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "1.98 1,9800000

51 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 2,8800000 230,00 662,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV ""Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry

VV ""2,88 2,8800000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "2.88 2,8800000

52 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 22,7200000 350,00 7 952,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Vysekání spár v lícním zdivu na hloubku 80mm

VV ""22,72"m2" 22,7200000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "22.72 22,7200000

53 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 10,5500000 2 200,00 23 210,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""10,55"m3" 10,5500000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "10.55 10,5500000

54 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 0,8040000 3 800,00 3 055,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)

VV ""0,098*8,2 0,8036000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "0.804 0,8040000

Strana 71 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 17,8000000 98,00 1 744,40 R-položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""15,6+1,2+1,0 " uložení na pozemku 17,8000000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "17.8 17,8000000

56 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 5,0000000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí ocelových sloupků- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""5"ks" 5,0000000

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "5 5,0000000

57 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm M2 5,5550000 950,00 5 277,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""betonová koruna zdi

VV ""odsekání porušeného betonu, 50% plochy do hloubky 20 mm

VV ""1,05*10,58*0,5"%" 5,5545000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "5.555 5,5550000

58 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 44,6340000 105,00 4 686,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""očištění betonové koruny zdi (50 barů)

VV ""1,05*(10,58+5,0) 16,3590000

VV ""očištění betonové koruny zdi (50 barů)

VV ""1,05*10,58*0,5"%" 5,5545000

VV ""lícní zdivo

VV ""22,72 22,7200000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "44.634 44,6340000

59 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2 44,6340000 52,00 2 320,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""mechanické očištění betonové koruny zdi

VV ""1,05*(10,58+5,0) 16,3590000

VV ""mechanické očištění betonové koruny zdi

VV ""1,05*10,58*0,5"%" 5,5545000

Strana 72 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""lícní zdivo

VV ""22,72 22,7200000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "44.634 44,6340000

60 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm M2 5,5500000 260,00 1 443,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Oprava koruny zdi

VV ""5,55"m2" 5,5500000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "5.55 5,5500000

61 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm M2 5,5500000 210,00 1 165,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Oprava koruny zdi

VV ""5,55"m2" 5,5500000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "5.55 5,5500000

62 K 985324022R Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní M2 10,8000000 110,00 1 188,00 R-položka

PP Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""5,55+5,0*1,05 10,8000000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "10.8 10,8000000

D 997 Přesun sutě 37 600,69

63 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 51,0240000 320,00 16 327,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""kámen zdí-vyzískaný

VV ""1,63"m3"*2,5"t/m3" 4,0750000

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*1,48+0,4*10,55)*2,5"t/m3" 12,4000000

VV ""0,52*2,4 1,2480000

VV ""doprava betonu

VV ""(8,14+0,89)*2"t/m3" "základ, koruna zdi 18,0600000

VV ""doprava kamene, kámen do rovnanin-nový i vyzískaný, dlažba prahu

VV ""(1,29+2,58+0,25)*2,5"t/m3" 10,3000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

VV ""(14,27*0,15+0,33)*2"t/m3" 4,9410000

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "51.024 51,0240000

64 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 41,0780000 260,00 10 680,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""kámen zdí-vyzískaný, odvoz do 50 m

VV ""1,63*2,5"t/m3" 4,0750000

Strana 73 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,63*2,5"t/m3" 4,0750000

VV ""nevhodný kámen, beton a suť, odvoz do 50 m

VV ""4,96*2,5"t/m3" 12,4000000

VV ""0,52*2,4"t/m3" 1,2480000

VV ""doprava betonu do 50 m

VV ""2,02*2"t/m3" "základ, koruna zdi 4,0400000

VV ""doprava kamene do 50 m

VV ""4,12*2,5"t/m3" 10,3000000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 50 m

VV ""2,47*2"t/m3" 4,9400000

VV ""Součet

VV A64 "Celkem "41.078 41,0780000

65 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,0750000 25,00 101,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,63*2,5"t/m3" 4,0750000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "4.075 4,0750000

66 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 13,6480000 700,00 9 553,60 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""0,52*2,4 1,2480000

VV ""4,96*2,5 12,4000000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "13.648 13,6480000

67 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 4,0750000 230,00 937,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""kámen kámen zdí-vyzískaný, dovoz z 2 km

VV ""1,63*2,5"t/m3" 4,0750000

VV ""Součet

VV A67 "Celkem "4.075 4,0750000

D 998 Přesun hmot 1 355,10

68 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 4,5170000 300,00 1 355,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 28 800,00

69 K R_006 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 16 800,00 16 800,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou stavbu Čerpání vody – po dobu

práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

Strana 74 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A69 "Celkem "1 1,0000000

70 K R_008 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R-položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 37 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 37 m2"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "1 1,0000000

Strana 75 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 984 576,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 984 576,48 21,00% 206 761,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 191 337,54

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 04.1 - Oprava opevnění PB a dna - část D

Strana 76 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 984 576,48

1 - Zemní práce 186 156,99

2 - Zakládání 3 604,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 413 504,39

4 - Vodorovné konstrukce 23 655,00

5 - Komunikace pozemní 7 052,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 203,00

8 - Trubní vedení 1 824,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 248,60

997 - Přesun sutě 142 822,70

998 - Přesun hmot 17 505,00

OST - Ostatní 61 000,00

SO 04.1 - Oprava opevnění PB a dna - část D

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 77 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 984 576,48

D 1 Zemní práce 186 156,99

1 K 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 M2 17,2000000 73,00 1 255,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv

výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106187

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106187

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení dlaždic na pozemku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení dlaždic na pozemku"

VV ""rozebrání, zpětné použití

VV ""17,2"m2" 17,2000000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "17.2 17,2000000

2 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 17,2000000 45,00 774,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 8,7000000 70,00 609,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

nebo obrubníků stojatých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení obrubníku na pozemku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení obrubníku na pozemku"

VV ""rozebrání, zpětné použití

VV ""8,7"m" 8,7000000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "8.7 8,7000000

4 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho M3 3,2220000 380,00 1 224,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 04.1 - Oprava opevnění PB a dna - část D

Strana 78 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""rozebrání dlažeb na sucho v tl.200mm

VV ""17,9*0,9*0,2 3,2220000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "3.222 3,2220000

5 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 1,6100000 330,00 531,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""3,22"m3"*0,5"%" "dlažba na sucho 1,6100000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "1.61 1,6100000

6 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 20,5770000 600,00 12 346,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""30,47"m3"*0,6"%" "zdi z kamene 18,2820000

VV ""3,06"m3"*0,75"%" "lícní zdivo 2,2950000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "20.577 20,5770000

7 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 36,7500000 350,00 12 862,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""3,22"m3" "dlažba na sucho 3,2200000

VV ""30,47"m3" "zdi z kamene 30,4700000

VV ""3,06"m3" "lícní zdivo 3,0600000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "36.75 36,7500000

8 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm M 1,5000000 450,00 675,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""DN 150mm, kamenina

VV ""1,5"m" 1,5000000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1.5 1,5000000

9 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 22,9300000 170,00 3 898,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m

VV ""22,93"m2" 22,9300000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "22.93 22,9300000

10 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 20,9950000 200,00 4 199,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""41,99*0,5"%" 20,9950000

VV ""Součet

Strana 79 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A10 "Celkem "20.995 20,9950000

11 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně M3 20,9950000 400,00 8 398,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""41,99*0,5"%" 20,9950000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "20.995 20,9950000

12 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 6,7050000 900,00 6 034,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""13,41"m3"*0,5"%" 6,7050000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "6.705 6,7050000

13 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 6,7050000 1 200,00 8 046,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""13,41"m3"*0,5"%" 6,7050000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "6.705 6,7050000

14 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 21,4600000 130,00 2 789,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""21,46"m2" 21,4600000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "21.46 21,4600000

15 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 21,4600000 25,00 536,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

16 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m M2 21,4600000 1 600,00 34 336,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""21,46"m2" 21,4600000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "21.46 21,4600000

17 K 153R Dočasné vzpěry zdiva a koruny nad vybouranými oblastmi, zřízení a odstranění KUS 7,0000000 2 500,00 17 500,00 R-položka

PP Dočasné vzpěry zdiva a koruny nad vybouranými oblastmi, zřízení a odstranění, průměrná délka 0,8 m (opakované použití)

VV ""7 "ks" 7,0000000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "7 7,0000000

18 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 55,4000000 130,00 7 202,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 80 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""27,7"m3"*2 "hor. I/3 55,4000000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "55.4 55,4000000

19 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 32,5200000 160,00 5 203,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""(32,52-27,7)"m3"*2 "hor. II/4 9,6400000

VV ""přebytek výkopku, svislý přesun do 3,0m

VV ""22,88 "hor. II/4 22,8800000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "32.52 32,5200000

20 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 58,8600000 40,00 2 354,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV ""využití ornice z deponie do 10 m

VV ""22,93"m2"*0,15 3,4395000

VV ""vod. přemístění do 15 m

VV ""zemina do zásypu, tam a zpět

VV ""(21+6,71)"m3"*2 "tř. I/3 55,4200000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "58.86 58,8600000

21 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 32,5200000 50,00 1 626,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV ""vod. přemístění do 15 m

VV ""zemina do zásypu (zásyp celkem 32,52 m3), tam a zpět

VV ""(32,52-27,7)"m3"*2 "tř. II/4 9,6400000

VV ""přebytek výkopku

VV ""21+6,7-4,82 "tř. II/4 22,8800000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "32.52 32,5200000

22 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 55,4000000 120,00 6 648,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 32,52 m3)

VV ""27,7"m3"*2 "tř. I/3 55,4000000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "55.4 55,4000000

23 K 162451126 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 9,6400000 140,00 1 349,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

Strana 81 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 32,52 m3)

VV ""(32,52-27,7)"m3"*2 "tř. II/4 9,6400000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "9.64 9,6400000

24 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 22,8900000 950,00 21 745,50 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""21+6,71 "výkop hor. II/4 27,7100000

VV ""-4,82"m3" "odpočet, zpětný zásyp hor. tř. II/4 -4,8200000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "22.89 22,8900000

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 27,7000000 160,00 4 432,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ""naložení na mezideponii, zemina do zásypu (zásyp celkem 32,52 m3)

VV ""27,7"m3" 27,7000000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "27.7 27,7000000

26 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 4,8200000 210,00 1 012,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

VV ""naložení na mezideponii, zemina do zásypu (zásyp celkem 32,52 m3)

VV ""(32,52-27,7)"m3" 4,8200000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "4.82 4,8200000

27 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 55,4000000 100,00 5 540,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""27,7"m3"*2 55,4000000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "55.4 55,4000000

28 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 22,8900000 150,00 3 433,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""22,89 "hor. II/4 22,8900000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "22.89 22,8900000

29 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 33,2350000 140,00 4 652,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

Strana 82 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""17,88*0,80*0,05 0,7152000

VV ""zpětný zásyp výkopkem

VV ""32,52"m3" 32,5200000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "33.235 33,2350000

30 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 1,2870000 920,00 1 184,04 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV ""příloha D.5, tab

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""(17,88*0,80*0,05)"m3"*1,8"t/m3" 1,2873600

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "1.287 1,2870000

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,0870000 220,00 19,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m"*0,087 0,0870000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "0.087 0,0870000

32 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 0,1740000 750,00 130,50 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58331200

VV ""0,087*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,1740000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "0.174 0,1740000

33 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 22,9300000 90,00 2 063,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozprostření v tl. 150 mm

VV ""22,93"m2" 22,9300000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "22.93 22,9300000

34 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 22,9300000 6,00 137,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""22,93"m2" 22,9300000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "22.93 22,9300000

35 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,4590000 180,00 82,62 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV ""22,93*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,4586000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "0.459 0,4590000

36 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 52,9700000 25,00 1 324,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""22,93"m2" "pod ohumusování 22,9300000

Strana 83 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""30,04"m2" "pod základy 30,0400000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "52.97 52,9700000

D 2 Zakládání 3 604,80

37 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 4,5060000 800,00 3 604,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV ""příloha D.3, D.5

VV ""Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm

VV ""30,04"m2"*0,15 4,5060000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "4.506 4,5060000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 413 504,39

38 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,2000000 250,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*6"ks" 4,2000000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "4.2 4,2000000

39 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm M 4,2420000 33,00 139,99 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV ""příloha D.6

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*6"ks" 4,2000000

VV ""Součet

VV ""4,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,2420000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "4.242 4,2420000

40 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 10,3400000 8 500,00 87 890,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamene tl.250mm, spárování, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""nový kámen-štípaný nebo sloupkový čedič

VV ""10,34 10,3400000

VV ""Součet

VV A40 "Celkem "10.34 10,3400000

41 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodání kamene M3 3,0560000 7 100,00 21 697,60 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu MC25 - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3-D.5

VV

""Lícní zdivo z lomového kamene na maltu cementovou, v tl.400 mm, MC 25, prostředí XC3.2 (dozdívání vybouraného zdiva)

- bez dodání kamene

VV ""7,64*0,40 3,0560000

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "3.056 3,0560000

Strana 84 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 26,5400000 6 000,00 159 240,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-betonový základ, do bednění, C25/30 XC2

VV ""26,54 26,5400000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "26.54 26,5400000

43 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 1,9310000 6 200,00 11 972,20 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,108*17,88 1,9310400

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "1.931 1,9310000

44 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 56,6800000 1 300,00 73 684,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Bednění základu a rubu zdiva, rovinné

VV ""(0,8+1,85)*17,88 47,3820000

VV ""Bednění koruny zdi -oboustranné, tvarově složité

VV ""0,52*17,88 9,2976000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "56.68 56,6800000

45 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 56,6800000 420,00 23 805,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,3500000 62 000,00 21 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,65*17,88)*4,44*1,2/1000 0,0619220

VV ""Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2

VV ""(2,55*17,88)*5,26*1,2/1000 0,2877890

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "0.35 0,3500000

47 K 33812112R Osazování sloupků betonových plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3 KUS 8,0000000 950,00 7 600,00 R-položka

PP Osazování sloupků betonových plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""6+2"ks" "zpětné osazení 8,0000000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "8 8,0000000

48 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 22,5000000 210,00 4 725,00 R-položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""17,9+4,6 22,5000000

Strana 85 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "22.5 22,5000000

D 4 Vodorovné konstrukce 23 655,00

49 K 451571212 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm M2 16,1100000 300,00 4 833,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Lože tl.150 mm z kameniva hrubého drceného fr.16-32 mm, hutněné

VV ""0,9*17,9 16,1100000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "16.11 16,1100000

50 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku M2 258,0000000 9,00 2 322,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze

štěrkopísku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451579877

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451579877

VV ""podklad pod zámkovou dlažbu

VV ""celková tl. 200 mm

VV ""17,2"m2"*15 258,0000000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "258 258,0000000

51 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm M3 0,3000000 1 300,00 390,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm

VV ""0,05*6"ks" 0,3000000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "0.3 0,3000000

52 K 46551122R Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm - bez dodávky kamene M2 16,1100000 1 000,00 16 110,00 R-položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.3-D.4X

VV

""Dlažba z lomového kamene na sucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm, bez dodání

kamene

VV ""0,9*17,9 16,1100000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "16.11 16,1100000

D 5 Komunikace pozemní 7 052,00

53 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 17,2000000 410,00 7 052,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210

VV ""zpětné osazení zámkové dlažby

VV ""17,2"m2" 17,2000000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "17.2 17,2000000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 203,00

54 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 17,6800000 850,00 15 028,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Strana 86 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Opěrné zdi a schody-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""17,68"m2" 17,6800000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "17.68 17,6800000

55 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene M2 0,3500000 500,00 175,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV ""příloha D.6

VV ""0,35"m2" 0,3500000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "0.35 0,3500000

D 8 Trubní vedení 1 824,00

56 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 M 1,0000000 200,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831312121

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Nastavení potrubí DN 150mm, kamenina

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "1 1,0000000

57 K 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F M 1,0150000 1 600,00 1 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59710632

VV ""1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,0150000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "1.015 1,0150000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 248,60

58 K 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého M 8,7000000 230,00 2 001,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože

z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131212

VV ""zpětné osazení

VV ""8,7"m" 8,7000000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "8.7 8,7000000

59 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 2,5900000 600,00 1 554,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV ""Úprava dilatační spáry

VV ""2,15"m2" 2,1500000

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava líce prostupu potrubí

VV ""0,44"m2" 0,4400000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "2.59 2,5900000

60 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 3,9200000 230,00 901,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV ""Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry

VV ""3,29"m" 3,2900000

Strana 87 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce spáry.

VV ""0,63"m" 0,6300000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "3.92 3,9200000

61 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 24,5150000 350,00 8 580,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""vysekání spár v lícním zdivu a schodišťových stupních do hloubky 80 mm

VV ""17,68+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 24,5150000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "24.515 24,5150000

62 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně M3 3,0560000 3 500,00 10 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966021112

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Bourání porušeného lícního zdiva-zdivo z lomového kamene na maltu cementovou, ruční v tl. cca 400mm

VV ""7,64*0,40 3,0560000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "3.056 3,0560000

63 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 30,4700000 2 200,00 67 034,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""30,47"m3" 30,4700000

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "30.47 30,4700000

64 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 1,7540000 3 800,00 6 665,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)

VV ""0,098*17,9 1,7542000

VV ""Součet

VV A64 "Celkem "1.754 1,7540000

65 K 96605212R Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou KUS 8,0000000 450,00 3 600,00 R-položka

PP Bourání sloupků betonových plotových s betonovou patkou

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí betonových sloupků 150*150mm- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""6+2"ks" 8,0000000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "8 8,0000000

66 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 22,5000000 98,00 2 205,00 R-položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

Strana 88 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""17,9 +4,6" uložení na pozemku 22,5000000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "22.5 22,5000000

67 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 42,9380000 105,00 4 508,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.5.1

VV ""očištění zdiva z lomového kamene a schodů (50 barů)

VV ""7,64+17,68+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 32,1550000

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""očištění betonové koruny zdi

VV ""0,50*10,31+1,05*5,36 10,7830000

VV ""Součet

VV A67 "Celkem "42.938 42,9380000

68 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2 67,4530000 52,00 3 507,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV ""očištění zdiva z lomového kamene a schodů

VV ""7,64+17,68+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 32,1550000

VV ""očištění betonové koruny zdi

VV ""0,50*10,31+1,05*5,36 10,7830000

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""očištění lícního zdiva a schodišťových stupních

VV ""17,68+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 24,5150000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "67.453 67,4530000

69 K 985324022R Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní M2 9,0500000 110,00 995,50 R-položka

PP Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""0,5*18,1 9,0500000

VV ""Součet

VV A69 "Celkem "9.05 9,0500000

D 997 Přesun sutě 142 822,70

70 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 178,4080000 320,00 57 090,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""kámen ze zdi

VV ""(30,47*0,6"%"-2,42)*2,5"t/m3" 39,6550000

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*3,22+0,4*30,47)*2,5"t/m3" 34,4950000

VV ""1,67*2,5"t/m3" 4,1750000

VV ""doprava betonu

VV ""(26,54+1,93)*2"t/m3" "základ, koruna zdi 56,9400000

VV ""doprava kamene

VV ""10,34*2,5"t/m3" 25,8500000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

Strana 89 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""((30,4+16,11)*0,15+0,72)*2"t/m3" 15,3930000

VV ""kámen z deponie

VV ""0,76"m3"*2,5"t/m3" 1,9000000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "178.408 178,4080000

71 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 219,9510000 260,00 57 187,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""kámen ze zdi, odvoz do 15 m

VV ""(30,47*0,6"%"-2,42)*2,5"t/m3" 39,6550000

VV ""kámen ze zdi, odvoz do 2 km (využití, případně předání stavebníkovi)

VV ""(30,47*0,6"%"-2,42)*2,5"t/m3" 39,6550000

VV ""nevhodný kámen, beton a suť, odvoz do 15 m

VV ""(0,5*3,22+0,4*30,47)*2,5"t/m3" 34,4950000

VV ""(0,018*24,52+0,40*3,06)*2,5"t/m3" 4,1634000

VV ""doprava betonu do 15 m

VV ""(26,54+1,93)*2"t/m3" "základ, koruna zdi 56,9400000

VV ""doprava kamene do 15 m

VV ""10,34*2,5"t/m3" 25,8500000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 15 m

VV ""((30,4+16,11)*0,15+0,72)*2"t/m3" 15,3930000

VV ""kámen z deponie do 2 km

VV ""0,76"m3"*2,5"t/m3" 1,9000000

VV ""kámen z deponie do 15 m

VV ""0,76"m3"*2,5"t/m3" 1,9000000

VV ""Součet

VV A71 "Celkem "219.951 219,9510000

72 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 41,5550000 25,00 1 038,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""kámen ze zdi, odvoz a složení kamene na deponii do 2 km (využití, případně předání stavebníkovi)

VV ""(30,47*0,6"%"-2,42)*2,5"t/m3" 39,6550000

VV ""kámen z deponie do 2 km

VV ""0,76"m3"*2,5"t/m3" 1,9000000

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "41.555 41,5550000

73 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 38,6700000 700,00 27 069,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*3,22+0,4*30,47)*2,5"t/m3" 34,4950000

VV ""1,67*2,5"t/m3" 4,1750000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "38.67 38,6700000

74 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM T 1,9000000 230,00 437,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV ""naložení kamene na deponii

VV ""0,76"m3"*2,5"t/m3" 1,9000000

VV ""Součet

VV A74 "Celkem "1.9 1,9000000

D 998 Přesun hmot 17 505,00

75 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 58,3500000 300,00 17 505,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 90 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 61 000,00

76 K R_009 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 21 000,00 21 000,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A76 "Celkem "1 1,0000000

77 K R_010 Dočasná přístupová cesta, zřízení a odstranění KPL 1,0000000 22 000,00 22 000,00 R-položka

PP Dočasná přístupová cesta, zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 17 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 17 m2"

VV ""příloha D.2

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A77 "Celkem "1 1,0000000

78 K R_011 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R-položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 32 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 32 m2"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A78 "Celkem "1 1,0000000

79 K R_012 Přístřešek - rozebrání a zpětná montáž KPL 1,0000000 6 000,00 6 000,00 R-položka

PP Přístřešek - rozebrání a zpětná montáž

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rozebrání přístřešku, půdorys 17,2 m2, výška v hřebeni 3,0m, sedlová střecha a sloupky, včetně vyklizení materiálu,

složení na pozemku Montáž přístřešku, včetně obnovy základových bloků sloupů (ve výkopu zdi)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rozebrání přístřešku, půdorys 17,2 m2, výška v hřebeni 3,0m, sedlová střecha a sloupky, včetně vyklizení materiálu,

složení na pozemku Montáž přístřešku, včetně obnovy základových bloků sloupů (ve výkopu zdi)"

VV ""příloha D.2

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A79 "Celkem "1 1,0000000

Strana 91 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 981,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 981,64 21,00% 16 166,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 147,78

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 04.2 - Oprava opevnění LB a dna - část D

Strana 92 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 981,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 946,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 396,66

997 - Přesun sutě 1 771,38

998 - Přesun hmot 1 667,10

OST - Ostatní 13 200,00

SO 04.2 - Oprava opevnění LB a dna - část D

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 93 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 981,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 946,50

1 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním M2 42,2900000 850,00 35 946,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

VV ""příloha D.3, D4X

VV ""Opěrné zdi a schody-spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""42,29"m2" 42,2900000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "42.29 42,2900000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 396,66

2 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene M2 42,2850000 350,00 14 799,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903211

VV ""příloha D.3, D4X

VV ""vysekání spár v lícním zdivu a schodišťových stupních do hloubky 80 mm

VV ""35,45+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 42,2850000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "42.285 42,2850000

3 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 54,2080000 105,00 5 691,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""příloha D.3, D4X

VV ""očištění zdiva z lomového kamene a schodů (50 barů)

VV ""35,45+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 42,2850000

VV ""očištění betonové koruny zdi (50 barů)

VV ""0,50*19,75+1,05*1,95 11,9225000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "54.208 54,2080000

4 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2 54,2080000 52,00 2 818,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV ""příloha D.3, D4X

VV ""očištění zdiva z lomového kamene a schodů

VV ""35,45+1,95*1,8+0,95*(1,55+1,95) 42,2850000

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 04.2 - Oprava opevnění LB a dna - část D

Strana 94 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""očištění betonové koruny zdi

VV ""0,50*19,75+1,05*1,95 11,9225000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "54.208 54,2080000

5 K 985324022R Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní M2 9,8750000 110,00 1 086,25 R-položka

PP Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV ""příloha D.3, D4X

VV ""nátěr původní betonové koruny zdi

VV ""0,5*19,75 9,8750000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "9.875 9,8750000

D 997 Přesun sutě 1 771,38

6 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 0,7610000 320,00 243,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

VV ""0,018*42,29 0,7612200

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "0.761 0,7610000

7 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 0,7610000 260,00 197,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""odvoz do 15m

VV ""0,018*42,29 0,7612200

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "0.761 0,7610000

8 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,9000000 700,00 1 330,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""0,76*2,5 1,9000000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1.9 1,9000000

D 998 Přesun hmot 1 667,10

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 5,5570000 300,00 1 667,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 13 200,00

10 K R_013 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 13 200,00 13 200,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

Strana 95 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "1 1,0000000

Strana 96 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 061 125,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 061 125,61 21,00% 222 836,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 283 961,99

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 05 - Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D

Strana 97 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 061 125,61

1 - Zemní práce 221 437,09

2 - Zakládání 3 594,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 454 077,93

4 - Vodorovné konstrukce 20 416,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 490,00

8 - Trubní vedení 3 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 429,80

997 - Přesun sutě 164 061,29

998 - Přesun hmot 12 918,60

OST - Ostatní 65 400,00

SO 05 - Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 98 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 061 125,61

D 1 Zemní práce 221 437,09

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,0000000 390,00 390,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

VV ""1"ks" "pařez D 200 mm 1,0000000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "1 1,0000000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,0000000 700,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

VV ""1"ks" "pařez D 400 mm 1,0000000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "1 1,0000000

3 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho M3 3,1410000 380,00 1 193,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozebrání dlažeb na sucho

VV ""17,45*0,9*0,2 3,1410000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "3.141 3,1410000

4 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 1,5700000 330,00 518,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

VV ""3,14"m3"*0,5"%" "dlažba na sucho 1,5700000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "1.57 1,5700000

5 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 20,9700000 600,00 12 582,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV ""34,95"m3"*0,6"%" "zdi z kamene 20,9700000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "20.97 20,9700000

6 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 38,0900000 350,00 13 331,50 CS ÚRS 2023 01

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 05 - Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D

Strana 99 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV ""3,14"m3" "dlažba na sucho 3,1400000

VV ""34,95"m3" "zdi z kamene 34,9500000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "38.09 38,0900000

7 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm M 1,5000000 450,00 675,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

VV ""DN 100mm, beton

VV ""1,5"m" 1,5000000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "1.5 1,5000000

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm M 1,5000000 580,00 870,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

VV ""DN 300mm, beton

VV ""1,5"m" 1,5000000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1.5 1,5000000

9 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 20,5700000 170,00 3 496,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m

VV ""20,57"m2" 20,5700000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "20.57 20,5700000

10 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 15,1250000 200,00 3 025,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""30,25*0,5"%" 15,1250000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "15.125 15,1250000

11 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně M3 15,1250000 400,00 6 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""30,25*0,5"%" 15,1250000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "15.125 15,1250000

12 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 11,6800000 900,00 10 512,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

Strana 100 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. I/3 - 50%

VV ""23,36"m3"*0,5"%" 11,6800000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "11.68 11,6800000

13 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 11,6800000 1 200,00 14 016,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""hor. tř. II/4 - 50%

VV ""23,36"m3"*0,5"%" 11,6800000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "11.68 11,6800000

14 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 43,5800000 130,00 5 665,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""43,58"m2" 43,5800000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "43.58 43,5800000

15 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M2 43,5800000 25,00 1 089,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

16 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m M2 43,5800000 1 600,00 69 728,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""43,58"m2" 43,5800000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "43.58 43,5800000

17 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 49,7450000 130,00 6 466,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""3,865 "hor. I/3 3,8650000

VV ""zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět

VV ""22,94"m3"*2 "tř. I/3 45,8800000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "49.745 49,7450000

18 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m M3 26,8050000 160,00 4 288,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113

VV ""svislý přesun do 3,0m

VV ""přebytek výkopku

VV ""26,805 "hor. II/4 26,8050000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "26.805 26,8050000

19 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 52,8310000 40,00 2 113,24 CS ÚRS 2023 01

Strana 101 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV ""využití ornice z deponie do 10 m

VV ""20,57"m2"*0,15 3,0855000

VV ""vod. přemístění do 15 m

VV ""zemina do zásypu (zásyp celkem 22,94 m3), tam a zpět

VV ""22,94"m3"*2 "tř. I/3 45,8800000

VV ""přebytek výkopku

VV ""3,865"m3" "tř. I/3 3,8650000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "52.831 52,8310000

20 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 26,8050000 50,00 1 340,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV ""vod. přemístění do 15 m

VV ""přebytek výkopku

VV ""26,805 "tř. II/4 26,8050000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "26.805 26,8050000

21 K 16230142R Likvidace pařezů v souladu se zákonem KPL 1,0000000 2 500,00 2 500,00 R-položka

PP Likvidace pařezů v souladu se zákonem

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1 ks odfrézován, 4 ks pařezy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1 ks odfrézován, 4 ks pařezy"

22 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 45,8800000 120,00 5 505,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

VV ""vod. přem. na mezideponii a zpět, zemina do zásypu (zásyp celkem 22,94 m3)

VV ""22,94"m3"*2 45,8800000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "45.88 45,8800000

23 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 3,8700000 950,00 3 676,50 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""15,13+11,68 "výkop 26,8100000

VV ""-22,94"m3" "odpočet, zpětný zásyp -22,9400000

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "3.87 3,8700000

24 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 26,8100000 950,00 25 469,50 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 102 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy"

VV ""15,13+11,68 "výkop hor. II/4 26,8100000

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "26.81 26,8100000

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 22,9400000 160,00 3 670,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ""naložení na mezideponii, zemina do zásypu (zásyp celkem 22,94 m3)

VV ""22,94"m3" 22,9400000

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "22.94 22,9400000

26 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 49,7450000 100,00 4 974,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

VV ""zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět

VV ""22,94"m3"*2 "tř. I/3 45,8800000

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""3,865 "tř. I/3 3,8650000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "49.745 49,7450000

27 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 26,8050000 150,00 4 020,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

VV ""přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun

VV ""26,805 "hor. II/4 26,8050000

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "26.805 26,8050000

28 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 25,1190000 140,00 3 516,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""43,58*0,05 2,1790000

VV ""zásyp hutněný výkopkem

VV ""22,94"m3" 22,9400000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "25.119 25,1190000

29 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 4,3580000 920,00 4 009,36 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV ""příloha D.5, tab

VV ""(vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné

VV ""(43,58*0,05)"m3"*2"t/m3" 4,3580000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "4.358 4,3580000

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,2500000 220,00 55,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Strana 103 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV ""Nastavení potrubí DN 100mm + 300mm, beton

VV ""1"m"*0,07+1"m"*0,18 0,2500000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "0.25 0,2500000

31 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 0,5000000 750,00 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58331200

VV ""0,25*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,5000000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "0.5 0,5000000

32 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 20,5700000 90,00 1 851,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""rozprostření v tl. 150 mm

VV ""20,57"m2" 20,5700000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "20.57 20,5700000

33 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 20,5700000 6,00 123,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""20,57"m2" 20,5700000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "20.57 20,5700000

34 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,4110000 180,00 73,98 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV ""20,57*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,4114000

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "0.411 0,4110000

35 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 50,5200000 25,00 1 263,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""20,57"m2" "pod ohumusování 20,5700000

VV ""29,95"m2" "pod základy 29,9500000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "50.52 50,5200000

36 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m KUS 1,0000000 700,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

VV ""příloha D.2

VV ""1"ks" "D 300 mm 1,0000000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "1 1,0000000

37 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m KUS 2,0000000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do

500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232

VV ""příloha D.2

Strana 104 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""2"ks" "D 500 mm 2,0000000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "2 2,0000000

D 2 Zakládání 3 594,40

38 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 4,4930000 800,00 3 594,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV ""příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm

VV ""29,95"m2"*0,15 4,4925000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "4.493 4,4930000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 454 077,93

39 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,2000000 250,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV ""příloha D.3-D.4X

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*6"ks" 4,2000000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "4.2 4,2000000

40 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm M 4,2420000 33,00 139,99 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV ""příloha D.6

VV ""Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm

VV ""0,7"m"*6"ks" 4,2000000

VV ""Součet

VV ""4,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,2420000

VV ""Součet

VV A40 "Celkem "4.242 4,2420000

41 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 12,1400000 8 500,00 103 190,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamene tl.250mm, spárování, malta MC25, prostředí MX 3.2

VV ""nový kámen-štípaný nebo sloupkový čedič

VV ""12,14 12,1400000

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "12.14 12,1400000

42 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 M3 38,5600000 6 000,00 231 360,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Opěrné zdi-betonový základ, do bednění, C25/30 XC2

VV ""38,56 38,5600000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "38.56 38,5600000

43 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 M3 1,8810000 6 200,00 11 662,20 R-položka

Strana 105 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm

VV ""0,108*17,42 1,8813600

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "1.881 1,8810000

44 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 43,2670000 1 300,00 56 247,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Bednění základu a rubu zdiva

VV ""(0,8+1,15)*17,42 33,9690000

VV ""Bednění koruny zdi

VV ""0,52*17,88 9,2976000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "43.267 43,2670000

45 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 43,2670000 420,00 18 172,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,4060000 62 000,00 25 172,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""příloha D.3-D.5

VV ""Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2

VV ""(3,15*17,42)*5,26*1,2/1000 0,3463580

VV ""Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100, 4,44 kg/m2

VV ""(0,65*17,42)*4,44*1,2/1000 0,0603290

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "0.406 0,4060000

47 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 9,0000000 380,00 3 420,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""9"ks" "zpětné osazení 9,0000000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "9 9,0000000

48 K 34800000R Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m M 17,4500000 210,00 3 664,50 R-položka

PP Montáž pletiva a osazení plotových dílců (rámy s pletivem), h=1,5m

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""17,45 17,4500000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "17.45 17,4500000

D 4 Vodorovné konstrukce 20 416,50

49 K 451571212 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm M2 15,7050000 300,00 4 711,50 CS ÚRS 2023 01

Strana 106 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571212

VV ""příloha D.2-D.4X

VV ""Lože tl.150 mm z kameniva hrubého drceného fr.16-32 mm, hutněné

VV ""0,9*17,45 15,7050000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "15.705 15,7050000

50 K 46551122R Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm - bez dodávky kamene M2 15,7050000 1 000,00 15 705,00 R-položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm - bez dodávky kamene

VV ""příloha D.2-D.4X

VV

""Dlažba z lomového kamene na sucho tl.250mm, s vyplněním spár hrubým drceným kamenivem 4-8 mm, bez dodání

kamene

VV ""0,9*17,45 15,7050000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "15.705 15,7050000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 490,00

51 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene M2 0,9800000 500,00 490,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV ""příloha D.6

VV ""0,98"m2" 0,9800000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "0.98 0,9800000

D 8 Trubní vedení 3 300,00

62 K 81239212R Nastavení potrubí z trub betonových v délce do 1,0 m DN 100 M 1,0000000 1 200,00 1 200,00 R-položka

PP Nastavení potrubí z trub betonových v délce do 1,0 m DN 100

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "1 1,0000000

63 K 81239213R Nastavení potrubí z trub betonových v délce do 1,0 m DN 300 M 1,0000000 2 100,00 2 100,00 R-položka

PP Nastavení potrubí z trub betonových v délce do 1,0 m DN 300

VV ""1"m" 1,0000000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "1 1,0000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 429,80

52 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 7,2500000 600,00 4 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV ""Úprava dilatační spáry

VV ""2*3,02"m2" 6,0400000

VV ""příloha D.6

VV ""Úprava líce prostupu potrubí

VV ""1,21"m2" 1,2100000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "7.25 7,2500000

53 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 10,5100000 230,00 2 417,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV ""Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry

VV ""2*4,39 8,7800000

VV ""příloha D.6

Strana 107 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce spáry.

VV ""1,73"m" 1,7300000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "10.51 10,5100000

54 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 34,9500000 2 500,00 87 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene

VV ""34,95"m3" 34,9500000

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "34.95 34,9500000

55 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 4,3230000 3 800,00 16 427,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966045111

VV ""příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr

VV ""Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)

VV ""(0,098+0,5*0,3)*17,43 4,3226400

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "4.323 4,3230000

56 K 96607000R Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m M 17,4500000 98,00 1 710,10 R-položka

PP Sejmutí pletiva a plotových dílců h=1,5m

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ponecháno na pozemku - zpětné osazení"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""17,45 17,4500000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "17.45 17,4500000

57 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 9,0000000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení na pozemku pro zpětné využití"

VV ""příloha D.2, D.3

VV ""Sejmutí ocelových sloupků- 2,0 m, uložení na pozemku

VV ""9"ks" 9,0000000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "9 9,0000000

D 997 Přesun sutě 164 061,29

58 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM T 213,6130000 320,00 68 356,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312111

VV ""svislá doprava do 3 m

Strana 108 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*3,14+0,4*34,95)*2,5"t/m3" 38,8750000

VV ""doprava betonu

VV ""(38,56+1,88)*2"t/m3" "základ, koruna zdi 80,8800000

VV ""doprava kamene, kámen zdí-nový

VV ""12,14*2,5"t/m3" 30,3500000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného

VV ""((29,95+15,71)*0,15+2,18)*2"t/m3" "lože zdi, aktivace pažin, lože dlažby 18,0580000

VV ""kámen ze zdi

VV ""(34,95*0,6"%"-2,79)*2,5"t/m3" 45,4500000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "213.613 213,6130000

59 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM T 259,0630000 260,00 67 356,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV ""doprava do 15 m

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*3,14+0,4*34,95)*2,5"t/m3" 38,8750000

VV ""doprava betonu do 15 m

VV ""(38,56+1,88)*2"t/m3" "základ, koruna zdi 80,8800000

VV ""doprava kamene do 15 m, kámen zdí-nový

VV ""12,14*2,5"t/m3" 30,3500000

VV ""doprava kameniva hrubého drceného do 15 m

VV ""((29,95+15,71)*0,15+2,18)*2"t/m3" "lože zdi, aktivace pažin, lože dlažby 18,0580000

VV ""kámen ze zdi do 15 m

VV ""(34,95*0,6"%"-2,79)*2,5"t/m3" 45,4500000

VV ""kámen ze zdi do 2 km

VV ""(34,95*0,6"%"-2,79)*2,5"t/m3" 45,4500000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "259.063 259,0630000

60 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM T 45,4500000 25,00 1 136,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312519

VV ""odvoz a složení kamene na deponii do 2 km (využití, případně předání stavebníkovi)

VV ""kámen ze zdi

VV ""(34,95*0,6"%"-2,79)*2,5"t/m3" 45,4500000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "45.45 45,4500000

61 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 38,8750000 700,00 27 212,50 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""nevhodný kámen, beton a suť

VV ""(0,5*3,14+0,4*34,95)*2,5"t/m3" 38,8750000

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "38.875 38,8750000

D 998 Přesun hmot 12 918,60

64 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 43,0620000 300,00 12 918,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 65 400,00

65 K R_009 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody KPL 1,0000000 11 400,00 11 400,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

Strana 109 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka, včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s, v dílčích úsecích, pro celou dobu stavby Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "1 1,0000000

66 K R_010 Dočasná přístupová cesta, zřízení a odstranění KPL 1,0000000 26 000,00 26 000,00 R-položka

PP Dočasná přístupová cesta, zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 17 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 17 m2"

VV ""příloha D.2

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "1 1,0000000

67 K R_011 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00 R-položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,25 m včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 32 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,25 m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 32 m2"

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A67 "Celkem "1 1,0000000

68 K R_014 Rekultivace území -oprava chodníku, včetně obrubníků KPL 1,0000000 16 000,00 16 000,00 R-položka

PP Rekultivace území -oprava chodníku, včetně obrubníků

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území -oprava chodníku, včetně obrubníků, 4x1,6=6,4 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území -oprava chodníku, včetně obrubníků, 4x1,6=6,4 m2"

VV ""příloha D.2, C.7

VV ""1"kpl" 1,0000000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "1 1,0000000

Strana 110 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 038,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 038,00 21,00% 2 317,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 355,98

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 06.1 - Kácení

Strana 111 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 038,00

1 - Zemní práce 7 538,00

997 - Přesun sutě 3 500,00

SO 06.1 - Kácení

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 112 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 038,00

D 1 Zemní práce 7 538,00

1 K 11100001R Rozřezání kmenů na metrové kusy s ponecháním na místě KUS 2,0000000 1 000,00 2 000,00 R-položka

PP Rozřezání kmenů na metrové kusy s ponecháním na místě

VV ""2"ks" 2,0000000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "2 2,0000000

2 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do

100 m2 strojně

M2 2,0000000 52,00 104,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše do 100 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

VV ""příloha C.6

VV ""2"m2" 2,0000000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "2 2,0000000

3 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,0000000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vlastník - Město UL

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vlastník - Město UL"

VV ""příloha C.6, D.2

VV ""1"ks" " D kmene 35 cm / o=110cm 1,0000000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "1 1,0000000

4 K 112151352 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 1,0000000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151352

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151352

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vlastník - Město UL

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vlastník - Město UL"

VV ""příloha C.6, D.2

VV ""1"ks" " D kmene 25 cm / o=78cm 1,0000000

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 06.1 - Kácení

Strana 113 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "1 1,0000000

5 K 112155215 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením KUS 1,0000000 440,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215

VV ""příloha C.6, D.2

VV ""1"ks" " D kmene 25 cm / o=78cm 1,0000000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "1 1,0000000

6 K 112155221 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením KUS 1,0000000 650,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221

VV ""příloha C.6, D.2

VV ""1"ks" " D kmene 35 cm / o=110cm 1,0000000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "1 1,0000000

7 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením M2 2,0000000 22,00 44,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

VV ""příloha C.6

VV ""2"m2" 2,0000000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "2 2,0000000

D 997 Přesun sutě 3 500,00

8 K 99701380R Poplatek za uložení štěpky křovin a větví stromů KPL 1,0000000 3 500,00 3 500,00 R-položka

PP Poplatek za uložení štěpky křovin a větví stromů

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2 m2 - štěpka z křovin 2 ks - štěpka větví stromů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2 m2 - štěpka z křovin 2 ks - štěpka větví stromů"

Strana 114 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 160,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 160,32 21,00% 5 493,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 653,99

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 06.2 - Náhradní výsadba

Strana 115 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 160,32

1 - Zemní práce 25 783,32

998 - Přesun hmot 377,00

SO 06.2 - Náhradní výsadba

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 116 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 160,32

D 1 Zemní práce 25 783,32

1 K 183101314

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu

do 1:5

KUS 2,0000000 260,00 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do

0,125 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314

VV ""příloha C.6

VV ""1"ks" "lípa malolistá 1,0000000

VV ""1 "ks" "javor klen 1,0000000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "2 2,0000000

2 K 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 0,2500000 3 000,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100.1

VV ""2*0,125 "Přepočtené koeficientem množství 0,2500000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "0.25 0,2500000

3 K 183111172

Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,4 m šířky přes 0,2 do 0,4 m v

rovině a svahu do 1:5

M 5,0000000 360,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm,

hl. do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111172

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111172

VV ""příloha C.6

VV ""výsadba keřů

VV ""5"m" 5,0000000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "5 5,0000000

4 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 0,8000000 3 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100

VV ""5"m"*0,4*0,4 0,8000000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "0.8 0,8000000

5 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 20,0000000 37,00 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102110

VV ""sadba keřů

VV ""20"ks" 20,0000000

VV ""Součet

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

SO 06.2 - Náhradní výsadba

Strana 117 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 "Celkem "20 20,0000000

6 K 02650530R ptačí zob obecný KUS 20,0000000 120,00 2 400,00 R-položka

PP ptačí zob obecný

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sadba keřů-z krytokořennýchsazenic 60 cm+

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sadba keřů-z krytokořennýchsazenic 60 cm+"

7 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 2,0000000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115

VV ""příloha C.6

VV ""1"ks" "lípa malolistá 1,0000000

VV ""1 "ks" "javor klen 1,0000000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "2 2,0000000

8 K 02650451R lípa malolistá KUS 1,0000000 2 500,00 2 500,00 R-položka

PP lípa malolistá

VV ""krytokořenné – obalované, 180cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce )

VV ""1 "ks" 1,0000000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "1 1,0000000

9 K 02650452R javor klen KUS 1,0000000 290,00 290,00 R-položka

PP javor klen

VV ""krytokořenné – obalované, 180cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce )

VV ""1"ks" 1,0000000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "1 1,0000000

10 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 2,0000000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132

11 K 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m KUS 6,0000000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60591255

VV ""2"ks"*3 6,0000000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "6 6,0000000

12 K 605R příčky ke kůlům 3ks/strom KUS 6,0000000 65,00 390,00 R-položka

PP příčky ke kůlům 3ks/strom

VV ""2"ks"*3"ks/strom" 6,0000000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "6 6,0000000

13 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 KUS 2,0000000 85,00 170,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121

VV ""péče po dobu stavby, min.4 měsíce od vysazení

VV ""2"ks" "stromy 2,0000000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "2 2,0000000

14 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 M2 12,0000000 52,00 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131

Strana 118 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131

VV ""péče po dobu stavby, min. 4 měsíce od vysazení

VV ""20"ks"*0,6 "keře 12,0000000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "12 12,0000000

15 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 2,0000000 190,00 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121

16 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 22,0000000 20,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111

VV ""20"ks" "keře" 20,0000000

VV ""2"ks" "stromy 2,0000000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "22 22,0000000

17 K 2519115R hnojivo průmyslové KG 5,5000000 700,00 3 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP hnojivo průmyslové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2519115R

VV ""22*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 5,5000000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "5.5 5,5000000

18 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům třemi úvazy vč. dodávky úvazů KUS 2,0000000 35,00 70,00 R-položka

PP Uvázání dřeviny ke kůlům třemi úvazy vč. dodávky úvazů

19 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2 3,1600000 42,00 132,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421

VV ""0,78"m2"*2"ks" "vrstva 0,08m, stromy, 0,78 m2 = plocha zálivkové mísy x2 ks 1,5600000

VV ""0,8*5"m"*0,4 "vrstva 0,08m, keře 1,6000000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "3.16 3,1600000

20 K 10391100 kůra mulčovací VL M3 0,2530000 5 000,00 1 265,00 CS ÚRS 2023 01

PP kůra mulčovací VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10391100

VV """Mulčovací kůra (borka, jemná frakce ve vrstvě 8 cm)

VV ""3,16"m2"*0,08"m" 0,2528000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "0.253 0,2530000

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 0,9600000 460,00 441,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311

VV ""2"ks"*0,02"m3"*4 "stromy 0,1600000

VV ""20"ks"*0,01"m3" *4 "keře" 0,8000000

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "0.96 0,9600000

22 K 18580441R Zastínění keřů - zřízení a odstranění KUS 20,0000000 180,00 3 600,00 R-položka

PP Zastínění keřů - zřízení a odstranění

D 998 Přesun hmot 377,00

23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 0,3770000 1 000,00 377,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311

Strana 119 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 389 200,00 21,00% 81 732,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 932,00

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 120 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 389 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 143 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 60 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 113 200,00

VRN9 - Ostatní náklady 73 000,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 121 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 143 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,0000000 28 000,00 28 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací"

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,0000000 16 000,00 16 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,0000000 32 000,00 32 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení"

4 K 013203000 Výrobní dokumentace zhotovitele KPL 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Výrobní dokumentace zhotovitele

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,0000000 42 000,00 42 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby-- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu

*.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 122 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby-- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu

*.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."

D VRN2 Příprava staveniště 60 000,00

6 K 021203000 Slovení ryb oprávněnou osobou KPL 1,0000000 28 000,00 28 000,00

PP Slovení ryb oprávněnou osobou

7 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,0000000 32 000,00 32 000,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond

a provizorního zajištění sítí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond

a provizorního zajištění sítí"

D VRN3 Zařízení staveniště 113 200,00

8 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,0000000 18 000,00 18 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii - zpevnění plochy ZS (geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku

16-63 mm, tl.150mm)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii - zpevnění plochy ZS (geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva

štěrku 16-63 mm, tl.150mm)"

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Náklady na stavební buňky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) -

Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního

zázemí (mobilní WC atp.) - Odstranění stavební buňky nebo maringotky -

Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)"

10 K 032603000 Provoz staveniště KPL 1,0000000 14 000,00 14 000,00

PP Provoz staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provoz staveniště-doprava- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby

během výstavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provoz staveniště-doprava- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby

během výstavby"

11 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,0000000 8 000,00 8 000,00

Strana 123 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

12 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS, dočasné oplocení KPL 1,0000000 26 000,00 26 000,00

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS, dočasné oplocení

13 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,0000000 16 000,00 16 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou

likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci,

udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"

14 K 034503000 Informační tabule ke stavbě KPL 1,0000000 1 200,00 1 200,00

PP Informační tabule ke stavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 'Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně

umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění

na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - zajištění

výroby inf. tabule stavby plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele - zajištění umístění na podkladní

desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - údržba a obnova tabulí po

dobu stavby'

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ""Informační tabule ke stavbě - zajištění

podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem

- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění na podkladní desku

OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - zajištění výroby inf. tabule stavby

plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele - zajištění umístění na

podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby

- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"""

15 K 039103000

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace, uvedení dotčených komunikací do původního

stavu

KPL 1,0000000 18 000,00 18 000,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace, uvedení dotčených komunikací do původního stavu

D VRN9 Ostatní náklady 73 000,00

16 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,0000000 6 000,00 6 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového

plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na

doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP -

zpracování technologických postupů a plánů kontrol"

17 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Strana 124 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby-komunikace/krajnice v

ul. Ryjická, přístřešek na auto-poz.p.č.1146, chodník a komunikace točny, ul.Sibiřská, garáž u čp.237, zdivo (nadezdívky) u čp.243 -

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem

jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby-komunikace/krajnice v

ul. Ryjická, přístřešek na auto-poz.p.č.1146, chodník a komunikace točny, ul.Sibiřská, garáž u čp.237, zdivo (nadezdívky) u čp.243 -

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem

jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace"

18 K 0910030R3 Zvláštní užívání komunikace (uložení kontejneru,složení materiálu atp-viz Koordinoané stanovisko ke stavbě). KPL 1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Zvláštní užívání komunikace (uložení kontejneru,složení materiálu atp-viz Koordinoané stanovisko ke stavbě).

19 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz"

Strana 125 z 179

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 000,00 21,00% 38 220,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 220,00

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Strana 126 z 179

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 182 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 36 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 54 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 42 000,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 127 z 179

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací"

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,0000000 8 000,00 8 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení"

4 K 013203000 Výrobní dokumentace zhotovitele KPL 1,0000000 7 000,00 7 000,00

PP Výrobní dokumentace zhotovitele

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby-- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu

*.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Strana 128 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby-- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu

*.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."

D VRN2 Příprava staveniště 36 000,00

6 K 021203000 Slovení ryb oprávněnou osobou KPL 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Slovení ryb oprávněnou osobou

7 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,0000000 16 000,00 16 000,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond

a provizorního zajištění sítí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond

a provizorního zajištění sítí"

D VRN3 Zařízení staveniště 54 000,00

8 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,0000000 6 000,00 6 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii - zpevnění plochy ZS (geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva štěrku

16-63 mm, tl.150mm)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii - zpevnění plochy ZS (geotextilie 400 g/m2, hutněná vrstva

štěrku 16-63 mm, tl.150mm)"

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,0000000 4 500,00 4 500,00

PP Náklady na stavební buňky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) -

Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního

zázemí (mobilní WC atp.) - Odstranění stavební buňky nebo maringotky -

Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)"

10 K 032603000 Provoz staveniště KPL 1,0000000 4 000,00 4 000,00

PP Provoz staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provoz staveniště-doprava- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby

během výstavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provoz staveniště-doprava- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby

během výstavby"

11 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,0000000 3 500,00 3 500,00

Strana 129 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

12 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS, dočasné oplocení KPL 1,0000000 14 000,00 14 000,00

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS, dočasné oplocení

13 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou

likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci,

udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"

14 K 034503000 Informační tabule ke stavbě KPL 1,0000000 1 000,00 1 000,00

PP Informační tabule ke stavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 'Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně

umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění

na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - zajištění

výroby inf. tabule stavby plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele - zajištění umístění na podkladní

desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - údržba a obnova tabulí po

dobu stavby'

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ""Informační tabule ke stavbě - zajištění

podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem

- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění na podkladní desku

OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - zajištění výroby inf. tabule stavby

plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele - zajištění umístění na

podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby

- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"""

15 K 039103000

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace, uvedení dotčených komunikací do původního

stavu

KPL 1,0000000 9 000,00 9 000,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace, uvedení dotčených komunikací do původního stavu

D VRN9 Ostatní náklady 42 000,00

16 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,0000000 4 000,00 4 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového

plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na

doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP -

zpracování technologických postupů a plánů kontrol"

17 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Strana 130 z 179

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby-komunikace/krajnice v

ul. Ryjická, přístřešek na auto-poz.p.č.1146, chodník a komunikace točny, ul.Sibiřská, garáž u čp.237, zdivo (nadezdívky) u čp.243 -

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem

jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby-komunikace/krajnice v

ul. Ryjická, přístřešek na auto-poz.p.č.1146, chodník a komunikace točny, ul.Sibiřská, garáž u čp.237, zdivo (nadezdívky) u čp.243 -

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem

jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace"

18 K 0910030R3 Zvláštní užívání komunikace (uložení kontejneru,složení materiálu atp-viz Koordinoané stanovisko ke stavbě). KPL 1,0000000 21 000,00 21 000,00

PP Zvláštní užívání komunikace (uložení kontejneru,složení materiálu atp-viz Koordinoané stanovisko ke stavbě).

19 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz"

Strana 131 z 179

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 10. 7. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01.1 Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

A1 A1 4,632

""Součet 0,000

A1 "Celkem "4.632 4,632

A10 A10 2,100

""Součet 0,000

A10 "Celkem "2.1 2,100

A11 A11 42,030

""Součet 0,000

A11 "Celkem "42.03 42,030

A13 A13 42,030

""Součet 0,000

A13 "Celkem "42.03 42,030

A14 A14 28,781

""Součet 0,000

A14 "Celkem "28.781 28,781

A15 A15 16,915

""Součet 0,000

A15 "Celkem "16.915 16,915

A16 A16 28,781

""Součet 0,000

A16 "Celkem "28.781 28,781

A17 A17 57,562

""Součet 0,000

A17 "Celkem "57.562 57,562

A18 A18 16,915

""Součet 0,000

A18 "Celkem "16.915 16,915

SoD502731

Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237

Strana 132 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A19 A19 33,830

""Součet 0,000

A19 "Celkem "33.83 33,830

A2 A2 2,535

""Součet 0,000

A2 "Celkem "2.535 2,535

A20 A20 1,053

""Součet 0,000

A20 "Celkem "1.053 1,053

A21 A21 28,781

""Součet 0,000

A21 "Celkem "28.781 28,781

A22 A22 16,915

""Součet 0,000

A22 "Celkem "16.915 16,915

A23 A23 19,200

""Součet 0,000

A23 "Celkem "19.2 19,200

A24 A24 9,581

""Součet 0,000

A24 "Celkem "9.581 9,581

A25 A25 16,915

""Součet 0,000

A25 "Celkem "16.915 16,915

A26 A26 9,600

""Součet 0,000

A26 "Celkem "9.6 9,600

A27 A27 28,781

""Součet 0,000

A27 "Celkem "28.781 28,781

A28 A28 16,915

""Součet 0,000

A28 "Celkem "16.915 16,915

A29 A29 11,632

Strana 133 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A29 "Celkem "11.632 11,632

A3 A3 11,598

""Součet 0,000

A3 "Celkem "11.598 11,598

A30 A30 4,060

""Součet 0,000

A30 "Celkem "4.06 4,060

A31 A31 0,087

""Součet 0,000

A31 "Celkem "0.087 0,087

A32 A32 0,174

""Součet 0,000

A32 "Celkem "0.174 0,174

A33 A33 7,020

""Součet 0,000

A33 "Celkem "7.02 7,020

A34 A34 7,020

""Součet 0,000

A34 "Celkem "7.02 7,020

A35 A35 0,140

""Součet 0,000

A35 "Celkem "0.14 0,140

A36 A36 28,850

""Součet 0,000

A36 "Celkem "28.85 28,850

A37 A37 3,275

""Součet 0,000

A37 "Celkem "3.275 3,275

A38 A38 3,500

""Součet 0,000

A38 "Celkem "3.5 3,500

A39 A39 3,535

""Součet 0,000

Strana 134 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A39 "Celkem "3.535 3,535

A4 A4 24,400

""Součet 0,000

A4 "Celkem "24.4 24,400

A40 A40 7,874

""Součet 0,000

A40 "Celkem "7.874 7,874

A41 A41 6,948

""Součet 0,000

A41 "Celkem "6.948 6,948

A42 A42 18,881

""Součet 0,000

A42 "Celkem "18.881 18,881

A43 A43 1,482

""Součet 0,000

A43 "Celkem "1.482 1,482

A44 A44 25,013

""Součet 0,000

A44 "Celkem "25.013 25,013

A46 A46 0,045

""Součet 0,000

A46 "Celkem "0.045 0,045

A47 A47 7,000

""Součet 0,000

A47 "Celkem "7 7,000

A48 A48 5,000

""Součet 0,000

A48 "Celkem "5 5,000

A49 A49 24,300

""Součet 0,000

A49 "Celkem "24.3 24,300

A5 A5 7,020

""Součet 0,000

A5 "Celkem "7.02 7,020

Strana 135 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A50 A50 23,210

""Součet 0,000

A50 "Celkem "23.21 23,210

A51 A51 32,410

""Součet 0,000

A51 "Celkem "32.41 32,410

A52 A52 2,058

""Součet 0,000

A52 "Celkem "2.058 2,058

A53 A53 13,070

""Součet 0,000

A53 "Celkem "13.07 13,070

A54 A54 10,140

""Součet 0,000

A54 "Celkem "10.14 10,140

A55 A55 1,860

""Součet 0,000

A55 "Celkem "1.86 1,860

A56 A56 4,630

""Součet 0,000

A56 "Celkem "4.63 4,630

A57 A57 8,270

""Součet 0,000

A57 "Celkem "8.27 8,270

A58 A58 0,350

""Součet 0,000

A58 "Celkem "0.35 0,350

A59 A59 1,000

""Součet 0,000

A59 "Celkem "1 1,000

A6 A6 5,016

""Součet 0,000

A6 "Celkem "5.016 5,016

A60 A60 1,015

Strana 136 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A60 "Celkem "1.015 1,015

A61 A61 5,220

""Součet 0,000

A61 "Celkem "5.22 5,220

A62 A62 6,290

""Součet 0,000

A62 "Celkem "6.29 6,290

A63 A63 8,270

""Součet 0,000

A63 "Celkem "8.27 8,270

A64 A64 19,330

""Součet 0,000

A64 "Celkem "19.33 19,330

A65 A65 5,072

""Součet 0,000

A65 "Celkem "5.072 5,072

A66 A66 1,463

""Součet 0,000

A66 "Celkem "1.463 1,463

A67 A67 7,000

""Součet 0,000

A67 "Celkem "7 7,000

A68 A68 5,000

""Součet 0,000

A68 "Celkem "5 5,000

A69 A69 24,300

""Součet 0,000

A69 "Celkem "24.3 24,300

A7 A7 0,650

""Součet 0,000

A7 "Celkem "0.65 0,650

A70 A70 4,632

""Součet 0,000

Strana 137 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A70 "Celkem "4.632 4,632

A71 A71 8,270

""Součet 0,000

A71 "Celkem "8.27 8,270

A72 A72 59,428

""Součet 0,000

A72 "Celkem "59.428 59,428

A73 A73 88,038

""Součet 0,000

A73 "Celkem "88.038 88,038

A74 A74 111,678

""Součet 0,000

A74 "Celkem "111.678 111,678

A75 A75 77,872

""Součet 0,000

A75 "Celkem "77.872 77,872

A76 A76 8,050

""Součet 0,000

A76 "Celkem "8.05 8,050

A77 A77 32,600

""Součet 0,000

A77 "Celkem "32.6 32,600

A78 A78 8,050

""Součet 0,000

A78 "Celkem "8.05 8,050

A8 A8 14,165

""Součet 0,000

A8 "Celkem "14.165 14,165

A80 A80 1,000

""Součet 0,000

A80 "Celkem "1 1,000

A81 A81 1,000

""Součet 0,000

A81 "Celkem "1 1,000

Strana 138 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A9 A9 14,165

""Součet 0,000

A9 "Celkem "14.165 14,165

SO 01.2 Oprava opevnění LB a dna - část A

A1 A1 2,450

""Součet 0,000

A1 "Celkem "2.45 2,450

A10 A10 13,995

""Součet 0,000

A10 "Celkem "13.995 13,995

A11 A11 1,980

""Součet 0,000

A11 "Celkem "1.98 1,980

A12 A12 40,630

""Součet 0,000

A12 "Celkem "40.63 40,630

A14 A14 40,630

""Součet 0,000

A14 "Celkem "40.63 40,630

A15 A15 30,310

""Součet 0,000

A15 "Celkem "30.31 30,310

A16 A16 16,850

""Součet 0,000

A16 "Celkem "16.85 16,850

A17 A17 30,310

""Součet 0,000

A17 "Celkem "30.31 30,310

A18 A18 60,620

""Součet 0,000

A18 "Celkem "60.62 60,620

A19 A19 16,850

""Součet 0,000

A19 "Celkem "16.85 16,850

Strana 139 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A2 A2 12,012

""Součet 0,000

A2 "Celkem "12.012 12,012

A20 A20 33,700

""Součet 0,000

A20 "Celkem "33.7 33,700

A21 A21 1,721

""Součet 0,000

A21 "Celkem "1.721 1,721

A22 A22 30,310

""Součet 0,000

A22 "Celkem "30.31 30,310

A23 A23 16,850

""Součet 0,000

A23 "Celkem "16.85 16,850

A24 A24 22,480

""Součet 0,000

A24 "Celkem "22.48 22,480

A25 A25 7,830

""Součet 0,000

A25 "Celkem "7.83 7,830

A26 A26 16,850

""Součet 0,000

A26 "Celkem "16.85 16,850

A27 A27 11,240

""Součet 0,000

A27 "Celkem "11.24 11,240

A28 A28 30,310

""Součet 0,000

A28 "Celkem "30.31 30,310

A29 A29 16,850

""Součet 0,000

A29 "Celkem "16.85 16,850

A3 A3 24,920

Strana 140 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A3 "Celkem "24.92 24,920

A30 A30 13,272

""Součet 0,000

A30 "Celkem "13.272 13,272

A31 A31 4,064

""Součet 0,000

A31 "Celkem "4.064 4,064

A32 A32 0,157

""Součet 0,000

A32 "Celkem "0.157 0,157

A33 A33 0,314

""Součet 0,000

A33 "Celkem "0.314 0,314

A34 A34 11,470

""Součet 0,000

A34 "Celkem "11.47 11,470

A35 A35 11,470

""Součet 0,000

A35 "Celkem "11.47 11,470

A36 A36 0,229

""Součet 0,000

A36 "Celkem "0.229 0,229

A37 A37 33,660

""Součet 0,000

A37 "Celkem "33.66 33,660

A38 A38 1,000

""Součet 0,000

A38 "Celkem "1 1,000

A39 A39 3,329

""Součet 0,000

A39 "Celkem "3.329 3,329

A4 A4 1,500

""Součet 0,000

Strana 141 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A4 "Celkem "1.5 1,500

A40 A40 7,951

""Součet 0,000

A40 "Celkem "7.951 7,951

A41 A41 6,470

""Součet 0,000

A41 "Celkem "6.47 6,470

A42 A42 17,943

""Součet 0,000

A42 "Celkem "17.943 17,943

A43 A43 1,468

""Součet 0,000

A43 "Celkem "1.468 1,468

A44 A44 24,770

""Součet 0,000

A44 "Celkem "24.77 24,770

A46 A46 0,045

""Součet 0,000

A46 "Celkem "0.045 0,045

A47 A47 10,000

""Součet 0,000

A47 "Celkem "10 10,000

A48 A48 3,000

""Součet 0,000

A48 "Celkem "3 3,000

A49 A49 17,300

""Součet 0,000

A49 "Celkem "17.3 17,300

A5 A5 1,500

""Součet 0,000

A5 "Celkem "1.5 1,500

A50 A50 20,440

""Součet 0,000

A50 "Celkem "20.44 20,440

Strana 142 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A51 A51 1,925

""Součet 0,000

A51 "Celkem "1.925 1,925

A52 A52 10,640

""Součet 0,000

A52 "Celkem "10.64 10,640

A53 A53 9,800

""Součet 0,000

A53 "Celkem "9.8 9,800

A54 A54 1,662

""Součet 0,000

A54 "Celkem "1.662 1,662

A55 A55 0,630

""Součet 0,000

A55 "Celkem "0.63 0,630

A56 A56 1,000

""Součet 0,000

A56 "Celkem "1 1,000

A57 A57 1,015

""Součet 0,000

A57 "Celkem "1.015 1,015

A58 A58 1,000

""Součet 0,000

A58 "Celkem "1 1,000

A59 A59 1,030

""Součet 0,000

A59 "Celkem "1.03 1,030

A6 A6 11,470

""Součet 0,000

A6 "Celkem "11.47 11,470

A60 A60 5,360

""Součet 0,000

A60 "Celkem "5.36 5,360

A61 A61 6,700

Strana 143 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A61 "Celkem "6.7 6,700

A62 A62 20,020

""Součet 0,000

A62 "Celkem "20.02 20,020

A63 A63 4,897

""Součet 0,000

A63 "Celkem "4.897 4,897

A64 A64 1,454

""Součet 0,000

A64 "Celkem "1.454 1,454

A65 A65 3,000

""Součet 0,000

A65 "Celkem "3 3,000

A66 A66 17,300

""Součet 0,000

A66 "Celkem "17.3 17,300

A67 A67 7,000

""Součet 0,000

A67 "Celkem "7 7,000

A68 A68 56,749

""Součet 0,000

A68 "Celkem "56.749 56,749

A69 A69 70,000

""Součet 0,000

A69 "Celkem "70 70,000

A7 A7 5,075

""Součet 0,000

A7 "Celkem "5.075 5,075

A70 A70 102,774

""Součet 0,000

A70 "Celkem "102.774 102,774

A71 A71 41,399

""Součet 0,000

Strana 144 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A71 "Celkem "41.399 41,399

A72 A72 6,025

""Součet 0,000

A72 "Celkem "6.025 6,025

A73 A73 27,838

""Součet 0,000

A73 "Celkem "27.838 27,838

A74 A74 6,025

""Součet 0,000

A74 "Celkem "6.025 6,025

A76 A76 1,000

""Součet 0,000

A76 "Celkem "1 1,000

A77 A77 1,000

""Součet 0,000

A77 "Celkem "1 1,000

A8 A8 0,875

""Součet 0,000

A8 "Celkem "0.875 0,875

A9 A9 13,995

""Součet 0,000

A9 "Celkem "13.995 13,995

SO 02.1 Oprava opevnění PB a dna - část B

A1 A1 1,265

""Součet 0,000

A1 "Celkem "1.265 1,265

A10 A10 1,267

""Součet 0,000

A10 "Celkem "1.267 1,267

A11 A11 2,275

""Součet 0,000

A11 "Celkem "2.275 2,275

A12 A12 1,267

""Součet 0,000

Strana 145 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A12 "Celkem "1.267 1,267

A13 A13 2,275

""Součet 0,000

A13 "Celkem "2.275 2,275

A14 A14 1,267

""Součet 0,000

A14 "Celkem "1.267 1,267

A15 A15 2,275

""Součet 0,000

A15 "Celkem "2.275 2,275

A16 A16 0,986

""Součet 0,000

A16 "Celkem "0.986 0,986

A17 A17 1,008

""Součet 0,000

A17 "Celkem "1.008 1,008

A18 A18 12,670

""Součet 0,000

A18 "Celkem "12.67 12,670

A19 A19 9,470

""Součet 0,000

A19 "Celkem "9.47 9,470

A2 A2 2,530

""Součet 0,000

A2 "Celkem "2.53 2,530

A20 A20 9,470

""Součet 0,000

A20 "Celkem "9.47 9,470

A21 A21 2,534

""Součet 0,000

A21 "Celkem "2.534 2,534

A22 A22 9,470

""Součet 0,000

A22 "Celkem "9.47 9,470

Strana 146 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A23 A23 3,588

""Součet 0,000

A23 "Celkem "3.588 3,588

A24 A24 17,860

""Součet 0,000

A24 "Celkem "17.86 17,860

A25 A25 22,620

""Součet 0,000

A25 "Celkem "22.62 22,620

A26 A26 4,750

""Součet 0,000

A26 "Celkem "4.75 4,750

A27 A27 3,600

""Součet 0,000

A27 "Celkem "3.6 3,600

A28 A28 4,750

""Součet 0,000

A28 "Celkem "4.75 4,750

A3 A3 1,267

""Součet 0,000

A3 "Celkem "1.267 1,267

A30 A30 1,000

""Součet 0,000

A30 "Celkem "1 1,000

A4 A4 1,267

""Součet 0,000

A4 "Celkem "1.267 1,267

A5 A5 1,008

""Součet 0,000

A5 "Celkem "1.008 1,008

A6 A6 1,267

""Součet 0,000

A6 "Celkem "1.267 1,267

A7 A7 2,275

Strana 147 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A7 "Celkem "2.275 2,275

A8 A8 1,267

""Součet 0,000

A8 "Celkem "1.267 1,267

A9 A9 2,275

""Součet 0,000

A9 "Celkem "2.275 2,275

SO 02.2 Oprava opevnění LB a dna - část B

A1 A1 1,265

""Součet 0,000

A1 "Celkem "1.265 1,265

A10 A10 1,267

""Součet 0,000

A10 "Celkem "1.267 1,267

A11 A11 2,239

""Součet 0,000

A11 "Celkem "2.239 2,239

A12 A12 1,267

""Součet 0,000

A12 "Celkem "1.267 1,267

A13 A13 2,239

""Součet 0,000

A13 "Celkem "2.239 2,239

A14 A14 1,267

""Součet 0,000

A14 "Celkem "1.267 1,267

A15 A15 2,239

""Součet 0,000

A15 "Celkem "2.239 2,239

A16 A16 0,951

""Součet 0,000

A16 "Celkem "0.951 0,951

A17 A17 12,670

Strana 148 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A17 "Celkem "12.67 12,670

A18 A18 0,972

""Součet 0,000

A18 "Celkem "0.972 0,972

A19 A19 12,200

""Součet 0,000

A19 "Celkem "12.2 12,200

A2 A2 2,530

""Součet 0,000

A2 "Celkem "2.53 2,530

A20 A20 12,200

""Součet 0,000

A20 "Celkem "12.2 12,200

A21 A21 2,534

""Součet 0,000

A21 "Celkem "2.534 2,534

A22 A22 12,200

""Součet 0,000

A22 "Celkem "12.2 12,200

A23 A23 3,688

""Součet 0,000

A23 "Celkem "3.688 3,688

A24 A24 17,880

""Součet 0,000

A24 "Celkem "17.88 17,880

A25 A25 22,630

""Součet 0,000

A25 "Celkem "22.63 22,630

A26 A26 4,750

""Součet 0,000

A26 "Celkem "4.75 4,750

A27 A27 3,700

""Součet 0,000

Strana 149 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A27 "Celkem "3.7 3,700

A28 A28 4,750

""Součet 0,000

A28 "Celkem "4.75 4,750

A3 A3 1,267

""Součet 0,000

A3 "Celkem "1.267 1,267

A30 A30 1,000

""Součet 0,000

A30 "Celkem "1 1,000

A4 A4 1,267

""Součet 0,000

A4 "Celkem "1.267 1,267

A5 A5 0,972

""Součet 0,000

A5 "Celkem "0.972 0,972

A6 A6 1,267

""Součet 0,000

A6 "Celkem "1.267 1,267

A7 A7 2,239

""Součet 0,000

A7 "Celkem "2.239 2,239

A8 A8 1,267

""Součet 0,000

A8 "Celkem "1.267 1,267

A9 A9 2,239

""Součet 0,000

A9 "Celkem "2.239 2,239

SO 03.1 Oprava opevnění PB a dna - část C

A1 A1 5,138

""Součet 0,000

A1 "Celkem "5.138 5,138

A10 A10 6,852

""Součet 0,000

Strana 150 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A10 "Celkem "6.852 6,852

A11 A11 0,544

""Součet 0,000

A11 "Celkem "0.544 0,544

A12 A12 0,626

""Součet 0,000

A12 "Celkem "0.626 0,626

A13 A13 3,016

""Součet 0,000

A13 "Celkem "3.016 3,016

A15 A15 0,020

""Součet 0,000

A15 "Celkem "0.02 0,020

A16 A16 4,000

""Součet 0,000

A16 "Celkem "4 4,000

A17 A17 5,800

""Součet 0,000

A17 "Celkem "5.8 5,800

A18 A18 1,208

""Součet 0,000

A18 "Celkem "1.208 1,208

A19 A19 2,114

""Součet 0,000

A19 "Celkem "2.114 2,114

A2 A2 6,850

""Součet 0,000

A2 "Celkem "6.85 6,850

A20 A20 1,008

""Součet 0,000

A20 "Celkem "1.008 1,008

A21 A21 17,790

""Součet 0,000

A21 "Celkem "17.79 17,790

Strana 151 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A22 A22 17,790

""Součet 0,000

A22 "Celkem "17.79 17,790

A23 A23 6,852

""Součet 0,000

A23 "Celkem "6.852 6,852

A24 A24 0,551

""Součet 0,000

A24 "Celkem "0.551 0,551

A25 A25 5,800

""Součet 0,000

A25 "Celkem "5.8 5,800

A26 A26 4,000

""Součet 0,000

A26 "Celkem "4 4,000

A27 A27 43,970

""Součet 0,000

A27 "Celkem "43.97 43,970

A28 A28 61,760

""Součet 0,000

A28 "Celkem "61.76 61,760

A29 A29 9,050

""Součet 0,000

A29 "Celkem "9.05 9,050

A3 A3 0,576

""Součet 0,000

A3 "Celkem "0.576 0,576

A30 A30 18,693

""Součet 0,000

A30 "Celkem "18.693 18,693

A31 A31 22,962

""Součet 0,000

A31 "Celkem "22.962 22,962

A32 A32 4,275

Strana 152 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A32 "Celkem "4.275 4,275

A33 A33 6,450

""Součet 0,000

A33 "Celkem "6.45 6,450

A34 A34 4,275

""Součet 0,000

A34 "Celkem "4.275 4,275

A36 A36 1,000

""Součet 0,000

A36 "Celkem "1 1,000

A37 A37 1,000

""Součet 0,000

A37 "Celkem "1 1,000

A4 A4 20,000

""Součet 0,000

A4 "Celkem "20 20,000

A5 A5 0,576

""Součet 0,000

A5 "Celkem "0.576 0,576

A6 A6 0,576

""Součet 0,000

A6 "Celkem "0.576 0,576

A7 A7 0,576

""Součet 0,000

A7 "Celkem "0.576 0,576

A8 A8 0,576

""Součet 0,000

A8 "Celkem "0.576 0,576

SO 03.2 Oprava opevnění LB a dna - část C

A1 A1 1,476

""Součet 0,000

A1 "Celkem "1.476 1,476

A10 A10 0,648

Strana 153 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A10 "Celkem "0.648 0,648

A11 A11 9,840

""Součet 0,000

A11 "Celkem "9.84 9,840

A13 A13 9,840

""Součet 0,000

A13 "Celkem "9.84 9,840

A14 A14 23,550

""Součet 0,000

A14 "Celkem "23.55 23,550

A15 A15 14,040

""Součet 0,000

A15 "Celkem "14.04 14,040

A16 A16 1,415

""Součet 0,000

A16 "Celkem "1.415 1,415

A17 A17 23,550

""Součet 0,000

A17 "Celkem "23.55 23,550

A18 A18 14,040

""Součet 0,000

A18 "Celkem "14.04 14,040

A19 A19 23,550

""Součet 0,000

A19 "Celkem "23.55 23,550

A2 A2 0,740

""Součet 0,000

A2 "Celkem "0.74 0,740

A20 A20 3,220

""Součet 0,000

A20 "Celkem "3.22 3,220

A21 A21 10,810

""Součet 0,000

Strana 154 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A21 "Celkem "10.81 10,810

A22 A22 11,775

""Součet 0,000

A22 "Celkem "11.775 11,775

A23 A23 1,615

""Součet 0,000

A23 "Celkem "1.615 1,615

A24 A24 23,550

""Součet 0,000

A24 "Celkem "23.55 23,550

A25 A25 10,808

""Součet 0,000

A25 "Celkem "10.808 10,808

A26 A26 13,718

""Součet 0,000

A26 "Celkem "13.718 13,718

A27 A27 0,656

""Součet 0,000

A27 "Celkem "0.656 0,656

A28 A28 9,430

""Součet 0,000

A28 "Celkem "9.43 9,430

A29 A29 9,430

""Součet 0,000

A29 "Celkem "9.43 9,430

A3 A3 6,330

""Součet 0,000

A3 "Celkem "6.33 6,330

A30 A30 0,189

""Součet 0,000

A30 "Celkem "0.189 0,189

A31 A31 23,700

""Součet 0,000

A31 "Celkem "23.7 23,700

Strana 155 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A32 A32 2,141

""Součet 0,000

A32 "Celkem "2.141 2,141

A33 A33 2,800

""Součet 0,000

A33 "Celkem "2.8 2,800

A34 A34 2,828

""Součet 0,000

A34 "Celkem "2.828 2,828

A35 A35 4,264

""Součet 0,000

A35 "Celkem "4.264 4,264

A36 A36 3,695

""Součet 0,000

A36 "Celkem "3.695 3,695

A37 A37 9,125

""Součet 0,000

A37 "Celkem "9.125 9,125

A38 A38 0,886

""Součet 0,000

A38 "Celkem "0.886 0,886

A39 A39 10,824

""Součet 0,000

A39 "Celkem "10.824 10,824

A4 A4 12,030

""Součet 0,000

A4 "Celkem "12.03 12,030

A41 A41 0,028

""Součet 0,000

A41 "Celkem "0.028 0,028

A42 A42 5,000

""Součet 0,000

A42 "Celkem "5 5,000

A43 A43 17,800

Strana 156 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A43 "Celkem "17.8 17,800

A44 A44 0,200

""Součet 0,000

A44 "Celkem "0.2 0,200

A45 A45 1,285

""Součet 0,000

A45 "Celkem "1.285 1,285

A46 A46 2,249

""Součet 0,000

A46 "Celkem "2.249 2,249

A47 A47 2,583

""Součet 0,000

A47 "Celkem "2.583 2,583

A48 A48 1,008

""Součet 0,000

A48 "Celkem "1.008 1,008

A49 A49 22,720

""Součet 0,000

A49 "Celkem "22.72 22,720

A5 A5 9,430

""Součet 0,000

A5 "Celkem "9.43 9,430

A50 A50 1,980

""Součet 0,000

A50 "Celkem "1.98 1,980

A51 A51 2,880

""Součet 0,000

A51 "Celkem "2.88 2,880

A52 A52 22,720

""Součet 0,000

A52 "Celkem "22.72 22,720

A53 A53 10,550

""Součet 0,000

Strana 157 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A53 "Celkem "10.55 10,550

A54 A54 0,804

""Součet 0,000

A54 "Celkem "0.804 0,804

A55 A55 17,800

""Součet 0,000

A55 "Celkem "17.8 17,800

A56 A56 5,000

""Součet 0,000

A56 "Celkem "5 5,000

A57 A57 5,555

""Součet 0,000

A57 "Celkem "5.555 5,555

A58 A58 44,634

""Součet 0,000

A58 "Celkem "44.634 44,634

A59 A59 44,634

""Součet 0,000

A59 "Celkem "44.634 44,634

A6 A6 8,300

""Součet 0,000

A6 "Celkem "8.3 8,300

A60 A60 5,550

""Součet 0,000

A60 "Celkem "5.55 5,550

A61 A61 5,550

""Součet 0,000

A61 "Celkem "5.55 5,550

A62 A62 10,800

""Součet 0,000

A62 "Celkem "10.8 10,800

A63 A63 51,024

""Součet 0,000

A63 "Celkem "51.024 51,024

Strana 158 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A64 A64 41,078

""Součet 0,000

A64 "Celkem "41.078 41,078

A65 A65 4,075

""Součet 0,000

A65 "Celkem "4.075 4,075

A66 A66 13,648

""Součet 0,000

A66 "Celkem "13.648 13,648

A67 A67 4,075

""Součet 0,000

A67 "Celkem "4.075 4,075

A69 A69 1,000

""Součet 0,000

A69 "Celkem "1 1,000

A7 A7 8,300

""Součet 0,000

A7 "Celkem "8.3 8,300

A70 A70 1,000

""Součet 0,000

A70 "Celkem "1 1,000

A8 A8 3,475

""Součet 0,000

A8 "Celkem "3.475 3,475

A9 A9 3,475

""Součet 0,000

A9 "Celkem "3.475 3,475

SO 04.1 Oprava opevnění PB a dna - část D

A1 A1 17,200

""Součet 0,000

A1 "Celkem "17.2 17,200

A10 A10 20,995

""Součet 0,000

A10 "Celkem "20.995 20,995

Strana 159 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A11 A11 20,995

""Součet 0,000

A11 "Celkem "20.995 20,995

A12 A12 6,705

""Součet 0,000

A12 "Celkem "6.705 6,705

A13 A13 6,705

""Součet 0,000

A13 "Celkem "6.705 6,705

A14 A14 21,460

""Součet 0,000

A14 "Celkem "21.46 21,460

A16 A16 21,460

""Součet 0,000

A16 "Celkem "21.46 21,460

A17 A17 7,000

""Součet 0,000

A17 "Celkem "7 7,000

A18 A18 55,400

""Součet 0,000

A18 "Celkem "55.4 55,400

A19 A19 32,520

""Součet 0,000

A19 "Celkem "32.52 32,520

A20 A20 58,860

""Součet 0,000

A20 "Celkem "58.86 58,860

A21 A21 32,520

""Součet 0,000

A21 "Celkem "32.52 32,520

A22 A22 55,400

""Součet 0,000

A22 "Celkem "55.4 55,400

A23 A23 9,640

Strana 160 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A23 "Celkem "9.64 9,640

A24 A24 22,890

""Součet 0,000

A24 "Celkem "22.89 22,890

A25 A25 27,700

""Součet 0,000

A25 "Celkem "27.7 27,700

A26 A26 4,820

""Součet 0,000

A26 "Celkem "4.82 4,820

A27 A27 55,400

""Součet 0,000

A27 "Celkem "55.4 55,400

A28 A28 22,890

""Součet 0,000

A28 "Celkem "22.89 22,890

A29 A29 33,235

""Součet 0,000

A29 "Celkem "33.235 33,235

A3 A3 8,700

""Součet 0,000

A3 "Celkem "8.7 8,700

A30 A30 1,287

""Součet 0,000

A30 "Celkem "1.287 1,287

A31 A31 0,087

""Součet 0,000

A31 "Celkem "0.087 0,087

A32 A32 0,174

""Součet 0,000

A32 "Celkem "0.174 0,174

A33 A33 22,930

""Součet 0,000

Strana 161 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A33 "Celkem "22.93 22,930

A34 A34 22,930

""Součet 0,000

A34 "Celkem "22.93 22,930

A35 A35 0,459

""Součet 0,000

A35 "Celkem "0.459 0,459

A36 A36 52,970

""Součet 0,000

A36 "Celkem "52.97 52,970

A37 A37 4,506

""Součet 0,000

A37 "Celkem "4.506 4,506

A38 A38 4,200

""Součet 0,000

A38 "Celkem "4.2 4,200

A39 A39 4,242

""Součet 0,000

A39 "Celkem "4.242 4,242

A4 A4 3,222

""Součet 0,000

A4 "Celkem "3.222 3,222

A40 A40 10,340

""Součet 0,000

A40 "Celkem "10.34 10,340

A41 A41 3,056

""Součet 0,000

A41 "Celkem "3.056 3,056

A42 A42 26,540

""Součet 0,000

A42 "Celkem "26.54 26,540

A43 A43 1,931

""Součet 0,000

A43 "Celkem "1.931 1,931

Strana 162 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A44 A44 56,680

""Součet 0,000

A44 "Celkem "56.68 56,680

A46 A46 0,350

""Součet 0,000

A46 "Celkem "0.35 0,350

A47 A47 8,000

""Součet 0,000

A47 "Celkem "8 8,000

A48 A48 22,500

""Součet 0,000

A48 "Celkem "22.5 22,500

A49 A49 16,110

""Součet 0,000

A49 "Celkem "16.11 16,110

A5 A5 1,610

""Součet 0,000

A5 "Celkem "1.61 1,610

A50 A50 258,000

""Součet 0,000

A50 "Celkem "258 258,000

A51 A51 0,300

""Součet 0,000

A51 "Celkem "0.3 0,300

A52 A52 16,110

""Součet 0,000

A52 "Celkem "16.11 16,110

A53 A53 17,200

""Součet 0,000

A53 "Celkem "17.2 17,200

A54 A54 17,680

""Součet 0,000

A54 "Celkem "17.68 17,680

A55 A55 0,350

Strana 163 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A55 "Celkem "0.35 0,350

A56 A56 1,000

""Součet 0,000

A56 "Celkem "1 1,000

A57 A57 1,015

""Součet 0,000

A57 "Celkem "1.015 1,015

A58 A58 8,700

""Součet 0,000

A58 "Celkem "8.7 8,700

A59 A59 2,590

""Součet 0,000

A59 "Celkem "2.59 2,590

A6 A6 20,577

""Součet 0,000

A6 "Celkem "20.577 20,577

A60 A60 3,920

""Součet 0,000

A60 "Celkem "3.92 3,920

A61 A61 24,515

""Součet 0,000

A61 "Celkem "24.515 24,515

A62 A62 3,056

""Součet 0,000

A62 "Celkem "3.056 3,056

A63 A63 30,470

""Součet 0,000

A63 "Celkem "30.47 30,470

A64 A64 1,754

""Součet 0,000

A64 "Celkem "1.754 1,754

A65 A65 8,000

""Součet 0,000

Strana 164 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A65 "Celkem "8 8,000

A66 A66 22,500

""Součet 0,000

A66 "Celkem "22.5 22,500

A67 A67 42,938

""Součet 0,000

A67 "Celkem "42.938 42,938

A68 A68 67,453

""Součet 0,000

A68 "Celkem "67.453 67,453

A69 A69 9,050

""Součet 0,000

A69 "Celkem "9.05 9,050

A7 A7 36,750

""Součet 0,000

A7 "Celkem "36.75 36,750

A70 A70 178,408

""Součet 0,000

A70 "Celkem "178.408 178,408

A71 A71 219,951

""Součet 0,000

A71 "Celkem "219.951 219,951

A72 A72 41,555

""Součet 0,000

A72 "Celkem "41.555 41,555

A73 A73 38,670

""Součet 0,000

A73 "Celkem "38.67 38,670

A74 A74 1,900

""Součet 0,000

A74 "Celkem "1.9 1,900

A76 A76 1,000

""Součet 0,000

A76 "Celkem "1 1,000

Strana 165 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A77 A77 1,000

""Součet 0,000

A77 "Celkem "1 1,000

A78 A78 1,000

""Součet 0,000

A78 "Celkem "1 1,000

A79 A79 1,000

""Součet 0,000

A79 "Celkem "1 1,000

A8 A8 1,500

""Součet 0,000

A8 "Celkem "1.5 1,500

A9 A9 22,930

""Součet 0,000

A9 "Celkem "22.93 22,930

SO 04.2 Oprava opevnění LB a dna - část D

A1 A1 42,290

""Součet 0,000

A1 "Celkem "42.29 42,290

A10 A10 1,000

""Součet 0,000

A10 "Celkem "1 1,000

A2 A2 42,285

""Součet 0,000

A2 "Celkem "42.285 42,285

A3 A3 54,208

""Součet 0,000

A3 "Celkem "54.208 54,208

A4 A4 54,208

""Součet 0,000

A4 "Celkem "54.208 54,208

A5 A5 9,875

""Součet 0,000

A5 "Celkem "9.875 9,875

Strana 166 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 0,761

""Součet 0,000

A6 "Celkem "0.761 0,761

A7 A7 0,761

""Součet 0,000

A7 "Celkem "0.761 0,761

A8 A8 1,900

""Součet 0,000

A8 "Celkem "1.9 1,900

SO 05 Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D

A1 A1 1,000

""Součet 0,000

A1 "Celkem "1 1,000

A10 A10 15,125

""Součet 0,000

A10 "Celkem "15.125 15,125

A11 A11 15,125

""Součet 0,000

A11 "Celkem "15.125 15,125

A12 A12 11,680

""Součet 0,000

A12 "Celkem "11.68 11,680

A13 A13 11,680

""Součet 0,000

A13 "Celkem "11.68 11,680

A14 A14 43,580

""Součet 0,000

A14 "Celkem "43.58 43,580

A16 A16 43,580

""Součet 0,000

A16 "Celkem "43.58 43,580

A17 A17 49,745

""Součet 0,000

A17 "Celkem "49.745 49,745

Strana 167 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A18 A18 26,805

""Součet 0,000

A18 "Celkem "26.805 26,805

A19 A19 52,831

""Součet 0,000

A19 "Celkem "52.831 52,831

A2 A2 1,000

""Součet 0,000

A2 "Celkem "1 1,000

A20 A20 26,805

""Součet 0,000

A20 "Celkem "26.805 26,805

A22 A22 45,880

""Součet 0,000

A22 "Celkem "45.88 45,880

A23 A23 3,870

""Součet 0,000

A23 "Celkem "3.87 3,870

A24 A24 26,810

""Součet 0,000

A24 "Celkem "26.81 26,810

A25 A25 22,940

""Součet 0,000

A25 "Celkem "22.94 22,940

A26 A26 49,745

""Součet 0,000

A26 "Celkem "49.745 49,745

A27 A27 26,805

""Součet 0,000

A27 "Celkem "26.805 26,805

A28 A28 25,119

""Součet 0,000

A28 "Celkem "25.119 25,119

A29 A29 4,358

Strana 168 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A29 "Celkem "4.358 4,358

A3 A3 3,141

""Součet 0,000

A3 "Celkem "3.141 3,141

A30 A30 0,250

""Součet 0,000

A30 "Celkem "0.25 0,250

A31 A31 0,500

""Součet 0,000

A31 "Celkem "0.5 0,500

A32 A32 20,570

""Součet 0,000

A32 "Celkem "20.57 20,570

A33 A33 20,570

""Součet 0,000

A33 "Celkem "20.57 20,570

A34 A34 0,411

""Součet 0,000

A34 "Celkem "0.411 0,411

A35 A35 50,520

""Součet 0,000

A35 "Celkem "50.52 50,520

A36 A36 1,000

""Součet 0,000

A36 "Celkem "1 1,000

A37 A37 2,000

""Součet 0,000

A37 "Celkem "2 2,000

A38 A38 4,493

""Součet 0,000

A38 "Celkem "4.493 4,493

A39 A39 4,200

""Součet 0,000

Strana 169 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A39 "Celkem "4.2 4,200

A4 A4 1,570

""Součet 0,000

A4 "Celkem "1.57 1,570

A40 A40 4,242

""Součet 0,000

A40 "Celkem "4.242 4,242

A41 A41 12,140

""Součet 0,000

A41 "Celkem "12.14 12,140

A42 A42 38,560

""Součet 0,000

A42 "Celkem "38.56 38,560

A43 A43 1,881

""Součet 0,000

A43 "Celkem "1.881 1,881

A44 A44 43,267

""Součet 0,000

A44 "Celkem "43.267 43,267

A46 A46 0,406

""Součet 0,000

A46 "Celkem "0.406 0,406

A47 A47 9,000

""Součet 0,000

A47 "Celkem "9 9,000

A48 A48 17,450

""Součet 0,000

A48 "Celkem "17.45 17,450

A49 A49 15,705

""Součet 0,000

A49 "Celkem "15.705 15,705

A5 A5 20,970

""Součet 0,000

A5 "Celkem "20.97 20,970

Strana 170 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A50 A50 15,705

""Součet 0,000

A50 "Celkem "15.705 15,705

A51 A51 0,980

""Součet 0,000

A51 "Celkem "0.98 0,980

A52 A52 1,000

""Součet 0,000

A52 "Celkem "1 1,000

A53 A53 1,000

""Součet 0,000

A53 "Celkem "1 1,000

A54 A54 7,250

""Součet 0,000

A54 "Celkem "7.25 7,250

A55 A55 10,510

""Součet 0,000

A55 "Celkem "10.51 10,510

A56 A56 34,950

""Součet 0,000

A56 "Celkem "34.95 34,950

A57 A57 4,323

""Součet 0,000

A57 "Celkem "4.323 4,323

A58 A58 17,450

""Součet 0,000

A58 "Celkem "17.45 17,450

A59 A59 9,000

""Součet 0,000

A59 "Celkem "9 9,000

A6 A6 38,090

""Součet 0,000

A6 "Celkem "38.09 38,090

A60 A60 213,613

Strana 171 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A60 "Celkem "213.613 213,613

A61 A61 259,063

""Součet 0,000

A61 "Celkem "259.063 259,063

A62 A62 45,450

""Součet 0,000

A62 "Celkem "45.45 45,450

A63 A63 38,875

""Součet 0,000

A63 "Celkem "38.875 38,875

A65 A65 1,000

""Součet 0,000

A65 "Celkem "1 1,000

A66 A66 1,000

""Součet 0,000

A66 "Celkem "1 1,000

A67 A67 1,000

""Součet 0,000

A67 "Celkem "1 1,000

A68 A68 1,000

""Součet 0,000

A68 "Celkem "1 1,000

A7 A7 1,500

""Součet 0,000

A7 "Celkem "1.5 1,500

A8 A8 1,500

""Součet 0,000

A8 "Celkem "1.5 1,500

A9 A9 20,570

""Součet 0,000

A9 "Celkem "20.57 20,570

SO 06.1 Kácení

A1 A1 2,000

Strana 172 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A1 "Celkem "2 2,000

A2 A2 2,000

""Součet 0,000

A2 "Celkem "2 2,000

A3 A3 1,000

""Součet 0,000

A3 "Celkem "1 1,000

A4 A4 1,000

""Součet 0,000

A4 "Celkem "1 1,000

A5 A5 1,000

""Součet 0,000

A5 "Celkem "1 1,000

A6 A6 1,000

""Součet 0,000

A6 "Celkem "1 1,000

A7 A7 2,000

""Součet 0,000

A7 "Celkem "2 2,000

SO 06.2 Náhradní výsadba

A1 A1 2,000

""Součet 0,000

A1 "Celkem "2 2,000

A11 A11 6,000

""Součet 0,000

A11 "Celkem "6 6,000

A12 A12 6,000

""Součet 0,000

A12 "Celkem "6 6,000

A13 A13 2,000

""Součet 0,000

A13 "Celkem "2 2,000

A14 A14 12,000

Strana 173 z 179

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A14 "Celkem "12 12,000

A16 A16 22,000

""Součet 0,000

A16 "Celkem "22 22,000

A17 A17 5,500

""Součet 0,000

A17 "Celkem "5.5 5,500

A19 A19 3,160

""Součet 0,000

A19 "Celkem "3.16 3,160

A2 A2 0,250

""Součet 0,000

A2 "Celkem "0.25 0,250

A20 A20 0,253

""Součet 0,000

A20 "Celkem "0.253 0,253

A21 A21 0,960

""Součet 0,000

A21 "Celkem "0.96 0,960

A3 A3 5,000

""Součet 0,000

A3 "Celkem "5 5,000

A4 A4 0,800

""Součet 0,000

A4 "Celkem "0.8 0,800

A5 A5 20,000

""Součet 0,000

A5 "Celkem "20 20,000

A7 A7 2,000

""Součet 0,000

A7 "Celkem "2 2,000

A8 A8 1,000

""Součet 0,000

Strana 174 z 179

Kód Popis MJ Výměra

A8 "Celkem "1 1,000

A9 A9 1,000

""Součet 0,000

A9 "Celkem "1 1,000

Strana 175 z 179

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__