Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky Předmět dodávky: vzduchový kompresor k trvalému odběru stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládáním pomocí řídící jednotky Počet kusů: 1 ks Místo předání: Povodí Labe, Želivského 5, Jablonec nad Nisou oblast použití; menší dílenský provoz, ruční pneumatické nástroje. Jmenovité napětí; 3x400V / 50Hz. Jmenovitý výkon hlavního motoru; 4kW. Typ kompresoru; šroubový. Min výtlak (l/min):; 500. Max přetlak (bar):; 9. Min přetlak (bar):; 5. Tlaková nádoba (min objem v litrech):; 250. Přímý pohon elektromotoru k rotoru kompresoru; ano. Sušička vzduchu; ano. Proporcionální regulace výkonu; ano. Antikondezační systém; ano. Počítadlo mth; ano. Elektrický rozvaděč; ano. Vestavěný tlakový spínač; ano. Separátor oleje; ano. Tepelná ochrana oleje; ano. termostat; ano. Regulace tlaku na výstupu; ano. hladina hluku (ISO 2151, ISO 3744):; max 62dB (A).