KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2023

VODNÍ TOK:	Trstěnický potok (IDVT 10197267)

Lokalita Trstěnice

První a druhý pokos

Staničení v km: 1,450 – 2,700

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Trstěnický potok v intravilánu a extravilánu obce Trstěnice v k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Začátek úseku je 50m nad silničním mostem Trstěnicě/Horní Kounice, konec úseku je 10m pod vyústěním ČOV pod obcí.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1250 m

orientační výměra:	9300 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s mosty bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: