KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2023

VODNÍ TOK:	Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita č. 20

První a druhý pokos

Staničení v km: 19,135 – 20,958

Úsek: Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Daníž v  obci  Šatov. Začátek úseku je propustku pod železničním motem, konec úseku u soutoku s bezejmenným přítokem IDVT 10199328.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1823 m

orientační výměra:	15 494 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v rozsahu koryta toku včetně dna a po obou březích k hranici s polnostmi, v obci 1m od břehové čáry, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku včetně dna a po obou březích k hranici s polnostmi, v obci 1m od břehové čáry) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek  (celkem 15494 m2)

Začátek úseku je propustku pod železničním motem, konec úseku u soutoku s bezejmenným přítokem IDVT 10199328. O délce (LB+PB) 1823 m a výměře cca 15494 m2. Pokos bude proveden v rozsahu koryta toku včetně dna a po obou březích k hranici s polnostmi, v obci 1m od břehové čáry v místech souběžných s polní cestou, nebo místní komunikaci, po okraj těchto komunikací. V místech lávek pro pěší bude pokos proveden i pod těmito lávkami.

Úsek je částečně lemován výsadbou pohyb pro mechanizaci je omezený.

Použití mechanizace: 30% mulčovač na příkopovém rameni. 70% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

úsek

ZÚ 1 (ř.km 19,135)

ŠATOV

KÚ 1 (ř.km 20,958)