| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Bělkovice, Lašťany |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2022 |
| NÁZEV AKCE: Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – oprava příčných objektů, nánosy |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223519 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o udržovací práce na příčných objektech – 10 spádových stupních a 6 balvanitých skluzech, které jsou součástí úpravy toku Trusovického potoka v ř. km 8,080 – 10,258. Dále bude v rámci stavby provedeno rozhrnutí nánosů v ř. km 10,410 - 10,470. Veškeré stavební práce budou realizovány na pozemcích vodního toku v intravilánu a v extravilánu (chatové oblasti) nad obcí Bělkovice-Lašťany. Začátek stavby se nachází v podjezí stupně v ř. km 8,093 Trusovického potoka, opravy budou realizovány pomístně na jednotlivých objektech, konec stavby se nachází v ř. km 10,470 – cca 35 m nad PB zaústěním toku Domašovky. Hranice staveniště jsou dány břehovými hranami koryta vodního toku.

Příjezd k jednotlivým objektům na vodním toku je řešen níže v oddíle B.1 písm. l).

Stavební materiál pro opravu spádových objektů bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují, vytěžený sediment bude dočasně deponován podél vodního toku v blízkosti spádových objektů pro odvodnění a poté odvezen na místo uložení.

Umístění zařízení staveniště je v projektu navrženo na zpevněném parkovišti na pozemku parc. č. 1086 v k.ú. Bělkovice.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o udržovací práce na stávající stavbě – úpravě vodního toku a zemní práce v neupraveném korytě vodního toku, kterými nevznikne nová stavba.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro realizaci stavby nebyla vydána výjimka z obecných požadavků na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby uvedené v povolení k zásahu do VKP jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v oddíle stavebně-technické řešení v technické zprávě.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden rozbor sedimentů, který je založen v Dokladové části PD. Směsný vzorek byl posouzen dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10, tab. 10.3, rovněž byly provedeny zkoušky ekotoxicity dle přílohy č. 10, tab. 10.2 a 10.4. Bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce, sediment je možno využít pro terénní úpravy na pozemku ostatní plocha.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba bude probíhat v korytě vodního toku Trusovického potoka a v jeho blízkosti, tedy v záplavovém území. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny popř. ořezány označené dřeviny, a to 26 kusů stromů a 290 m2 keřů, které rostou v korytě toku a brání provedení stavby, popř. se nacházejí v prostoru navržených příjezdových tras. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin z břehového opevnění a nad stupněm č. 9, kde bude prováděna těsnící clona.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku.

Příjezd ke stavbě je částečně navržen přes pozemky zemědělského půdního fondu. Stavba nebude realizována déle než 1 rok, pozemky není nutno vyjímat ze ZPF.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení:

Trvalé napojení stavebních objektů na dopravní infrastrukturu není vyžadováno.

Dočasný příjezd k jednotlivým objektům na vodním toku po dobu stavby je řešen následovně:

Stupeň č. 1 v ř. km 8,093: Příjezd z místní komunikace vedoucí ke koupališti na pozemku parc. č. 143 je navržen po pozemku parc. č. 208 v k. ú. Lašťany. Na pozemku se nachází chodník ze zámkové dlažby, po dokončení stavebních prací je nutno uvést dlažbu do původního stavu.

Stupeň č. 2 v ř. km 8,277: Příjezd z místní komunikace vedoucí ke koupališti na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po pozemku parc. č. 255 v k. ú. Lašťany.

Stupeň č. 3 v ř. km 8,450: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 279/1 v k. ú. Lašťany. Komunikace je zde zúžená a jednosměrná, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň č. 4 v ř. km 8,571 a stupeň č. 5 v ř. km 8,615: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po cestě na pozemku parc. č. 328 kolem sportovního areálu (tenisových kurtů) a dále podél toku po pozemku parc. č. 331 v k. ú. Lašťany. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň č. 6 v ř. km 8,744: Příjezd ke stupni je totožný jako ke stupňům v ř. km 8,571 a 8,615 a dále po zatravněném břehu podél fotbalového hřiště na pozemku vodního toku. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky. Příjezd je rovněž možný po pozemku fotbalového hřiště parc .č. 334 v k. ú. Lašťany, kde bude nutno rozebrat a následně obnovit drátěné oplocení podél vodního toku.

Stupeň č. 7 v ř. km 8,959: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 340 a dále přes zatravněný pás na pozemku parc. č. 341 v k. ú. Lašťany.

Stupeň č. 8 v ř. km 9,146: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 340 a dále po štěrkové cestě na pozemku parc. č.  359/1 v k. ú. Lašťany.

Balv. skluz č. 1 v ř. km 9,290: Příjezd je totožný s příjezdem ke stupni v ř. km 9,146, dále bude příjezd realizován přes pozemek parc. č. 368/1 v k.ú. Lašťany. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Balv. skluz č. 2 v ř. km 9,472: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 od koupaliště je navržen po navazující lesní cestě na pozemku parc. č.1091/1 a dále přes pozemky prac. č. 1089/1 a 1088/4 v k. ú. Lašťany, kde se nachází lesní cesta. Cesta není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň č. 9 v ř. km 9,727: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 od koupaliště je navržen po lesní cestě na pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Lašťany.

Stupeň č. 10 v ř. km 9,879: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes štěrkové parkoviště na pozemku parc. č. 1086 a přes zatravněný pozemek parc. č. 1080/2 v k. ú. Bělkovice.

Balv. skluz č. 3 v ř. km 10,000: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes zatravněný pozemek parc. č. 1080/2 v k.ú. Bělkovice, z komunikace bude na tento pozemek zřízen dočasný zpevněný sjezd.

Balv. skluz č. 4 v ř. km 10,059: Přístup k objektu je možný přímo z komunikace III. třídy č. 44436, z komunikace bude na pozemek vodního toku zřízen dočasný zpevněný sjezd. Po dobu stavebních prací bude 1 pruh komunikace v délce 25 m dočasně uzavřen.

Balv. skluz č. 5 v ř. km 10,218: Přístup k objektu je možný přímo z komunikace III. třídy č. 44436, z komunikace bude na pozemek vodního toku zřízen dočasný zpevněný sjezd. Po dobu stavebních prací bude 1 pruh komunikace v délce 25 m dočasně uzavřen.

Balv. skluz č. 6 v ř. km 10,283: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes pozemek parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice, na který bude zřízen dočasný zpevněný sjezd.

Sanace výtrží v ř. km 10,388 - 10,410: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 je navržen po štěrkové cestě na pozemcích parc. č. 2346/1 a 2346/16 v k. ú. Lašťany a na pozemku parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice kolem restaurace Podskalí až k brodu v ř. km 10,428 vodního toku. Příjezd k místu opravy je navržen korytem toku od brodu.

Nánosy v ř. km 10,410 – 10,470: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 je navržen po štěrkové cestě na pozemcích parc. č. 2346/1 a 2346/16 v k. ú. Lašťany a na pozemku parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice kolem restaurace Podskalí až k brodu v korytě toku.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání nezpevněných pozemků a jejich osetí travním semenem.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a výustní objekty v korytě toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Bělkovice

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1071 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT umělé nebo přirozené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Bělkovice

| Pořadí | parc .č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1086 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 2 | 1080/2 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 3 | 1082/4 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lašťany

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1189 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT umělé nebo přirozené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Lašťany

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 143 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 2 | 208 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | zahrada |  |
| 3 | 267/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 4 | 255 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 5 | 279/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 6 | 328 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 7 | 331 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 8 | 334 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |
| 9 | 340 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 10 | 341 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 11 | 359/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 12 | 368/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 13 | 1089/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | trvalý travní porost |  |
| 14 | 1088/4 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 15 | 1091/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Dolany u OIomouce

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2346/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | zeleň |
| 2 | 2346/16 | Obec Dolany, č. p. 58, 78316 Dolany | ostatní plocha | zeleň |

Parcely sousedící se stavbou: k.ú. Lašťany

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 208 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | zahrada |  |
| 2 | 255 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 3 | 279/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 4 | 331 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 5 | 334 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |
| 6 | 341 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 7 | 359/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 8 | 1088/4 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 9 | 1091/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 10 | 1116/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 11 | 1162 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |

Parcely sousedící se stavbou: k.ú. Bělkovice

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1263 | Gillarová Karolína, č. p. 267, 78316 Bělkovice-Lašťany Gillarová Zdenka, č. p. 334, 78316 Bělkovice-Lašťany | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 2 | 1264 | Přindišová Danuše, č. p. 69, 78316 Bělkovice-Lašťany | zahrada |  |
| 3 | 79/1 | Mánek Václav, č. p. 568, 78316 Bělkovice-Lašťany Mánková Jarmila, č. p. 568, 78316 Bělkovice-Lašťany | zahrada |  |
| 4 | 80/13 | SJM Sklenář Lubomír Mgr. Bc. a Sklenářová Zuzana, č. p. 566, 78316 Bělkovice-Lašťany | trvalý travní porost |  |
| 5 | 82/6 | SJM Navrátil Miroslav a Navrátilová Zdeňka, č. p. 557, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 6 | 1252 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 7 | 87/1 | Lakvová Jarmila, č. p. 135, 78316 Bělkovice-Lašťany | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 8 | 82/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 9 | 1248 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 10 | 943/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |
| 11 | 1061/1 | Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem: SSOK, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc | ostatní plocha | silnice |
| 12 | 1210/1 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 13 | 1086 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 14 | 1080/2 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |
| 15 | 1082/4 | Obec Bělkovice-Lašťany, č. p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany | ostatní plocha | jiná plocha |

Parcely sousedící se stavbou: k.ú. Dolany u OIomouce

| Pořadí | úarc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2346/18 | Obec Dolany, č. p. 58, 78316 Dolany | ostatní plocha | zeleň |
| 2 | 2346/16 | Obec Dolany, č. p. 58, 78316 Dolany | ostatní plocha | zeleň |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o udržovací práce na dokončené stavbě – spádových objektech, které jsou součástí úpravy vodního toku. Nebyl proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla staticky posuzována.

b) účel užívání stavby

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku Trusovického potoka a ochranu okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby uvedené v povolení k zásahu do VKP vydaného dne 30. 6. 2022 pod č.j. SMOL/166839/2022/ODUR/UUP/Sin a v rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ vydaného dne 1. 8. 2022 pod č.j.  KUOK 83256/2022 jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v technické zprávě.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Udržovací práce budou realizovány v ř. km 8,080 – 10,258 upraveného úseku Trusovického potoka. Upravené koryto toku je široké průměrně 12 m. Rozhrnutí sedimentů v ř. km 10,410 – 10,470 vodního toku bude provedeno na ploše cca 60 × 20 m – nevznikne zde stavba.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, nebude produkovat žádný odpad.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba je členěna na 18 stavebních objektů, jednotlivé objekty je možno realizovat současně, i samostatně, nejsou vzájemně časově provázané:

SO 01 – SO 16 – Oprava příčných objektů, a to celkem 10 spádových stupňů a 6 balvanitých skluzů, sanaci břehových výtrží v jejich blízkosti a odtěžení sedimentů z jejich vývarů a přilehlého úseku toku

SO 17 – sanace pravobřežních výtrží v ř. km 10,388 - 10,410 kamennou rovnaninou opřenou ve dně o záhozovou patku

SO 18 – zahrnuje rozhrnutí nánosů v upraveném a částečně i v neupraveném úseku koryta Trusovického potoka v ř. km 10,410 – 10,470 vč. jejich stabilizace

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 11 | - 2022 |
| - 2 | - Stavební povolení | - 1 | - 2023 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 7 | - 2023 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 3 | - 2025 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady na stavbu činí cca 6.000 tis. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Stavba nevyžaduje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při údržbě koryt upravených vodních toků – sečení, kácení, opravách opevnění apod. musí být všichni pracovníci zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. brýle, sluchátka atd.

### Bezpečnost práce při stavbě

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavba je členěna na 18 stavebních objektů:

SO 01 – SO 16 – zahrnuje opravu stavebních částí jednotlivých spádových objektů, a to celkem 10 spádových stupňů a 6 balvanitých skluzů. V rámci opravy objektů bude provedeno odtěžení sedimentů z vývarů jednotlivých objektů a přilehlého úseku toku, boudou opraveny a přespárovány zděné přelivné hrany objektů vč. zavazovacích křídel a závěrečné prahy vývarů, budou opraveny dlažby z lomového kamene na březích, ve dně vývarů a v podjezí a opevnění kamennou rovnaninou na březích toku, budou opraveny skluzové plochy a vývary balvanitých skluzů, budou sanovány břehové výtrže v přilehlých úsecích toku kamennou rovnaninou a bude provedeno doplnění stávajícího opevnění dna kamenným záhozem. V rámci objektu SO 11 bude před zděnou přelivnou hranou stupně č. 9 vybudována betonová těsnící clona pro stabilizaci objektu.

SO 17 – zahrnuje sanaci pravobřežních výtrží v ř. km 10,388 - 10,410 kamennou rovnaninou opřenou ve dně o záhozovou patku

SO 18 – zahrnuje rozhrnutí nánosů v upraveném a částečně i v neupraveném úseku koryta Trusovického potoka v ř. km 10,410 – 10,470 vč. jejich stabilizace

b) konstrukční a materiálové řešení

Pro stavbu (kamennou dlažbu i kamennou rovnaninu) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30.

c) mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné nepříznivým vnějším vlivům počasí.

Stabilita opravovaných objektů bude zajištěna dodržením technologických postupů a technických norem pro jednotlivé práce. Jedná se o opravu stavebních objektů, které byly navrženy tak, aby zajistily stabilitu všech konstrukcí při běžných průtocích a splaveninovému režimu v konkrétním vodním toku.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technologie.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nevyžaduje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nevyžaduje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nevyžaduje.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet označené dřeviny, a to 26 kusů stromů a 290 m2 keřů, které rostou v korytě toku a brání provedení stavby, popř. se nacházejí v prostoru navržených příjezdových tras. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin z břehového opevnění a nad stupněm č. 9, kde bude prováděna těsnící clona.

a) terénní úpravy

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z upraveného úseku toku ve vývarech a v blízkosti spádových objektů a rozhrnutí sedimentů v ř. km 10,410 – 10,470 Trusovického potoka. Dojde k obnovení průtočného profilu v upraveném i neupraveném úseku vodního toku, provedením těchto zemních prací nevznikne trvalá stavba.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby budou pro stabilizaci rozhrnovaných sedimentů v ř. km 10,410 – 10,470 použity kmeny čerstvě vykácených dřevin, které budou po zkrácení větví zakotveny do dna podél levého břehu. Předpokládá se jejich následné obrostení a tím stabilizování nestabilního štěrkového násypu podél břehu.

c) biotechnická opatření

Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro realizaci stavby byla dne 1. 8. 2022 vydána výjimka č. j. KUOK 83256/2022 z ochrany ZCHDŽ vranka pruhoploutvá a mlok skvrnitý. Veškeré podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výjimky budou respektovány, bude zajištěn biologický dozor pro stavbu a zásahy do koryta, jež vyvolají zvýšený odnos splavenin a zvýšený zákal vody, budou realizovány mimo hlavní období rozmnožování ryb (duben-červen).

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Odpady

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou dle povolení ke kácení a povolení k zásahu do VKP.

Pro realizaci stavby byla dne 1. 8. 2022 vydána výjimka č. j. KUOK 83256/2022 z ochrany ZCHDŽ vranka pruhoploutvá a mlok skvrnitý. Veškeré podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výjimky budou respektovány, bude zajištěn biologický dozor pro stavbu a zásahy do koryta, jež vyvolají zvýšený odnos splavenin a zvýšený zákal vody, budou realizovány mimo hlavní období rozmnožování ryb (duben-červen).

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna, ani nebude mít vliv na území s ochranou Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Po dokončení stavby bude obnovena kapacita a stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – lomový kámen, beton, spárovací maltu a štěrkopísek zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou - nevyužitelné dřevní hmoty, betonu, sedimentů a dalších v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) odvodnění staveniště,

Těžbu a rozhrnování sedimentů lze provádět přímo v tekoucí vodě. Oprava spádových objektů bude realizována na suchu. Nad a pod objektem bude zřízena v korytě toku hrázka (sypaná zemní, z pytlů s pískem apod.) a průtoky budou převáděny potrubím. Průsaková voda bude dle potřeby odčerpávána.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezdové trasy k jednotlivým objektům v korytě vodního toku jsou uvedeny výše v oddíle B.1 písm. l).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí a kanalizačních výústí.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

- El. energie – NN, VN (ve správě ČEZ) … ochr. pásmo 7 m na obě strany od krajního vodiče vedení VN

- Vedení CETIN

- Vodovod ve správě INSTA CZ

- Kanalizace ve správě obce Bělkovice-Lašťany

- Plynovod ve správě GasNet s.r.o.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou příčných objektů, odtěžením nánosů a odstraněním náletových dřevin dojde k obnovení kapacity a stability koryta toku.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území vodního toku. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry se po dokončení stavby – odtěžení sedimentů z koryta toku zlepší.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení kapacity a stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci údržby toku vykácet označené dřeviny, a to 26 kusů stromů a 290 m2 keřů. V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených dřevin v korytě toku, u větších se předpokládá vyfrézování pod úrovní upraveného terénu.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází na pozemcích koryta vodního toku Trusovického potoka v ř. km 8,080 - 10,470 v k. ú. Bělkovice a v k. ú. Lašťany. Staveniště je ohraničeno břehovými hranami koryta toku. Začátek opravy se nachází v podjezí stupně v ř. km 8,093. Oprava bude provedena pomístně na jednotlivých spádových objektech v korytě toku a v úseku ř. km 10,410 – 10,470 bude provedeno rozhrnutí sedimentů. Konec opravy se nachází cca 35 m nad zaústěním toku Domašovky.

Příjezd k jednotlivým objektům na vodním toku je řešen výše v oddíle B.1 písm. l) a zakreslen ve výkresu C.5 - Situace ZOV.

Stavební materiál pro opravu spádových objektů bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují, vytěžený sediment bude dočasně deponován podél vodního toku v blízkosti spádových objektů pro odvodnění a poté odvezen na místo uložení.

Umístění zařízení staveniště je v projektu navrženo na zpevněném parkovišti na pozemku parc. č. 1086 v k.ú. Bělkovice.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 01 01 	Beton

17 02 01 	Dřevo

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01 	Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

20 03 01	Směsný komunální odpad

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude odtěžen sediment a provedeny výkopy v celk. množství 473 m3, z toho 229 m3 bude využito v rámci stavby pro zpětný zásyp výkopů, zásyp výtrží a urovnání příjezdových ploch. Vytěžený materiál bude dočasně deponován podél vodního toku a po odvodnění (množství 244 m3) odvážen na místo uložení – dle rozboru sedimentů je materiál možno využít k terénním úpravám na pozemku ostatní plocha, popř. pokud nebude zajištěn vhodný pozemek, bude uložen na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb vyskytujících se níže po toku.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude realizována v korytě vodního toku, při provádění stavby je nutno zajistit převádění průtoků - viz bod B.8 b).

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 6 měsíců v termínu 7/2023 – 3/2025

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů

- realizace vlastních stavebních prací vč. kácení dřevin

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby.