Priloha c. 1 SOD c. 994/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 47 020 597,58

SoDNOW502351

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

38 859 998,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 38 859 998,00 8 160 599,58

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 295

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoDNOW502351

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

47 020 597,58

248 962,55 301 244,69

29 743,57 35 989,72

4 265 028,83 5 160 684,88

2 297 639,01 2 780 143,20

1 739 770,99 2 105 122,90

1 006 059,27

991 802,05

Cena bez DPH [CZK]

315 540,35

10 963 614,85

3 573 954,34

2 093 589,03

1 808 887,84

2 124,65

2 981 652,39

16. 6. 2023

1 217 331,72

2 570,83

1 200 080,48

Cena s DPH [CZK]

2 533 242,73

3 607 799,39

4 324 484,75

38 859 998,00

SO 11.2 Stupeň (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 08.2 Potoční (oprava)

SO 09.1 Souběžná (rekonstrukce)

SO 10.1 Skluz (rekonstrukce)

SO 11.1 Stupeň (rekonstrukce)

2 139 251,13 2 588 493,87

2 188 754,29

13 265 973,97

381 803,82

SO 08.1

SO 06.1

Popis

U ev. č.41 (oprava)

U kontejnerů (rekonstrukce)

U soutoku (rekonstrukce)

Strážní (rekonstrukce)

Slévačská (rekonstrukce)

Starokřečanská (oprava)

U ev. č.41 (rekonstrukce)

Potoční (rekonstrukce)

Starokřečanská (rekonstrukce)

Výtopní (rekonstrukce)

Kód

SO 03.1

SO 04.1

SO 01.1

SO 05.1

SO 02.2

SO 02.1

SO 06.2

SO 07.1

Strana 2 z 295

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

STA

STA

STA

STA

379 318,32 458 975,17 STA

629 408,00 761 583,68

2 037 938,57 2 465 905,67

936 993,94 1 133 762,67

418 718,32 506 649,17

VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

SO 12.1 Nad stupněm (rekonstrukce)

SO 13.1 Kácení (rekonstrukce)

SO 14.1 Náhradní výsadba (rekonstrukce)

VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 3 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 963 614,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 963 614,85 21,00% 2 302 359,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 265 973,97

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)

Strana 4 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 963 614,85

1 - Zemní práce 5 269 441,98

2 - Zakládání 204 526,27

23-M - Montáže potrubí 445,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 732,95

4 - Vodorovné konstrukce 3 538 527,90

5 - Komunikace pozemní 12 291,20

8 - Trubní vedení 13 083,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 703,93

997 - Přesun sutě 275 072,75

998 - Přesun hmot 1 504 789,87

SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 5 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 963 614,85

D 1 Zemní práce 5 269 441,98

1 K 113106125

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a

M2 4,000 78,94 315,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106125

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo

podkladu.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná

doprava suti a vybouraných hmot.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpětné použití"

VV A1 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000

2 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 18,000 60,79 1 094,22 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele"

VV A2 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

3 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 2,700 347,10 937,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A3 2.70 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

4 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 18,000 18,96 341,28 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)

Strana 6 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A4 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

5 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 708,000 71,65 50 728,20 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A5 708.0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení 708,000

6 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 708,000 49,31 34 911,48 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 122553211

Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny

6 do 20 m3

M3 9,460 1 174,80 11 113,61 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122553211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV A7 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790

VV B7 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670

VV C7 "Celkem: "7.79+1.67 9,460

8 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 227,630 1 424,00 324 145,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A8 108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,450

VV B8 118.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 118,290

VV C8 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 0,890

VV D8 "Celkem: "108.45+118.29+0.89 227,630

9 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 2 703,250 13,35 36 088,39 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Strana 7 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití ornice zpět k ohumusování"

VV A9 537.84/0.2 "F.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 2 689,200

VV B9 2.81/0.2 "F.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 14,050

VV C9 "Celkem: "2689.2+14.05 2 703,250

10 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 2 696,830 100,57 271 220,19 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výkop na levém břehu bude ukládán rovnou na poldr"

VV A10 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750

VV B10 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490

VV C10 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600

VV D10 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780

VV E10 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910

VV F10 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000

VV G10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100

VV H10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100

VV I10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100

VV J10 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830

11 K 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,

ve sklonu přes 1:2 do 1:1

M2 133,690 75,83 10 137,71 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i

její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení

krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

VV A11 133.69 "F.4 tab VV SO 01 PB Georohož 133,690

12 K 69321121 georohož protierozní M2 158,356 80,90 12 811,00 CS ÚRS 2023 01

PP georohož protierozní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121

Strana 8 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- trojrozměrná georohož (PP),

tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)

- vuz D.4 vzorový řez N"

13 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 4 586,640 78,14 358 400,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava sejmuté ornice na mezideponii a zpět, doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A13 2*14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 29,740

VV B13 2*41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 83,060

VV C13 2*301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 603,160

VV D13 2*1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 3 326,380

VV E13 "Mezisoučet: "29.74+83.06+603.16+3326.38 4 042,340

VV F13 2*121.95 "243.9.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 243,900

VV G13 2*131.63 "243.9.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 263,260

VV H13 2*5.80 "243.9.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 11,600

VV I13 2*10.87 "243.9.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 21,740

VV J13 2*0.9 "243.9.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 1,800

VV K13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 1,000

VV L13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 1,000

VV M13 "Mezisoučet: "243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 544,300

VV N13 "Celkem: "29.74+83.06+603.16+3326.38+243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 4 586,640

14 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2 293,320 48,15 110 423,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A14 14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 14,870

VV B14 41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 41,530

VV C14 301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 301,580

VV D14 1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 1 663,190

VV E14 "Mezisoučet: "14.87+41.53+301.58+1663.19 2 021,170

VV F14 121.95 "121.95.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950

VV G14 131.63 "121.95.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

VV H14 5.80 "121.95.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800

VV I14 10.87 "121.95.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870

VV J14 0.9 "121.95.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900

VV K14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500

VV L14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500

VV M14 "Mezisoučet: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 272,150

Strana 9 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV N14 "Celkem: "14.87+41.53+301.58+1663.19+121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 2 293,320

15 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 1 494,820 98,79 147 673,27 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou

172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- hutněno na 98% PS

- využití zemin z výkopu LB"

VV A15 1494.82 "F.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru 1 494,820

16 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 274,390 464,58 127 476,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A16 121.95 "F.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950

VV B16 131.63 "F.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

VV C16 5.80 "F.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800

VV D16 10.87 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870

VV E16 0.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900

VV F16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500

VV G16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500

VV H16 2.24 "0.5.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 2,240

VV I16 "Celkem: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5+2.24 274,390

17 K 58125110 jíl surový kusový T 4,032 1 076,90 4 342,06 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A17 2.24*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 4,032

18 K 181151311

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rov

M2 1 494,810 18,60 27 803,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A18 1494.81"F.4 tab VV SO 01 LB urovnání koruny hráze poldru 1 494,810

19 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 152,100 6,32 961,27 CS ÚRS 2023 01

Strana 10 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A19 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

VV B19 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

VV C19 "Celkem: "148.7+3.4 152,100

20 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 3 015,800 4,86 14 656,79 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A20 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

21 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 63,358 118,37 7 499,69 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

VV A21 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

VV B21 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

VV C21 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

VV D21 "Celkem: "148.7+3.4+3015.8 3 167,900

VV E21 3167.9 * 0.02"Koeficient množství 63,358

22 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 415,300 10,68 4 435,40 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A22 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

23 K 181451122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 16 631,900 8,25 137 213,18 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451122

Strana 11 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A23 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

24 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 340,944 119,26 40 660,98 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

VV A24 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

VV B24 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

VV C24 "Celkem: "415.3+16631.9 17 047,200

VV D24 17047.2 * 0.02"Koeficient množství 340,944

25 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 152,100 54,29 8 257,51 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A25 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

VV B25 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

VV C25 "Celkem: "148.7+3.4 152,100

26 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 3 015,800 15,49 46 714,74 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A26 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

27 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 396,110 73,96 29 296,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A27 396.11"F.4 tab VV SO 01 LB svahování v zářezu 396,110

28 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů v jakékoliv hornině

M2 614,440 63,90 39 262,72 CS ÚRS 2023 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A28 614.44 "F.4 tab VV SO 01 LB svahování násypu 614,440

29 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 415,300 73,51 30 528,70 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

Strana 12 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A29 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

30 K 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do

200 mm

M2 16 631,900 47,44 789 017,34 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původní ornice"

VV A30 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

31 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2 665,548 551,80 1 470 849,39 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dodání chybějící ornice"

VV A31 14.87*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem * obj. hmotnost 26,766

VV B31 0.34*1.8 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 26.766 osetí tl. 100 mm; objem * obj. hmotnost 0,612

VV C31 301.58*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem* obj. hmotnost 542,844

VV D31 41.53*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 74,754

VV E31 1663.19*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 2 993,742

VV F31 "Mezisoučet: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742 3 638,718

VV G31 -537.84*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -968,112

VV H31 -2.81*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -5,058

VV I31 "Mezisoučet: "-968.112+-5.058 -973,170

VV J31 "Celkem: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742+-968.112+-5.058 2 665,548

32 K 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 1,000 635,46 635,46 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

VV A32 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Ochrana stromu bedněním (25 cm) 1,000

33 K AGR 01.4 Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 338 200,00 338 200,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 358 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

34 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 11,700 979,00 11 454,30

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A34 11.70 "F.4 tab VV SO 01 PB Pažení 11,700

35 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 193,120 578,50 690 219,92

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A35 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750

VV B35 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490

Strana 13 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C35 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600

VV D35 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780

VV E35 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910

VV F35 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000

VV G35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100

VV H35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100

VV I35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100

VV J35 "Mezisoučet: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830

VV K35 -1494.82 "16.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru -1 494,820

VV L35 -121.95 "16.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp -121,950

VV M35 131.63 "16.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

VV N35 -5.80 "16.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp -5,800

VV O35 -10.87 "16.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp -10,870

VV P35 -0.9 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp -0,900

VV Q35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp -0,500

VV R35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp -0,500

VV S35 "Mezisoučet: "-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 -1 503,710

VV T35 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1+-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 1 193,120

36 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 12,160 1 424,00 17 315,84

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A36 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

VV B36 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790

VV C36 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670

VV D36 "Celkem: "2.7+7.79+1.67 12,160

37 K R29121102.1 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 15 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 204 526,27

38 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 0,520 1 744,40 907,09 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A38 0.52 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,520

39 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 4,300 1 014,60 4 362,78 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

Strana 14 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"

VV A39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp 1,500

VV B39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp 1,500

VV C39 1.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp 1,300

VV D39 "Celkem: "1.5+1.5+1.3 4,300

40 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 8,400 3 978,30 33 417,72 CS ÚRS 2023 01

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 CX4 XF3 XF1"

VV A40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900

VV B40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900

VV C40 2.6 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,600

VV D40 "Celkem: "2.9+2.9+2.6 8,400

41 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 21,400 671,06 14 360,68 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) případné nutné přepažování,

b) odstranění bednění.

2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně odbednění"

VV A41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - bednění 7,300

VV B41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - bednění 7,300

VV C41 6.80 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bednění 6,800

VV D41 "Celkem: "7.3+7.3+6.8 21,400

42 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,700 1 157,00 3 123,90 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A42 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

43 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 18,000 93,45 1 682,10 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

Strana 15 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A43 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

44 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 4,000 17 800,00 71 200,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

45 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 48,200 356,00 17 159,20

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí a schodišti)"

VV A45 0.52/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,200

VV B45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000

VV C45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000

VV D45 1.3/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 13,000

VV E45 "Celkem: "5.2+15+15+13 48,200

46 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 11,200 5 206,50 58 312,80

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí, podpěrný blok lávky a první řada kamenné rovnaniny v místě kotvení do skalního podloží"

VV A46 3.28 "F.4 tab VV SO 01 PB Základové zdivo z LK na MC 3,280

VV B46 3.17 "F.4 SO 01 Lávka - Podpěrné bloky lávky z lom. kamene na MC (základ. zdivo) 3,170

VV C46 4.75 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - základové zdivo na MC 30 (s vyspárováním) 4,750

VV D46 "Celkem: "3.28+3.17+4.75 11,200

D 23-M Montáže potrubí 445,00

78 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 1,000 445,00 445,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 0,9 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A47 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,70 m 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 732,95

47 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,115 55 002,00 6 325,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Strana 16 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - kari síť 100/100/8 0,039

VV B48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - kari síť 100/100/8 0,039

VV C48 (3.1+1.6)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - kari síť 100/100/8 0,037

VV D48 "Celkem: "0.039+0.039+0.037 0,115

48 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 3,120 8 143,50 25 407,72

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A49 3.12 "F.4 tab VV SO 01 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 3,120

D 4 Vodorovné konstrukce 3 538 527,90

49 K 451577877

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm

ze štěrkopísku

M2 4,000 66,13 264,52 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577877

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.

2. Ceny nelze použít pro:

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou

obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích

- úpravy toků a kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes

1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto

katalogu,

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV A50 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - písčitý podsyp tl. 100 mm 4,000

50 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 1,760 952,30 1 676,05 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

Strana 17 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- hutněno na 95% PS

- drenáž za rubem zdi, frakce 8-16"

VV A51 1.76 "F.4 tab VV SO 01 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,760

51 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 75,900 743,15 56 405,09 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A52 39.68 "F.4 tab VV SO 01 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 39,680

VV B52 34.22 "F.4 tab VV SO 01 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 34,220

VV C52 2.00 "F.4 SO 01 Lávka - Vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16 (32) 2,000

VV D52 "Celkem: "39.68+34.22+2 75,900

52 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 359,090 3 204,00 1 150 524,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A53 149.10 "F.4 tab VV SO 01 PB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 149,100

VV B53 196.62 "F.4 tab VV SO 01 LB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 196,620

VV C53 6.23 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - kamenná rovnanina ds 500 mm 6,230

VV D53 7.14 "F.4 SO 01 Lávka - Kamenná rovnanina, opevnění břehů 7,140

VV E53 "Celkem: "149.1+196.62+6.23+7.14 359,090

53 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 64,010 2 821,30 180 591,41 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A54 64.01 "F.4 SO 01 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 64,010

54 K 465210121

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

M2 6,000 1 290,50 7 743,00 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121

Strana 18 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

VV B55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

VV C55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

VV D55 "Celkem: "2+2+2 6,000

55 K 465210123

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2 8,667 2 038,10 17 664,21 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000

VV B56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000

VV C56 0.8/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 2,667

VV D56 "Celkem: "3+3+2.667 8,667

56 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 80,400 2 474,20 198 925,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A57 80.4 "F.4 SO 01 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 80,400

57 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 561,720 3 426,50 1 924 733,58

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Strana 19 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A58 291.30 "F.4 tab VV SO 01 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 291,300

VV B58 267.12 "F.4 tab VV SO 01 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 267,120

VV C58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - záhozová pata 1,100

VV D58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - záhozová pata 1,100

VV E58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - záhozová pata 1,100

VV F58 "Celkem: "291.3+267.12+1.1+1.1+1.1 561,720

D 5 Komunikace pozemní 12 291,20

58 K 564211111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po

zhutnění tl. 50 mm

M2 33,000 49,93 1 647,69 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564211111

VV A59 1.65/0.05 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - Prosívka fr. N 0-4 mm, tl. 50 mm; objem / tl. 33,000

59 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 33,000 287,47 9 486,51 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564762111

VV A60 6.60/0.2 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - vibrovaný štěrk; objem / tl. 33,000

60 K 596411111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvor

M2 4,000 289,25 1 157,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,

b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždic, která se oceňuje ve specifikaci,

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo

lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původních tvárnic"

VV A61 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000

D 8 Trubní vedení 13 083,00

61 K R831372

Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.

materiálu

KS 7,000 1 869,00 13 083,00

PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- přechod (na PVC)

- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m

- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"

VV A62 7 "F.4 SO 01 Stávající vyústění (prodloužení do toku) - PB 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 703,93

62 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 51,000 65,06 3 318,06 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV A63 33.00 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - geotextilie 33,000

VV B63 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

VV C63 "Celkem: "33+18 51,000

Strana 20 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,600 168,21 269,14 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A64 1.60 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - plocha 1,600

64 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 2,900 248,31 720,10 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A65 2.90 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - tmel 2,900

65 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 8,000 68,09 544,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

VV A66 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000

66 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 8,000 40,94 327,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

67 K R9411112

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu

výstavby

M2 8,000 102,63 821,04

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému

volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV A68 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000

68 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,000 124,60 2 367,40 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Strana 21 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění skály"

VV A69 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000

69 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 19,000 161,09 3 060,71 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- mechanické očištění skály"

VV A70 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000

70 K 985331214

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže

14 mm

M 13,600 1 432,90 19 487,44 CS ÚRS 2023 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV A71 34*0.4 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - vrt pro trn O14 mm dl. 400 mm; počet * dl. 13,600

71 K M01.1 Nerez trn R14 dl. 0,70 m KS 34,000 471,70 16 037,80

PP Nerez trn R14 dl. 0,70 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1,2 kg/m

nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"

VV A72 34 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - trn O14 mm dl. 700 mm 34,000

72 K AGR 01.1 Montáž nové lávky dl. 8,4 m a šířky 0,73 m, včetně materiálu KPL 1,000 44 500,00 44 500,00

PP Montáž nové lávky dl. 8,4 m a šířky 0,73 m, včetně materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nosný nosník UPN240 dl. 2,8 m - 6 ks

- spojovací příčný nosník IPN120 dl. 0,71 m - 2 ks

- kotvení pomocí závitových tyčí M16x300 mm (4 ks) a kotevních plechů 200x120x15 mm (8 ks) do betonových kapes C25/30 XC4 XF3 v

kamenném zdivu podpěr lávky

- vč. veškerého spojovacího materiálu

- bez pochozí plochy

- jednotlivé díly lávky budou spojovány na staveništi

- ocelové prvky budou pozinkovány (70 μm)

- viz D.4 řez F "

73 K AGR 01.2 Demontáž stávajících lávek KPL 2,000 4 450,00 8 900,00

PP Demontáž stávajících lávek

Strana 22 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- původní lávky budou ponechány na pozemku majitele

- km 0.169 46 lávka 9.8 x 0.6 m

- km 0.226 96 (9.0 x 1.1 m)"

74 K AGR 01.3 Demontáž dřevěné plochy z pražců, likvidace 50% pražců KPL 1,000 13 350,00 13 350,00

PP Demontáž dřevěné plochy z pražců, likvidace 50% pražců

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- pražec o rozměrech 150x260x2600 mm, cca 80 kg/kus

- nebezpečný odpad 17 02 01

- 50% bude ponecháno na pozemku majitele"

D 997 Přesun sutě 275 072,75

75 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 571,575 480,60 274 698,95

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A76 2.5*108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 271,125

VV B76 2.5*119.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 298,225

VV C76 2.5*0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 2,225

VV D76 "Celkem: "271.125+298.225+2.225 571,575

76 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,014 26 700,00 373,80

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A77 0.014 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014

D 998 Přesun hmot 1 504 789,87

77 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 5 123,561 293,70 1 504 789,87 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 23 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 124,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 124,65 21,00% 446,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 570,83

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)

Strana 24 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 124,65

23-M - Montáže potrubí 1 953,00

997 - Přesun sutě 171,65

SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 25 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 124,65

D 23-M Montáže potrubí 1 953,00

3 K R936944.1

M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně

zaříznutí

KUS 7,000 279,00 1 953,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

VV A1 7.0 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 7,000

D 997 Přesun sutě 171,65

1 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 0,266 159,30 42,37 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A2 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266

2 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,266 486,00 129,28

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jádrové vrtání (dl. 0,8 m), osazení příčných odvodňovacích potrubí PE HD DN 80, dl. cca 0,8 m, sklon 5 %, osazení do jádrových vrtů ∅ 112

mm, á 5,0 m, seříznutí na líci s přesahem do 50-100 mm

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A3 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)

Strana 26 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 540,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 540,35 21,00% 66 263,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 803,82

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)

Strana 27 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 315 540,35

1 - Zemní práce 172 677,27

2 - Zakládání 76 006,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 797,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 073,76

997 - Přesun sutě 1 600,28

998 - Přesun hmot 11 385,57

SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 28 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 540,35

D 1 Zemní práce 172 677,27

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 18,000 60,79 1 094,22 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele"

VV A1 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

2 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 2,700 347,10 937,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A2 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 18,000 18,96 341,28 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A3 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

4 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 28,000 71,65 2 006,20 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A4 28.0 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení 28,000

5 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 28,000 49,31 1 380,68 CS ÚRS 2023 01

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)

Strana 29 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 39,000 179,78 7 011,42 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A6 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000

7 K AGR 02.1 Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 71 200,00 71 200,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 17 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

8 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,000 578,50 22 561,50

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A8 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000

9 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 2,700 1 424,00 3 844,80

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A9 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

10 K R29121102.2 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

Strana 30 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 9 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 76 006,00

11 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,700 1 157,00 3 123,90 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A11 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

12 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 18,000 93,45 1 682,10 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A12 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

13 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 4,000 17 800,00 71 200,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 797,47

14 K R628635

Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do

120 mm

M2 44,700 666,61 29 797,47

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.

2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.

3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-

1 Plochy a úprava území..

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická

disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm

- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár"

VV A14 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 073,76

15 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 18,000 65,06 1 171,08 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

Strana 31 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A15 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

16 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 34,000 68,09 2 315,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

VV A16 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000

17 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 34,000 40,94 1 391,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

18 K R9411112

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu

výstavby

M2 34,000 102,63 3 489,42

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému

volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV A18 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000

19 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 44,700 65,68 2 935,90 CS ÚRS 2023 01

PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251

VV A19 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700

20 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 44,700 161,09 7 200,72 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- mechanické očištění"

VV A20 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - mechanické očištění 44,700

21 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 44,700 124,60 5 569,62 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

tlak 200 - 300 bar"

VV A21 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - očištění tlakovou vodou 44,700

D 997 Přesun sutě 1 600,28

22 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 1,922 157,53 302,77 CS ÚRS 2023 01

Strana 32 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A22 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296

VV B22 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626

VV C22 "Celkem: "1.296+0.626 1,922

23 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,922 480,60 923,71

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A23 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296

VV B23 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626

VV C23 "Celkem: "1.296+0.626 1,922

24 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,014 26 700,00 373,80

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A24 0.014 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014

D 998 Přesun hmot 11 385,57

25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 38,766 293,70 11 385,57 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 33 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 981 652,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 981 652,39 21,00% 626 147,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 607 799,39

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)

Strana 34 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 981 652,39

1 - Zemní práce 976 216,10

2 - Zakládání 400 723,82

23-M - Montáže potrubí 8 900,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 848 337,30

4 - Vodorovné konstrukce 343 387,81

8 - Trubní vedení 716,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 022,52

997 - Přesun sutě 48 937,10

998 - Přesun hmot 292 411,24

SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 35 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 981 652,39

D 1 Zemní práce 976 216,10

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 2,500 277,68 694,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .

. Příplatky za ztížení vykopávky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podepření stávajícího plynovodu v místě napojení přeložky"

VV A1 2.5 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - zajištění stávajícího potrubí 2,500

2 K R1190014

Dočasné zajištění potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranný

KPL 1,000 2 225,00 2 225,00

PP

Dočasné zajištění potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité

světlosti DN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .

. Příplatky za ztížení vykopávky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dočasné podepření stávajícího plynovodu v místě křížení

- např. betonové tvárnice 400x500x250 mm - 6 ks, Dřevěný hranol 200x200x4000 mm, Dřevěný hranol 100x100x150 mm - 2 ks

- viz D.8"

VV A2 1.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - provizorní 1,000

3 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 92,000 71,65 6 591,80 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)

Strana 36 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A3 92.0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení 92,000

4 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 92,000 49,31 4 536,52 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 384,464 125,49 48 246,39 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A5 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470

VV B5 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890

VV C5 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000

VV D5 18.72*0.7 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 13,104

VV E5 "Celkem: "70.47+290.89+10+13.104 384,464

6 K 129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 40,730 2 225,00 90 624,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A6 40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 40,730

7 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

M3 23,616 1 299,40 30 686,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a plynovodu"

Strana 37 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A7 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

VV B7 18.72*0.3"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 5,616

VV C7 "Celkem: "18+5.616 23,616

8 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny

M3 36,720 485,94 17 843,72 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se

vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního

potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV A8 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

VV B8 18.72"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720

VV C8 "Celkem: "18+18.72 36,720

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 36,160 78,14 2 825,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ddoprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A9 2*17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 34,820

VV B9 2*0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 1,340

VV C9 "Celkem: "34.82+1.34 36,160

10 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 18,080 48,15 870,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Strana 38 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A10 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410

VV B10 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670

VV C10 "Celkem: "17.41+0.67 18,080

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 14,000 198,47 2 778,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- min 100 mm pod a 300 mm nad potrubí v délce 50 m"

VV A11 14.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi pískem fr. 0-4 mm 14,000

12 K 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 28,000 356,00 9 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337310

13 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 57,980 464,58 26 936,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A13 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410

VV B13 39.90 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 39,900

VV C13 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670

VV D13 "Celkem: "17.41+39.9+0.67 57,980

14 K 58125110 jíl surový kusový T 71,820 1 076,90 77 342,96 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A14 39.90*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 71,820

15 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 163,000 10,68 1 740,84 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Strana 39 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A15 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500

VV B15 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300

VV C15 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200

VV D15 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000

16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 3,260 119,26 388,79 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

17 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 163,000 73,51 11 982,13 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A17 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500

VV B17 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300

VV C17 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200

VV D17 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000

18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 29,340 551,80 16 189,81 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A18 12.55*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 22,590

VV B18 3.33*1.8 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 5,994

VV C18 0.42*1.8 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění; objem * obj. hmotnost 0,756

VV D18 "Celkem: "22.59+5.994+0.756 29,340

19 K AGR 03.3 Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 46 280,00 46 280,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 41 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

20 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 295,760 979,00 289 549,04

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A20 247.76 "F.4 tab VV SO 03 PB Pažení 247,760

VV B20 48.00 "F.4 tab VV SO 03 LB Pažení 48,000

VV C20 "Celkem: "247.76+48 295,760

21 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 390,000 578,50 225 615,00

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A21 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470

VV B21 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890

VV C21 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000

VV D21 18.72 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720

Strana 40 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E21 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

VV F21 "Mezisoučet: "70.47+290.89+10+18.72+18 408,080

VV G21 -17.41 "408.08.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp -17,410

VV H21 -0.67 "408.08.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp -0,670

VV I21 "Mezisoučet: "-17.41+-0.67 -18,080

VV J21 "Celkem: "70.47+290.89+10+18.72+18+-17.41+-0.67 390,000

22 K R29121102.3 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 11 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 400 723,82

23 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 12,400 1 744,40 21 630,56 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A23 8.77 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 8,770

VV B23 3.63 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,630

VV C23 "Celkem: "8.77+3.63 12,400

24 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,070 1 014,60 71,02 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A24 0.07 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Podsyp ŠTP 100 mm 0,070

25 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 M3 0,210 2 963,70 622,38 CS ÚRS 2023 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- C12/15"

VV A25 0.21 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Bet. základ 600x700x500 mm 0,210

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 1,300 404,95 526,44 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV A26 1.30 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - bednění 1,300

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 1,300 75,56 98,23 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

Strana 41 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

28 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 124,000 356,00 44 144,00

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"

VV A28 8.77/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 87,700

VV B28 3.63/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 36,300

VV C28 "Celkem: "87.7+36.3 124,000

29 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 60,490 5 206,50 314 941,19

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí"

VV A29 60.49 "F.4 tab VV SO 03 PB Základové zdivo z LK na MC 60,490

30 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00

PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37"

D 23-M Montáže potrubí 8 900,00

55 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 20,000 445,00 8 900,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A31 20.0 "F.4 SO 03 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 848 337,30

31 K 311113145

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25,

tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

M2 0,500 2 153,80 1 076,90 CS ÚRS 2022 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výplňový beton C20/25 X0 XC3 S3

- maltovaná spára MC10, tl. 100 mm"

VV A32 4*0.5*0.25 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Betonové tvárnice 400x500x250 mm; počet * šířka * výška 0,500

32 K 312361821

Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 0,003 56 960,00 170,88 CS ÚRS 2023 01

Strana 42 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt

500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312361821

VV A33 4*1.1*(0.62/1000) "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - ocelová výztuž R10 dl. 1100 mm; počet * délka * hmotnost 0,003

33 K 321214511

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 11,690 4 396,60 51 396,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho

jednostranně lícované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321214511

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen vhodný pro vodní stavby (čedičové sloupky, příp. opracovaný kámen ve tvaru kvádrů)"

VV A34 11.69 "F.4 tab VV SO 03 LB Zdivo na sucho 11,690

34 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 9,920 5 687,10 56 416,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

beton C30/37 XC4 XF3"

VV A35 9.92 "F.4 tab VV SO 03 LB Bet. Patka C30/37 XF4, XC3, XA1 9,920

35 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 39,720 1 370,60 54 440,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Strana 43 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. lišty pro zkosenou hranu 30x30 mm patky (D.4 řez Q)"

VV A36 39.72 "F.4 tab VV SO 03 LB Bednění 39,720

36 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 39,720 444,11 17 640,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

37 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 81,930 8 143,50 667 196,96

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A38 81.93 "F.4 tab VV SO 03 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 81,930

D 4 Vodorovné konstrukce 343 387,81

38 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm M2 19,800 126,38 2 502,32 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111

Strana 44 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.

3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV A39 1.98/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB Lože pod dlažby ŠTP tl. 100 mm; objem / tl. 19,800

39 K 465511327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár

těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

M2 19,767 3 204,00 63 333,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm (žula, čedič)

"

VV A40 5.93/0.3 "F.4 tab VV SO 03 LB Dlažba na sucho; objem / tl. 19,767

40 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 80,950 952,30 77 088,69 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- hutněno na 95% PS

- drenáž za rubem zdi

- frakce 8-16"

VV A41 80.95 "F.4 tab VV SO 03 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 80,950

41 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 4,420 743,15 3 284,72 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A42 2.70 "F.4 tab VV SO 03 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) 2,700

VV B42 1.02 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - štěrkopísčitý podsyp 1,020

VV C42 0.70 "F.4 SO 03 Ostatní - Vyrovnávací vrstva (ŠTP 0-16(32)) tl. 100 mm 0,700

VV D42 "Celkem: "2.7+1.02+0.7 4,420

42 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 46,100 3 426,50 157 961,65

Strana 45 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A43 13.56 "F.4 tab VV SO 03 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,560

VV B43 29.04 "F.4 tab VV SO 03 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 29,040

VV C43 3.50 "F.4 SO 03 Ostatní - Záhozová pata 3,500

VV D43 "Celkem: "13.56+29.04+3.5 46,100

43 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 4,050 3 204,00 12 976,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A44 4.05 "F.4 SO 03 Ostatní - Rovnanina kamenná před zdí 1:1-1:1,50 dl. 5 m 4,050

44 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 8,190 3 204,00 26 240,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nad 500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

- obksládání ocelového potrubí lomovým kamenem - dvojice kamenných prahů v. 0,8 m"

VV A45 8.19 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - kamenná rovnanina (nad 500 kg) 8,190

D 8 Trubní vedení 716,50

45 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 50,000 14,33 716,50 CS ÚRS 2023 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- žlutá perforovaná folie s nápisem ""PLYN"""

VV A46 50.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi - Folie výstražná do výkopu 50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 022,52

46 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 1,000 294,59 294,59 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111

Strana 46 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,

2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původní značky"

VV A47 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000

47 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 17,980 168,21 3 024,42 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A48 17.50 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - plocha 17,500

VV B48 0.48 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - plocha 0,480

VV C48 "Celkem: "17.5+0.48 17,980

48 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 28,000 248,31 6 952,68 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A49 26.60 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - tmel 26,600

VV B49 1.40 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - tmel 1,400

VV C49 "Celkem: "26.6+1.4 28,000

49 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho

KUS 1,000 397,83 397,83 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění

svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

Strana 47 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- značka bude osazena zpět"

VV A50 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000

50 K AGR 03.1 Zajištění nadzemního plynovodu k ztracenému bednění, trvalá konstrukce, vč. materiálu KPL 1,000 40 050,00 40 050,00

PP Zajištění nadzemního plynovodu k ztracenému bednění, trvalá konstrukce, vč. materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plynovod bude zajištěn ohebnou ocelovou páskou přivařenou k hlavě šroubu, která bude připevněna maticemi k ocelovému jeklu profilu I

200x150 mm, kotveným průvlakovou kotvou do bloku z tvarovek ztraceného bednění

- jeklový profil I dutý tažený 200x150

- průvlaková kotva M14x100 mm - 2 ks

- perforovaná ohebná páska tl. 5 mm dl. 400 mm

- šroub přivařovací M14 - 2 ks

- pevnostní šestihranná matice M14 - 4 ks

- viz TZ a D.8"

51 K AGR 03.2 Přeložka sloupu CETIN KPL 1,000 10 680,00 10 680,00

PP Přeložka sloupu CETIN

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- posun podpěrného bodu – dřevěného sloupu na betonové patce (cca o 3,00 m), vč. převěšení vedení

- provede správce sítě"

52 K AGR 03.4

Osazení dělené chráničky PVC DN 100 chráničky na potrubí vodovodu ocel 50 v dl. 1,5 m, včetně veškerého

materiálu

KPL 1,000 623,00 623,00

PP Osazení dělené chráničky PVC DN 100 chráničky na potrubí vodovodu ocel 50 v dl. 1,5 m, včetně veškerého materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dělená chránička DN 100 dl. 1,5 m

- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 2 ks

- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks

- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"

VV A53 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000

D 997 Přesun sutě 48 937,10

53 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 101,825 480,60 48 937,10

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A54 2.5*40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 101,825

D 998 Přesun hmot 292 411,24

54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 995,612 293,70 292 411,24 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 48 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 808 887,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 808 887,84 21,00% 379 866,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 188 754,29

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)

Strana 49 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 808 887,84

1 - Zemní práce 628 833,20

2 - Zakládání 280 327,31

23-M - Montáže potrubí 5 785,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 357 988,26

4 - Vodorovné konstrukce 358 920,67

8 - Trubní vedení 23 750,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 827,98

997 - Přesun sutě 480,60

998 - Přesun hmot 130 974,63

SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 50 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 808 887,84

D 1 Zemní práce 628 833,20

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 22,500 60,79 1 367,78 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "

VV A1 5*3*1.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 22,500

2 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 3,380 347,10 1 173,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A2 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 22,500 18,96 426,60 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A3 22.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 22,500

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 6,000 277,68 1 666,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .

. Příplatky za ztížení vykopávky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podepření stávajícího vodovodu v místě křížení"

VV A4 6.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - podepření stávajícího potrubí 6,000

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)

Strana 51 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 97,000 71,65 6 950,05 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A5 97.0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení 97,000

6 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 97,000 49,31 4 783,07 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 256,760 125,49 32 220,81 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A7 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480

VV B7 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230

VV C7 14.2*0.7 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 9,940

VV D7 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110

VV E7 "Celkem: "112.48+128.23+9.94+6.11 256,760

8 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

M3 4,260 1 299,40 5 535,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a studánky"

VV A8 14.2*0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 4,260

9 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny

M3 14,200 485,94 6 900,35 CS ÚRS 2023 01

Strana 52 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se

vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního

potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV A9 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 14,200

10 K 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,

ve sklonu přes 1:2 do 1:1

M2 116,487 75,83 8 833,21 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i

její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení

krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

VV A10 116.4872 "F.4 tab VV SO 04 LB - georohož 116,487

11 K 69321121 georohož protierozní M2 137,979 80,90 11 162,50 CS ÚRS 2023 01

PP georohož protierozní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- trojrozměrná georohož (PP),

tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)

- vuz D.4 vzorový řez N"

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 87,000 78,14 6 798,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A12 2*24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 49,300

VV B12 2*18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 37,700

VV C12 "Celkem: "49.3+37.7 87,000

Strana 53 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 43,500 48,15 2 094,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A13 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650

VV B13 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850

VV C13 "Celkem: "24.65+18.85 43,500

14 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 65,850 464,58 30 592,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A14 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650

VV B14 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850

VV C14 "Mezisoučet: "24.65+18.85 43,500

VV D14 6.13 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina 6,130

VV E14 16.22 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina 16,220

VV F14 "Mezisoučet: "6.13+16.22 22,350

VV G14 "Celkem: "24.65+18.85+6.13+16.22 65,850

15 K 58125110 jíl surový kusový T 40,230 1 076,90 43 323,69 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A15 6.13*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 11,034

VV B15 16.22*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 29,196

VV C15 "Celkem: "11.034+29.196 40,230

16 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 114,600 10,68 1 223,93 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Strana 54 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A16 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500

VV B16 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100

VV C16 "Celkem: "52.5+62.1 114,600

17 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,572 119,26 306,74 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

VV A17 12.86/0.1 "F.4 tab VV SO 04 komplet - Urovnání terénu po realizaci, ornice tl. 100 mm + osetí travní sm.; objem / tl. 128,600

VV B17 128.6 * 0.02"Koeficient množství 2,572

18 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 114,600 73,51 8 424,25 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A18 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500

VV B18 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100

VV C18 "Celkem: "52.5+62.1 114,600

19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 20,628 551,80 11 382,53 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A19 5.25*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,450

VV B19 6.21*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 11,178

VV C19 "Celkem: "9.45+11.178 20,628

20 K AGR 04.2 Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 48 950,00 48 950,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 47 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

21 K R151101.4

Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného

odstranění

KPL 1,000 71 200,00 71 200,00

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení (hubeným betonem)

- úsek délky 3,6 m:

ocelový profil IPE 120 dl. 2,2 m - 4 ks (bude ponechán ve výkopu)

výdřeva tl. 60 mm - 7,92 m2 (bude ponechána ve výkopu)

rozpěry ve třech úrovních tr. 89/10: dl. 37,2 m (v majetku zhotovitele - pronájem), spodní úroveň dl.6,4 m (bude ponechánave výkopu)

dřevěná dubová konstrukce 100x100 mm dl. 15,6 m

- rozepření septiku v délce 2,4 m: roznášecí dřevěný prvek 500x50x1000 m (2 ks), rozpěra tr. 89/10 dl. 5,2 m (2 ks)

- viz TZ a D.5 PF 45A, 45B"

VV A21 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000

22 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 133,370 979,00 130 569,23

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

Strana 55 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A22 50.92 "F.4 tab VV SO 04 LB Pažení 50,920

VV B22 82.45 "F.4 tab VV SO 04 PB Pažení 82,450

VV C22 "Celkem: "50.92+82.45 133,370

23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 217,520 578,50 125 835,32

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A23 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480

VV B23 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230

VV C23 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 14,200

VV D23 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110

VV E23 "Mezisoučet: "112.48+128.23+14.2+6.11 261,020

VV F23 -24.65 "-24.65.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp -24,650

VV G23 -18.85 "-24.65.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp -18,850

VV H23 "Mezisoučet: "-24.65+-18.85 -43,500

VV I23 "Celkem: "112.48+128.23+14.2+6.11+-24.65+-18.85 217,520

24 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 3,380 1 424,00 4 813,12

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A24 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

25 K R29121102.4 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 9 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 280 327,31

26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 7,550 1 744,40 13 170,22 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A26 3.32 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,320

VV B26 4.23 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,230

VV C26 "Celkem: "3.32+4.23 7,550

27 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 3,380 1 157,00 3 910,66 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

Strana 56 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A27 3.38 "F.4 SO 04.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

28 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A28 3*3*1.5 "F.4 SO 4.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

29 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

30 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 75,500 356,00 26 878,00

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"

VV A30 3.32/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 33,200

VV B30 4.23/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 42,300

VV C30 "Celkem: "33.2+42.3 75,500

31 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 34,900 5 206,50 181 706,85

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí"

VV A31 12.22 "F.4 tab VV SO 04 LB - Základové zdivo z LK na MC 12,220

VV B31 22.68 "F.4 tab VV SO 04 PB - Základové zdivo z LK na MC 22,680

VV C31 "Celkem: "12.22+22.68 34,900

D 23-M Montáže potrubí 5 785,00

53 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 13,000 445,00 5 785,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

Strana 57 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A32 13.0 "F.4 SO 04 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 13,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 357 988,26

32 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 43,960 8 143,50 357 988,26

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A33 14.15 "F.4 tab VV SO 04 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 14,150

VV B33 29.81 "F.4 tab VV SO 04 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 29,810

VV C33 "Celkem: "14.15+29.81 43,960

D 4 Vodorovné konstrukce 358 920,67

33 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 1,930 1 005,70 1 941,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- frakce 0-32"

VV A34 1.93 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 1,930

34 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.

M3 3,270 3 239,60 10 593,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV A35 3.27 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,270

35 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 7,060 952,30 6 723,24 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno na 95% PS, frakce 8-16"

VV A36 1.58 "F.4 tab VV SO 04 LB - Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,580

VV B36 5.48 "F.4 tab VV SO 04 PB- Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 5,480

Strana 58 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C36 "Celkem: "1.58+5.48 7,060

36 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 6,210 743,15 4 614,96 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A37 2.79 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,790

VV B37 3.42 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,420

VV C37 "Celkem: "2.79+3.42 6,210

37 K R4513135 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm M2 3,600 1 290,50 4 645,80

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.

2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce zbetonu

vodníc h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C25/30 CX4 XF3"

VV A38 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 3,600

38 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 300 mm

M2 3,600 2 848,00 10 252,80 CS ÚRS 2023 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- MC30, materiál žula, čedič"

VV A39 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 3,600

39 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 64,020 3 426,50 219 364,53

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A40 39.19 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 39,190

VV B40 24.83 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 24,830

Strana 59 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C40 "Celkem: "39.19+24.83 64,020

40 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 21,840 3 204,00 69 975,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A41 2.93 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 2,930

VV B41 18.91 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 18,910

VV C41 "Celkem: "2.93+18.91 21,840

41 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 5,220 2 821,30 14 727,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A42 5.22 "F.4 SO 04 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,220

42 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 6,500 2 474,20 16 082,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A43 6.5 "F.4 SO 04 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,500

D 8 Trubní vedení 23 750,19

43 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 5,500 3 693,50 20 314,25 CS ÚRS 2023 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C25/30 CX4, XF3"

VV A44 5.5 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,500

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 7,000 445,00 3 115,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111

VV A45 7.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - bednění 7,000

45 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 6,000 53,49 320,94 CS ÚRS 2023 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

Strana 60 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112

VV A46 6.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 827,98

46 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV A47 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

47 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,650 168,21 1 623,23 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A48 3.88 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - plocha 3,880

VV B48 5.77 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - plocha 5,770

VV C48 "Celkem: "3.88+5.77 9,650

48 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 16,900 248,31 4 196,44 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A49 7.0 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - tmel 7,000

VV B49 9.9 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - tmel 9,900

VV C49 "Celkem: "7+9.9 16,900

49 K AGR 04.1

Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého

materiálu

KPL 1,000 10 680,00 10 680,00

PP Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dělená chránička DN 200 dl. 6,0 m

- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 7 ks

- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks

- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"

VV A50 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Dělená chránička 1,000

50 K AGR 04.3 Vyvázání stávajícího hydrantu KPL 1,000 4 450,00 4 450,00

PP Vyvázání stávajícího hydrantu

Strana 61 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- např. na plotový sloupek pr. 48 mm v. 1500 mm

- vč. pronájmu materiálu (v majetku zhotovitele)"

VV A51 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Vyvázání hydrantu 1,000

D 997 Přesun sutě 480,60

51 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,018 26 700,00 480,60

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A52 0.018 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,018

D 998 Přesun hmot 130 974,63

52 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 445,947 293,70 130 974,63 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 62 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 573 954,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 573 954,34 21,00% 750 530,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 324 484,75

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)

Strana 63 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 573 954,34

1 - Zemní práce 1 387 587,48

2 - Zakládání 130 419,01

23-M - Montáže potrubí 445,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 94 963,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 476 235,53

8 - Trubní vedení 3 738,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 095,66

997 - Přesun sutě 120 599,90

998 - Přesun hmot 356 870,76

SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 64 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 573 954,34

D 1 Zemní práce 1 387 587,48

1 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 2,000 1 682,10 3 364,20 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000

VV B1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 59) 1,000

VV C1 "Celkem: "1+1 2,000

2 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 13,500 60,79 820,67 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "

VV A2 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

3 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 2,030 347,10 704,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A3 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

4 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 13,500 18,96 255,96 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A4 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

5 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 284,000 71,65 20 348,60 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)

Strana 65 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A5 284.0 "F.4 SO 05 - provizorní oplocení 284,000

6 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 284,000 49,31 14 004,04 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 006,080 100,57 101 181,47 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A7 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160

VV B7 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420

VV C7 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100

VV D7 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100

VV E7 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300

VV F7 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080

8 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 100,130 1 424,00 142 585,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

Strana 66 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A8 20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 20,730

VV B8 78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 78,400

VV C8 1.00 "F.4 SO 05 Schodiště z lomového kamene 4 - Vybourání stávajícího schodiště 1,000

VV D8 "Celkem: "20.73+78.4+1 100,130

9 K 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,

ve sklonu přes 1:2 do 1:1

M2 430,780 75,83 32 666,05 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i

její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení

krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

VV A9 349.28 "F.4 tab VV SO 05 PB - georohož 349,280

VV B9 81.50 "F.4 tab VV SO 05 LB - georohož 81,500

VV C9 "Celkem: "349.28+81.5 430,780

10 K 69321121 georohož protierozní M2 510,259 80,90 41 279,95 CS ÚRS 2023 01

PP georohož protierozní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- trojrozměrná georohož (PP),

tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)

- vuz D.4 vzorový řez N"

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 177,240 78,14 13 849,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A11 2*52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 105,040

VV B11 2*35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 71,200

VV C11 2*0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 1,000

VV D11 "Celkem: "105.04+71.2+1 177,240

12 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 88,620 48,15 4 267,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

Strana 67 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A12 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520

VV B12 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600

VV C12 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500

VV D12 "Celkem: "52.52+35.6+0.5 88,620

13 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 94,070 464,58 43 703,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A13 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520

VV B13 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600

VV C13 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500

VV D13 4.73 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina 4,730

VV E13 1.2*1.2*0.5 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720

VV F13 "Celkem: "52.52+35.6+0.5+4.73+0.72 94,070

14 K 58125110 jíl surový kusový T 8,514 1 076,90 9 168,73 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A14 4.73*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 8,514

15 K 174251204

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do

úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A15 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000

16 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 494,400 10,68 5 280,19 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Strana 68 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A16 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000

VV B16 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400

VV C16 "Celkem: "309+185.4 494,400

17 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 9,888 119,26 1 179,24 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

18 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 494,400 73,51 36 343,34 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A18 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000

VV B18 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400

VV C18 "Celkem: "309+185.4 494,400

19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 90,288 551,80 49 820,92 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A19 30.90*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,620

VV B19 18.54*1.8 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 33,372

VV C19 1.2*1.2*0.5*1.8 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296

VV D19 "Celkem: "55.62+33.372+1.296 90,288

20 K AGR 05.1 Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 115 700,00 115 700,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 150 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

21 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 30,260 979,00 29 624,54

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A21 30.26 "F.4 tab VV SO 05 PB Pažení 30,260

22 K R16230152.5 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 124 600,00 124 600,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 917,460 578,50 530 750,61

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A23 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160

VV B23 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420

VV C23 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100

VV D23 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100

VV E23 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300

Strana 69 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F23 "Mezisoučet: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080

VV G23 -52.52 "1006.08.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp -52,520

VV H23 -35.60 "1006.08.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp -35,600

VV I23 -0.5 "1006.08.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp -0,500

VV J23 "Mezisoučet: "-52.52+-35.6+-0.5 -88,620

VV K23 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3+-52.52+-35.6+-0.5 917,460

24 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 2,030 1 424,00 2 890,72

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A24 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

25 K R29121102.5 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 14 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 130 419,01

26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 1,150 1 744,40 2 006,06 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A26 1.15 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,150

27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 2,000 1 014,60 2 029,20 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"

VV A27 2.0 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp 2,000

28 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 3,600 3 978,30 14 321,88 CS ÚRS 2023 01

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 CX4 XF3 XF1"

Strana 70 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A28 3.6 "F.4 SO 05 Schodiště 4 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 3,600

29 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 8,300 671,06 5 569,80 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) případné nutné přepažování,

b) odstranění bednění.

2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně odbednění"

VV A29 8.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - bednění 8,300

30 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,030 1 157,00 2 348,71 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A30 2.03"F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

31 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A31 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

32 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

33 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 31,500 356,00 11 214,00

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a opěrnou zdí)"

VV A33 1.15/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 11,500

VV B33 2.0/0.1 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 20,000

VV C33 "Celkem: "11.5+20 31,500

34 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 7,350 5 206,50 38 267,78

Strana 71 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí "

VV A34 7.35 "F.4 tab VV SO 05 PB - Základové zdivo z LK na MC 7,350

D 23-M Montáže potrubí 445,00

57 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 1,000 445,00 445,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A35 1.0 "F.4 SO 05 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 963,00

35 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,045 55 002,00 2 475,09 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A36 (3.1+2.6)*7.9/1000 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - kari síť 100/100/8 0,045

36 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním

do 0,08 m3 do připravených jamek

KUS 2,000 334,64 669,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- osazení původních sloupků"

VV A37 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000

37 K 348501212 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí M 3,000 638,13 1 914,39 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501212

Strana 72 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- osazení původního plotu"

VV A38 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000

38 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 11,040 8 143,50 89 904,24

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A39 11.04 "F.4 tab VV SO 05 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 11,040

D 4 Vodorovné konstrukce 1 476 235,53

39 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 2,100 952,30 1 999,83 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno na 95% PS, frakce 8-16"

VV A40 2.10"F.4 tab VV SO 05 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 2,100

40 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 30,900 743,15 22 963,34 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A41 13.83 "F.4 tab VV SO 05 PB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 13,830

VV B41 16.46 "F.4 tab VV SO 05 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,460

VV C41 0.61 "F.4 SO 05 Soutok - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 0,610

VV D41 "Celkem: "13.83+16.46+0.61 30,900

Strana 73 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 104,380 3 204,00 334 433,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A42 43.29 "F.4 tab VV SO 05 PB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 43,290

VV B42 58.41 "F.4 tab VV SO 05 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 58,410

VV C42 2.68 "F.4 SO 05 Soutok - opevnění břehů rovnaninou 2,680

VV D42 "Celkem: "43.29+58.41+2.68 104,380

42 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 22,300 2 821,30 62 914,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A43 22.3 "F.4 SO 05 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 22,300

43 K 465210121

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

M2 3,000 1 290,50 3 871,50 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A44 0.6/0.2 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 3,000

44 K 465210123

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2 4,667 2 038,10 9 511,81 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

Strana 74 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A45 1.4/0.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodnice z LK; objem / tl. 4,667

45 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 25,600 2 474,20 63 339,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A46 25.6 "F.4 SO 05 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 25,600

46 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 283,910 3 426,50 972 817,62

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A47 132.40 "F.4 tab VV SO 05 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 132,400

VV B47 133.51 "F.4 tab VV SO 05 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 133,510

VV C47 1.10 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - záhozová pata 1,100

VV D47 16.90 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg) 16,900

VV E47 "Celkem: "132.4+133.51+1.1+16.9 283,910

47 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch

záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

M2 24,143 181,56 4 383,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV A48 16.90/0.7 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg); objem / tl. 24,143

D 8 Trubní vedení 3 738,00

48 K R831372

Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.

materiálu

KS 2,000 1 869,00 3 738,00

PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- přechod (na PVC)

- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m

- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"

VV A49 2 "F.4 SO 05 Ostatní - Prodloužení zaústění LB 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 095,66

Strana 75 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV A50 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

50 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 2,100 168,21 353,24 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A51 2.10"F.4 SO 05 Dilatace PB zeď- plocha 2,100

51 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 3,500 248,31 869,09 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A52 3.50 "F.4 SO 05 Dilatace PB zeď - tmel 3,500

52 K 966003818

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do

hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí

M 3,000 101,46 304,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- oplocení bude osazeno zpět"

VV A53 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000

53 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 2,000 345,32 690,64 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- sloupky budou osazeny zpět"

VV A54 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000

D 997 Přesun sutě 120 599,90

Strana 76 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 250,325 480,60 120 306,20

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A55 2.5*20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 51,825

VV B55 2.5*78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 196,000

VV C55 2.5*1.00 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Vybourání stávajícího schodiště 2,500

VV D55 "Celkem: "51.825+196+2.5 250,325

55 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,011 26 700,00 293,70

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A56 0.011 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011

D 998 Přesun hmot 356 870,76

56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 215,086 293,70 356 870,76 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 77 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 093 589,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 093 589,03 21,00% 439 653,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 533 242,73

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)

Strana 78 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 093 589,03

1 - Zemní práce 339 446,36

2 - Zakládání 56 245,15

23-M - Montáže potrubí 3 034,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 530 534,20

4 - Vodorovné konstrukce 317 571,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 807 964,67

997 - Přesun sutě 1 282,24

998 - Přesun hmot 37 510,48

SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 79 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 093 589,03

D 1 Zemní práce 339 446,36

1 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo

M3 3,080 345,32 1 063,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV A1 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080

2 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 92,000 71,65 6 591,80 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)

Strana 80 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A2 92.0 "F.4 SO 06.1 provizorní oplocení 92,000

3 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 92,000 49,31 4 536,52 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 86,710 179,78 15 588,72 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A4 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780

VV B4 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900

VV C4 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030

VV D4 "Celkem: "47.78+37.9+1.03 86,710

5 K 132211401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

M3 15,720 1 877,90 29 520,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132211401

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.

VV A5 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920

VV B5 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800

VV C5 "Celkem: "6.92+8.8 15,720

6 K 139911113

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného

M3 0,900 3 382,00 3 043,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911113

Strana 81 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a

klenby v suterénu,

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV A6 0.90 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 0,900

7 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 16,500 88,73 1 464,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí z SO 06.2 - odvoz z mezideponie"

VV A7 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

8 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 16,500 189,57 3 127,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí z SO 06.2 - naložení na mezideponii"

VV A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

9 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 156,300 979,00 153 017,70

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A9 82.74 "F.4 tab VV SO 06.1 PB Pažení 82,740

VV B9 73.56 "F.4 tab VV SO 06.1 LB Pažení 73,560

VV C9 "Celkem: "82.74+73.56 156,300

10 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,430 578,50 59 255,76

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A10 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780

VV B10 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900

VV C10 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030

VV D10 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920

VV E10 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800

VV F10 "Celkem: "47.78+37.9+1.03+6.92+8.8 102,430

Strana 82 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 3,080 1 424,00 4 385,92

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A11 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080

12 K AGR 06.1.3 Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 57 850,00 57 850,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 55 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

D 2 Zakládání 56 245,15

13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 7,080 1 744,40 12 350,35 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyrovnávací a drenážní vrstva pod patou zdi"

VV A13 3.69 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,690

VV B13 3.39 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,390

VV C13 "Celkem: "3.69+3.39 7,080

14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 70,800 356,00 25 204,80

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod patou zdi)"

VV A14 3.69/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 36,900

VV B14 3.39/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 33,900

VV C14 "Celkem: "36.9+33.9 70,800

15 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00

PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37"

Strana 83 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 23-M Montáže potrubí 3 034,90

37 K R936944.1

M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně

zaříznutí

KUS 11,000 275,90 3 034,90

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jádrové vrtání (dl. 0,8 m), osazení příčných odvodňovacích potrubí PE HD DN 80, dl. cca 0,8 m, sklon 5 %, osazení do jádrových vrtů ∅ 112

mm, á 5,0 m, seříznutí na líci s přesahem do 50-100 mm

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A16 11.0 "F.4 SO 06.1 Odvodnění - Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 11,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 530 534,20

16 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 39,720 6 043,10 240 031,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 XC4, XF3"

VV A17 21.28 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 21,280

VV B17 18.44 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 18,440

VV C17 "Celkem: "21.28+18.44 39,720

17 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 115,360 1 370,60 158 112,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Strana 84 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. lišty pro zkosenou hranu 30x30 mm patky a základu (D.4 řez J, H)"

VV A18 64.37 "F.4 tab VV SO 06 PB - bednění 64,370

VV B18 50.99 "F.4 tab VV SO 06 LB - bednění 50,990

VV C18 "Celkem: "64.37+50.99 115,360

18 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 115,360 444,11 51 232,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

19 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 1,530 53 044,00 81 157,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A20 (275.28+212.76)/1000 "F.4 SO 06.1 Výztuž PB - předpata vysoká (třmínky R12 + R12 podélná) 0,488

VV B20 (187.81+124.32)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž PB - Dobetonávka před schody (třmínky R12 + R12 podélná) 0,312

VV C20 "Mezisoučet: "0.488+0.312 0,800

Strana 85 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D20 (410.26+319.68)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž LB - Dobetonávka LB (třmínky R12 + R12 podélná) 0,730

VV E20 "Celkem: "0.488+0.312+0.73 1,530

D 4 Vodorovné konstrukce 317 571,03

20 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 82,500 341,76 28 195,20 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva

zkameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- beton C12/15 X0"

VV A21 4.33/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 43,300

VV B21 3.92/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 39,200

VV C21 "Celkem: "43.3+39.2 82,500

21 K 451315117 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30 M2 0,640 393,38 251,76 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315117

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva

zkameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A22 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640

22 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm M2 55,000 165,54 9 104,70 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.

3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- frakce 0-16 (32) tl. 150 mm (pod kamennou dlažbou ve dně)"

VV A23 8.25/0.15 "F.4 SO 06.1 Dno - Podsyp ŠP 0-16 (32) mm tl. 150 mm; objem / tl. 55,000

23 K 465511327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár

těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

M2 55,000 3 204,00 176 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

Strana 86 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen vhodný pro vodní stavby

- kámen na štět

- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.2"

VV A24 16.5/0.3 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 55,000

24 K 58380760 kámen lomový rigol DR 20,25,30 T -31,680 1 068,00 -33 834,24 CS ÚRS 2021 01

PP kámen lomový rigol DR 20,25,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58380760

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.2"

25 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 300 mm

M2 0,640 2 848,00 1 822,72 CS ÚRS 2023 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- MC15, materiál čedič"

VV A26 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640

26 K 467951130

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 19,650 1 931,30 37 950,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951130

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A27 19.65 "F.4 SO 06.1 Dno - Dřevěné dubové kulatiny pr. 300 mm 19,650

27 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 28,560 3 426,50 97 860,84

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A28 14.09 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 14,090

VV B28 13.35 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,350

VV C28 1.12 "F.4 SO 06.1 Dno - Zához před dlažbou 1,120

VV D28 "Celkem: "14.09+13.35+1.12 28,560

Strana 87 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 807 964,67

28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 23,750 168,21 3 994,99 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A29 12.75 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - plocha 12,750

VV B29 1.80 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - plocha 1,800

VV C29 9.20 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - plocha 9,200

VV D29 "Celkem: "12.75+1.8+9.2 23,750

29 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 57,660 248,31 14 317,55 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A30 26.86 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - tmel 26,860

VV B30 5.50 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - tmel 5,500

VV C30 25.3 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - tmel 25,300

VV D30 "Celkem: "26.86+5.5+25.3 57,660

30 K 985421132

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů

aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm

M 344,400 1 717,70 591 575,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka

trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985421132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyčištění trhlin,

b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdiva tloušťky do 450 mm je uvažováno

provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva,

c) úpravu trhlin před injektáží (temování),

d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly -

opravy a údržba.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- aktivoavnou cmentovou maltou"

VV A31 86.1*4 "F.4 SO 06.1 Stavající základ zdi - tlakové přespárování; plocha * dl. spáry/m2 344,400

Strana 88 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 985211111

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované

plochy do 6 m

M2 7,710 336,42 2 593,80 CS ÚRS 2023 01

PP Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdiva.

2. V cenách nejsou započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňují cenami souboru cen 985 14-1.

3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:

a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,

c) do 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

VV A32 7.71 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - vyklínování kamenného zdiva 7,710

32 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 68,880 124,60 8 582,45 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění líce stávajícího základu zdi"

VV A33 68.88 "F.4 SO 06 .1 Stávající základ zdi - očištění tlakovou vodou 68,880

33 K AGR 06.1.1 Kotvení dřevěného prahu do nízké betonové paty zdi KUS 10,000 13 350,00 133 500,00

PP Kotvení dřevěného prahu do nízké betonové paty zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz D.4 řez M

- dřevěná vyrovnávací podložka, závitová tyč M14x500 mm (DIN 975) na chemickou kotvu (dl. 160 mm), podložka 15 (DIN 125), matice přesná

šestihranná M14 (DIN 934), krytka na matici M14 PE"

VV A34 10.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do nízké paty 10,000

34 K AGR 06.1.2 Kotvení dřevěného prahu do vysoké betonové paty zdi KUS 4,000 13 350,00 53 400,00

PP Kotvení dřevěného prahu do vysoké betonové paty zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz D.4 řez M

- bednění kapsy 0,34 x 0,34 m, dřevěná vyrovnávací podložka"

VV A35 4.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do vysoké paty 4,000

D 997 Přesun sutě 1 282,24

35 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,668 480,60 1 282,24

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A36 0.90*2.5 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 2,250

VV B36 0.418 "Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnost dle TOV (pol. R936944.1) 0,418

VV C36 "Celkem: "2.25+0.418 2,668

D 998 Přesun hmot 37 510,48

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 127,717 293,70 37 510,48 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 89 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 991 802,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 991 802,05 21,00% 208 278,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 080,48

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)

Strana 90 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 991 802,05

1 - Zemní práce 300 690,99

2 - Zakládání 70 343,29

23-M - Montáže potrubí 2 225,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 238 932,69

4 - Vodorovné konstrukce 33 052,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 182,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 836,12

997 - Přesun sutě 16 164,63

998 - Přesun hmot 43 373,91

SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 91 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 991 802,05

D 1 Zemní práce 300 690,99

1 K 114203201

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

M3 16,500 312,39 5 154,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně)"

VV A1 16.5 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

2 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 18,000 71,65 1 289,70 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A2 18.0 "F.4 SO 06.2 provizorní oplocení 18,000

3 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 18,000 49,31 887,58 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)

Strana 92 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 116,230 125,49 14 585,70 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A4 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230

5 K 129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 1,560 2 225,00 3 471,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A5 1.56 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 1,560

6 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 17,630 1 424,00 25 105,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně)"

Strana 93 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A6 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 16,700 78,14 1 304,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A7 2*8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 16,700

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 16,500 88,73 1 464,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně) - převoz na mezideponii"

VV A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

9 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 8,350 48,15 402,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A9 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350

10 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 10,490 464,58 4 873,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

Strana 94 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A10 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina 2,140

VV B10 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350

VV C10 "Celkem: "2.14+8.35 10,490

11 K 58125110 jíl surový kusový T 3,852 1 076,90 4 148,22 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A11 2.14*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 3,852

12 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 15,700 6,32 99,22 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A12 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700

13 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,314 118,37 37,17 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

14 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 15,700 54,29 852,35 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A14 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700

15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2,826 551,80 1 559,39 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A15 1.57*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem * tl. obj. hmotnost 2,826

16 K R151101.6

Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného

odstranění

KPL 1,000 160 200,00 160 200,00

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení (hubeným betonem)

- úsek délky 7,2 m:

ocelový profil IPE 120 dl. 2,7 m - 7 ks (bude ponechán ve výkopu)

výdřeva tl. 60 mm - 19,44 m2 (bude ponechána ve výkopu)

rozpěry ve třech úrovních tr. 89/10: dl. 72,45 m (v majetku zhotovitele - pronájem), spodní úroveň dl.11,9 m (bude ponechánave výkopu)

dřevěná dubová konstrukce 100x100 mm dl. 27,0 m

- rozepření septiku v délce 2,7 m: roznášecí dřevěný prvek 300x50x1000 m (2 ks), rozpěra tr. 89/10 dl. 5,6 m (2 ks)

- viz TZ a D.5 PF 69A, 69B"

VV A16 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000

17 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 11,480 979,00 11 238,92

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

Strana 95 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A17 11.48 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Pažení 11,480

18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 107,880 578,50 62 408,58

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A18 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230

VV B18 -8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp -8,350

VV C18 "Celkem: "116.23+-8.35 107,880

19 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1,130 1 424,00 1 609,12

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odvoz přebytečného vybouraného kamene na skládku"

VV A19 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630

VV B19 -16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm -16,500

VV C19 "Celkem: "17.63+-16.5 1,130

D 2 Zakládání 70 343,29

20 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 2,140 1 744,40 3 733,02 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A20 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 2,140

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 1,720 1 014,60 1 745,11 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"

VV A21 1.72 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp 1,720

22 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 2,300 3 978,30 9 150,09 CS ÚRS 2023 01

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

Strana 96 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 CX4 XF3 XF1"

VV A22 2.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - C30/37 CX4 XF3 XF1 2,300

23 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 6,300 671,06 4 227,68 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) případné nutné přepažování,

b) odstranění bednění.

2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně odbednění"

VV A23 6.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bednění 6,300

24 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 38,600 356,00 13 741,60

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí a schodištěm)"

VV A24 2.14/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 21,400

VV B24 1.72/0.1 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp; objem podsypu/tl. 17,200

VV C24 "Celkem: "21.4+17.2 38,600

25 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 3,660 5 206,50 19 055,79

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí"

VV A25 3.66 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Základové zdivo z LK na MC 3,660

26 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00

PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37"

D 23-M Montáže potrubí 2 225,00

57 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 5,000 445,00 2 225,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A27 3.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - PB Odvodnění PE DN 80, dl. 1,0 m 3,000

Strana 97 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B27 2.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - LB Odvodnění PE DN 80, dl. 0,8 m 2,000

VV C27 "Celkem: "3+2 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 932,69

27 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 7,500 6 043,10 45 323,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 XC4, XF3"

VV A28 7.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ŽB základ C30/37 CX4, XF3 7,500

28 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 11,410 1 370,60 15 638,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A29 11.41 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - bednění 11,410

29 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 11,410 444,11 5 067,30 CS ÚRS 2023 01

Strana 98 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

30 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,291 53 044,00 15 435,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A31 (180.44+110.82)/1000 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi (třmínky R12 + R12 podélná) 0,291

31 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,037 55 002,00 2 035,07 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A32 4.7*7.9/1000 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - kari síť 100/100/8 0,037

32 K 359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 1,500 5 411,20 8 116,80 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359310231

VV A33 1.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Hubený beton C8/10 XA0 1,500

33 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 18,090 8 143,50 147 315,92

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

Strana 99 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A34 18.09 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 18,090

D 4 Vodorovné konstrukce 33 052,76

34 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 14,300 341,76 4 887,17 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva

zkameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- beton C12/15 XA0"

VV A35 1.43/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podkladní beton 10.49/15 XA0; objem / tl. 14,300

35 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 3,690 952,30 3 513,99 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno na 95% PS, frakce 8-16"

VV A36 3.69"F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zásyp ŠD 8-16 3,690

36 K 465210121

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

M2 2,000 1 290,50 2 581,00 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

Strana 100 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A37 0.4/0.2 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

37 K 465210123

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2 3,667 2 038,10 7 473,71 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A38 1.1/0.3 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Schodnice z LK; objem / tl. 3,667

38 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 4,260 3 426,50 14 596,89

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A39 4.26 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 182,66

39 K R628635

Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do

120 mm

M2 70,780 666,61 47 182,66

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.

2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.

3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-

1 Plochy a úprava území..

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická

disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm

- do hloubky 70-120 mm, včetně vysekání stávajících spár

- vuz D.4 řez H, J"

VV A40 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570

VV B40 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210

VV C40 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250

VV D40 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750

VV E40 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 836,12

40 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 1,000 294,59 294,59 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111

Strana 101 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,

2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původní značky"

VV A41 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000

41 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 6,990 168,21 1 175,79 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A42 5.00 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - plocha 5,000

VV B42 1.99 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - plocha 1,990

VV C42 "Celkem: "5+1.99 6,990

42 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 23,050 248,31 5 723,55 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A43 19.65 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - tmel 19,650

VV B43 3.40 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - tmel 3,400

VV C43 "Celkem: "19.65+3.4 23,050

43 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 158,350 68,09 10 782,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

VV A44 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350

44 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 158,350 40,94 6 482,85 CS ÚRS 2023 01

Strana 102 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

45 K R9411112

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu

výstavby

M2 158,350 102,63 16 251,46

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému

volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV A46 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350

46 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho

KUS 1,000 397,83 397,83 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění

svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- značka bude osazena zpět"

VV A47 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000

47 K 985331215

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže

16 mm

M 3,900 1 530,80 5 970,12 CS ÚRS 2023 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV A48 13*0.3 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel, 13 ks; počet * dl. vrtu 3,900

48 K M06.2.1 Nerez trn R16 dl. 0,60 m KS 13,000 551,80 7 173,40

PP Nerez trn R16 dl. 0,60 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1,58 kg/m

nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"

VV A49 13 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel 13,000

49 K 985223212 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,740 12 015,00 92 996,10 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,

c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování

zdiva hloubky do 80 mm.

Strana 103 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické

zprávy

- materiál žula

"

VV A50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870

VV B50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 LB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870

VV C50 "Celkem: "3.87+3.87 7,740

50 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 17,802 1 913,50 34 064,13 CS ÚRS 2022 02

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58380756

51 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 70,780 65,68 4 648,83 CS ÚRS 2023 01

PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251

VV A52 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570

VV B52 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210

VV C52 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250

VV D52 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750

VV E52 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780

52 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 188,580 124,60 23 497,07 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění schodiště, líce a koruny stávajících zdí"

VV A53 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730

VV B53 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850

VV C53 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500

VV D53 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500

VV E53 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580

53 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 188,580 161,09 30 378,35 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- mechanické očištění schodiště, líce a koruny stávajících zdí"

VV A54 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730

VV B54 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850

VV C54 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500

VV D54 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500

VV E54 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580

D 997 Přesun sutě 16 164,63

54 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 22,394 157,53 3 527,73 CS ÚRS 2023 01

Strana 104 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A55 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053

VV B55 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991

VV C55 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350

VV D55 "Celkem: "2.053+0.991+19.35 22,394

55 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 26,294 480,60 12 636,90

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A56 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053

VV B56 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991

VV C56 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350

VV D56 1.56*2.5 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 3,900

VV E56 "Celkem: "2.053+0.991+19.35+3.9 26,294

D 998 Přesun hmot 43 373,91

56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 147,681 293,70 43 373,91 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 105 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 059,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 006 059,27 21,00% 211 272,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 217 331,72

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)

Strana 106 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 006 059,27

1 - Zemní práce 367 010,79

2 - Zakládání 105 609,10

23-M - Montáže potrubí 890,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 438,41

4 - Vodorovné konstrukce 330 579,28

8 - Trubní vedení 27 085,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 008,31

997 - Přesun sutě 293,70

998 - Přesun hmot 70 144,66

SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 107 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 006 059,27

D 1 Zemní práce 367 010,79

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 13,500 60,79 820,67 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "

VV A1 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

2 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 2,030 347,10 704,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A2 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 13,500 18,96 255,96 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A3 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

4 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo

M3 20,370 345,32 7 034,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)

Strana 108 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV A4 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580

VV B4 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790

VV C4 "Celkem: "9.58+10.79 20,370

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 6,000 277,68 1 666,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .

. Příplatky za ztížení vykopávky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podepření stávajícího vodovodu v místě křížení"

VV A5 6.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - podepření stávajícího potrubí 6,000

6 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 88,000 71,65 6 305,20 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A6 88.0 "F.4 SO 07 provizorní oplocení 88,000

7 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 88,000 49,31 4 339,28 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

Strana 109 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

8 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 178,840 125,49 22 442,63 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A8 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380

VV B8 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760

VV C8 16.8*0.7 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 11,760

VV D8 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940

VV E8 "Celkem: "92.38+68.76+11.76+5.94 178,840

9 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

M3 5,040 1 299,40 6 548,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a studánky"

VV A9 16.8*0.3 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 5,040

10 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny

M3 16,800 485,94 8 163,79 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

Strana 110 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se

vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního

potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV A10 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 32,260 78,14 2 520,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A11 2*9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 19,640

VV B11 2*6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 12,620

VV C11 "Celkem: "19.64+12.62 32,260

12 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 16,130 145,96 2 354,33 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A12 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820

VV B12 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310

VV C12 "Celkem: "9.82+6.31 16,130

13 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 21,590 464,58 10 030,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Strana 111 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A13 5.46 "F.4 tab VV SO 07 LB - vhodná nepropustná zemina 5,460

VV B13 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820

VV C13 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310

VV D13 "Celkem: "5.46+9.82+6.31 21,590

14 K 58125110 jíl surový kusový T 9,828 1 076,90 10 583,77 CS ÚRS 2023 01

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A14 5.46*1.8 "F.4 tab VV SO 007 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 9,828

15 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 103,200 10,68 1 102,18 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A15 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200

VV B15 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000

VV C15 "Celkem: "54.2+49 103,200

16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,064 119,26 246,15 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

17 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 103,200 73,51 7 586,23 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A17 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200

VV B17 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000

VV C17 "Celkem: "54.2+49 103,200

18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 18,576 551,80 10 250,24 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A18 5.42*1.8"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,756

VV B18 4.90*1.8"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 8,820

VV C18 "Celkem: "9.756+8.82 18,576

Strana 112 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 20,740 979,00 20 304,46

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A19 20.74 "F.4 tab VV SO 07 LB Pažení 20,740

20 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 167,750 578,50 97 043,38

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A20 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380

VV B20 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760

VV C20 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800

VV D20 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940

VV E20 "Mezisoučet: "92.38+68.76+16.8+5.94 183,880

VV F20 -9.82 "-9.82.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp -9,820

VV G20 -6.31 "-9.82.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp -6,310

VV H20 "Mezisoučet: "-9.82+-6.31 -16,130

VV I20 "Celkem: "92.38+68.76+16.8+5.94+-9.82+-6.31 167,750

21 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 22,400 1 424,00 31 897,60

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A21 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580

VV B21 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790

VV C21 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

VV D21 "Celkem: "9.58+10.79+2.03 22,400

22 K R29121102.7 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 12 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

23 K AGR 07.3 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 52 510,00 52 510,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 43 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

D 2 Zakládání 105 609,10

24 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 1,290 1 744,40 2 250,28 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

Strana 113 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A24 1.29 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,290

25 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,030 1 157,00 2 348,71 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A25 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

26 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A26 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

27 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

28 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 12,900 356,00 4 592,40

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"

VV A28 1.29/0.1 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 12,900

29 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 8,020 5 206,50 41 756,13

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí"

VV A29 8.02 "F.4 tab VV SO 07 LB - Základové zdivo z LK na MC 8,020

Strana 114 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 23-M Montáže potrubí 890,00

49 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 2,000 445,00 890,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A30 2.0 "F.4 SO 07 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 1,0 m 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 438,41

30 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 10,860 8 143,50 88 438,41

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A31 10.86 "F.4 tab VV SO 07 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 10,860

D 4 Vodorovné konstrukce 330 579,28

31 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 2,080 1 005,70 2 091,86 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- frakce 0-32"

VV A32 2.08 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 2,080

32 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.

M3 3,120 3 239,60 10 107,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV A33 3.12 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,120

33 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 8,940 952,30 8 513,56 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

Strana 115 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- drenážní vrstva za rubem zdi, frakce 8-16

- hutněno na 95% PS"

VV A34 8.94 "F.4 tab VV SO 07 LB drenážní vrstva ŠD 8-16 8,940

34 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 8,710 743,15 6 472,84 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A35 3.09 "F.4 tab VV SO 07 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,090

VV B35 5.62 "F.4 tab VV SO 07 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 5,620

VV C35 "Celkem: "3.09+5.62 8,710

35 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 31,240 2 643,30 82 576,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A36 31.24 "F.4 tab VV SO 07 LB Kamenná rovnanina 31,240

36 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 5,080 2 821,30 14 332,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A37 5.08 "F.4 SO 07 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,080

37 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 300 mm

M2 5,800 1 673,20 9 704,56 CS ÚRS 2023 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

Strana 116 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- MC30, materiál žula, čedič"

VV A38 5.8 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 5,800

38 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 6,400 2 474,20 15 834,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A39 6.4 "F.4 SO 07 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,400

39 K R4513135 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm M2 7,667 1 290,50 9 894,26

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.

2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce zbetonu

vodníc h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C25/30 CX4 XF3"

VV A40 2.3/0.3 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 7,667

40 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 49,920 3 426,50 171 050,88

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A41 45.42 "F.4 tab VV SO 07 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 45,420

VV B41 4.50 "F.4 tab VV SO 07 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,500

VV C41 "Celkem: "45.42+4.5 49,920

D 8 Trubní vedení 27 085,02

41 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 5,680 3 693,50 20 979,08 CS ÚRS 2023 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C25/30 CX4, XF3"

VV A42 5.68 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,680

42 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 13,000 445,00 5 785,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Strana 117 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111

VV A43 13.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - bednění 13,000

43 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 6,000 53,49 320,94 CS ÚRS 2023 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112

VV A44 6.00 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 008,31

44 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV A45 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

45 K AGR 07.1

Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého

materiálu

KPL 1,000 10 680,00 10 680,00

PP Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dělená chránička DN 200 dl. 6,0 m

- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 7 ks

- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks

- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"

VV A46 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000

46 K AGR 07.2 Vyvázání stávajícího hydrantu KPL 1,000 4 450,00 4 450,00

PP Vyvázání stávajícího hydrantu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- např. na plotový sloupek pr. 48 mm v. 1500 mm

- vč. pronájmu materiálu (v majetku zhotovitele)"

VV A47 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Vyvázání hydrantu 1,000

D 997 Přesun sutě 293,70

47 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,011 26 700,00 293,70

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A48 0.011 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011

D 998 Přesun hmot 70 144,66

48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 238,831 293,70 70 144,66 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 118 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 139 251,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 139 251,13 21,00% 449 242,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 588 493,87

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)

Strana 119 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 139 251,13

1 - Zemní práce 826 348,71

2 - Zakládání 38 003,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 020 845,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,54

997 - Přesun sutě 186,90

998 - Přesun hmot 253 281,89

SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 120 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 139 251,13

D 1 Zemní práce 826 348,71

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 9,000 60,79 547,11 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "

VV A1 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000

2 K 113152112

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 1,350 347,10 468,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A2 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 9,000 18,96 170,64 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A3 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000

4 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo

M3 48,860 345,32 16 872,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)

Strana 121 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV A4 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230

VV B4 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630

VV C4 "Celkem: "18.23+30.63 48,860

5 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 231,000 71,65 16 551,15 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A5 231.0 "F.4 SO 08.1 provizorní oplocení 231,000

6 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 231,000 49,31 11 390,61 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 535,220 125,49 67 164,76 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

Strana 122 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A7 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920

VV B7 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420

VV C7 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880

VV D7 "Celkem: "272.92+256.42+5.88 535,220

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 142,740 78,14 11 153,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A8 2*26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 53,740

VV B8 2*44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 89,000

VV C8 "Celkem: "53.74+89 142,740

9 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 71,370 48,15 3 436,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A9 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870

VV B9 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500

VV C9 "Celkem: "26.87+44.5 71,370

10 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 71,370 464,58 33 157,07 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

Strana 123 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A10 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870

VV B10 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500

VV C10 "Celkem: "26.87+44.5 71,370

11 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 363,100 10,68 3 877,91 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A11 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600

VV B11 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500

VV C11 "Celkem: "132.6+230.5 363,100

12 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 7,262 119,26 866,07 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

13 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 363,100 73,51 26 691,48 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A13 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600

VV B13 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500

VV C13 "Celkem: "132.6+230.5 363,100

14 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 65,358 551,80 36 064,54 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A14 13.26*1.8 "F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 23,868

VV B14 23.05*1.8 "F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 41,490

VV C14 "Celkem: "23.868+41.49 65,358

15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 463,850 578,50 268 337,23

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A15 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920

VV B15 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420

VV C15 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880

VV D15 "Mezisoučet: "272.92+256.42+5.88 535,220

Strana 124 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E15 -26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp -26,870

VV F15 -44.50 "-44.5.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp -44,500

VV G15 "Mezisoučet: "-26.87+-44.5 -71,370

VV H15 "Celkem: "272.92+256.42+5.88+-26.87+-44.5 463,850

16 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 50,210 1 424,00 71 499,04

PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A16 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230

VV B16 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630

VV C16 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

VV D16 "Celkem: "18.23+30.63+1.35 50,210

17 K R29121102.8 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 13 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

18 K AGR 08.1.2 Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 195 800,00 195 800,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 140 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

D 2 Zakládání 38 003,00

19 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 1,350 1 157,00 1 561,95 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV A19 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

20 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 9,000 93,45 841,05 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

Strana 125 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpevnění přístupu v místě křížení IS"

VV A20 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000

21 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 2,000 17 800,00 35 600,00

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ve vlastnictví zhotovitele"

D 4 Vodorovné konstrukce 1 020 845,09

22 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 26,430 743,15 19 641,45 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A22 9.78 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 9,780

VV B22 16.65 "F.4 tab VV SO 08 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,650

VV C22 "Celkem: "9.78+16.65 26,430

23 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 216,950 3 426,50 743 379,18

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A23 140.61 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 140,610

VV B23 76.34 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 76,340

VV C23 "Celkem: "140.61+76.34 216,950

24 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 91,000 2 643,30 240 540,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Strana 126 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A24 91.00 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Kamenná rovnanina 91,000

25 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 3,320 2 821,30 9 366,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- 200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A25 3.32 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 3,320

26 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 3,200 2 474,20 7 917,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A26 3.20 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 3,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,54

27 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 9,000 65,06 585,54 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV A27 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000

D 997 Přesun sutě 186,90

28 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,007 26 700,00 186,90

PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A28 0.007 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,007

D 998 Přesun hmot 253 281,89

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 862,383 293,70 253 281,89 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 127 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 743,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 743,57 21,00% 6 246,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 989,72

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 08.2 - Potoční (oprava)

Strana 128 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 743,57

1 - Zemní práce 3 749,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 025,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,18

997 - Přesun sutě 412,87

998 - Přesun hmot 239,95

SO 08.2 - Potoční (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 129 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 743,57

D 1 Zemní práce 3 749,76

1 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 31,000 71,65 2 221,15 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A1 31.0 "F.4 SO 08.2 provizorní oplocení 31,000

2 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 31,000 49,31 1 528,61 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 025,81

3 K R628635

Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do

120 mm

M2 15,040 666,61 10 025,81

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.

2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.

3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-

1 Plochy a úprava území..

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická

disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm

- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár"

VV A3 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 08.2 - Potoční (oprava)

Strana 130 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,18

4 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 15,040 65,68 987,83 CS ÚRS 2023 01

PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251

VV A4 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040

5 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 50,150 124,60 6 248,69 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění líce a koruny stávajících zdí"

VV A5 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150

6 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 50,150 161,09 8 078,66 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- mechanické očištění líce a koruny stávajících zdí"

VV A6 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150

D 997 Přesun sutě 412,87

7 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 0,647 157,53 101,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A7 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436

VV B7 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211

VV C7 "Celkem: "0.436+0.211 0,647

8 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,647 480,60 310,95

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

Strana 131 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A8 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436

VV B8 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211

VV C8 "Celkem: "0.436+0.211 0,647

D 998 Přesun hmot 239,95

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,817 293,70 239,95 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 132 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 265 028,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 265 028,83 21,00% 895 656,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 160 684,88

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 09.1 - Souběžná (rekonstrukce)

Strana 133 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 265 028,83

1 - Zemní práce 1 424 779,36

2 - Zakládání 324 213,57

23-M - Montáže potrubí 6 675,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 552 702,02

4 - Vodorovné konstrukce 1 375 619,99

8 - Trubní vedení 13 083,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 635,84

997 - Přesun sutě 112 400,33

998 - Přesun hmot 439 919,72

SO 09.1 - Souběžná (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 134 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 265 028,83

D 1 Zemní práce 1 424 779,36

1 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 068,00 1 068,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A1 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000

2 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000 1 682,10 1 682,10 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A2 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000

3 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 294,000 71,65 21 065,10 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A3 294.0 "F.4 SO 09 - provizorní oplocení 294,000

4 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 294,000 49,31 14 497,14 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 09.1 - Souběžná (rekonstrukce)

Strana 135 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 841,160 125,49 105 557,17 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A5 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910

VV B5 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250

VV C5 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700

VV D5 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000

VV E5 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600

VV F5 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700

VV G5 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160

6 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 93,550 1 424,00 133 215,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A6 46.96 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 46,960

VV B6 41.78 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 41,780

VV C6 4.38 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 4,380

VV D6 0.43 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 0,430

VV E6 "Celkem: "46.96+41.78+4.38+0.43 93,550

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 205,560 78,14 16 062,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Strana 136 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A7 2*56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 112,800

VV B7 2*41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 83,960

VV C7 2*4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 8,800

VV D7 "Celkem: "112.8+83.96+8.8 205,560

8 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 102,780 48,15 4 948,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A8 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400

VV B8 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980

VV C8 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400

VV D8 "Celkem: "56.4+41.98+4.4 102,780

9 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 129,310 464,58 60 074,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A9 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400

VV B9 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980

VV C9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp 1,000

VV D9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp 1,000

VV E9 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400

VV F9 1.2*1.2*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720

VV G9 1*1*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,500

VV H9 23.31 "0.72.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina 23,310

VV I9 "Celkem: "56.4+41.98+1+1+4.4+0.72+0.5+23.31 129,310

10 K 58125110 jíl surový kusový T 41,958 1 076,90 45 184,57 CS ÚRS 2023 01

Strana 137 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110

VV A10 23.31*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 41,958

11 K 174251203

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 406,73 406,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251203

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do

úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A11 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000

12 K 174251204

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do

úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A12 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000

13 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 4,310 6,32 27,24 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A13 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310

14 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,086 118,37 10,18 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

15 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 556,200 10,68 5 940,22 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A15 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100

VV B15 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000

VV C15 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500

VV D15 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600

VV E15 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200

16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 11,124 119,26 1 326,65 CS ÚRS 2023 01

Strana 138 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

17 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 4,310 81,17 349,84 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A17 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310

18 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 556,200 73,51 40 886,26 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A18 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100

VV B18 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000

VV C18 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500

VV D18 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600

VV E18 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200

19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 103,088 551,80 56 883,96 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A19 4.31*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina; plocha * tl. * obj. hmotnost 0,776

VV B19 27.11*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 48,798

VV C19 28.00*1.8 "F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 50,400

VV D19 2.50*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,450

VV E19 2.60*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,468

VV F19 "Mezisoučet: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468 100,892

VV G19 1.2*1.2*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296

VV H19 1*1*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

VV I19 "Mezisoučet: "1.296+0.9 2,196

VV J19 "Celkem: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468+1.296+0.9 103,088

20 K 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 1,000 635,46 635,46 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

VV A20 1.0 "F.4 SO 09 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,15 m 1,000

21 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 130,350 979,00 127 612,65

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dle TZ

- včetně aktivace pažení"

VV A21 109.65 "F.4 tab VV SO 09 PB Pažení 109,650

VV B21 20.70 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Pažení 20,700

VV C21 "Celkem: "109.65+20.7 130,350

22 K R16230152.9 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 142 400,00 142 400,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

23 K AGR 09.1 Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 155 750,00 155 750,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování, potrubí DN 800)

Strana 139 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 147 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

24 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 736,380 578,50 425 995,83

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A24 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910

VV B24 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250

VV C24 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700

VV D24 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000

VV E24 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600

VV F24 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700

VV G24 "Mezisoučet: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160

VV H24 -56.40 "22.7.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp -56,400

VV I24 -41.98 "22.7.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp -41,980

VV J24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp -1,000

VV K24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp -1,000

VV L24 -4.4 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou -4,400

VV M24 "Mezisoučet: "-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 -104,780

VV N24 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7+-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 736,380

25 K R29121102.9 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 10 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 324 213,57

26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 6,380 1 744,40 11 129,27 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A26 4.94 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,940

VV B26 0.56 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,560

VV C26 0.88 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,880

VV D26 "Celkem: "4.94+0.56+0.88 6,380

27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 2,200 1 014,60 2 232,12 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"

VV A27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp 1,100

VV B27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp 1,100

VV C27 "Celkem: "1.1+1.1 2,200

28 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 9,480 3 978,30 37 714,28 CS ÚRS 2023 01

Strana 140 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 CX4 XF3 XF1"

VV A28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100

VV B28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100

VV C28 5.28 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Betonový základ 8.8/37 CX4 XF3 XF1 5,280

VV D28 "Celkem: "2.1+2.1+5.28 9,480

29 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 26,880 671,06 18 038,09 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) případné nutné přepažování,

b) odstranění bednění.

2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně odbednění"

VV A29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - bednění 10,200

VV B29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - bednění 10,200

VV C29 6.48 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - bednění 6,480

VV D29 "Celkem: "10.2+10.2+6.48 26,880

30 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 85,800 356,00 30 544,80

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a pod základy opěrných zdí)"

VV A30 4.94/0.1 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 49,400

VV B30 0.56/0.1 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,600

VV C30

0.88/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem

podsypu/tl.

8,800

VV D30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000

VV E30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000

VV F30 "Celkem: "49.4+5.6+8.8+11+11 85,800

31 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 39,540 5 206,50 205 865,01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- základy opěrných zdí"

VV A31 33.43 "F.4 tab VV SO 09 PB - Základové zdivo z LK na MC 33,430

VV B31 3.91 "F.4 tab VV SO 09 LB - Základové zdivo z LK na MC 3,910

VV C31 2.20 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - základové zdivo z LK na MC 2,200

VV D31 "Celkem: "33.43+3.91+2.2 39,540

Strana 141 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00

PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37"

D 23-M Montáže potrubí 6 675,00

50 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 15,000 445,00 6 675,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %

- zatěsněno maltou MC 2,5"

VV A33 15.0 "F.4 SO 09 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 552 702,02

33 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,080 55 002,00 4 400,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - kari síť 100/100/8 0,040

VV B34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - kari síť 100/100/8 0,040

VV C34 "Celkem: "0.04+0.04 0,080

34 K R3212133

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného

s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 67,330 8 143,50 548 301,86

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC

30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A35 51.88 "F.4 tab VV SO 09 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 51,880

VV B35 4.65 "F.4 tab VV SO 09 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 4,650

VV C35 10.80 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - nadzákladové zdivo z LK na MC 10,800

VV D35 "Celkem: "51.88+4.65+10.8 67,330

D 4 Vodorovné konstrukce 1 375 619,99

35 K 457542111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm

M3 6,410 952,30 6 104,24 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111

Strana 142 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno na 95% PS"

VV A36 6.41 "F.4 tab VV SO 09 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 6,410

36 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 29,380 743,15 21 833,75 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A37 14.75 "F.4 tab VV SO 09 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,750

VV B37 14.63 "F.4 tab VV SO 09 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,630

VV C37 "Celkem: "14.75+14.63 29,380

37 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 106,490 2 643,30 281 485,02 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A38 44.66 "F.4 tab VV SO 09 LB Kamenná rovnanina 44,660

VV B38 61.83 "F.4 tab VV SO 09 PB Kamenná rovnanina 61,830

VV C38 "Celkem: "44.66+61.83 106,490

38 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 25,400 2 821,30 71 661,02 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A39 25.4 "F.4 SO 09 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 25,400

39 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 262,860 3 426,50 900 689,79

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

Strana 143 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A40 118.38 "F.4 tab VV SO 09 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 118,380

VV B40 142.28 "F.4 tab VV SO 09 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 142,280

VV C40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - záhozová pata 1,100

VV D40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - záhozová pata 1,100

VV E40 "Celkem: "118.38+142.28+1.1+1.1 262,860

40 K 465210121

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

M2 4,000 1 290,50 5 162,00 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000

VV B41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000

VV C41 "Celkem: "2+2 4,000

41 K 465210123

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2 4,666 2 038,10 9 509,77 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333

VV B42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333

VV C42 "Celkem: "2.333+2.333 4,666

42 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 32,000 2 474,20 79 174,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

Strana 144 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A43 32.0 "F.4 SO 09 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 32,000

D 8 Trubní vedení 13 083,00

43 K R831372

Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.

materiálu

KS 7,000 1 869,00 13 083,00

PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- přechod (na PVC)

- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m

- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"

VV A44 2 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - LB 2,000

VV B44 5 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - PB 5,000

VV C44 "Celkem: "2+5 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 635,84

44 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 18,040 168,21 3 034,51 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A45 3.04 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace LB - plocha 3,040

VV B45 15.00 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - plocha 15,000

VV C45 "Celkem: "3.04+15 18,040

45 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 29,200 248,31 7 250,65 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A46 3.3 "F.4 SO 09 Dilatace - dilatace LB - tmel 3,300

VV B46 25.9 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - tmel 25,900

VV C46 "Celkem: "3.3+25.9 29,200

Strana 145 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 985331214

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže

14 mm

M 1,200 1 432,90 1 719,48 CS ÚRS 2023 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV A47 8*0.15 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks; počet * dl. vrtu 1,200

47 K M09.1 Nerez trn R14 dl. 0,30 m KS 8,000 453,90 3 631,20

PP Nerez trn R14 dl. 0,30 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1,2 kg/m

nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"

VV A48 8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks 8,000

D 997 Přesun sutě 112 400,33

48 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 233,875 480,60 112 400,33

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A49 46.96*2.5 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 117,400

VV B49 41.78*2.5 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 104,450

VV C49 4.38*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 10,950

VV D49 0.43*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 1,075

VV E49 "Celkem: "117.4+104.45+10.95+1.075 233,875

D 998 Přesun hmot 439 919,72

49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 497,854 293,70 439 919,72 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 146 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 297 639,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 297 639,01 21,00% 482 504,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 780 143,20

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)

Strana 147 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 297 639,01

1 - Zemní práce 1 039 371,90

2 - Zakládání 140 175,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 731,95

4 - Vodorovné konstrukce 756 225,79

8 - Trubní vedení 3 738,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,16

998 - Přesun hmot 208 876,21

SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 148 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 297 639,01

D 1 Zemní práce 1 039 371,90

1 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000 352,44 704,88 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A1 2 "F.4 SO 10 Odstranění pařezu průměru 100 mm 2,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 667,50 667,50 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A2 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000

3 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 90,000 71,65 6 448,50 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A3 90.0 "F.4 SO 10 - provizorní oplocení 90,000

4 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 90,000 49,31 4 437,90 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)

Strana 149 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

5 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 58,140 13,35 776,17 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití ornice zpět k ohumusování"

VV A5 58.14 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice 58,140

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 374,960 125,49 47 053,73 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A6 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360

VV B6 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600

VV C6 "Celkem: "368.36+6.6 374,960

7 K 129911114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen

M3 2,400 2 011,40 4 827,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A7 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - rozebrání 2,400

8 K 114203201

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

M3 2,400 312,39 749,74 CS ÚRS 2023 01

Strana 150 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

9 K 129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 226,430 2 225,00 503 806,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A9 108.33 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,330

VV B9 117.21 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 117,210

VV C9 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště z lomového kamene 3 - bourání 0,890

VV D9 "Celkem: "108.33+117.21+0.89 226,430

10 K 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,

ve sklonu přes 1:2 do 1:1

M2 113,310 75,83 8 592,30 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i

její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení

krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

VV A10 113.31 "F.4 tab VV SO 10 Georohož 113,310

11 K 69321121 georohož protierozní M2 134,216 80,90 10 858,07 CS ÚRS 2023 01

PP georohož protierozní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- trojrozměrná georohož (PP),

tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)

- vuz D.4 vzorový řez N"

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 355,068 78,14 27 745,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku a ornice ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

Strana 151 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A12 2*171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 343,440

VV B12 2*58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 11,628

VV C12 "Celkem: "343.44+11.628 355,068

13 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 177,534 48,15 8 548,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku a ornice na mezideponii."

VV A13 171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 171,720

VV B13 58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 5,814

VV C13 "Celkem: "171.72+5.814 177,534

14 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 137,060 464,58 63 675,33 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A14 136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 136,560

VV B14 1*1*0.5 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy; plocha * hl. 0,500

VV C14 "Celkem: "136.56+0.5 137,060

15 K 174251202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 210,04 210,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do

úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A15 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000

16 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovi

M2 10,000 48,33 483,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu

přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111131

Strana 152 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A16 10.0 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - urovnání terénu 10,000

17 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 304,700 10,68 3 254,20 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A17 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700

18 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 6,094 119,26 726,77 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

19 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 304,700 73,51 22 398,50 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původní ornice"

VV A19 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700

20 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 45,586 551,80 25 154,35 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokoupení ornice"

VV A20 30.47*1.81"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,151

VV B20 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

VV C20 "Mezisoučet: "55.151+0.9 56,051

VV D20 -58.14*0.1*1.8 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. * obj. hmotnost -10,465

VV E20 "Celkem: "55.151+0.9+-10.465 45,586

21 K 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 4,000 635,46 2 541,84 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231

VV A21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,12 m 1,000

VV B21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,03 m 1,000

VV C21 2.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,3 m 2,000

VV D21 "Celkem: "1+1+2 4,000

22 K R16230152.10 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 35 600,00 35 600,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

Strana 153 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 238,400 578,50 137 914,40

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A23 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360

VV B23 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600

VV C23 "Mezisoučet: "368.36+6.6 374,960

VV D23 -136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp -136,560

VV E23 "Celkem: "368.36+6.6+-136.56 238,400

24 K AGR 10.1 Převod vody během stavebních prací na SO 10 (hrázkování, potrubí DN 800 dl 43 m) KPL 1,000 59 897,00 59 897,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 10 (hrázkování, potrubí DN 800 dl 43 m)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. 43 m

- provizorní hrázky (cca 6,8 m3): jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

25 K R29121102.10 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 140 175,00

26 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 25,200 356,00 8 971,20

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod příčnými prahy)"

VV A26 25.2/1 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC (plocha pod prahy) objem / hl. prahu 25,200

27 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 25,200 5 206,50 131 203,80

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- příčné prahy"

VV A27 25.2 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 25,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 731,95

28 K 327214122

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na

sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m

M3 2,400 4 289,80 10 295,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z pravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327214122

Strana 154 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít:

a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),

b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.

2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.

3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 327 21- Zdivo nadzákladové z lomového kamene.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700

kg/m3.

b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- využití původního kamene"

VV A28 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - nová zeď na sucho z původních kvádrů 2,400

29 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním

do 0,08 m3 do připravených jamek

KUS 19,000 334,64 6 358,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV A29 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nových sloupků 19,000

30 K 55342252 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm KUS 19,000 288,36 5 478,84 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342252

31 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 271,45 271,45 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101210

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A31 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž původní branky 1,000

32 K 348501212 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí M 46,000 638,13 29 353,98 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV A32 46.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nového oplocení (dřevěné plaňky) 46,000

33 K 55342352 pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm M 46,000 1 869,00 85 974,00 CS ÚRS 2022 02

PP pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342352

D 4 Vodorovné konstrukce 756 225,79

34 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 43,800 743,15 32 549,97 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

Strana 155 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A34 43.80 "F.4 tab VV SO 10 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 43,800

35 K R4652101 Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, bez zalití spár, tl. kamene 250 mm M2 1,280 13 706,00 17 543,68

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, bez zalití spár, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- schody vyskládané v kamenné rovnanině, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A35 1.28 "F.4 SO 10 Vyskládání schodů (na sucho) 1,280

36 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 42,620 3 426,50 146 037,43

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula), ds 350 mm"

VV A36 42.62 "F.4 tab VV SO 10 - Kamenný zához ds 350 mm (200kg) 42,620

37 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 18,170 2 643,30 48 028,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- opevnění břehů nad skluzem (řez B)

- hmotnost 80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A37 18.17 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, 80-200 kg 18,170

38 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 181,500 2 821,30 512 065,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

Strana 156 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- rovnanina na březích a dně skluzu

- hmotnost 200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)

"

VV A38 181.50 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 600 181,500

D 8 Trubní vedení 3 738,00

39 K R831372

Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.

materiálu

KS 2,000 1 869,00 3 738,00

PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- přechod (na PVC)

- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m

- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"

VV A39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - LB 1,000

VV B39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - PB 1,000

VV C39 "Celkem: "1+1 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,16

40 K 966003818

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do

hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí

M 47,000 101,46 4 768,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- oplocení bude předáno majiteli pozemku"

VV A40 47.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajícího oplocení 47,000

41 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 19,000 345,32 6 561,08 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- sloupky budou předány majiteli pozemku"

VV A41 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajících sloupků 19,000

42 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 190,46 190,46 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966073810

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- branka bude osazena zpět"

VV A42 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž branky 1,000

D 998 Přesun hmot 208 876,21

43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 711,189 293,70 208 876,21 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 157 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 158 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 739 770,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 739 770,99 21,00% 365 351,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 105 122,90

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)

Strana 159 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 739 770,99

1 - Zemní práce 546 636,27

2 - Zakládání 114 873,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 070,15

4 - Vodorovné konstrukce 857 405,08

997 - Přesun sutě 36 057,02

998 - Přesun hmot 180 729,18

SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 160 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 739 770,99

D 1 Zemní práce 546 636,27

1 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 99,000 71,65 7 093,35 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A1 99.0 "F.4 SO 11.1 - provizorní oplocení 99,000

2 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 99,000 49,31 4 881,69 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 447,890 125,49 56 205,72 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)

Strana 161 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A3 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560

VV B3 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960

VV C3 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370

VV D3 "Celkem: "416.56+28.96+2.37 447,890

4 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 30,010 1 424,00 42 734,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A4 29.77 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 29.77 opevnění 29,770

VV B4 0.24 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,240

VV C4 "Celkem: "29.77+0.24 30,010

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 74,560 78,14 5 826,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A5 2*37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 74,560

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 37,280 48,15 1 795,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

Strana 162 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A6 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 37,280 464,58 17 319,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A7 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280

8 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 113,200 10,68 1 208,98 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A8 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200

9 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,264 119,26 270,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

10 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 113,200 73,51 8 321,33 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A10 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200

11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 20,376 551,80 11 243,48 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Strana 163 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A11 11.32*1.8"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem * objem. hmotnost 20,376

12 K 184818233

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818233

VV A12 1 "F.4 SO 11.1 Ochrana stromu bedněním (DN 0.65 m) 1,000

13 K AGR 11.2 Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování, potrubí DN 800 dl. 33 m) KPL 1,000 89 000,00 89 000,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování, potrubí DN 800 dl. 33 m)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. 33 m

- provizorní hrázky (10,4 m3): jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

14 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 410,610 578,50 237 537,89

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A14 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560

VV B14 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960

VV C14 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370

VV D14 "Mezisoučet: "416.56+28.96+2.37 447,890

VV E14 -37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp -37,280

VV F14 "Celkem: "416.56+28.96+2.37+-37.28 410,610

15 K R29121102.11 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 2 Zakládání 114 873,29

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 5,560 1 014,60 5 641,18 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podsyp pod příčné prahy a schodiště, frakce 0-16

- tl. 100 - 150 mm"

VV A16 3.50 "F.4 SO 11.1 Příčné prahy - ŠTP podsyp 3,500

VV B16 2.06 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - Štěrkopísek podsyp 2,060

VV C16 "Celkem: "3.5+2.06 5,560

17 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 1,930 3 978,30 7 678,12 CS ÚRS 2023 01

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

C30/37 CX4 XF3 XF1"

VV A17 0.30 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Betonový blok C30/37 CX4 XF3 XF1 0,300

Strana 164 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B17 1.63 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice C30/37 CX4 XF3 XF1 1,630

VV C17 "Celkem: "0.3+1.63 1,930

18 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 13,100 671,06 8 790,89 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) případné nutné přepažování,

b) odstranění bednění.

2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně odbednění"

VV A18 13.1 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bednění 13,100

19 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 34,033 356,00 12 115,75

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a zděnými prahy)"

VV A19 3.5/0.15 "F.4 SO 11 Příčné prahy - ŠTP podsyp - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 23,333

VV B19 10.7 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - zhutnění podloží 10,700

VV C19 "Celkem: "23.333+10.7 34,033

20 K R270210

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 11,900 5 206,50 61 957,35

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- zděné prahy"

VV A20 11.90 "F.4 SO 11 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 11,900

21 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00

PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 070,15

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,074 55 002,00 4 070,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Strana 165 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV A22 9.32*7.9/1000 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - kari síť 100/100/8 0,074

D 4 Vodorovné konstrukce 857 405,08

23 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 20,790 743,15 15 450,09 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32), 8-16"

VV A23 20.22 "F.4 tab VV SO 11.1 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 20,220

VV B23 0.57 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Hutněný štěrk 8-16 0,570

VV C23 "Celkem: "20.22+0.57 20,790

24 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 67,270 3 426,50 230 500,66

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A24 67.27 "F.4 tab VV SO 11.1 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 67,270

25 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 103,500 2 821,30 292 004,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A25 24.7 "F.4 SO 11 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 24,700

VV B25 78.8 "F.4 SO 11 - Stupeň - kamenná rovnanina ds 700 tl. 700 mm (dno) 78,800

VV C25 "Celkem: "24.7+78.8 103,500

26 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 57,620 2 643,30 152 306,95 CS ÚRS 2023 01

Strana 166 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A26 57.62 "F.4 tab VV SO 11.1 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 57,620

27 K 465210121

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

M2 6,150 1 290,50 7 936,58 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A27 1.23/0.2"F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 6,150

28 K 465210123

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2 5,067 2 038,10 10 327,05 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)

- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"

VV A28 1.52/0.3 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice z LK; objem / tl. 5,067

29 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 26,000 2 474,20 64 329,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A29 26.0 "F.4 SO 11 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 26,000

30 K AGR 11.1

Dřevěný stupeň z borové kulatiny O 300 mm dl. 10,20m (6 ks) uložených mezi dubové piloty O 300 mm dl.

2,50 m, beraněné na hloubku 1,0 m. včetně kotvení závitový

KPL 1,000 84 550,00 84 550,00

Strana 167 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dřevěný stupeň z borové kulatiny O 300 mm dl. 10,20m (6 ks) uložených mezi dubové piloty O 300 mm dl. 2,50 m, beraněné na hloubku 1,0 m.

včetně kotvení závitovými tyčemi a materiálu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- 10 ks dubových pilot, dl. 2,50 m, průměru kmene 300 mm, beraněné na hloubku 1,00 m, z každé strany hradícího tělesa stupně (á 2,05 m),

špička pilot bude seříznuta a osazena ocelovým čepcem (připevněný ocelovými pásovinami, které budou přišroubované 6 ks šroubů)

- borové kulatiny průměru 300 mm, délky 10,20 m – celkem 6 ks, kotvené závitovou tyčí M14x860 mm s maticí M14 a podložkou (nerez) - viz

D.7 výkres stupně"

D 997 Přesun sutě 36 057,02

31 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 75,025 480,60 36 057,02

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A31 29.77*2.5 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 74.425 opevnění 74,425

VV B31 0.24*2.5 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,600

VV C31 "Celkem: "74.425+0.6 75,025

D 998 Přesun hmot 180 729,18

32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 615,353 293,70 180 729,18 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 168 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 962,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 248 962,55 21,00% 52 282,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 244,69

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 11.2 - Stupeň (oprava)

Strana 169 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 248 962,55

1 - Zemní práce 82 120,60

4 - Vodorovné konstrukce 120 416,42

997 - Přesun sutě 17 806,23

998 - Přesun hmot 28 619,30

SO 11.2 - Stupeň (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 170 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 962,55

D 1 Zemní práce 82 120,60

1 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 54,000 71,65 3 869,10 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A1 54.0 "F.4 SO 11.2 - provizorní oplocení 54,000

2 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 54,000 49,31 2 662,74 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 57,730 179,78 10 378,70 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 11.2 - Stupeň (oprava)

Strana 171 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A3 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730

4 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 14,820 1 424,00 21 103,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A4 14.82 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 14.82 opevnění 14,820

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 15,060 78,14 1 176,79 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A5 2*7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 15,060

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 7,530 48,15 362,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A6 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530

Strana 172 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 7,530 464,58 3 498,29 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A7 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530

8 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 45,200 10,68 482,74 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A8 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200

9 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 0,904 119,26 107,81 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

10 K 182351023

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200

mm

M2 45,200 109,47 4 948,04 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A10 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200

11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 8,136 551,80 4 489,44 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A11 4.52*1.8"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah); objem * objem. hmotnost 8,136

12 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 50,200 578,50 29 040,70

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A12 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730

VV B12 -7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp -7,530

VV C12 "Celkem: "57.73+-7.53 50,200

D 4 Vodorovné konstrukce 120 416,42

13 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 2,410 743,15 1 790,99 CS ÚRS 2023 01

Strana 173 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)

"

VV A13 2.41 "F.4 tab VV SO 11.2 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,410

14 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 34,620 3 426,50 118 625,43

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A14 34.62 "F.4 tab VV SO 11.2 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 34,620

D 997 Přesun sutě 17 806,23

15 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 37,050 480,60 17 806,23

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A15 14.82*2.5 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 37.05 opevnění 37,050

D 998 Přesun hmot 28 619,30

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 97,444 293,70 28 619,30 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 174 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 408,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 629 408,00 21,00% 132 175,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 761 583,68

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)

Strana 175 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 629 408,00

1 - Zemní práce 339 948,23

4 - Vodorovné konstrukce 219 605,01

997 - Přesun sutě 53 538,84

998 - Přesun hmot 16 315,92

SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 176 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 629 408,00

D 1 Zemní práce 339 948,23

1 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 667,50 667,50 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A1 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000

2 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 49,000 71,65 3 510,85 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A2 49.0 "F.4 SO 12 - provizorní oplocení 49,000

3 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 49,000 49,31 2 416,19 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 162,610 125,49 20 405,93 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)

Strana 177 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A4 154.61"F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610

VV B4 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000

VV C4 "Celkem: "154.61+8 162,610

5 K 129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 44,560 1 424,00 63 453,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A5 44.56 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 44.56 opevnění 44,560

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 18,120 78,14 1 415,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"

VV A6 2*9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 18,120

7 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 9,060 48,15 436,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Strana 178 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii."

VV A7 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060

8 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 9,560 464,58 4 441,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hutněno min na 95% PS"

VV A8 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060

VV B8 1*1*0.5 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. 0,500

VV C8 "Celkem: "9.06+0.5 9,560

9 K 174251202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 210,04 210,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do

úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A9 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000

10 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 93,300 10,68 996,44 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A10 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300

11 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 1,866 119,26 222,54 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

12 K 182351023

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200

mm

M2 93,300 109,47 10 213,55 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Strana 179 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A12 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300

13 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 17,694 551,80 9 763,55 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A13 9.33*1.8"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 16,794

VV B13 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

VV C13 "Celkem: "16.794+0.9 17,694

14 K AGR 12.1 Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 57 316,00 57 316,00

PP Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování, potrubí DN 800)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 45 m

- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem

- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění"

15 K R16230152.12 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 13 350,00 13 350,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

16 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,550 578,50 88 828,68

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A16 154.61 "F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610

VV B16 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000

VV C16 "Mezisoučet: "154.61+8 162,610

VV D16 -9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp -9,060

VV E16 "Celkem: "154.61+8+-9.06 153,550

17 K R29121102.12 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu

- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m

- vyztužení geomříží

"

D 4 Vodorovné konstrukce 219 605,01

18 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-

32 mm

M3 3,340 743,15 2 482,12 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67

- fr. 0-16 (32)"

VV A18 3.34 "F.4 tab VV SO 12 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,340

19 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 6,840 2 821,30 19 297,69 CS ÚRS 2023 01

Strana 180 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"

VV A19 6.84 "F.4 SO 12 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 6,840

20 K 467951230

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od

1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do

M 7,650 2 474,20 18 927,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové

vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.

3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)

- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"

VV A20 7.65 "F.4 SO 12 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 7,650

21 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 52,210 3 426,50 178 897,57

PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"

VV A21 52.21 "F.4 tab VV SO 12 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 52,210

D 997 Přesun sutě 53 538,84

22 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 111,400 480,60 53 538,84

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A22 44.56*2.5 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 111.4 opevnění 111,400

D 998 Přesun hmot 16 315,92

23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 55,553 293,70 16 315,92 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 181 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 037 938,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 037 938,57 21,00% 427 967,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 465 905,67

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)

Strana 182 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 037 938,57

1 - Zemní práce 2 037 938,57

SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 183 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 037 938,57

D 1 Zemní práce 2 037 938,57

1 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu

sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2

M2 1 201,000 158,34 190 166,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při

celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní

prostředek.

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 80, 86, 87 (10 ks), 98, 118, 121, 138 (11 ks), 178 (8 ks), 183, 184, 197"

VV A1 74"C.6 Situace kácení - stromy do 0,1 m 74,000

VV B1 618 "C.6.1 Situace kácení - mýcení křovin 618,000

VV C1 212 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 212,000

VV D1 297 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 297,000

VV E1 "Celkem: "74+618+212+297 1 201,000

2 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 37,000 403,68 14 936,16 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 58, 110, 148, 151, 154, 157, 158, 159, 170, 186, 198, 200, 212, 29, 4, 100, 101, 105, 97, 94, 25, 32, 85, 91, 96, 109, 113, 204, 60,

30, 48, 64, 2"

VV A2 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000

3 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 12,000 497,64 5 971,68 CS ÚRS 2023 01

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)

Strana 184 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 33, 46, 61, 203, 62, 15, 31, 41, 44, 59, 35"

VV A3 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000

4 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 7,000 1 566,00 10 962,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151013

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 18, 19, 20, 21, 23, 26, 40"

VV A4 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000

5 K 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 3,000 2 523,00 7 569,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151014

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 12, 43, 34"

VV A5 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000

6 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 39,000 403,68 15 743,52 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Strana 185 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 116, 132, 136, 140, 177, 181, 185, 191,128, 9, 114, 117, 124,134, 139, 192, 193, 71, 127, 119, 122, 214, 79, 102, 103, 115, 126,

172, 173, 194"

VV A6 39 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000

7 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 20,000 497,64 9 952,80 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 92, 93, 95, 104, 133, 167, 190, 213, 5, 196, 111, 168, 8, 27, 163, 169, 211, 16, 199"

VV A7 20 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000

8 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 12,000 1 566,00 18 792,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV A8 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000

9 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 13,000 3 210,00 41 730,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151114

Strana 186 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.10, 14, 47, 49, 53, 66, 68, 7, 51, 55, 63, 65, 77"

VV A9 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000

10 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 4,000 6 420,00 25 680,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.1, 84, 112, 164"

VV A10 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000

11 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 5,000 9 047,00 45 235,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 6, 13, 78, 99, 76"

VV A11 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000

12 K 112151117 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm KUS 2,000 18 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151117

Strana 187 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.42, 45"

VV A12 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000

13 K 112151311

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do

200 mm

KUS 2,000 2 540,00 5 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 131, 210"

VV A13 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000

14 K 112151312

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do

300 mm

KUS 5,000 2 980,00 14 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 125, 166, 174, 209, 176, 120, 188"

VV A14 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000

15 K 112151313

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do

400 mm

KUS 13,000 4 560,00 59 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313

Strana 188 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 70, 81, 123, 135, 182, 187, 189, 54, 56, 82, 88, 141, 206"

VV A15 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000

16 K 112151314

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do

500 mm

KUS 7,000 6 890,00 48 230,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.74, 75, 137, 89, 108, 144, 208"

VV A16 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000

17 K 112151315

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do

600 mm

KUS 5,000 9 120,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.142, 201, 202, 145, 143"

VV A17 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000

18 K 112151316

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do

700 mm

KUS 7,000 14 200,00 99 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151316

Strana 189 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.57, 72, 175, 179, 205, 207, 180"

VV A18 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000

19 K 112151317

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do

800 mm

KUS 1,000 18 705,11 18 705,11 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151317

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č.52"

VV A19 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000

20 K 112151318

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do

900 mm

KUS 5,000 20 358,00 101 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151318

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 30, 50, 165, 17, 195"

VV A20 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000

22 K 112151320

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000

do 1100 mm

KUS 3,000 33 930,00 101 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151320

Strana 190 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 36, 38, 130"

VV A21 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000

23 K 112151323

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1300

do 1400 mm

KUS 1,000 45 795,96 45 795,96 CS ÚRS 2023 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1300 do 1400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151323

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- strom č. 37"

VV A22 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000

24 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 115,000 1 827,00 210 105,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A23 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000

VV B23 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000

VV C23 39 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000

VV D23 20 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000

VV E23 2 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000

VV F23 5 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000

VV G23 "Celkem: "37+12+39+20+2+5 115,000

25 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 55,000 3 567,00 196 185,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

Strana 191 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A24 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000

VV B24 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000

VV C24 12 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000

VV D24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000

VV E24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000

VV F24 7 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000

VV G24 "Celkem: "7+3+12+13+13+7 55,000

26 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 21,000 8 004,00 168 084,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A25 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000

VV B25 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000

VV C25 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000

VV D25 7 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000

VV E25 "Celkem: "4+5+5+7 21,000

27 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 8,000 9 135,00 73 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A26 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000

VV B26 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000

VV C26 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000

VV D26 "Celkem: "2+1+5 8,000

28 K 112251105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm KUS 3,000 10 005,00 30 015,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A27 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000

29 K 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm KUS 1,000 13 050,00 13 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251108

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV A28 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000

30 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 85,000 1 131,00 96 135,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Strana 192 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A29 106 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m 106,000

VV B29 "Mezisoučet: "106 106,000

VV C29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 2, 3, 4) -3,000

VV D29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 113) -1,000

VV E29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 166, 168, 169) -3,000

VV F29 -7 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 170, 171, 187, 188, 189, 194) -7,000

VV G29 -5 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 181, 185) -5,000

VV H29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 196) -1,000

VV I29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 200) -1,000

VV J29 "Mezisoučet: "-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 -21,000

VV K29 "Celkem: "106+-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 85,000

31 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 38,000 2 175,00 82 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A30 38 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 38,000

32 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 17,000 4 263,00 72 471,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A31 17 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 17,000

33 K 162201414

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

KUS 4,000 4 611,00 18 444,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do

900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A32 5 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,7 m do 0,9 m 5,000

VV B32 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 195) -1,000

VV C32 "Celkem: "5+-1 4,000

Strana 193 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 162201510

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm

KUS 2,000 5 133,00 10 266,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do

1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201510

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A33 3 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,9 m do 1,1 m 3,000

VV B33 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 130) -1,000

VV C33 "Celkem: "3+-1 2,000

35 K 162201511

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm

KUS 1,000 7 134,00 7 134,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do

1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201511

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A34 1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 1,1 m do 1,3 m 1,000

36 K 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 17,000 1 131,00 19 227,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A35 18 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy do 0,3 m 18,000

VV B35 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 131) -1,000

VV C35 "Celkem: "18+-1 17,000

37 K 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 4,000 2 175,00 8 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A36 5 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 5,000

VV B36 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 108) -1,000

VV C36 "Celkem: "5+-1 4,000

38 K 162201417

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 4 263,00 4 263,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 194 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500

do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201417

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány

vlastníkům"

VV A37 1 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 1,000

39 K AGR 13.1 Odkup dřevní hmoty zhotovitelem PLM -157,600 1 300,00 -204 880,00

PP Odkup dřevní hmoty zhotovitelem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odkup dřevní hmoty z kácených stromů na pozemcích POh a soukromých vlastníků, kteří si je neponechají

- výpočet viz F.4 Objem káceného dřeva

- do jednotkové ceny bude nastavena minimální částka 1300 Kč/plm "

VV A38 -157.6 "Objem káceného dřeva - Kacené dřevo k nakládání Povodí Ohře -157,600

40 K R16230152.13 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 269 700,00 269 700,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- křoviny a stromy do průměru 0,1 m (1201 m2) budou štěpkovány a odvezeny a uloženy na skládku

- větve a pařezy z kácených stromů (203 ks) budou odvezeny a uloženy na skládku

- vč. poplatku za uložení na skládku"

Strana 195 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 936 993,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 936 993,94 21,00% 196 768,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 133 762,67

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Strana 196 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 936 993,94

1 - Zemní práce 866 797,47

998 - Přesun hmot 70 196,47

SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 197 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 936 993,94

D 1 Zemní práce 866 797,47

1 K 183101314

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na

svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

KUS 81,000 382,50 30 982,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do

0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A1 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000

VV B1 75 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 50 cm 75,000

VV C1 "Celkem: "6+75 81,000

2 K 183101315

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na

svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

KUS 130,000 848,25 110 272,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do

0,40 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A2 16 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm - stromy na soukromých pozemcích 16,000

VV B2 96 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

VV C2 "Mezisoučet: "16+96 112,000

VV D2 10 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

VV E2 5 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (5%) 5,000

VV F2 3 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (3%) 3,000

VV G2 "Mezisoučet: "10+5+3 18,000

VV H2 "Celkem: "16+96+10+5+3 130,000

3 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 40,995 539,40 22 112,70 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A3

6*0.125*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 50% objemu * obj.

hm.

0,675

VV B3 16*0.4*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 5,760

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Strana 198 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C3

96*0.4*0.5*1.8 "34.56.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města;

jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. h

34,560

VV D3 "Celkem: "0.675+5.76+34.56 40,995

4 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 13,665 1 609,50 21 993,82 CS ÚRS 2023 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kompost

"

VV A4 6*0.125*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 30% objemu 0,225

VV B4 16*0.4*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 30% objem 1,920

VV C4

96*0.4*0.3 "11.52.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka

0,4 m3 * 30% objemu

11,520

VV D4 "Celkem: "0.225+1.92+11.52 13,665

5 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 16,398 348,00 5 706,50 CS ÚRS 2023 01

PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58154416

VV A5

6*0.125*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj.

hm.

0,270

VV B5 16*0.4*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 2,304

VV C5

96*0.4*0.2*1.8 "13.824.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města;

jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. h

13,824

VV D5 "Celkem: "0.27+2.304+13.824 16,398

6 K 184201111

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce

kmene do 1,8 m

KUS 195,000 939,60 183 222,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.

4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A6 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000

VV B6 5 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000

VV C6 75 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000

VV D6 "Mezisoučet: "1+5+75 81,000

VV E6 96 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

VV F6 10 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

VV G6 5 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

VV H6 3 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

VV I6 "Mezisoučet: "96+10+5+3 114,000

VV J6 "Celkem: "1+5+75+96+10+5+3 195,000

7 K M0265 olivovník evropský /Olea Europaea/ 60cm KK KUS 1,000 1 134,00 1 134,00

PP olivovník evropský /Olea Europaea/ 60cm KK

VV A7 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000

8 K 02660404 smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm KUS 5,000 1 174,50 5 872,50 CS ÚRS 2023 01

PP smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02660404

VV A8 5 "C.6 Situace kácení 5 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000

9 K M0264 bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 50cm KK KUS 75,000 478,50 35 887,50

PP bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 50cm KK

VV A9 75 "C.6 Situace kácení 75 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000

10 K 02650430 bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm KUS 8,000 517,65 4 141,20 CS ÚRS 2023 01

PP bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm

Strana 199 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02650430

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výsadba na pozemcích města - viz C.7"

VV A10 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - bříza bělokorá 7,000

VV B10 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - bříza bělokorá 1,000

VV C10 "Celkem: "7+1 8,000

11 K M026503 javor mléč /Acer platanoides/ 150-180cm KUS 74,000 517,65 38 306,10

PP javor mléč /Acer platanoides/ 150-180cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výsadba na pozemcích města - viz C.7"

VV A11 61 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - javor mléč 61,000

VV B11 6 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - javor mléč 6,000

VV C11 4 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%)- javor mléč 4,000

VV D11 3 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%)- javor mléč 3,000

VV E11 "Celkem: "61+6+4+3 74,000

12 K M02653 jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 150-180 cm KUS 16,000 517,65 8 282,40

PP jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 150-180 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výsadba na pozemcích města - viz C.7"

VV A12 14 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jasan ztepilý 14,000

VV B12 1 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jasan ztepilý 1,000

VV C12 1 "1.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) - jasan ztepilý 1,000

VV D12 "Celkem: "14+1+1 16,000

13 K M02654 lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 150-180 cm KUS 8,000 517,65 4 141,20

PP lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 150-180 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výsadba na pozemcích města - viz C.7"

VV A13 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - lípa velkolistá 7,000

VV B13 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - lípa velkolistá 1,000

VV C13 "Celkem: "7+1 8,000

14 K M02655 jilm habrolistý /Ulmus minor/ 150-180 cm KUS 8,000 517,65 4 141,20

PP jilm habrolistý /Ulmus minor/ 150-180 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výsadba na pozemcích města - viz C.7"

VV A14 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jilm habrolistý 7,000

VV B14 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jilm habrolistý 1,000

VV C14 "Celkem: "7+1 8,000

15 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce

kmene přes 1,8 do 2,5 m

KUS 16,000 1 174,50 18 792,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.

4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Strana 200 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000

VV B15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000

VV C15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000

VV D15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000

VV E15 "Celkem: "4+4+4+4 16,000

16 K M0265036 dub letní /Quercus robur/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00

PP dub letní /Quercus robur/ 200-225cm

VV A16 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000

17 K M02651 olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00

PP olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 200-225cm

VV A17 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000

18 K M02652 lípa malolistá /Tilia cordata/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00

PP lípa malolistá /Tilia cordata/ 200-225cm

VV A18 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000

19 K 02640445 habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm KUS 4,000 652,50 2 610,00 CS ÚRS 2023 01

PP habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02640445

VV A19 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000

20 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m KUS 114,000 435,00 49 590,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ukotvení dřevin na pozemcích města"

VV A20 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

VV B20 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

VV C20 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

VV D20 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

VV E20 "Celkem: "96+10+5+3 114,000

21 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 432,000 353,22 152 591,04 CS ÚRS 2023 01

PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60591320

VV A21

96*3*1.5 "C.6 Situace kácení 432 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; počet sazenic *

počet kůlu na sazenici * d

432,000

22 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 12,087 1 231,05 14 879,70 CS ÚRS 2023 01

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV A22

96*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na

pozemcích města

10,179

VV B22

10*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za

uhynulé v 1. roce (10%)

1,060

VV C22

5*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za

uhynulé v 2. roce (5%)

0,530

VV D22

3*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za

uhynulé v 3. roce (3%)

0,318

VV E22 "Celkem: "10.179+1.06+0.53+0.318 12,087

23 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 12,087 359,31 4 342,98 CS ÚRS 2023 01

PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61894000

24 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m KUS 114,000 687,30 78 352,20 CS ÚRS 2023 01

Strana 201 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným

stromům na vzdálenost do 50 m.

2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:

a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,

b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.

3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).

4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A24 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

VV B24 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

VV C24 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

VV D24 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

VV E24 "Celkem: "96+10+5+3 114,000

25 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým

rostlinám

T 0,138 26 604,60 3 671,43 CS ÚRS 2023 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A25

96*0.0005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 50g na

rostlinu

0,048

VV B25

10*0.005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%); 50g na

rostlinu

0,050

VV C25

5*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%); 50g

na rostlinu

0,025

VV D25

3*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%); 50g

na rostlinu

0,015

VV E25 "Celkem: "0.048+0.05+0.025+0.015 0,138

26 K M2519115 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 KG 138,000 130,50 18 009,00

PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25

27 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 48,000 652,50 31 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311

VV A27

96*5*5*0.02 "C.6 Situace kácení 48 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 5 let * 5x za

rok * 20 l na strom

48,000

28 K AGR 14.1 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 22,000 391,50 8 613,00

PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem

VV A28 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000

VV B28 16 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm 16,000

VV C28 "Celkem: "6+16 22,000

D 998 Přesun hmot 70 196,47

29 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 67,238 1 044,00 70 196,47 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311

Strana 202 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 718,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 418 718,32 21,00% 87 930,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 649,17

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 203 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 418 718,32

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště 141 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 70 400,00

VRN6 - Územní vlivy 8 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 26 400,00

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 204 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 418 718,32

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32

1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - p.č. 1354, st. 140, st. 139, st. 137, st. 132, st. 5, st.

414, st. 22/2, st. 35, st.64, st. 69 (garáž, rodinné domy a rekreační dům)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. 1354, st. 140, st. 139, st. 137, st. 132, st. 5, st. 414, st. 22/2, st. 35, st.64, st. 69

(garáž, rodinné domy a rekreační dům)

"

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

4 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených

pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 84 118,32 84 118,32

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 205 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (předpoklad 75 m2 asfaltové vozovky)

- zpevněná plocha panely - cca 250 m2 (složení viz B.1 l)

- zpevněné přístupy ke stavbě a podél koryta v dl. cca 500 m (geotextilie, makadam, ŠD - skladba viz D.4 vyztužení komunikace)

"

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00

5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 13 200,00 13 200,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

"

6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 141 000,00

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz C.4 Dopravní situace"

10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

Strana 206 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 61 600,00 61 600,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

13 K R0350020 Náklady k zajištění dotčených pozemků KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Náklady k zajištění dotčených pozemků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- položka obsahuje maximální náklady na zábory veřejného prostranství dle zhotovitele po dobu provádění stavby

- týká se komunikací, cena je 10 Kč/m2/den

- p.č. 2031/10, 1886/2, 1917/1"

D VRN4 Inženýrská činnost 70 400,00

14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

"

15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

16 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi

- zvýšená pozornost ev.č. 41

- vč. zhotovení měřících bodů

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

"

17 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

Strana 207 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové

spáry

- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

"

D VRN6 Územní vlivy 8 800,00

18 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru KPL 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Práce ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/063503000

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- příplatek za použití drobné stavební mechanizace(určité úseky přístupné pouze korytem toku)"

D VRN7 Provozní vlivy 26 400,00

19 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Ochranná pásma IS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

"

Strana 208 z 295

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 318,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 379 318,32 21,00% 79 656,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 458 975,17

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 209 z 295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 379 318,32

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště 101 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost 70 400,00

VRN6 - Územní vlivy 8 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 26 400,00

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 210 z 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 318,32

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32

1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. st. 5, st. 35 (rodinné domy)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. st. 5, st. 35 (rodinné domy)

"

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

4 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených

pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 84 118,32 84 118,32

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 211 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (předpoklad 5 m2 asfaltové vozovky)

- zpevněná plocha panely - cca 15 m2 (složení viz B.1 l)

- zpevněné přístupy ke stavbě a podél koryta v dl. cca 30 m (geotextilie, makadam, ŠD - skladba viz D.4 vyztužení komunikace)

"

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00

5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 13 200,00 13 200,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

"

6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 101 600,00

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

PP

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz C.4 Dopravní situace"

10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

Strana 212 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 61 600,00 61 600,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

D VRN4 Inženýrská činnost 70 400,00

13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

"

14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

15 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi

- zvýšená pozornost ev.č. 41

- vč. zhotovení měřících bodů

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

"

16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové

spáry

- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

"

D VRN6 Územní vlivy 8 800,00

17 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru KPL 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP Práce ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/063503000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 06 Územní vlivy.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- příplatek za použití drobné stavební mechanizace(určité úseky přístupné pouze korytem toku)"

D VRN7 Provozní vlivy 26 400,00

18 K R0756040 Ochranná pásma sdělovacích vedení KPL 1,000 26 400,00 26 400,00

Strana 213 z 295

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ochranná pásma sdělovacích vedení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

"

Strana 214 z 295

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 16. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01.1 Výtopní (rekonstrukce)

A1 A1 4,000

A1 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000

A10 A10 1 993,750

A10 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750

A11 A11 133,690

A11 133.69 "F.4 tab VV SO 01 PB Georohož 133,690

A13 A13 29,740

A13 2*14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 29,740

A14 A14 14,870

A14 14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 14,870

A15 A15 1 494,820

A15 1494.82 "F.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru 1 494,820

A16 A16 121,950

A16 121.95 "F.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950

A17 A17 4,032

A17 2.24*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 4,032

A18 A18 1 494,810

A18 1494.81"F.4 tab VV SO 01 LB urovnání koruny hráze poldru 1 494,810

A19 A19 148,700

A19 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

A2 A2 18,000

A2 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

A20 A20 3 015,800

A20 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

A21 A21 148,700

A21 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

A22 A22 415,300

SoDNOW502351

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Strana 215 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A22 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

A23 A23 16 631,900

A23 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

A24 A24 415,300

A24 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

A25 A25 148,700

A25 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700

A26 A26 3 015,800

A26 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

A27 A27 396,110

A27 396.11"F.4 tab VV SO 01 LB svahování v zářezu 396,110

A28 A28 614,440

A28 614.44 "F.4 tab VV SO 01 LB svahování násypu 614,440

A29 A29 415,300

A29 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300

A3 A3 2,700

A3 2.70 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

A30 A30 16 631,900

A30 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

A31 A31 26,766

A31 14.87*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem * obj. hmotnost 26,766

A32 A32 1,000

A32 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Ochrana stromu bedněním (25 cm) 1,000

A34 A34 11,700

A34 11.70 "F.4 tab VV SO 01 PB Pažení 11,700

A35 A35 1 993,750

A35 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750

A36 A36 2,700

A36 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

A38 A38 0,520

A38 0.52 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,520

A39 A39 1,500

A39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp 1,500

A4 A4 18,000

Strana 216 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A4 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

A40 A40 2,900

A40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900

A41 A41 7,300

A41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - bednění 7,300

A42 A42 2,700

A42 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

A43 A43 18,000

A43 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

A45 A45 5,200

A45 0.52/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,200

A46 A46 3,280

A46 3.28 "F.4 tab VV SO 01 PB Základové zdivo z LK na MC 3,280

A47 A47 1,000

A47 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,70 m 1,000

A48 A48 0,039

A48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - kari síť 100/100/8 0,039

A49 A49 3,120

A49 3.12 "F.4 tab VV SO 01 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 3,120

A5 A5 708,000

A5 708.0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení 708,000

A50 A50 4,000

A50 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - písčitý podsyp tl. 100 mm 4,000

A51 A51 1,760

A51 1.76 "F.4 tab VV SO 01 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,760

A52 A52 39,680

A52 39.68 "F.4 tab VV SO 01 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 39,680

A53 A53 149,100

A53 149.10 "F.4 tab VV SO 01 PB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 149,100

A54 A54 64,010

A54 64.01 "F.4 SO 01 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 64,010

A55 A55 2,000

A55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

A56 A56 3,000

Strana 217 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000

A57 A57 80,400

A57 80.4 "F.4 SO 01 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 80,400

A58 A58 291,300

A58 291.30 "F.4 tab VV SO 01 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 291,300

A59 A59 33,000

A59 1.65/0.05 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - Prosívka fr. N 0-4 mm, tl. 50 mm; objem / tl. 33,000

A60 A60 33,000

A60 6.60/0.2 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - vibrovaný štěrk; objem / tl. 33,000

A61 A61 4,000

A61 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000

A62 A62 7,000

A62 7 "F.4 SO 01 Stávající vyústění (prodloužení do toku) - PB 7,000

A63 A63 33,000

A63 33.00 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - geotextilie 33,000

A64 A64 1,600

A64 1.60 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - plocha 1,600

A65 A65 2,900

A65 2.90 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - tmel 2,900

A66 A66 8,000

A66 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000

A68 A68 8,000

A68 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000

A69 A69 19,000

A69 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000

A7 A7 7,790

A7 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790

A70 A70 19,000

A70 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000

A71 A71 13,600

A71 34*0.4 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - vrt pro trn O14 mm dl. 400 mm; počet * dl. 13,600

A72 A72 34,000

A72 34 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - trn O14 mm dl. 700 mm 34,000

A76 A76 271,125

Strana 218 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A76 2.5*108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 271,125

A77 A77 0,014

A77 0.014 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014

A8 A8 108,450

A8 108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,450

A9 A9 2 689,200

A9 537.84/0.2 "F.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 2 689,200

B10 B10 570,490

B10 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490

B13 B13 83,060

B13 2*41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 83,060

B14 B14 41,530

B14 41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 41,530

B16 B16 131,630

B16 131.63 "F.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

B19 B19 3,400

B19 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

B21 B21 3,400

B21 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

B24 B24 16 631,900

B24 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900

B25 B25 3,400

B25 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400

B31 B31 0,612

B31 0.34*1.8 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 26.766 osetí tl. 100 mm; objem * obj. hmotnost 0,612

B35 B35 570,490

B35 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490

B36 B36 7,790

B36 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790

B39 B39 1,500

B39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp 1,500

B40 B40 2,900

B40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900

B41 B41 7,300

Strana 219 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - bednění 7,300

B45 B45 15,000

B45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000

B46 B46 3,170

B46 3.17 "F.4 SO 01 Lávka - Podpěrné bloky lávky z lom. kamene na MC (základ. zdivo) 3,170

B48 B48 0,039

B48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - kari síť 100/100/8 0,039

B52 B52 34,220

B52 34.22 "F.4 tab VV SO 01 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 34,220

B53 B53 196,620

B53 196.62 "F.4 tab VV SO 01 LB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 196,620

B55 B55 2,000

B55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

B56 B56 3,000

B56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000

B58 B58 267,120

B58 267.12 "F.4 tab VV SO 01 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 267,120

B63 B63 18,000

B63 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

B7 B7 1,670

B7 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670

B76 B76 298,225

B76 2.5*119.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 298,225

B8 B8 118,290

B8 118.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 118,290

B9 B9 14,050

B9 2.81/0.2 "F.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 14,050

C10 C10 3,600

C10 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600

C13 C13 603,160

C13 2*301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 603,160

C14 C14 301,580

C14 301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 301,580

C16 C16 5,800

Strana 220 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C16 5.80 "F.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800

C19 C19 152,100

C19 "Celkem: "148.7+3.4 152,100

C21 C21 3 015,800

C21 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800

C24 C24 17 047,200

C24 "Celkem: "415.3+16631.9 17 047,200

C25 C25 152,100

C25 "Celkem: "148.7+3.4 152,100

C31 C31 542,844

C31 301.58*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem* obj. hmotnost 542,844

C35 C35 3,600

C35 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600

C36 C36 1,670

C36 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670

C39 C39 1,300

C39 1.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp 1,300

C40 C40 2,600

C40 2.6 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,600

C41 C41 6,800

C41 6.80 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bednění 6,800

C45 C45 15,000

C45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000

C46 C46 4,750

C46 4.75 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - základové zdivo na MC 30 (s vyspárováním) 4,750

C48 C48 0,037

C48 (3.1+1.6)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - kari síť 100/100/8 0,037

C52 C52 2,000

C52 2.00 "F.4 SO 01 Lávka - Vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16 (32) 2,000

C53 C53 6,230

C53 6.23 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - kamenná rovnanina ds 500 mm 6,230

C55 C55 2,000

C55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

C56 C56 2,667

Strana 221 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C56 0.8/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 2,667

C58 C58 1,100

C58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - záhozová pata 1,100

C63 C63 51,000

C63 "Celkem: "33+18 51,000

C7 C7 9,460

C7 "Celkem: "7.79+1.67 9,460

C76 C76 2,225

C76 2.5*0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 2,225

C8 C8 0,890

C8 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 0,890

C9 C9 2 703,250

C9 "Celkem: "2689.2+14.05 2 703,250

D10 D10 19,780

D10 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780

D13 D13 3 326,380

D13 2*1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 3 326,380

D14 D14 1 663,190

D14 1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 1 663,190

D16 D16 10,870

D16 10.87 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870

D21 D21 3 167,900

D21 "Celkem: "148.7+3.4+3015.8 3 167,900

D24 D24 340,944

D24 17047.2 * 0.02"Koeficient množství 340,944

D31 D31 74,754

D31 41.53*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 74,754

D35 D35 19,780

D35 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780

D36 D36 12,160

D36 "Celkem: "2.7+7.79+1.67 12,160

D39 D39 4,300

D39 "Celkem: "1.5+1.5+1.3 4,300

D40 D40 8,400

Strana 222 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D40 "Celkem: "2.9+2.9+2.6 8,400

D41 D41 21,400

D41 "Celkem: "7.3+7.3+6.8 21,400

D45 D45 13,000

D45 1.3/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 13,000

D46 D46 11,200

D46 "Celkem: "3.28+3.17+4.75 11,200

D48 D48 0,115

D48 "Celkem: "0.039+0.039+0.037 0,115

D52 D52 75,900

D52 "Celkem: "39.68+34.22+2 75,900

D53 D53 7,140

D53 7.14 "F.4 SO 01 Lávka - Kamenná rovnanina, opevnění břehů 7,140

D55 D55 6,000

D55 "Celkem: "2+2+2 6,000

D56 D56 8,667

D56 "Celkem: "3+3+2.667 8,667

D58 D58 1,100

D58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - záhozová pata 1,100

D76 D76 571,575

D76 "Celkem: "271.125+298.225+2.225 571,575

D8 D8 227,630

D8 "Celkem: "108.45+118.29+0.89 227,630

E10 E10 74,910

E10 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910

E13 E13 4 042,340

E13 "Mezisoučet: "29.74+83.06+603.16+3326.38 4 042,340

E14 E14 2 021,170

E14 "Mezisoučet: "14.87+41.53+301.58+1663.19 2 021,170

E16 E16 0,900

E16 0.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900

E21 E21 63,358

E21 3167.9 * 0.02"Koeficient množství 63,358

E31 E31 2 993,742

Strana 223 z 295

Kód Popis MJ Výměra

E31 1663.19*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 2 993,742

E35 E35 74,910

E35 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910

E45 E45 48,200

E45 "Celkem: "5.2+15+15+13 48,200

E53 E53 359,090

E53 "Celkem: "149.1+196.62+6.23+7.14 359,090

E58 E58 1,100

E58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - záhozová pata 1,100

F10 F10 16,000

F10 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000

F13 F13 243,900

F13 2*121.95 "243.9.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 243,900

F14 F14 121,950

F14 121.95 "121.95.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950

F16 F16 0,500

F16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500

F31 F31 3 638,718

F31 "Mezisoučet: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742 3 638,718

F35 F35 16,000

F35 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000

F58 F58 561,720

F58 "Celkem: "291.3+267.12+1.1+1.1+1.1 561,720

G10 G10 6,100

G10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100

G13 G13 263,260

G13 2*131.63 "243.9.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 263,260

G14 G14 131,630

G14 131.63 "121.95.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

G16 G16 0,500

G16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500

G31 G31 -968,112

G31 -537.84*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -968,112

G35 G35 6,100

Strana 224 z 295

Kód Popis MJ Výměra

G35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100

H10 H10 6,100

H10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100

H13 H13 11,600

H13 2*5.80 "243.9.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 11,600

H14 H14 5,800

H14 5.80 "121.95.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800

H16 H16 2,240

H16 2.24 "0.5.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 2,240

H31 H31 -5,058

H31 -2.81*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -5,058

H35 H35 6,100

H35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100

I10 I10 6,100

I10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100

I13 I13 21,740

I13 2*10.87 "243.9.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 21,740

I14 I14 10,870

I14 10.87 "121.95.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870

I16 I16 274,390

I16 "Celkem: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5+2.24 274,390

I31 I31 -973,170

I31 "Mezisoučet: "-968.112+-5.058 -973,170

I35 I35 6,100

I35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100

J10 J10 2 696,830

J10 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830

J13 J13 1,800

J13 2*0.9 "243.9.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 1,800

J14 J14 0,900

J14 0.9 "121.95.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900

J31 J31 2 665,548

J31 "Celkem: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742+-968.112+-5.058 2 665,548

J35 J35 2 696,830

Strana 225 z 295

Kód Popis MJ Výměra

J35 "Mezisoučet: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830

K13 K13 1,000

K13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 1,000

K14 K14 0,500

K14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500

K35 K35 -1 494,820

K35 -1494.82 "16.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru -1 494,820

L13 L13 1,000

L13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 1,000

L14 L14 0,500

L14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500

L35 L35 -121,950

L35 -121.95 "16.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp -121,950

M13 M13 544,300

M13 "Mezisoučet: "243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 544,300

M14 M14 272,150

M14 "Mezisoučet: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 272,150

M35 M35 131,630

M35 131.63 "16.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630

N13 N13 4 586,640

N13 "Celkem: "29.74+83.06+603.16+3326.38+243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 4 586,640

N14 N14 2 293,320

N14 "Celkem: "14.87+41.53+301.58+1663.19+121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 2 293,320

N35 N35 -5,800

N35 -5.80 "16.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp -5,800

O35 O35 -10,870

O35 -10.87 "16.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp -10,870

P35 P35 -0,900

P35 -0.9 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp -0,900

Q35 Q35 -0,500

Q35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp -0,500

R35 R35 -0,500

R35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp -0,500

S35 S35 -1 503,710

Strana 226 z 295

Kód Popis MJ Výměra

S35 "Mezisoučet: "-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 -1 503,710

T35 T35 1 193,120

T35 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1+-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 1 193,120

SO 02.1 Starokřečanská (rekonstrukce)

A1 A1 7,000

A1 7.0 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 7,000

A2 A2 0,266

A2 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266

A3 A3 0,266

A3 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266

SO 02.2 Starokřečanská (oprava)

A1 A1 18,000

A1 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

A11 A11 2,700

A11 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

A12 A12 18,000

A12 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000

A14 A14 44,700

A14 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700

A15 A15 18,000

A15 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

A16 A16 34,000

A16 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000

A18 A18 34,000

A18 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000

A19 A19 44,700

A19 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700

A2 A2 2,700

A2 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

A20 A20 44,700

A20 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - mechanické očištění 44,700

A21 A21 44,700

A21 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - očištění tlakovou vodou 44,700

Strana 227 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A22 A22 1,296

A22 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296

A23 A23 1,296

A23 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296

A24 A24 0,014

A24 0.014 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014

A3 A3 18,000

A3 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000

A4 A4 28,000

A4 28.0 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení 28,000

A6 A6 39,000

A6 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000

A8 A8 39,000

A8 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000

A9 A9 2,700

A9 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700

B22 B22 0,626

B22 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626

B23 B23 0,626

B23 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626

C22 C22 1,922

C22 "Celkem: "1.296+0.626 1,922

C23 C23 1,922

C23 "Celkem: "1.296+0.626 1,922

SO 03.1 Slévačská (rekonstrukce)

A1 A1 2,500

A1 2.5 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - zajištění stávajícího potrubí 2,500

A10 A10 17,410

A10 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410

A11 A11 14,000

A11 14.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi pískem fr. 0-4 mm 14,000

A13 A13 17,410

A13 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410

A14 A14 71,820

Strana 228 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A14 39.90*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 71,820

A15 A15 125,500

A15 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500

A17 A17 125,500

A17 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500

A18 A18 22,590

A18 12.55*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 22,590

A2 A2 1,000

A2 1.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - provizorní 1,000

A20 A20 247,760

A20 247.76 "F.4 tab VV SO 03 PB Pažení 247,760

A21 A21 70,470

A21 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470

A23 A23 8,770

A23 8.77 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 8,770

A24 A24 0,070

A24 0.07 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Podsyp ŠTP 100 mm 0,070

A25 A25 0,210

A25 0.21 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Bet. základ 600x700x500 mm 0,210

A26 A26 1,300

A26 1.30 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - bednění 1,300

A28 A28 87,700

A28 8.77/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 87,700

A29 A29 60,490

A29 60.49 "F.4 tab VV SO 03 PB Základové zdivo z LK na MC 60,490

A3 A3 92,000

A3 92.0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení 92,000

A31 A31 20,000

A31 20.0 "F.4 SO 03 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 20,000

A32 A32 0,500

A32 4*0.5*0.25 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Betonové tvárnice 400x500x250 mm; počet * šířka * výška 0,500

A33 A33 0,003

A33 4*1.1*(0.62/1000) "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - ocelová výztuž R10 dl. 1100 mm; počet * délka * hmotnost 0,003

A34 A34 11,690

Strana 229 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A34 11.69 "F.4 tab VV SO 03 LB Zdivo na sucho 11,690

A35 A35 9,920

A35 9.92 "F.4 tab VV SO 03 LB Bet. Patka C30/37 XF4, XC3, XA1 9,920

A36 A36 39,720

A36 39.72 "F.4 tab VV SO 03 LB Bednění 39,720

A38 A38 81,930

A38 81.93 "F.4 tab VV SO 03 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 81,930

A39 A39 19,800

A39 1.98/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB Lože pod dlažby ŠTP tl. 100 mm; objem / tl. 19,800

A40 A40 19,767

A40 5.93/0.3 "F.4 tab VV SO 03 LB Dlažba na sucho; objem / tl. 19,767

A41 A41 80,950

A41 80.95 "F.4 tab VV SO 03 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 80,950

A42 A42 2,700

A42 2.70 "F.4 tab VV SO 03 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) 2,700

A43 A43 13,560

A43 13.56 "F.4 tab VV SO 03 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,560

A44 A44 4,050

A44 4.05 "F.4 SO 03 Ostatní - Rovnanina kamenná před zdí 1:1-1:1,50 dl. 5 m 4,050

A45 A45 8,190

A45 8.19 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - kamenná rovnanina (nad 500 kg) 8,190

A46 A46 50,000

A46 50.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi - Folie výstražná do výkopu 50,000

A47 A47 1,000

A47 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000

A48 A48 17,500

A48 17.50 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - plocha 17,500

A49 A49 26,600

A49 26.60 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - tmel 26,600

A5 A5 70,470

A5 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470

A50 A50 1,000

A50 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000

A53 A53 1,000

Strana 230 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A53 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000

A54 A54 101,825

A54 2.5*40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 101,825

A6 A6 40,730

A6 40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 40,730

A7 A7 18,000

A7 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

A8 A8 18,000

A8 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

A9 A9 34,820

A9 2*17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 34,820

B10 B10 0,670

B10 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670

B13 B13 39,900

B13 39.90 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 39,900

B15 B15 33,300

B15 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300

B17 B17 33,300

B17 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300

B18 B18 5,994

B18 3.33*1.8 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 5,994

B20 B20 48,000

B20 48.00 "F.4 tab VV SO 03 LB Pažení 48,000

B21 B21 290,890

B21 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890

B23 B23 3,630

B23 3.63 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,630

B28 B28 36,300

B28 3.63/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 36,300

B42 B42 1,020

B42 1.02 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - štěrkopísčitý podsyp 1,020

B43 B43 29,040

B43 29.04 "F.4 tab VV SO 03 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 29,040

B48 B48 0,480

Strana 231 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B48 0.48 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - plocha 0,480

B49 B49 1,400

B49 1.40 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - tmel 1,400

B5 B5 290,890

B5 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890

B7 B7 5,616

B7 18.72*0.3"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 5,616

B8 B8 18,720

B8 18.72"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720

B9 B9 1,340

B9 2*0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 1,340

C10 C10 18,080

C10 "Celkem: "17.41+0.67 18,080

C13 C13 0,670

C13 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670

C15 C15 4,200

C15 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200

C17 C17 4,200

C17 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200

C18 C18 0,756

C18 0.42*1.8 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění; objem * obj. hmotnost 0,756

C20 C20 295,760

C20 "Celkem: "247.76+48 295,760

C21 C21 10,000

C21 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000

C23 C23 12,400

C23 "Celkem: "8.77+3.63 12,400

C28 C28 124,000

C28 "Celkem: "87.7+36.3 124,000

C42 C42 0,700

C42 0.70 "F.4 SO 03 Ostatní - Vyrovnávací vrstva (ŠTP 0-16(32)) tl. 100 mm 0,700

C43 C43 3,500

C43 3.50 "F.4 SO 03 Ostatní - Záhozová pata 3,500

C48 C48 17,980

Strana 232 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C48 "Celkem: "17.5+0.48 17,980

C49 C49 28,000

C49 "Celkem: "26.6+1.4 28,000

C5 C5 10,000

C5 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000

C7 C7 23,616

C7 "Celkem: "18+5.616 23,616

C8 C8 36,720

C8 "Celkem: "18+18.72 36,720

C9 C9 36,160

C9 "Celkem: "34.82+1.34 36,160

D13 D13 57,980

D13 "Celkem: "17.41+39.9+0.67 57,980

D15 D15 163,000

D15 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000

D17 D17 163,000

D17 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000

D18 D18 29,340

D18 "Celkem: "22.59+5.994+0.756 29,340

D21 D21 18,720

D21 18.72 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720

D42 D42 4,420

D42 "Celkem: "2.7+1.02+0.7 4,420

D43 D43 46,100

D43 "Celkem: "13.56+29.04+3.5 46,100

D5 D5 13,104

D5 18.72*0.7 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 13,104

E21 E21 18,000

E21 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000

E5 E5 384,464

E5 "Celkem: "70.47+290.89+10+13.104 384,464

F21 F21 408,080

F21 "Mezisoučet: "70.47+290.89+10+18.72+18 408,080

G21 G21 -17,410

Strana 233 z 295

Kód Popis MJ Výměra

G21 -17.41 "408.08.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp -17,410

H21 H21 -0,670

H21 -0.67 "408.08.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp -0,670

I21 I21 -18,080

I21 "Mezisoučet: "-17.41+-0.67 -18,080

J21 J21 390,000

J21 "Celkem: "70.47+290.89+10+18.72+18+-17.41+-0.67 390,000

SO 04.1 Strážní (rekonstrukce)

A1 A1 22,500

A1 5*3*1.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 22,500

A10 A10 116,487

A10 116.4872 "F.4 tab VV SO 04 LB - georohož 116,487

A12 A12 49,300

A12 2*24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 49,300

A13 A13 24,650

A13 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650

A14 A14 24,650

A14 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650

A15 A15 11,034

A15 6.13*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 11,034

A16 A16 52,500

A16 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500

A17 A17 128,600

A17 12.86/0.1 "F.4 tab VV SO 04 komplet - Urovnání terénu po realizaci, ornice tl. 100 mm + osetí travní sm.; objem / tl. 128,600

A18 A18 52,500

A18 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500

A19 A19 9,450

A19 5.25*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,450

A2 A2 3,380

A2 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

A21 A21 1,000

A21 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000

A22 A22 50,920

A22 50.92 "F.4 tab VV SO 04 LB Pažení 50,920

Strana 234 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A23 A23 112,480

A23 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480

A24 A24 3,380

A24 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

A26 A26 3,320

A26 3.32 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,320

A27 A27 3,380

A27 3.38 "F.4 SO 04.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380

A28 A28 13,500

A28 3*3*1.5 "F.4 SO 4.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

A3 A3 22,500

A3 22.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 22,500

A30 A30 33,200

A30 3.32/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 33,200

A31 A31 12,220

A31 12.22 "F.4 tab VV SO 04 LB - Základové zdivo z LK na MC 12,220

A32 A32 13,000

A32 13.0 "F.4 SO 04 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 13,000

A33 A33 14,150

A33 14.15 "F.4 tab VV SO 04 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 14,150

A34 A34 1,930

A34 1.93 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 1,930

A35 A35 3,270

A35 3.27 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,270

A36 A36 1,580

A36 1.58 "F.4 tab VV SO 04 LB - Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,580

A37 A37 2,790

A37 2.79 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,790

A38 A38 3,600

A38 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 3,600

A39 A39 3,600

A39 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 3,600

A4 A4 6,000

A4 6.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - podepření stávajícího potrubí 6,000

Strana 235 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A40 A40 39,190

A40 39.19 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 39,190

A41 A41 2,930

A41 2.93 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 2,930

A42 A42 5,220

A42 5.22 "F.4 SO 04 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,220

A43 A43 6,500

A43 6.5 "F.4 SO 04 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,500

A44 A44 5,500

A44 5.5 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,500

A45 A45 7,000

A45 7.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - bednění 7,000

A46 A46 6,000

A46 6.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000

A47 A47 13,500

A47 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

A48 A48 3,880

A48 3.88 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - plocha 3,880

A49 A49 7,000

A49 7.0 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - tmel 7,000

A5 A5 97,000

A5 97.0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení 97,000

A50 A50 1,000

A50 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Dělená chránička 1,000

A51 A51 1,000

A51 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Vyvázání hydrantu 1,000

A52 A52 0,018

A52 0.018 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,018

A7 A7 112,480

A7 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480

A8 A8 4,260

A8 14.2*0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 4,260

A9 A9 14,200

A9 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 14,200

Strana 236 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B12 B12 37,700

B12 2*18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 37,700

B13 B13 18,850

B13 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850

B14 B14 18,850

B14 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850

B15 B15 29,196

B15 16.22*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 29,196

B16 B16 62,100

B16 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100

B17 B17 2,572

B17 128.6 * 0.02"Koeficient množství 2,572

B18 B18 62,100

B18 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100

B19 B19 11,178

B19 6.21*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 11,178

B22 B22 82,450

B22 82.45 "F.4 tab VV SO 04 PB Pažení 82,450

B23 B23 128,230

B23 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230

B26 B26 4,230

B26 4.23 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,230

B30 B30 42,300

B30 4.23/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 42,300

B31 B31 22,680

B31 22.68 "F.4 tab VV SO 04 PB - Základové zdivo z LK na MC 22,680

B33 B33 29,810

B33 29.81 "F.4 tab VV SO 04 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 29,810

B36 B36 5,480

B36 5.48 "F.4 tab VV SO 04 PB- Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 5,480

B37 B37 3,420

B37 3.42 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,420

B40 B40 24,830

B40 24.83 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 24,830

Strana 237 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B41 B41 18,910

B41 18.91 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 18,910

B48 B48 5,770

B48 5.77 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - plocha 5,770

B49 B49 9,900

B49 9.9 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - tmel 9,900

B7 B7 128,230

B7 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230

C12 C12 87,000

C12 "Celkem: "49.3+37.7 87,000

C13 C13 43,500

C13 "Celkem: "24.65+18.85 43,500

C14 C14 43,500

C14 "Mezisoučet: "24.65+18.85 43,500

C15 C15 40,230

C15 "Celkem: "11.034+29.196 40,230

C16 C16 114,600

C16 "Celkem: "52.5+62.1 114,600

C18 C18 114,600

C18 "Celkem: "52.5+62.1 114,600

C19 C19 20,628

C19 "Celkem: "9.45+11.178 20,628

C22 C22 133,370

C22 "Celkem: "50.92+82.45 133,370

C23 C23 14,200

C23 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 14,200

C26 C26 7,550

C26 "Celkem: "3.32+4.23 7,550

C30 C30 75,500

C30 "Celkem: "33.2+42.3 75,500

C31 C31 34,900

C31 "Celkem: "12.22+22.68 34,900

C33 C33 43,960

C33 "Celkem: "14.15+29.81 43,960

Strana 238 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C36 C36 7,060

C36 "Celkem: "1.58+5.48 7,060

C37 C37 6,210

C37 "Celkem: "2.79+3.42 6,210

C40 C40 64,020

C40 "Celkem: "39.19+24.83 64,020

C41 C41 21,840

C41 "Celkem: "2.93+18.91 21,840

C48 C48 9,650

C48 "Celkem: "3.88+5.77 9,650

C49 C49 16,900

C49 "Celkem: "7+9.9 16,900

C7 C7 9,940

C7 14.2*0.7 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 9,940

D14 D14 6,130

D14 6.13 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina 6,130

D23 D23 6,110

D23 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110

D7 D7 6,110

D7 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110

E14 E14 16,220

E14 16.22 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina 16,220

E23 E23 261,020

E23 "Mezisoučet: "112.48+128.23+14.2+6.11 261,020

E7 E7 256,760

E7 "Celkem: "112.48+128.23+9.94+6.11 256,760

F14 F14 22,350

F14 "Mezisoučet: "6.13+16.22 22,350

F23 F23 -24,650

F23 -24.65 "-24.65.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp -24,650

G14 G14 65,850

G14 "Celkem: "24.65+18.85+6.13+16.22 65,850

G23 G23 -18,850

G23 -18.85 "-24.65.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp -18,850

Strana 239 z 295

Kód Popis MJ Výměra

H23 H23 -43,500

H23 "Mezisoučet: "-24.65+-18.85 -43,500

I23 I23 217,520

I23 "Celkem: "112.48+128.23+14.2+6.11+-24.65+-18.85 217,520

SO 05.1 U soutoku (rekonstrukce)

A1 A1 1,000

A1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000

A11 A11 105,040

A11 2*52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 105,040

A12 A12 52,520

A12 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520

A13 A13 52,520

A13 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520

A14 A14 8,514

A14 4.73*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 8,514

A15 A15 1,000

A15 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000

A16 A16 309,000

A16 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000

A18 A18 309,000

A18 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000

A19 A19 55,620

A19 30.90*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,620

A2 A2 13,500

A2 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

A21 A21 30,260

A21 30.26 "F.4 tab VV SO 05 PB Pažení 30,260

A23 A23 407,160

A23 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160

A24 A24 2,030

A24 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

A26 A26 1,150

A26 1.15 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,150

A27 A27 2,000

Strana 240 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A27 2.0 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp 2,000

A28 A28 3,600

A28 3.6 "F.4 SO 05 Schodiště 4 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 3,600

A29 A29 8,300

A29 8.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - bednění 8,300

A3 A3 2,030

A3 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

A30 A30 2,030

A30 2.03"F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

A31 A31 13,500

A31 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

A33 A33 11,500

A33 1.15/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 11,500

A34 A34 7,350

A34 7.35 "F.4 tab VV SO 05 PB - Základové zdivo z LK na MC 7,350

A35 A35 1,000

A35 1.0 "F.4 SO 05 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 1,000

A36 A36 0,045

A36 (3.1+2.6)*7.9/1000 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - kari síť 100/100/8 0,045

A37 A37 2,000

A37 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000

A38 A38 3,000

A38 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000

A39 A39 11,040

A39 11.04 "F.4 tab VV SO 05 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 11,040

A4 A4 13,500

A4 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

A40 A40 2,100

A40 2.10"F.4 tab VV SO 05 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 2,100

A41 A41 13,830

A41 13.83 "F.4 tab VV SO 05 PB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 13,830

A42 A42 43,290

A42 43.29 "F.4 tab VV SO 05 PB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 43,290

A43 A43 22,300

Strana 241 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A43 22.3 "F.4 SO 05 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 22,300

A44 A44 3,000

A44 0.6/0.2 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 3,000

A45 A45 4,667

A45 1.4/0.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodnice z LK; objem / tl. 4,667

A46 A46 25,600

A46 25.6 "F.4 SO 05 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 25,600

A47 A47 132,400

A47 132.40 "F.4 tab VV SO 05 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 132,400

A48 A48 24,143

A48 16.90/0.7 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg); objem / tl. 24,143

A49 A49 2,000

A49 2 "F.4 SO 05 Ostatní - Prodloužení zaústění LB 2,000

A5 A5 284,000

A5 284.0 "F.4 SO 05 - provizorní oplocení 284,000

A50 A50 13,500

A50 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

A51 A51 2,100

A51 2.10"F.4 SO 05 Dilatace PB zeď- plocha 2,100

A52 A52 3,500

A52 3.50 "F.4 SO 05 Dilatace PB zeď - tmel 3,500

A53 A53 3,000

A53 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000

A54 A54 2,000

A54 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000

A55 A55 51,825

A55 2.5*20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 51,825

A56 A56 0,011

A56 0.011 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011

A7 A7 407,160

A7 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160

A8 A8 20,730

A8 20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 20,730

A9 A9 349,280

Strana 242 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A9 349.28 "F.4 tab VV SO 05 PB - georohož 349,280

B1 B1 1,000

B1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 59) 1,000

B11 B11 71,200

B11 2*35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 71,200

B12 B12 35,600

B12 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600

B13 B13 35,600

B13 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600

B16 B16 185,400

B16 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400

B18 B18 185,400

B18 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400

B19 B19 33,372

B19 18.54*1.8 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 33,372

B23 B23 544,420

B23 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420

B33 B33 20,000

B33 2.0/0.1 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 20,000

B41 B41 16,460

B41 16.46 "F.4 tab VV SO 05 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,460

B42 B42 58,410

B42 58.41 "F.4 tab VV SO 05 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 58,410

B47 B47 133,510

B47 133.51 "F.4 tab VV SO 05 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 133,510

B55 B55 196,000

B55 2.5*78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 196,000

B7 B7 544,420

B7 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420

B8 B8 78,400

B8 78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 78,400

B9 B9 81,500

B9 81.50 "F.4 tab VV SO 05 LB - georohož 81,500

C1 C1 2,000

Strana 243 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C1 "Celkem: "1+1 2,000

C11 C11 1,000

C11 2*0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 1,000

C12 C12 0,500

C12 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500

C13 C13 0,500

C13 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500

C16 C16 494,400

C16 "Celkem: "309+185.4 494,400

C18 C18 494,400

C18 "Celkem: "309+185.4 494,400

C19 C19 1,296

C19 1.2*1.2*0.5*1.8 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296

C23 C23 18,100

C23 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100

C33 C33 31,500

C33 "Celkem: "11.5+20 31,500

C41 C41 0,610

C41 0.61 "F.4 SO 05 Soutok - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 0,610

C42 C42 2,680

C42 2.68 "F.4 SO 05 Soutok - opevnění břehů rovnaninou 2,680

C47 C47 1,100

C47 1.10 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - záhozová pata 1,100

C55 C55 2,500

C55 2.5*1.00 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Vybourání stávajícího schodiště 2,500

C7 C7 18,100

C7 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100

C8 C8 1,000

C8 1.00 "F.4 SO 05 Schodiště z lomového kamene 4 - Vybourání stávajícího schodiště 1,000

C9 C9 430,780

C9 "Celkem: "349.28+81.5 430,780

D11 D11 177,240

D11 "Celkem: "105.04+71.2+1 177,240

D12 D12 88,620

Strana 244 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D12 "Celkem: "52.52+35.6+0.5 88,620

D13 D13 4,730

D13 4.73 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina 4,730

D19 D19 90,288

D19 "Celkem: "55.62+33.372+1.296 90,288

D23 D23 26,100

D23 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100

D41 D41 30,900

D41 "Celkem: "13.83+16.46+0.61 30,900

D42 D42 104,380

D42 "Celkem: "43.29+58.41+2.68 104,380

D47 D47 16,900

D47 16.90 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg) 16,900

D55 D55 250,325

D55 "Celkem: "51.825+196+2.5 250,325

D7 D7 26,100

D7 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100

D8 D8 100,130

D8 "Celkem: "20.73+78.4+1 100,130

E13 E13 0,720

E13 1.2*1.2*0.5 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720

E23 E23 10,300

E23 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300

E47 E47 283,910

E47 "Celkem: "132.4+133.51+1.1+16.9 283,910

E7 E7 10,300

E7 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300

F13 F13 94,070

F13 "Celkem: "52.52+35.6+0.5+4.73+0.72 94,070

F23 F23 1 006,080

F23 "Mezisoučet: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080

F7 F7 1 006,080

F7 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080

G23 G23 -52,520

Strana 245 z 295

Kód Popis MJ Výměra

G23 -52.52 "1006.08.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp -52,520

H23 H23 -35,600

H23 -35.60 "1006.08.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp -35,600

I23 I23 -0,500

I23 -0.5 "1006.08.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp -0,500

J23 J23 -88,620

J23 "Mezisoučet: "-52.52+-35.6+-0.5 -88,620

K23 K23 917,460

K23 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3+-52.52+-35.6+-0.5 917,460

SO 06.1 U ev. č.41 (rekonstrukce)

A1 A1 3,080

A1 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080

A10 A10 47,780

A10 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780

A11 A11 3,080

A11 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080

A13 A13 3,690

A13 3.69 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,690

A14 A14 36,900

A14 3.69/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 36,900

A16 A16 11,000

A16 11.0 "F.4 SO 06.1 Odvodnění - Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 11,000

A17 A17 21,280

A17 21.28 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 21,280

A18 A18 64,370

A18 64.37 "F.4 tab VV SO 06 PB - bednění 64,370

A2 A2 92,000

A2 92.0 "F.4 SO 06.1 provizorní oplocení 92,000

A20 A20 0,488

A20 (275.28+212.76)/1000 "F.4 SO 06.1 Výztuž PB - předpata vysoká (třmínky R12 + R12 podélná) 0,488

A21 A21 43,300

A21 4.33/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 43,300

A22 A22 0,640

A22 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640

Strana 246 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A23 A23 55,000

A23 8.25/0.15 "F.4 SO 06.1 Dno - Podsyp ŠP 0-16 (32) mm tl. 150 mm; objem / tl. 55,000

A24 A24 55,000

A24 16.5/0.3 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 55,000

A26 A26 0,640

A26 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640

A27 A27 19,650

A27 19.65 "F.4 SO 06.1 Dno - Dřevěné dubové kulatiny pr. 300 mm 19,650

A28 A28 14,090

A28 14.09 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 14,090

A29 A29 12,750

A29 12.75 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - plocha 12,750

A30 A30 26,860

A30 26.86 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - tmel 26,860

A31 A31 344,400

A31 86.1*4 "F.4 SO 06.1 Stavající základ zdi - tlakové přespárování; plocha * dl. spáry/m2 344,400

A32 A32 7,710

A32 7.71 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - vyklínování kamenného zdiva 7,710

A33 A33 68,880

A33 68.88 "F.4 SO 06 .1 Stávající základ zdi - očištění tlakovou vodou 68,880

A34 A34 10,000

A34 10.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do nízké paty 10,000

A35 A35 4,000

A35 4.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do vysoké paty 4,000

A36 A36 2,250

A36 0.90*2.5 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 2,250

A4 A4 47,780

A4 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780

A5 A5 6,920

A5 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920

A6 A6 0,900

A6 0.90 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 0,900

A7 A7 16,500

A7 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

Strana 247 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A8 A8 16,500

A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

A9 A9 82,740

A9 82.74 "F.4 tab VV SO 06.1 PB Pažení 82,740

B10 B10 37,900

B10 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900

B13 B13 3,390

B13 3.39 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,390

B14 B14 33,900

B14 3.39/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 33,900

B17 B17 18,440

B17 18.44 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 18,440

B18 B18 50,990

B18 50.99 "F.4 tab VV SO 06 LB - bednění 50,990

B20 B20 0,312

B20 (187.81+124.32)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž PB - Dobetonávka před schody (třmínky R12 + R12 podélná) 0,312

B21 B21 39,200

B21 3.92/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 39,200

B28 B28 13,350

B28 13.35 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,350

B29 B29 1,800

B29 1.80 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - plocha 1,800

B30 B30 5,500

B30 5.50 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - tmel 5,500

B36 B36 0,418

B36 0.418 "Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnost dle TOV (pol. R936944.1) 0,418

B4 B4 37,900

B4 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900

B5 B5 8,800

B5 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800

B9 B9 73,560

B9 73.56 "F.4 tab VV SO 06.1 LB Pažení 73,560

C10 C10 1,030

C10 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030

Strana 248 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C13 C13 7,080

C13 "Celkem: "3.69+3.39 7,080

C14 C14 70,800

C14 "Celkem: "36.9+33.9 70,800

C17 C17 39,720

C17 "Celkem: "21.28+18.44 39,720

C18 C18 115,360

C18 "Celkem: "64.37+50.99 115,360

C20 C20 0,800

C20 "Mezisoučet: "0.488+0.312 0,800

C21 C21 82,500

C21 "Celkem: "43.3+39.2 82,500

C28 C28 1,120

C28 1.12 "F.4 SO 06.1 Dno - Zához před dlažbou 1,120

C29 C29 9,200

C29 9.20 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - plocha 9,200

C30 C30 25,300

C30 25.3 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - tmel 25,300

C36 C36 2,668

C36 "Celkem: "2.25+0.418 2,668

C4 C4 1,030

C4 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030

C5 C5 15,720

C5 "Celkem: "6.92+8.8 15,720

C9 C9 156,300

C9 "Celkem: "82.74+73.56 156,300

D10 D10 6,920

D10 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920

D20 D20 0,730

D20 (410.26+319.68)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž LB - Dobetonávka LB (třmínky R12 + R12 podélná) 0,730

D28 D28 28,560

D28 "Celkem: "14.09+13.35+1.12 28,560

D29 D29 23,750

D29 "Celkem: "12.75+1.8+9.2 23,750

Strana 249 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D30 D30 57,660

D30 "Celkem: "26.86+5.5+25.3 57,660

D4 D4 86,710

D4 "Celkem: "47.78+37.9+1.03 86,710

E10 E10 8,800

E10 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800

E20 E20 1,530

E20 "Celkem: "0.488+0.312+0.73 1,530

F10 F10 102,430

F10 "Celkem: "47.78+37.9+1.03+6.92+8.8 102,430

SO 06.2 U ev. č.41 (oprava)

A1 A1 16,500

A1 16.5 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

A10 A10 2,140

A10 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina 2,140

A11 A11 3,852

A11 2.14*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 3,852

A12 A12 15,700

A12 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700

A14 A14 15,700

A14 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700

A15 A15 2,826

A15 1.57*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem * tl. obj. hmotnost 2,826

A16 A16 1,000

A16 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000

A17 A17 11,480

A17 11.48 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Pažení 11,480

A18 A18 116,230

A18 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230

A19 A19 17,630

A19 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630

A2 A2 18,000

A2 18.0 "F.4 SO 06.2 provizorní oplocení 18,000

A20 A20 2,140

Strana 250 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A20 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 2,140

A21 A21 1,720

A21 1.72 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp 1,720

A22 A22 2,300

A22 2.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - C30/37 CX4 XF3 XF1 2,300

A23 A23 6,300

A23 6.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bednění 6,300

A24 A24 21,400

A24 2.14/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 21,400

A25 A25 3,660

A25 3.66 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Základové zdivo z LK na MC 3,660

A27 A27 3,000

A27 3.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - PB Odvodnění PE DN 80, dl. 1,0 m 3,000

A28 A28 7,500

A28 7.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ŽB základ C30/37 CX4, XF3 7,500

A29 A29 11,410

A29 11.41 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - bednění 11,410

A31 A31 0,291

A31 (180.44+110.82)/1000 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi (třmínky R12 + R12 podélná) 0,291

A32 A32 0,037

A32 4.7*7.9/1000 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - kari síť 100/100/8 0,037

A33 A33 1,500

A33 1.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Hubený beton C8/10 XA0 1,500

A34 A34 18,090

A34 18.09 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 18,090

A35 A35 14,300

A35 1.43/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podkladní beton 10.49/15 XA0; objem / tl. 14,300

A36 A36 3,690

A36 3.69"F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zásyp ŠD 8-16 3,690

A37 A37 2,000

A37 0.4/0.2 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000

A38 A38 3,667

A38 1.1/0.3 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Schodnice z LK; objem / tl. 3,667

A39 A39 4,260

Strana 251 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A39 4.26 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,260

A4 A4 116,230

A4 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230

A40 A40 44,570

A40 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570

A41 A41 1,000

A41 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000

A42 A42 5,000

A42 5.00 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - plocha 5,000

A43 A43 19,650

A43 19.65 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - tmel 19,650

A44 A44 158,350

A44 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350

A46 A46 158,350

A46 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350

A47 A47 1,000

A47 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000

A48 A48 3,900

A48 13*0.3 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel, 13 ks; počet * dl. vrtu 3,900

A49 A49 13,000

A49 13 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel 13,000

A5 A5 1,560

A5 1.56 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 1,560

A50 A50 3,870

A50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870

A52 A52 44,570

A52 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570

A53 A53 87,730

A53 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730

A54 A54 87,730

A54 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730

A55 A55 2,053

A55 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053

A56 A56 2,053

Strana 252 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A56 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053

A6 A6 17,630

A6 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630

A7 A7 16,700

A7 2*8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 16,700

A8 A8 16,500

A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500

A9 A9 8,350

A9 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350

B10 B10 8,350

B10 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350

B18 B18 -8,350

B18 -8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp -8,350

B19 B19 -16,500

B19 -16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm -16,500

B24 B24 17,200

B24 1.72/0.1 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp; objem podsypu/tl. 17,200

B27 B27 2,000

B27 2.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - LB Odvodnění PE DN 80, dl. 0,8 m 2,000

B40 B40 24,210

B40 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210

B42 B42 1,990

B42 1.99 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - plocha 1,990

B43 B43 3,400

B43 3.40 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - tmel 3,400

B50 B50 3,870

B50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 LB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870

B52 B52 24,210

B52 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210

B53 B53 96,850

B53 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850

B54 B54 96,850

B54 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850

B55 B55 0,991

Strana 253 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B55 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991

B56 B56 0,991

B56 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991

C10 C10 10,490

C10 "Celkem: "2.14+8.35 10,490

C18 C18 107,880

C18 "Celkem: "116.23+-8.35 107,880

C19 C19 1,130

C19 "Celkem: "17.63+-16.5 1,130

C24 C24 38,600

C24 "Celkem: "21.4+17.2 38,600

C27 C27 5,000

C27 "Celkem: "3+2 5,000

C40 C40 1,250

C40 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250

C42 C42 6,990

C42 "Celkem: "5+1.99 6,990

C43 C43 23,050

C43 "Celkem: "19.65+3.4 23,050

C50 C50 7,740

C50 "Celkem: "3.87+3.87 7,740

C52 C52 1,250

C52 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250

C53 C53 2,500

C53 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500

C54 C54 2,500

C54 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500

C55 C55 19,350

C55 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350

C56 C56 19,350

C56 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350

D40 D40 0,750

D40 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750

D52 D52 0,750

Strana 254 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D52 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750

D53 D53 1,500

D53 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500

D54 D54 1,500

D54 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500

D55 D55 22,394

D55 "Celkem: "2.053+0.991+19.35 22,394

D56 D56 3,900

D56 1.56*2.5 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 3,900

E40 E40 70,780

E40 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780

E52 E52 70,780

E52 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780

E53 E53 188,580

E53 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580

E54 E54 188,580

E54 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580

E56 E56 26,294

E56 "Celkem: "2.053+0.991+19.35+3.9 26,294

SO 07.1 U kontejnerů (rekonstrukce)

A1 A1 13,500

A1 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

A10 A10 16,800

A10 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800

A11 A11 19,640

A11 2*9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 19,640

A12 A12 9,820

A12 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820

A13 A13 5,460

A13 5.46 "F.4 tab VV SO 07 LB - vhodná nepropustná zemina 5,460

A14 A14 9,828

A14 5.46*1.8 "F.4 tab VV SO 007 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 9,828

A15 A15 54,200

A15 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200

Strana 255 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A17 A17 54,200

A17 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200

A18 A18 9,756

A18 5.42*1.8"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,756

A19 A19 20,740

A19 20.74 "F.4 tab VV SO 07 LB Pažení 20,740

A2 A2 2,030

A2 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

A20 A20 92,380

A20 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380

A21 A21 9,580

A21 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580

A24 A24 1,290

A24 1.29 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,290

A25 A25 2,030

A25 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

A26 A26 13,500

A26 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500

A28 A28 12,900

A28 1.29/0.1 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 12,900

A29 A29 8,020

A29 8.02 "F.4 tab VV SO 07 LB - Základové zdivo z LK na MC 8,020

A3 A3 13,500

A3 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

A30 A30 2,000

A30 2.0 "F.4 SO 07 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 1,0 m 2,000

A31 A31 10,860

A31 10.86 "F.4 tab VV SO 07 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 10,860

A32 A32 2,080

A32 2.08 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 2,080

A33 A33 3,120

A33 3.12 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,120

A34 A34 8,940

A34 8.94 "F.4 tab VV SO 07 LB drenážní vrstva ŠD 8-16 8,940

Strana 256 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A35 A35 3,090

A35 3.09 "F.4 tab VV SO 07 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,090

A36 A36 31,240

A36 31.24 "F.4 tab VV SO 07 LB Kamenná rovnanina 31,240

A37 A37 5,080

A37 5.08 "F.4 SO 07 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,080

A38 A38 5,800

A38 5.8 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 5,800

A39 A39 6,400

A39 6.4 "F.4 SO 07 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,400

A4 A4 9,580

A4 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580

A40 A40 7,667

A40 2.3/0.3 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 7,667

A41 A41 45,420

A41 45.42 "F.4 tab VV SO 07 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 45,420

A42 A42 5,680

A42 5.68 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,680

A43 A43 13,000

A43 13.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - bednění 13,000

A44 A44 6,000

A44 6.00 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000

A45 A45 13,500

A45 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500

A46 A46 1,000

A46 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000

A47 A47 1,000

A47 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Vyvázání hydrantu 1,000

A48 A48 0,011

A48 0.011 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011

A5 A5 6,000

A5 6.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - podepření stávajícího potrubí 6,000

A6 A6 88,000

A6 88.0 "F.4 SO 07 provizorní oplocení 88,000

Strana 257 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A8 A8 92,380

A8 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380

A9 A9 5,040

A9 16.8*0.3 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 5,040

B11 B11 12,620

B11 2*6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 12,620

B12 B12 6,310

B12 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310

B13 B13 9,820

B13 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820

B15 B15 49,000

B15 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000

B17 B17 49,000

B17 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000

B18 B18 8,820

B18 4.90*1.8"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 8,820

B20 B20 68,760

B20 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760

B21 B21 10,790

B21 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790

B35 B35 5,620

B35 5.62 "F.4 tab VV SO 07 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 5,620

B4 B4 10,790

B4 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790

B41 B41 4,500

B41 4.50 "F.4 tab VV SO 07 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,500

B8 B8 68,760

B8 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760

C11 C11 32,260

C11 "Celkem: "19.64+12.62 32,260

C12 C12 16,130

C12 "Celkem: "9.82+6.31 16,130

C13 C13 6,310

C13 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310

Strana 258 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C15 C15 103,200

C15 "Celkem: "54.2+49 103,200

C17 C17 103,200

C17 "Celkem: "54.2+49 103,200

C18 C18 18,576

C18 "Celkem: "9.756+8.82 18,576

C20 C20 16,800

C20 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800

C21 C21 2,030

C21 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030

C35 C35 8,710

C35 "Celkem: "3.09+5.62 8,710

C4 C4 20,370

C4 "Celkem: "9.58+10.79 20,370

C41 C41 49,920

C41 "Celkem: "45.42+4.5 49,920

C8 C8 11,760

C8 16.8*0.7 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 11,760

D13 D13 21,590

D13 "Celkem: "5.46+9.82+6.31 21,590

D20 D20 5,940

D20 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940

D21 D21 22,400

D21 "Celkem: "9.58+10.79+2.03 22,400

D8 D8 5,940

D8 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940

E20 E20 183,880

E20 "Mezisoučet: "92.38+68.76+16.8+5.94 183,880

E8 E8 178,840

E8 "Celkem: "92.38+68.76+11.76+5.94 178,840

F20 F20 -9,820

F20 -9.82 "-9.82.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp -9,820

G20 G20 -6,310

G20 -6.31 "-9.82.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp -6,310

Strana 259 z 295

Kód Popis MJ Výměra

H20 H20 -16,130

H20 "Mezisoučet: "-9.82+-6.31 -16,130

I20 I20 167,750

I20 "Celkem: "92.38+68.76+16.8+5.94+-9.82+-6.31 167,750

SO 08.1 Potoční (rekonstrukce)

A1 A1 9,000

A1 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000

A10 A10 26,870

A10 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870

A11 A11 132,600

A11 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600

A13 A13 132,600

A13 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600

A14 A14 23,868

A14 13.26*1.8 "F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 23,868

A15 A15 272,920

A15 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920

A16 A16 18,230

A16 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230

A19 A19 1,350

A19 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

A2 A2 1,350

A2 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

A20 A20 9,000

A20 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000

A22 A22 9,780

A22 9.78 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 9,780

A23 A23 140,610

A23 140.61 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 140,610

A24 A24 91,000

A24 91.00 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Kamenná rovnanina 91,000

A25 A25 3,320

A25 3.32 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 3,320

A26 A26 3,200

Strana 260 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A26 3.20 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 3,200

A27 A27 9,000

A27 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000

A28 A28 0,007

A28 0.007 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,007

A3 A3 9,000

A3 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000

A4 A4 18,230

A4 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230

A5 A5 231,000

A5 231.0 "F.4 SO 08.1 provizorní oplocení 231,000

A7 A7 272,920

A7 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920

A8 A8 53,740

A8 2*26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 53,740

A9 A9 26,870

A9 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870

B10 B10 44,500

B10 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500

B11 B11 230,500

B11 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500

B13 B13 230,500

B13 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500

B14 B14 41,490

B14 23.05*1.8 "F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 41,490

B15 B15 256,420

B15 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420

B16 B16 30,630

B16 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630

B22 B22 16,650

B22 16.65 "F.4 tab VV SO 08 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,650

B23 B23 76,340

B23 76.34 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 76,340

B4 B4 30,630

Strana 261 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B4 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630

B7 B7 256,420

B7 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420

B8 B8 89,000

B8 2*44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 89,000

B9 B9 44,500

B9 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500

C10 C10 71,370

C10 "Celkem: "26.87+44.5 71,370

C11 C11 363,100

C11 "Celkem: "132.6+230.5 363,100

C13 C13 363,100

C13 "Celkem: "132.6+230.5 363,100

C14 C14 65,358

C14 "Celkem: "23.868+41.49 65,358

C15 C15 5,880

C15 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880

C16 C16 1,350

C16 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350

C22 C22 26,430

C22 "Celkem: "9.78+16.65 26,430

C23 C23 216,950

C23 "Celkem: "140.61+76.34 216,950

C4 C4 48,860

C4 "Celkem: "18.23+30.63 48,860

C7 C7 5,880

C7 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880

C8 C8 142,740

C8 "Celkem: "53.74+89 142,740

C9 C9 71,370

C9 "Celkem: "26.87+44.5 71,370

D15 D15 535,220

D15 "Mezisoučet: "272.92+256.42+5.88 535,220

D16 D16 50,210

Strana 262 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D16 "Celkem: "18.23+30.63+1.35 50,210

D7 D7 535,220

D7 "Celkem: "272.92+256.42+5.88 535,220

E15 E15 -26,870

E15 -26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp -26,870

F15 F15 -44,500

F15 -44.50 "-44.5.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp -44,500

G15 G15 -71,370

G15 "Mezisoučet: "-26.87+-44.5 -71,370

H15 H15 463,850

H15 "Celkem: "272.92+256.42+5.88+-26.87+-44.5 463,850

SO 08.2 Potoční (oprava)

A1 A1 31,000

A1 31.0 "F.4 SO 08.2 provizorní oplocení 31,000

A3 A3 15,040

A3 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040

A4 A4 15,040

A4 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040

A5 A5 50,150

A5 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150

A6 A6 50,150

A6 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150

A7 A7 0,436

A7 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436

A8 A8 0,436

A8 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436

B7 B7 0,211

B7 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211

B8 B8 0,211

B8 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211

C7 C7 0,647

C7 "Celkem: "0.436+0.211 0,647

C8 C8 0,647

C8 "Celkem: "0.436+0.211 0,647

Strana 263 z 295

Kód Popis MJ Výměra

SO 09.1 Souběžná (rekonstrukce)

A1 A1 1,000

A1 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000

A10 A10 41,958

A10 23.31*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 41,958

A11 A11 1,000

A11 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000

A12 A12 1,000

A12 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000

A13 A13 4,310

A13 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310

A15 A15 271,100

A15 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100

A17 A17 4,310

A17 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310

A18 A18 271,100

A18 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100

A19 A19 0,776

A19 4.31*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina; plocha * tl. * obj. hmotnost 0,776

A2 A2 1,000

A2 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000

A20 A20 1,000

A20 1.0 "F.4 SO 09 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,15 m 1,000

A21 A21 109,650

A21 109.65 "F.4 tab VV SO 09 PB Pažení 109,650

A24 A24 387,910

A24 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910

A26 A26 4,940

A26 4.94 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,940

A27 A27 1,100

A27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp 1,100

A28 A28 2,100

A28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100

A29 A29 10,200

Strana 264 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - bednění 10,200

A3 A3 294,000

A3 294.0 "F.4 SO 09 - provizorní oplocení 294,000

A30 A30 49,400

A30 4.94/0.1 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 49,400

A31 A31 33,430

A31 33.43 "F.4 tab VV SO 09 PB - Základové zdivo z LK na MC 33,430

A33 A33 15,000

A33 15.0 "F.4 SO 09 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 15,000

A34 A34 0,040

A34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - kari síť 100/100/8 0,040

A35 A35 51,880

A35 51.88 "F.4 tab VV SO 09 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 51,880

A36 A36 6,410

A36 6.41 "F.4 tab VV SO 09 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 6,410

A37 A37 14,750

A37 14.75 "F.4 tab VV SO 09 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,750

A38 A38 44,660

A38 44.66 "F.4 tab VV SO 09 LB Kamenná rovnanina 44,660

A39 A39 25,400

A39 25.4 "F.4 SO 09 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 25,400

A40 A40 118,380

A40 118.38 "F.4 tab VV SO 09 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 118,380

A41 A41 2,000

A41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000

A42 A42 2,333

A42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333

A43 A43 32,000

A43 32.0 "F.4 SO 09 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 32,000

A44 A44 2,000

A44 2 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - LB 2,000

A45 A45 3,040

A45 3.04 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace LB - plocha 3,040

A46 A46 3,300

Strana 265 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A46 3.3 "F.4 SO 09 Dilatace - dilatace LB - tmel 3,300

A47 A47 1,200

A47 8*0.15 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks; počet * dl. vrtu 1,200

A48 A48 8,000

A48 8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks 8,000

A49 A49 117,400

A49 46.96*2.5 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 117,400

A5 A5 387,910

A5 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910

A6 A6 46,960

A6 46.96 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 46,960

A7 A7 112,800

A7 2*56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 112,800

A8 A8 56,400

A8 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400

A9 A9 56,400

A9 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400

B15 B15 280,000

B15 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000

B18 B18 280,000

B18 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000

B19 B19 48,798

B19 27.11*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 48,798

B21 B21 20,700

B21 20.70 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Pažení 20,700

B24 B24 386,250

B24 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250

B26 B26 0,560

B26 0.56 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,560

B27 B27 1,100

B27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp 1,100

B28 B28 2,100

B28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100

B29 B29 10,200

Strana 266 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - bednění 10,200

B30 B30 5,600

B30 0.56/0.1 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,600

B31 B31 3,910

B31 3.91 "F.4 tab VV SO 09 LB - Základové zdivo z LK na MC 3,910

B34 B34 0,040

B34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - kari síť 100/100/8 0,040

B35 B35 4,650

B35 4.65 "F.4 tab VV SO 09 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 4,650

B37 B37 14,630

B37 14.63 "F.4 tab VV SO 09 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,630

B38 B38 61,830

B38 61.83 "F.4 tab VV SO 09 PB Kamenná rovnanina 61,830

B40 B40 142,280

B40 142.28 "F.4 tab VV SO 09 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 142,280

B41 B41 2,000

B41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000

B42 B42 2,333

B42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333

B44 B44 5,000

B44 5 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - PB 5,000

B45 B45 15,000

B45 15.00 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - plocha 15,000

B46 B46 25,900

B46 25.9 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - tmel 25,900

B49 B49 104,450

B49 41.78*2.5 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 104,450

B5 B5 386,250

B5 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250

B6 B6 41,780

B6 41.78 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 41,780

B7 B7 83,960

B7 2*41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 83,960

B8 B8 41,980

Strana 267 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B8 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980

B9 B9 41,980

B9 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980

C15 C15 2,500

C15 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500

C18 C18 2,500

C18 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500

C19 C19 50,400

C19 28.00*1.8 "F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 50,400

C21 C21 130,350

C21 "Celkem: "109.65+20.7 130,350

C24 C24 29,700

C24 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700

C26 C26 0,880

C26 0.88 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,880

C27 C27 2,200

C27 "Celkem: "1.1+1.1 2,200

C28 C28 5,280

C28 5.28 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Betonový základ 8.8/37 CX4 XF3 XF1 5,280

C29 C29 6,480

C29 6.48 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - bednění 6,480

C30 C30 8,800

C30 0.88/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 8,800

C31 C31 2,200

C31 2.20 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - základové zdivo z LK na MC 2,200

C34 C34 0,080

C34 "Celkem: "0.04+0.04 0,080

C35 C35 10,800

C35 10.80 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - nadzákladové zdivo z LK na MC 10,800

C37 C37 29,380

C37 "Celkem: "14.75+14.63 29,380

C38 C38 106,490

C38 "Celkem: "44.66+61.83 106,490

C40 C40 1,100

Strana 268 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - záhozová pata 1,100

C41 C41 4,000

C41 "Celkem: "2+2 4,000

C42 C42 4,666

C42 "Celkem: "2.333+2.333 4,666

C44 C44 7,000

C44 "Celkem: "2+5 7,000

C45 C45 18,040

C45 "Celkem: "3.04+15 18,040

C46 C46 29,200

C46 "Celkem: "3.3+25.9 29,200

C49 C49 10,950

C49 4.38*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 10,950

C5 C5 29,700

C5 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700

C6 C6 4,380

C6 4.38 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 4,380

C7 C7 8,800

C7 2*4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 8,800

C8 C8 4,400

C8 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400

C9 C9 1,000

C9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp 1,000

D15 D15 2,600

D15 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600

D18 D18 2,600

D18 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600

D19 D19 0,450

D19 2.50*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,450

D24 D24 10,000

D24 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000

D26 D26 6,380

D26 "Celkem: "4.94+0.56+0.88 6,380

D28 D28 9,480

Strana 269 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D28 "Celkem: "2.1+2.1+5.28 9,480

D29 D29 26,880

D29 "Celkem: "10.2+10.2+6.48 26,880

D30 D30 11,000

D30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000

D31 D31 39,540

D31 "Celkem: "33.43+3.91+2.2 39,540

D35 D35 67,330

D35 "Celkem: "51.88+4.65+10.8 67,330

D40 D40 1,100

D40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - záhozová pata 1,100

D49 D49 1,075

D49 0.43*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 1,075

D5 D5 10,000

D5 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000

D6 D6 0,430

D6 0.43 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 0,430

D7 D7 205,560

D7 "Celkem: "112.8+83.96+8.8 205,560

D8 D8 102,780

D8 "Celkem: "56.4+41.98+4.4 102,780

D9 D9 1,000

D9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp 1,000

E15 E15 556,200

E15 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200

E18 E18 556,200

E18 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200

E19 E19 0,468

E19 2.60*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,468

E24 E24 4,600

E24 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600

E30 E30 11,000

E30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000

E40 E40 262,860

Strana 270 z 295

Kód Popis MJ Výměra

E40 "Celkem: "118.38+142.28+1.1+1.1 262,860

E49 E49 233,875

E49 "Celkem: "117.4+104.45+10.95+1.075 233,875

E5 E5 4,600

E5 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600

E6 E6 93,550

E6 "Celkem: "46.96+41.78+4.38+0.43 93,550

E9 E9 4,400

E9 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400

F19 F19 100,892

F19 "Mezisoučet: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468 100,892

F24 F24 22,700

F24 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700

F30 F30 85,800

F30 "Celkem: "49.4+5.6+8.8+11+11 85,800

F5 F5 22,700

F5 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700

F9 F9 0,720

F9 1.2*1.2*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720

G19 G19 1,296

G19 1.2*1.2*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296

G24 G24 841,160

G24 "Mezisoučet: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160

G5 G5 841,160

G5 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160

G9 G9 0,500

G9 1*1*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,500

H19 H19 0,900

H19 1*1*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

H24 H24 -56,400

H24 -56.40 "22.7.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp -56,400

H9 H9 23,310

H9 23.31 "0.72.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina 23,310

I19 I19 2,196

Strana 271 z 295

Kód Popis MJ Výměra

I19 "Mezisoučet: "1.296+0.9 2,196

I24 I24 -41,980

I24 -41.98 "22.7.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp -41,980

I9 I9 129,310

I9 "Celkem: "56.4+41.98+1+1+4.4+0.72+0.5+23.31 129,310

J19 J19 103,088

J19 "Celkem: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468+1.296+0.9 103,088

J24 J24 -1,000

J24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp -1,000

K24 K24 -1,000

K24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp -1,000

L24 L24 -4,400

L24 -4.4 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou -4,400

M24 M24 -104,780

M24 "Mezisoučet: "-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 -104,780

N24 N24 736,380

N24 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7+-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 736,380

SO 10.1 Skluz (rekonstrukce)

A1 A1 2,000

A1 2 "F.4 SO 10 Odstranění pařezu průměru 100 mm 2,000

A10 A10 113,310

A10 113.31 "F.4 tab VV SO 10 Georohož 113,310

A12 A12 343,440

A12 2*171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 343,440

A13 A13 171,720

A13 171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 171,720

A14 A14 136,560

A14 136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 136,560

A15 A15 1,000

A15 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000

A16 A16 10,000

A16 10.0 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - urovnání terénu 10,000

A17 A17 304,700

A17 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700

Strana 272 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A19 A19 304,700

A19 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700

A2 A2 1,000

A2 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000

A20 A20 55,151

A20 30.47*1.81"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,151

A21 A21 1,000

A21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,12 m 1,000

A23 A23 368,360

A23 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360

A26 A26 25,200

A26 25.2/1 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC (plocha pod prahy) objem / hl. prahu 25,200

A27 A27 25,200

A27 25.2 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 25,200

A28 A28 2,400

A28 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - nová zeď na sucho z původních kvádrů 2,400

A29 A29 19,000

A29 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nových sloupků 19,000

A3 A3 90,000

A3 90.0 "F.4 SO 10 - provizorní oplocení 90,000

A31 A31 1,000

A31 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž původní branky 1,000

A32 A32 46,000

A32 46.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nového oplocení (dřevěné plaňky) 46,000

A34 A34 43,800

A34 43.80 "F.4 tab VV SO 10 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 43,800

A35 A35 1,280

A35 1.28 "F.4 SO 10 Vyskládání schodů (na sucho) 1,280

A36 A36 42,620

A36 42.62 "F.4 tab VV SO 10 - Kamenný zához ds 350 mm (200kg) 42,620

A37 A37 18,170

A37 18.17 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, 80-200 kg 18,170

A38 A38 181,500

A38 181.50 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 600 181,500

Strana 273 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A39 A39 1,000

A39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - LB 1,000

A40 A40 47,000

A40 47.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajícího oplocení 47,000

A41 A41 19,000

A41 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajících sloupků 19,000

A42 A42 1,000

A42 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž branky 1,000

A5 A5 58,140

A5 58.14 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice 58,140

A6 A6 368,360

A6 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360

A7 A7 2,400

A7 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - rozebrání 2,400

A9 A9 108,330

A9 108.33 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,330

B12 B12 11,628

B12 2*58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 11,628

B13 B13 5,814

B13 58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 5,814

B14 B14 0,500

B14 1*1*0.5 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy; plocha * hl. 0,500

B20 B20 0,900

B20 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

B21 B21 1,000

B21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,03 m 1,000

B23 B23 6,600

B23 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600

B39 B39 1,000

B39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - PB 1,000

B6 B6 6,600

B6 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600

B9 B9 117,210

B9 117.21 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 117,210

Strana 274 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C12 C12 355,068

C12 "Celkem: "343.44+11.628 355,068

C13 C13 177,534

C13 "Celkem: "171.72+5.814 177,534

C14 C14 137,060

C14 "Celkem: "136.56+0.5 137,060

C20 C20 56,051

C20 "Mezisoučet: "55.151+0.9 56,051

C21 C21 2,000

C21 2.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,3 m 2,000

C23 C23 374,960

C23 "Mezisoučet: "368.36+6.6 374,960

C39 C39 2,000

C39 "Celkem: "1+1 2,000

C6 C6 374,960

C6 "Celkem: "368.36+6.6 374,960

C9 C9 0,890

C9 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště z lomového kamene 3 - bourání 0,890

D20 D20 -10,465

D20 -58.14*0.1*1.8 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. * obj. hmotnost -10,465

D21 D21 4,000

D21 "Celkem: "1+1+2 4,000

D23 D23 -136,560

D23 -136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp -136,560

D9 D9 226,430

D9 "Celkem: "108.33+117.21+0.89 226,430

E20 E20 45,586

E20 "Celkem: "55.151+0.9+-10.465 45,586

E23 E23 238,400

E23 "Celkem: "368.36+6.6+-136.56 238,400

SO 11.1 Stupeň (rekonstrukce)

A1 A1 99,000

A1 99.0 "F.4 SO 11.1 - provizorní oplocení 99,000

A10 A10 113,200

Strana 275 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A10 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200

A11 A11 20,376

A11 11.32*1.8"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem * objem. hmotnost 20,376

A12 A12 1,000

A12 1 "F.4 SO 11.1 Ochrana stromu bedněním (DN 0.65 m) 1,000

A14 A14 416,560

A14 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560

A16 A16 3,500

A16 3.50 "F.4 SO 11.1 Příčné prahy - ŠTP podsyp 3,500

A17 A17 0,300

A17 0.30 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Betonový blok C30/37 CX4 XF3 XF1 0,300

A18 A18 13,100

A18 13.1 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bednění 13,100

A19 A19 23,333

A19 3.5/0.15 "F.4 SO 11 Příčné prahy - ŠTP podsyp - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 23,333

A20 A20 11,900

A20 11.90 "F.4 SO 11 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 11,900

A22 A22 0,074

A22 9.32*7.9/1000 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - kari síť 100/100/8 0,074

A23 A23 20,220

A23 20.22 "F.4 tab VV SO 11.1 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 20,220

A24 A24 67,270

A24 67.27 "F.4 tab VV SO 11.1 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 67,270

A25 A25 24,700

A25 24.7 "F.4 SO 11 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 24,700

A26 A26 57,620

A26 57.62 "F.4 tab VV SO 11.1 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 57,620

A27 A27 6,150

A27 1.23/0.2"F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 6,150

A28 A28 5,067

A28 1.52/0.3 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice z LK; objem / tl. 5,067

A29 A29 26,000

A29 26.0 "F.4 SO 11 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 26,000

A3 A3 416,560

Strana 276 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A3 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560

A31 A31 74,425

A31 29.77*2.5 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 74.425 opevnění 74,425

A4 A4 29,770

A4 29.77 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 29.77 opevnění 29,770

A5 A5 74,560

A5 2*37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 74,560

A6 A6 37,280

A6 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280

A7 A7 37,280

A7 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280

A8 A8 113,200

A8 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200

B14 B14 28,960

B14 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960

B16 B16 2,060

B16 2.06 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - Štěrkopísek podsyp 2,060

B17 B17 1,630

B17 1.63 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice C30/37 CX4 XF3 XF1 1,630

B19 B19 10,700

B19 10.7 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - zhutnění podloží 10,700

B23 B23 0,570

B23 0.57 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Hutněný štěrk 8-16 0,570

B25 B25 78,800

B25 78.8 "F.4 SO 11 - Stupeň - kamenná rovnanina ds 700 tl. 700 mm (dno) 78,800

B3 B3 28,960

B3 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960

B31 B31 0,600

B31 0.24*2.5 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,600

B4 B4 0,240

B4 0.24 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,240

C14 C14 2,370

C14 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370

C16 C16 5,560

Strana 277 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C16 "Celkem: "3.5+2.06 5,560

C17 C17 1,930

C17 "Celkem: "0.3+1.63 1,930

C19 C19 34,033

C19 "Celkem: "23.333+10.7 34,033

C23 C23 20,790

C23 "Celkem: "20.22+0.57 20,790

C25 C25 103,500

C25 "Celkem: "24.7+78.8 103,500

C3 C3 2,370

C3 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370

C31 C31 75,025

C31 "Celkem: "74.425+0.6 75,025

C4 C4 30,010

C4 "Celkem: "29.77+0.24 30,010

D14 D14 447,890

D14 "Mezisoučet: "416.56+28.96+2.37 447,890

D3 D3 447,890

D3 "Celkem: "416.56+28.96+2.37 447,890

E14 E14 -37,280

E14 -37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp -37,280

F14 F14 410,610

F14 "Celkem: "416.56+28.96+2.37+-37.28 410,610

SO 11.2 Stupeň (oprava)

A1 A1 54,000

A1 54.0 "F.4 SO 11.2 - provizorní oplocení 54,000

A10 A10 45,200

A10 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200

A11 A11 8,136

A11 4.52*1.8"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah); objem * objem. hmotnost 8,136

A12 A12 57,730

A12 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730

A13 A13 2,410

A13 2.41 "F.4 tab VV SO 11.2 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,410

Strana 278 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A14 A14 34,620

A14 34.62 "F.4 tab VV SO 11.2 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 34,620

A15 A15 37,050

A15 14.82*2.5 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 37.05 opevnění 37,050

A3 A3 57,730

A3 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730

A4 A4 14,820

A4 14.82 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 14.82 opevnění 14,820

A5 A5 15,060

A5 2*7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 15,060

A6 A6 7,530

A6 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530

A7 A7 7,530

A7 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530

A8 A8 45,200

A8 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200

B12 B12 -7,530

B12 -7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp -7,530

C12 C12 50,200

C12 "Celkem: "57.73+-7.53 50,200

SO 12.1 Nad stupněm (rekonstrukce)

A1 A1 1,000

A1 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000

A10 A10 93,300

A10 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300

A12 A12 93,300

A12 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300

A13 A13 16,794

A13 9.33*1.8"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 16,794

A16 A16 154,610

A16 154.61 "F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610

A18 A18 3,340

A18 3.34 "F.4 tab VV SO 12 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,340

A19 A19 6,840

Strana 279 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A19 6.84 "F.4 SO 12 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 6,840

A2 A2 49,000

A2 49.0 "F.4 SO 12 - provizorní oplocení 49,000

A20 A20 7,650

A20 7.65 "F.4 SO 12 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 7,650

A21 A21 52,210

A21 52.21 "F.4 tab VV SO 12 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 52,210

A22 A22 111,400

A22 44.56*2.5 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 111.4 opevnění 111,400

A4 A4 154,610

A4 154.61"F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610

A5 A5 44,560

A5 44.56 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 44.56 opevnění 44,560

A6 A6 18,120

A6 2*9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 18,120

A7 A7 9,060

A7 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060

A8 A8 9,060

A8 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060

A9 A9 1,000

A9 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000

B13 B13 0,900

B13 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900

B16 B16 8,000

B16 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000

B4 B4 8,000

B4 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000

B8 B8 0,500

B8 1*1*0.5 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. 0,500

C13 C13 17,694

C13 "Celkem: "16.794+0.9 17,694

C16 C16 162,610

C16 "Mezisoučet: "154.61+8 162,610

C4 C4 162,610

Strana 280 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C4 "Celkem: "154.61+8 162,610

C8 C8 9,560

C8 "Celkem: "9.06+0.5 9,560

D16 D16 -9,060

D16 -9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp -9,060

E16 E16 153,550

E16 "Celkem: "154.61+8+-9.06 153,550

SO 13.1 Kácení (rekonstrukce)

A1 A1 74,000

A1 74"C.6 Situace kácení - stromy do 0,1 m 74,000

A10 A10 4,000

A10 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000

A11 A11 5,000

A11 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000

A12 A12 2,000

A12 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000

A13 A13 2,000

A13 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000

A14 A14 5,000

A14 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000

A15 A15 13,000

A15 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000

A16 A16 7,000

A16 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000

A17 A17 5,000

A17 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000

A18 A18 7,000

A18 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000

A19 A19 1,000

A19 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000

A2 A2 37,000

A2 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000

A20 A20 5,000

A20 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000

Strana 281 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A21 A21 3,000

A21 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000

A22 A22 1,000

A22 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000

A23 A23 37,000

A23 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000

A24 A24 7,000

A24 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000

A25 A25 4,000

A25 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000

A26 A26 2,000

A26 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000

A27 A27 3,000

A27 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000

A28 A28 1,000

A28 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000

A29 A29 106,000

A29 106 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m 106,000

A3 A3 12,000

A3 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000

A30 A30 38,000

A30 38 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 38,000

A31 A31 17,000

A31 17 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 17,000

A32 A32 5,000

A32 5 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,7 m do 0,9 m 5,000

A33 A33 3,000

A33 3 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,9 m do 1,1 m 3,000

A34 A34 1,000

A34 1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 1,1 m do 1,3 m 1,000

A35 A35 18,000

A35 18 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy do 0,3 m 18,000

A36 A36 5,000

A36 5 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 5,000

Strana 282 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A37 A37 1,000

A37 1 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 1,000

A38 A38 -157,600

A38 -157.6 "Objem káceného dřeva - Kacené dřevo k nakládání Povodí Ohře -157,600

A4 A4 7,000

A4 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000

A5 A5 3,000

A5 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000

A6 A6 39,000

A6 39 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000

A7 A7 20,000

A7 20 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000

A8 A8 12,000

A8 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000

A9 A9 13,000

A9 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000

B1 B1 618,000

B1 618 "C.6.1 Situace kácení - mýcení křovin 618,000

B23 B23 12,000

B23 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000

B24 B24 3,000

B24 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000

B25 B25 5,000

B25 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000

B26 B26 1,000

B26 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000

B29 B29 106,000

B29 "Mezisoučet: "106 106,000

B32 B32 -1,000

B32 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 195) -1,000

B33 B33 -1,000

B33 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 130) -1,000

B35 B35 -1,000

B35 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 131) -1,000

Strana 283 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B36 B36 -1,000

B36 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 108) -1,000

C1 C1 212,000

C1 212 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 212,000

C23 C23 39,000

C23 39 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000

C24 C24 12,000

C24 12 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000

C25 C25 5,000

C25 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000

C26 C26 5,000

C26 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000

C29 C29 -3,000

C29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 2, 3, 4) -3,000

C32 C32 4,000

C32 "Celkem: "5+-1 4,000

C33 C33 2,000

C33 "Celkem: "3+-1 2,000

C35 C35 17,000

C35 "Celkem: "18+-1 17,000

C36 C36 4,000

C36 "Celkem: "5+-1 4,000

D1 D1 297,000

D1 297 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 297,000

D23 D23 20,000

D23 20 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000

D24 D24 13,000

D24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000

D25 D25 7,000

D25 7 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000

D26 D26 8,000

D26 "Celkem: "2+1+5 8,000

D29 D29 -1,000

D29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 113) -1,000

Strana 284 z 295

Kód Popis MJ Výměra

E1 E1 1 201,000

E1 "Celkem: "74+618+212+297 1 201,000

E23 E23 2,000

E23 2 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000

E24 E24 13,000

E24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000

E25 E25 21,000

E25 "Celkem: "4+5+5+7 21,000

E29 E29 -3,000

E29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 166, 168, 169) -3,000

F23 F23 5,000

F23 5 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000

F24 F24 7,000

F24 7 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000

F29 F29 -7,000

F29 -7 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 170, 171, 187, 188, 189, 194) -7,000

G23 G23 115,000

G23 "Celkem: "37+12+39+20+2+5 115,000

G24 G24 55,000

G24 "Celkem: "7+3+12+13+13+7 55,000

G29 G29 -5,000

G29 -5 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 181, 185) -5,000

H29 H29 -1,000

H29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 196) -1,000

I29 I29 -1,000

I29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 200) -1,000

J29 J29 -21,000

J29 "Mezisoučet: "-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 -21,000

K29 K29 85,000

K29 "Celkem: "106+-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 85,000

SO 14.1 Náhradní výsadba (rekonstrukce)

A1 A1 6,000

A1 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000

A10 A10 7,000

Strana 285 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A10 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - bříza bělokorá 7,000

A11 A11 61,000

A11 61 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - javor mléč 61,000

A12 A12 14,000

A12 14 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jasan ztepilý 14,000

A13 A13 7,000

A13 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - lípa velkolistá 7,000

A14 A14 7,000

A14 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jilm habrolistý 7,000

A15 A15 4,000

A15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000

A16 A16 4,000

A16 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000

A17 A17 4,000

A17 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000

A18 A18 4,000

A18 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000

A19 A19 4,000

A19 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000

A2 A2 16,000

A2 16 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm - stromy na soukromých pozemcích 16,000

A20 A20 96,000

A20 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

A21 A21 432,000

A21 96*3*1.5 "C.6 Situace kácení 432 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * d 432,000

A22 A22 10,179

A22 96*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 10,179

A24 A24 96,000

A24 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

A25 A25 0,048

A25 96*0.0005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 50g na rostlinu 0,048

A27 A27 48,000

A27 96*5*5*0.02 "C.6 Situace kácení 48 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 5 let * 5x za rok * 20 l na strom 48,000

A28 A28 6,000

Strana 286 z 295

Kód Popis MJ Výměra

A28 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000

A3 A3 0,675

A3 6*0.125*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 50% objemu * obj. hm. 0,675

A4 A4 0,225

A4 6*0.125*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 30% objemu 0,225

A5 A5 0,270

A5 6*0.125*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm. 0,270

A6 A6 1,000

A6 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000

A7 A7 1,000

A7 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000

A8 A8 5,000

A8 5 "C.6 Situace kácení 5 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000

A9 A9 75,000

A9 75 "C.6 Situace kácení 75 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000

B1 B1 75,000

B1 75 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 50 cm 75,000

B10 B10 1,000

B10 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - bříza bělokorá 1,000

B11 B11 6,000

B11 6 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - javor mléč 6,000

B12 B12 1,000

B12 1 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jasan ztepilý 1,000

B13 B13 1,000

B13 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - lípa velkolistá 1,000

B14 B14 1,000

B14 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jilm habrolistý 1,000

B15 B15 4,000

B15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000

B2 B2 96,000

B2 96 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

B20 B20 10,000

B20 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

B22 B22 1,060

Strana 287 z 295

Kód Popis MJ Výměra

B22 10*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 1,060

B24 B24 10,000

B24 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

B25 B25 0,050

B25 10*0.005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%); 50g na rostlinu 0,050

B28 B28 16,000

B28 16 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm 16,000

B3 B3 5,760

B3 16*0.4*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 5,760

B4 B4 1,920

B4 16*0.4*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 30% objem 1,920

B5 B5 2,304

B5 16*0.4*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 2,304

B6 B6 5,000

B6 5 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000

C1 C1 81,000

C1 "Celkem: "6+75 81,000

C10 C10 8,000

C10 "Celkem: "7+1 8,000

C11 C11 4,000

C11 4 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%)- javor mléč 4,000

C12 C12 1,000

C12 1 "1.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) - jasan ztepilý 1,000

C13 C13 8,000

C13 "Celkem: "7+1 8,000

C14 C14 8,000

C14 "Celkem: "7+1 8,000

C15 C15 4,000

C15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000

C2 C2 112,000

C2 "Mezisoučet: "16+96 112,000

C20 C20 5,000

C20 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

C22 C22 0,530

Strana 288 z 295

Kód Popis MJ Výměra

C22 5*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 0,530

C24 C24 5,000

C24 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

C25 C25 0,025

C25 5*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%); 50g na rostlinu 0,025

C28 C28 22,000

C28 "Celkem: "6+16 22,000

C3 C3 34,560

C3 96*0.4*0.5*1.8 "34.56.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. h 34,560

C4 C4 11,520

C4 96*0.4*0.3 "11.52.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 11,520

C5 C5 13,824

C5 96*0.4*0.2*1.8 "13.824.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. h 13,824

C6 C6 75,000

C6 75 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000

D11 D11 3,000

D11 3 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%)- javor mléč 3,000

D12 D12 16,000

D12 "Celkem: "14+1+1 16,000

D15 D15 4,000

D15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000

D2 D2 10,000

D2 10 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

D20 D20 3,000

D20 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

D22 D22 0,318

D22 3*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 0,318

D24 D24 3,000

D24 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

D25 D25 0,015

D25 3*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%); 50g na rostlinu 0,015

D3 D3 40,995

D3 "Celkem: "0.675+5.76+34.56 40,995

D4 D4 13,665

Strana 289 z 295

Kód Popis MJ Výměra

D4 "Celkem: "0.225+1.92+11.52 13,665

D5 D5 16,398

D5 "Celkem: "0.27+2.304+13.824 16,398

D6 D6 81,000

D6 "Mezisoučet: "1+5+75 81,000

E11 E11 74,000

E11 "Celkem: "61+6+4+3 74,000

E15 E15 16,000

E15 "Celkem: "4+4+4+4 16,000

E2 E2 5,000

E2 5 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (5%) 5,000

E20 E20 114,000

E20 "Celkem: "96+10+5+3 114,000

E22 E22 12,087

E22 "Celkem: "10.179+1.06+0.53+0.318 12,087

E24 E24 114,000

E24 "Celkem: "96+10+5+3 114,000

E25 E25 0,138

E25 "Celkem: "0.048+0.05+0.025+0.015 0,138

E6 E6 96,000

E6 96 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000

F2 F2 3,000

F2 3 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (3%) 3,000

F6 F6 10,000

F6 10 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000

G2 G2 18,000

G2 "Mezisoučet: "10+5+3 18,000

G6 G6 5,000

G6 5 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000

H2 H2 130,000

H2 "Celkem: "16+96+10+5+3 130,000

H6 H6 3,000

H6 3 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000

I6 I6 114,000

Strana 290 z 295

Kód Popis MJ Výměra

I6 "Mezisoučet: "96+10+5+3 114,000

J6 J6 195,000

J6 "Celkem: "1+5+75+96+10+5+3 195,000

Strana 291 z 295

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__