„DVT Ejpovický potok, ř.km 1,060-1,480,

rekonstrukce úpravy koryta“

zak.č.: 366/2023

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	 Popis území stavby

B.1.a.	 Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

B.1.c.	 Informace o vydaných rozhodnutích

B.1.d.	 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1.e.	 Výčet a závěry provedených průzkumů

B.1.f.	 Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1.g.	 Poloha vzhledem k záplavovému území

B.1.h.	 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.i.	 Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

B.1.j.	 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

B.1.k.	 Územně technické podmínky

B.1.l.	 Věcné a časové vazby,podmiňující, vyvolané, související investice

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

B.1.n.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

B.2.	 Celkový popis stavby

B.2.1.	 Základní charakteristika stavby

B.2.2.	 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	 Dispoziční řešení

B.2.4.	 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	 Základní technický popis staveb

B.2.7.	 Základní popis technických zařízení

B.2.8.	 Zásady požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	 Dopravní řešení

B.5.	 Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

B.8.	 Zásady organizace výstavby

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území se nachází na Ejpovickém potoce v k.ú. Ejpovice. Vlastní stavba se nachází na pozemcích vedených jako vodní tok a ostatní plocha. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné. Část sousedních pozemků je vedena jako lesní půda.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem. Koryto vodního toku bezejmenného potoka je s právem hospodaření na těchto pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik.

Dojde zde ke křížení se sítěmi a to s plynovodem, vodovodem, kanalizací, sdělovacími kabely.

Dále dojde ke křížení se vzdušným vedením VN a NN.

Stávající výusti budou zachovány.

Stávající mosty a lávky budou nebudou při stavbě poškozeny.

Terén na lokalitě je mírně sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.3 – 100 %

Úprava je řešena v ř.km 1,060 až do ř.km 1,480 a řeší opravu úpravy  koryta v délce 420,0 m.

Vlastní koryto potoka je silně poškozené dnovou a břehovou abrazí, s vytrhaným betonovým  i kamenným opevněním, s poškozenými spádovými objekty a prahy a s poškozenou opěrnou zdí, která vyžaduje kompletní rekonstrukci v dl.83,30m.

B.1.b.	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

B.1.c.	Informace o vydaných rozhodnutích

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

B.1.d.	Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Jedná se o úsek koryta Ejpovického potoka v severní části Ejpovic, v prostoru mezi Hlavní ulicí a železniční tratí – viz situace v příloze 2. Generelní sklon terénu je podél koryta potoka k severu. Dno koryta potoka je zahloubeno o 2 – 4 m oproti okolnímu terénu. Zájmové území je situováno v prostoru barrandienského proterozoika – viz mapa v příloze 2. Skalní podloží je zde budováno horninami kralupsko-zbraslavské skupiny – břidlicemi, jílovitými břidlicemi, drobami. Tyto horniny zvětrávají na kamenito-jílovité eluvium místy do velkých hloubek. Kvartérní pokryv je zastoupen především svahovými sedimenty – kamenité hlíny a sutě s mocností až 6 m. V korytě potoka se mohou vyskytovat v menší mocnosti fluviální štěrkovité sedimenty. Lokalita je součástí hydrogeologického rajonu č. 6230 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky a útvaru podzemních vod svrchní vrstvy č. 62300 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Podzemní voda svrchní zvodně na lokalitě je vázaná na kvartérní sedimenty s průlinovým typem propustnosti. Podzemní voda v blízkosti potoka je v hydraulické závislosti s povrchovou vodou v potoce, hladina pozemní vody kolísá v závislosti na úrovni vody v potoce. Hlubší oběh podzemní vody je vázaný na zónu přípovrchového rozvolnění skalních hornin s puklinovou propustností. Hladina podzemní vody hlubší zvodně se nachází v hloubce 20 – 30 m p.t. Zájmové území se nenachází v prostoru chráněného ložiskového území, v prostoru území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru. Podle registru důlních děl České geologické služby není zájmový úsek Ejpovického potoka situován v poddolovaném území. V širším okolí zájmové lokality se nenacházejí žádné aktivní ani pasivní sesuvy. Budoucí staveniště rovněž nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.1.e.	Výčet a závěry provedených průzkumů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 250, souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu.

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

V podloží rekonstruovaných opěrných zdí v korytě Ejpovického potoka lze na základě údajů archivních vrtů předpokládat štěrkovité zeminy (G3 G-F, G4 GM), případě zvětralé břidlice třídy R5. Jedná se o dostatečně únosné a konsolidované zeminy, případně horniny, umožňující založení opěrných zdí. Doporučuje se  při realizaci stavby provést kontrolu základové spáry geologem.

B.1.f.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jako památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, s ochrannými pásmy vodních zdrojů a ochrannými pásmy vodních děl a prvků životního prostředí.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturní památky.

Stavba se nachází v ochranném pásmu ČD.

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu  vedení sdělovacích kabelů, plynovodů, vodovodů, kanalizací a vzdušného vedení VN a NN.

Stávající kanalizační výusti budou podchyceny.

Nutno dodržet podmínky správců sítí v případě křížení či přiblížení.

B.1.g.	Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Navržené úpravy zvýší stabilitu koryta.

Byla posouzena kapacita stávajícího koryta a ta je dostatečná pro převedení Q50.

B.1.h.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází komunikace, kde bude nutné zajistit omezené využití i při stavbě.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení stability koryta.

Stavba bude  mít kladný vliv na úpravu odtokových poměrů.

B.1.i.	Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

Budou odstraněny stávající poškozené kamenné a betonové konstrukce  s likvidací zákonným způsobem.

Kácení dřevin bude prováděno dle povolení.

B.1.j.	Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nachází lesní pozemky.

Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.k.	Územně technické podmínky

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích a pozemcích ostatních ploch (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Dopravně inženýrská opatření budou  před zahájením stavby konzultována s DI Policie ČR.

B.1.l.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

K stavbě se neváže žádná podmiňující, vyvolaná či související investice.

V místě stavby se dle konzultací se zodpovědnými orgány neplánují jiné investice.

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

Pozemky dotčené rekonstrukcí úpravy toku a zdi – v k.ú. Ejpovice

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku            výměra (m2)

1229/23	     ČR, Povodí Vltavy, s.p.        koryto vodního toku umělé                2.138

Holečkova 3178/8, Praha

Pozemky dotčené rekonstrukcí úpravy toku– v k.ú. Ejpovice

259/25	                 ČR, Povodí Vltavy, s.p.        ostatní plocha                                        26

Holečkova 3178/8, Praha

590/1	             ČR, Správa železnic,s.o.                ostatní plocha-dráha                       229

Dlážděná 1003/7, Praha 1

- U tohoto pozemku nedochází k trvalému záboru, koryto toku „podchází“ pod železničním viaduktem

Pozemky dotčené umístěním zařízení staveniště – v k.ú. Ejpovice

č. parcelní		   vlastník	                                       druh pozemku

1229/25    Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice              ostatní komunikace

1229/1	     Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice              ostatní komunikace

St.57/1	     Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice          zastavěná plocha a nádvoří

261/61	     ČR, Lesy ČR, s.p.                                              ostatní plocha

Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Pozemky dotčené přístupy – v k.ú. Ejpovice

č. parcelní		   vlastník	                                  druh pozemku

1229/1	      Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice             ostatní komunikace

1229/25     Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice             ostatní komunikace

590/1	      ČR, Správa železnic,s.o.                               ostatní plocha-dráha

Dlážděná 1003/7, Praha 1

1239	      Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice             ostatní komunikace

1195/1      Obec Ejpovice, Hlavní 24, Ejpovice             ostatní komunikace

1229/9     Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň          komunikace

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.r.

Koterovská 462/162, Plzeň

Sousední pozemky – v k.ú. Ejpovice

Č.parc.1229/9, 1229/22, st.149, st.35, 26/1, 1229/57, 1229/24, 26/2, 31/7, 31/3, 1213/3,

261/22, 261/21, 1240, 590/9, 1229/14, 1229/17, st.174, st.175.

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

B.1.n.	Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

Nevyskytují se.

B.1.o   Požadavky na monitoring

Bude prováděná běžná kontrola všech objektů dle předpisů.

B.1.p   Možnost napojení stavby na infrastrukturu

Bude zachován stávající stav napojení.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Základní charakteristika stavby

Stavba bude po úpravě sloužit původnímu účelu.

V rámci stavby bude rekonstruováno poškozené upravené koryto v délce 420,0m

Stávající poškozená opěrná zeď bude částečně vybourána a zřízena nová v dl.83,30m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum nebyl prováděn, statické posouzení bylo provedeno a jeho výsledky jsou v návrhu PD respektovány.

Výstavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů koryta se zajištěním bezpečnosti a funkčnosti území, včetně zlepšení hygienických poměrů.

Jedná se o trvalou stavbu.

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k jejímu charakteru řešeno.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou respektována a budou uvedena po dalším projednání.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

č. 020107 – Odpady z lesnictví

Stromy, pařezy, kmeny, větve a křoví budou likvidovány zákonným způsobem.

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno.

Předpokládané zahájení stavby 07/2023 - 12/2023, s předpokladem trvání stavby 6 měsíců.

Předčasné užívání stavby, prozatímní užívání, zkušební provoz se nepředpokládá.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Orientační náklady celé stavby uvažujeme 13.000.000,-Kč+DPH.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Rekonstrukce úpravy koryta a opěrné zdi bude mít z pohledu urbanistického pohledu kladný vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

B.2.3.	Celkové technické řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

Voda po výstavbě není zapotřebí.

Odpady jsou uvedeny v části B.2.1

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

SO-1  Rekonstrukce úpravy toku

Bude provedena ve staničení M 1.060,0-1.480,0 v délce 420,0m.

Převedení vody při  stavbě bude potrubím DN300 v celé délce s přemístěním dle potřeby.

Řezy 1-2 - pod mostem nebudou prováděny žádné úpravy.

Řezy 2-3 – vybourání stávající poškozené dlažby dna a svahů, úprava terénu, zřízení nové zpevnění dlažby do betonu  dna a svahů, křížení s kabely CETIN.

Řezy 3-7 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění patek a svahů rovnaninou do 500kg, křížení s kabely CETIN, prováděno částečně pod mostem ČD.

Řezy 7-10 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahů rovnaninou do 500kg.

Řezy 10-12 – vybourání stávající poškozené dlažby dna a svahů, úprava terénu, zřízení nové zpevnění dlažby dna a svahů.

Řezy 12-13 – vybourání stávající poškozené dlažby dna a svahů, úprava terénu, zřízení nové zpevnění dlažby do betonu dna a svahů, pod mostem.

Řezy 13-15 – vybourání stávající poškozené dlažby dna a svahů, úprava terénu, zřízení nové zpevnění dlažby do betonu dna a svahů, křížení s kanalizací pode dnem.

Řezy 15-17 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění patek a svahů rovnaninou do 500kg.

Řezy 17-19 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna, svahu a části základů zdi, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahu rovnaninou do 500kg, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením nového zábradlí včetně nátěru.

Řezy 19-24 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek, svahu a části základů zdi, úprava terénu, zřízení nového zpevnění patek a svahu rovnaninou do 500kg, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru.

Řezy 24-25 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek, svahu a části základů zdi, úprava terénu, zřízení nového zpevnění patek a svahu rovnaninou do 500kg, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, oprav poškozeného zdiva zdi v kubatuře 0,75m3/bm, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru.

Řezy 25-26 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek, svahu a části základů zdi, úprava terénu, zřízení nového zpevnění patek a svahu rovnaninou do 500kg, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru.

Řezy 26-27 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna, svahu a části základů zdi, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahu rovnaninou do 500kg, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru.

Řezy 27-33 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna a části základů zdí, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna rovnaninou do 500kg, omytí líce obou zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdí v ploše 50%, vybourání betonových parapetů, zřízení nových parapetů s jednostranným osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru, křížení s vodovodní přípojkou a vzdušným vedením NN, prováděno částečně pod lávkou.

Řezy 33-37 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna a části základů zdí, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna rovnaninou do 500kg, omytí líce obou zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdí v ploše 50%, vybourání betonových parapetů, zřízení nových parapetů s oboustranným osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru, křížení s vodovodem a vzdušným vedením NN.

Řezy 37-45 – vybourání stávající poškozené dlažby dna a části základů zdí, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna dlažbou do betonu, omytí líce obou zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdí v ploše 50%, vybourání betonových parapetů, zřízení nových parapetů s oboustranným osazením repasovaného zábradlí včetně nátěru, křížení s kanalizací a plynovodem, prováděno částečně pod mostem.

Řezy 45-60 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahů rovnaninou do 500kg.

SO-2 Rekonstrukce opěrné zdi

Rekonstruovaná opěrná zeď dl.83,3m je nedílnou součástí rekonstrukce úpravy toku.

Řezy 60-63 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahů rovnaninou do 500kg, vybourání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč.nového ocelového pozinkovaného zábradlí.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán až ke komunikaci se zřízením štěrkové pojezdné vrstvy.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 63-66 – vybourání stávající poškozené rovnaniny patek a svahů, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna a svahů rovnaninou do 500kg, vybourání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč.nového ocelového pozinkovaného zábradlí.

Budou ochráněny základy přilehlého objektu zřízením betonové ochranné zídky.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán až ke komunikaci se zřízením štěrkové pojezdné vrstvy.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 66-69 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna rovnaninou do 500kg, vybourání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč.nového ocelového pozinkovaného zábradlí.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán až ke komunikaci se zřízením štěrkové pojezdné vrstvy.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 69-71 – vybourání stávající poškozené rovnaniny dna, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna rovnaninou do 500kg, ponechání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, s částečným ubouráním vršku zdi a části základu, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění s provrtáním i přes původní ponechanou zeď,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč. repasovaného ocelového pozinkovaného zábradlí.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán až ke komunikaci se zřízením štěrkové pojezdné vrstvy.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 71-76 – vybourání stávající poškozené kamenné dlažby dna, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna kamennou dlažbou do betonu, ponechání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, s částečným ubouráním vršku zdi a části základu, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění s provrtáním i přes původní ponechanou zeď,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč. repasovaného ocelového pozinkovaného zábradlí.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán až ke komunikaci se zřízením štěrkové pojezdné vrstvy (v části ohumusováno).

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 76-78 – vybourání stávající poškozené kamenné dlažby dna, úprava terénu, zřízení nového zpevnění dna kamennou dlažbou do betonu, vybourání stáv. poškozené opěrné kamenné zdi, zřízení nové ŽB zdi, včetně odvodnění s provrtáním i přes původní ponechanou zeď,  s obkladem lomovým kamenem, do ŽB základu, zřízení nového betonového parapetu, vč. repasovaného ocelového pozinkovaného zábradlí.

Koruna zdi bude navýšena a terén bude dosypán.

Líc nové zdi bude plynule navázán na stávající líc ponechané zdi.

Stávající potrubí DN600 bude prodlouženo v dl.2,70m.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Řezy 78-80 – vybourání stávající poškozené dlažby dna, , úprava terénu, zřízení nové kamenné dlažby do betonu, omytí líce zdi tlakovou vodou, oprava spárování stáv.zdi v ploše 50%, vybourání betonového parapetu, zřízení nového parapetu s osazením repasovaného pz zábradlí .

Křížení s vedeními plynovodu, kabelů CETIN a vodovodu, uložených v chráničkách.

Částečně prováděno pod mostem.

Nutno dodržet závěry a postupy statického posouzení.

Stabilizační prahy jsou navrženy z betonu.

Kácení bude prováděno dle povolení:

SO-3  Náhradní výsadba

Dle přiloženého seznamu bude provedena náhradní výsadba v počtu 20ks stromů a 40 ks keřů.

B.2.7.	Základní popis technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

Stávající mosty má dostatečnou nosnost.

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí .

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, budou provedeny pouze přeložky.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích. Trasy přístupů jsou dostatečně únosné. Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby  je řešena náhradní výsadba.

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

a) Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy

podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů v Ejpovickém potoce.

Po dokončení stavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů jen minimálně.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Realizací stavby dojde k opravě  stávající migrační překážky na vodoteči.

Na vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku.

Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby bude v případě potřeby není nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění .

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	 Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Povoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod, v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací jsou 6 měsíců.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

V rámci stavby nebudou odstraněny porosty v prostoru nutném pro stavbu.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, pověřenému úřadu Rokycany, ČRS, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány dle dohody vlastníků pozemků a investora.

Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na pozemku stavby, tyto objekty nutno umístit mimo aktivní zátopnou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě.

Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a po zatravněných plochách.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí

prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá na základě ověřené projektové dokumentace dle par.133 a 134 Sb.183/2006.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Prohlídka základové spáry pod zdí  po otevření před betonáží.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Dodavatel stavby zajistí, aby byl před zahájením stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o území aktivní inundace.

Q50=9,71m3/s úprava provede v celé délce.