„MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu “

zak.č.: 363/2023

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	 Popis území stavby

B.1.a.	 Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

B.1.c.	 Informace o vydaných rozhodnutích

B.1.d.	 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1.e.	 Výčet a závěry provedených průzkumů

B.1.f.	 Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1.g.	 Poloha vzhledem k záplavovému území

B.1.h.	 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.i.	 Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

B.1.j.	 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

B.1.k.	 Územně technické podmínky

B.1.l.	 Věcné a časové vazby,podmiňující, vyvolané, související investice

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

B.1.n.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

B.2.	 Celkový popis stavby

B.2.1.	 Základní charakteristika stavby

B.2.2.	 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	 Dispoziční řešení

B.2.4.	 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	 Základní technický popis staveb

B.2.7.	 Základní popis technických zařízení

B.2.8.	 Zásady požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	 Dopravní řešení

B.5.	 Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

B.8.	 Zásady organizace výstavby

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Vícenický rybník se nachází severně od obce Točník v okresu Klatovy v Plzeňském kraji. Jedná se o průtočnou vodní nádrž se zemní sypanou hrází vybudovanou na Točnickém potoce. Objekt spodní výpusti se nachází přibližně v polovině délky hráze, bezpečnostní přeliv je v pravém zavázání.

Vzdouvací objekt tvoří přímá zemní sypaná hráz. Celková délka hráze v koruně je 203,5 m. Koruna hráze je zatravněná a pro vozidla údržby průjezdná z levého zavázání až k bezpečnostnímu přelivu u pravého zavázání. U spodní výpusti je na koruně hráze točna – koruna je v délce několika metrů u vzdušní hrany rozšířena. Minimální kóta koruny hráze na kótě 387,62 m n. m. je v pravém zavázání, kde se těleso hráze snižuje směrem k bezpečnostnímu přelivu. V této části má však těleso hráze jen minimální výšku nad vzdušní patou. Minimální kóta zbylé části hráze je přibližně ve vzdálenosti 50 m od levého zavázání, a to na kótě 387,80 m n. m. – v tomto profilu má hráz výšku nad vzdušní patou 2,3 m. Proto je toto místo dále řešeno jako kritické pro posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní. Maximální výšky koruny nad vzdušní patou 2,5 m dosahuje hráz ve vzdálenosti 35 m od levého zavázání. Vzdušní svah je zatravněn. Dolní část vzdušního svahu je v pravé polovině hráze zarostlá rákosem s předpokládaným průsakem, kdy zde byly dle IGP zjištěny propustné vrstvy v tělese hráze. . Sklon vzdušního svahu se pohybuje od 1 : 3,7 do 1 : 5,5. Návodní svah je až nad úroveň normální hladiny opevněn kamenným pohozem, který je v převažující viditelné ploše překrytý drny a prorostlý vlhkomilnou vegetací. Sklon návodního svahu se pohybuje od 1 : 2,7 do 1 : 3,0. Nad úrovní návodního kamenného opevnění je návodní svah zatravněn.

Objekt spodní výpusti se nachází přibližně v polovině délky hráze. Výpustný objekt se skládá z vtokového betonového objektu s ocelovými česlemi o rozměrech 110 × 111 cm, nátokového potrubí DN 800, železobetonového uzavřeného požeráku umístěného před návodní hranou koruny hráze a odpadního železobetonového potrubí DN 800 zaústěného do opevněné podtrubní jámy. Vtok do spodní výpusti je na kótě 384,25 m. n. m. Kóta dna na výtoku ze spodní výpusti je dle zaměření 384,11 m n. m. Dno požeráku je na kótě 384,02 m n. m. Délka výpustného potrubí je 24 m.

Vnitřní půdorysné rozměry železobetonového požeráku jsou 1000 × 1400 mm. V požeráku jsou osazeny drážky pro dvojitou dlužovou stěnu o délce dluží 1000 mm. Na koruně požeráku je osazen uzamykatelný ocelový poklop. Přístup k požeráku je přímo z koruny hráze. Podtrubní jáma se nachází u vzdušní paty hráze. Jedná se o železobetonovou konstrukci o vnitřní šířce 3,0 m a délce 6,45 m. Na podtrubní jámu dále navazuje odpadní koryto. Před vtokovým objektem se v prostoru nádrže nachází loviště o půdorysných rozměrech 4 × 5 m. Loviště je přístupné z koruny hráze po kamenných schodech umístěných vpravo u požeráku. V pravém povodním rohu vrchu požeráku je osazen pevný výškový bod.

Bezpečnostní přeliv se nachází v pravém zavázání tělesa hráze. Jedná se o kašnový přeliv o délce přelivné hrany 39,6 m. Kóta betonové přelivné hrany se pohybuje od 386,50 m n. m. do 386,55 m n. m. V levé části přelivu je 1 m široký hrazený otvor, který je zahrazen do úrovně 386,52 m n. m. Při převádění povodňových průtoků je nátok na přelivnou hranu v pravé části přelivu omezen úzkým profilem mezi přelivnou hranou a pravým břehem rybníka s bujně rostoucí vegetací. Na zaoblené přelivné hraně se nachází v celé délce přelivu v průměru 0,2 m poškozená vysoká česlová stěna tvořená ocelovými trny zapuštěnými do koruny přelivu. Dno spadiště je opevněno kamennou dlažbou do betonu. Spadiště je zakončeno železobetonovým prahem, přes který přepadá voda do 0,6 m hlubokého vývaru. V půdorysu lichoběžníkový vývar opevněný ve dně kamennou dlažbou do betonu se ve směru toku zužuje. Vývar je zakončen 0,6 m vysokým betonovým prahem. Boční stěny vývaru jsou ze železobetonu a směrem nahoru se mírně rozevírají. Na vývar navazuje téměř obdélníkové odpadní koryto, které je ve dně opevněno kamennou dlažbou do betonu. Ve směru toku se koryto zužuje. Boční svislé stěny jsou ze železobetonu. V této části je odpad od přelivu přemostěn ocelovou 1,0 m širokou lávkou s oboustranným trubkovým zábradlím. Po necelých 7 metrech přechází odpadní koryto do lichoběžníkového nekapacitního odpadního koryta opevněného po celém obvodu kamennou dlažbou do betonu.

Okolní pozemky jsou nezastavěné.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Nedojde zde ke křížení se sítěmi, není nutno řešit jejich přeložky.

Terén na lokalitě je mírně sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Všechny zastižené zeminy a zvětralé břidlice jsou de ČSN 73 6133 řazeny do I. třídy těžitelnosti a je možné je těžit běžnými těžebními mechanismy. Pouze na pravém břehu přelivu mohou být v případě provádění výkopů hlouběji než 3,5 m pod terén zastiženy pevnější břidlice, které náleží do II. třídy těžitelnosti a vyžádají si nasazení speciálních mechanismů.

Bezpečnostní přeliv je nekapacitní (nutné kompletní vybourání), se značným poškozením, hráz je v části s nevyhovujícími výškovými parametry, nutné navýšit na úroveň 388,00 m n.m.

Vzhledem k charakteru odkopávek a přístupu mechanizace je nutné uvažovat částečně s výkopy pod tekoucí vodou s nutným čerpáním.

Stavba přelivu bude prováděna v ochranném pásmu vedení VN.

B.1.b.	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí č.j.OVÚP/5337/22/Ma -MěÚ Klatovy, 06/2022).

B.1.c.	Informace o vydaných rozhodnutích

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

Podmínky z územního rozhodnutí jsou v DSP respektovány.

B.1.d.	Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Svrchní část geologického profilu je v prostoru bezpečnostního přelivu tvořena převážně štěrkovitými zeminy (G5 GC, G3 G-F, F1 MG). V hloubce 1,9 – 2,6 m se nachází silně zvětralé břidlice, relativně nepropustné, charakteru štěrku jílovitého. Pouze v sondě J-1 byla v

podloží štěrkovitých zemin zjištěna vrstva písčitého jílu pevné konzistence. Zastižené zeminy a zvětralé břidlice náleží do I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133. V případě provádění hlubších výkopů na pravém břehu přes 3,5 m mohou zde být zastiženy pevnější břidlice, které si vyžádají nasazení speciálních mechanismů (II. třída těžitelnosti).

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu stupně v souladu s původním účelem, předpokládáme běžné podmínky.

B.1.e.	Výčet a závěry provedených průzkumů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 250, souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu.

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

Geologický a hydrogeologický průzkum byl proveden.

Bylo provedeno statické posouzení veškerých konstrukcí.

B.1.f.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jako památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, s ochrannými pásmy vodních zdrojů a ochrannými pásmy vodních děl a prvků životního prostředí.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturní památky.

B.1.g.	Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází v záplavovém území Točnického potoka.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.1.h.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází komunikace, kde bude nutné zajistit omezené využití i při stavbě.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení kapacity a stability vodního díla.

Stavba bude  mít kladný vliv na úpravu odtokových poměrů.

B.1.i.	Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

Bude odstraněno stávající poškozená konstrukce  s likvidací zákonným způsobem.

Kácení dřevin nebude prováděno.

B.1.j.	Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nenachází lesní pozemky.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.k.	Územně technické podmínky

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích a pozemcích ostatních ploch (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Dopravně inženýrská opatření budou  před zahájením stavby konzultována s DI Policie ČR.

B.1.l.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

K stavbě se neváže žádná podmiňující, vyvolaná či související investice.

V místě stavby se dle konzultací se zodpovědnými orgány neplánují jiné investice.

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

Pozemky dotčené stavbou hráze a přelivu a odtokového koryta – v k.ú. Točník u Klatov

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku         výměra (m2)

200	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     zastav.plocha             2.885

Tajanov 66, Klatovy

(stavba ČR, Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, Praha)

Z toho zábor stavbou………………………107+1031+53+25=1.216

203	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     zastav.plocha             1.421

Tajanov 66, Klatovy

(stavba ČR, Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, Praha)

Z toho zábor stavbou……………………………………………..159

170/6	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha                 114

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou………………………………………………91

168/1	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     ostatní plocha               103

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………….17+8=25

170/3	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     ostatní plocha               718

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………………..2

170/10	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     ostatní plocha               203

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou………………………………….……29+1=30

160/12	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha                  16

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………………..5

160/9	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha                126

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………………..17

202	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                            zastav.plocha                320

Holečkova 3178/8, Praha

(stavba ČR, Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, Praha)

Z toho zábor stavbou……………………………………….39+1=40

170/11	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                            vodní tok                      238

Holečkova 3178/8, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………………..159

712/3	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               398

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………………..1

153/38	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            2.611

Tajanov 66, Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………………..44

Pozemky dotčené stavbou hráze a přelivu a odtokového koryta – v k.ú. Vícenice u Klatov

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku         výměra (m2)

324/45	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                            vodní tok                       55

Holečkova 3178/8, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……55

324/44        ČR, Povodí Vltavy, s.p.                            vodní tok                       79

Holečkova 3178/8, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……79

324/42       ČR, Povodí Vltavy, s.p.                            vodní tok                     188

Holečkova 3178/8, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….…180

324/41       Junková Květa, Maxima Gorkého 159      vodní tok                    348

Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……177

324/43        Kudláček Jaromír, Vícenice 11                  vodní tok                   145

Klatovy

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……49

137/22       ČR, Státní pozemkový úřad                      ostatní plocha                 9

Husinecká 1024/11a, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……9

137/21       ČR, Státní pozemkový úřad                      ostatní plocha               59

Husinecká 1024/11a, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……17

137/20       ČR, Státní pozemkový úřad                      ostatní plocha              343

Husinecká 1024/11a, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..…...…126

137/23       ČR, Státní pozemkový úřad                      ostatní plocha                49

Husinecká 1024/11a, Praha

Z toho zábor stavbou……………………………………..….……40

Pozemky dotčené přístupy – v k.ú. Točník u Klatov

č. parcelní		   vlastník	                                  druh pozemku

712/1	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

7712/1	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

712/9	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

176/5	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy              ost.plocha

176/7	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy              ost.plocha

176/6	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy                  ost.plocha

712/11	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy             ost.komunikace

712/14	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy           ostatní komunikace

Tajanov 66, Klatovy

712/10	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     ostatní komunikace

Tajanov 66, Klatovy

712/13          Statek Sobětice, s.r.o., Sobětice 75, Klatovy     ost.komunikace

Pozemky dotčené přístupy– v k.ú. Vícenice u Klatov

č. parcelní		   vlastník	                                  druh pozemku

315/11	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/9	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/7	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/6	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/2	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/3	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

299	         Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy          ost.komunikace

315/8	         Řeřicha Karel, Točník 94, Klatovy                ost.komunikace

315/12          Junková Květa, Maxima Gorkého 159          ost.komunikace

Klatovy

315/10	         Nagyová Miroslava, Rybářská 775, Nýrsko   ost.komunikace

Zborníková Dagmar Mgr., Karla Čapka, Nýrsko

162/22	         Nagyová Miroslava, Rybářská 775, Nýrsko   ost.komunikace

Zborníková Dagmar Mgr., Karla Čapka, Nýrsko

Pozemky v zátopě – v k.ú. Točník u Klatov – ČRS Klatovy

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku         výměra (m2)

153/38	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            2.611

Tajanov 66, Klatovy

712/3	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               398

Tajanov 66, Klatovy

153/11	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               609

Tajanov 66, Klatovy

153/69	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            7.320

Tajanov 66, Klatovy

153/10	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            1.022

Tajanov 66, Klatovy

153/41	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               461

Tajanov 66, Klatovy

712/4	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               253

Tajanov 66, Klatovy

168/4	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha                 54

Tajanov 66, Klatovy

149/2	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            1.254

Tajanov 66, Klatovy

149/1	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            4.703

Tajanov 66, Klatovy

149/5	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            1.017

Tajanov 66, Klatovy

149/6	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               364

Tajanov 66, Klatovy

153/24	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               128

Tajanov 66, Klatovy

153/39	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha            4.146

Tajanov 66, Klatovy

153/51	         Český rybářský svaz, z.s. MO Klatovy     vodní plocha               276

Tajanov 66, Klatovy

Celkem ČRS Klatovy………………………………………….…………..24.616

Pozemky v zátopě – v k.ú. Točník u Klatov – Povodí Vltavy

č. parcelní		 vlastník	                        druh pozemku             výměra (m2)

168/3	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                      260

Holečkova 3178/8, Praha

740/22	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   6.429

Holečkova 3178/8, Praha

153/23	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   3.492

Holečkova 3178/8, Praha

153/40	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   1.811

Holečkova 3178/8, Praha

153/26	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   6.374

Holečkova 3178/8, Praha

153/58	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   2.404

Holečkova 3178/8, Praha

153/56	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   4.844

Holečkova 3178/8, Praha

153/54	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                 10.102

Holečkova 3178/8, Praha

153/46	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   5.779

Holečkova 3178/8, Praha

153/44	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   2.626

Holečkova 3178/8, Praha

153/42	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   2.580

Holečkova 3178/8, Praha

153/52	         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                   2.028

Holečkova 3178/8, Praha

153/50         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                          vodní plocha                   4.833

Holečkova 3178/8, Praha

153/49         ČR, Povodí Vltavy, s.p.                         vodní plocha                      143

Holečkova 3178/8, Praha

_____________________________________________________________________

Celkem Povodí Vltavy………………………………………….…………….53.705

Pozemky v zátopě – v k.ú. Točník u Klatov – město Klatovy

č. parcelní		 vlastník	                          druh pozemku          výměra (m2)

153/37     Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy      vodní plocha            12.628

153/36     Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy      vodní plocha            46.017

153/35     Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy      vodní plocha              1.855

153/34     Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy      vodní plocha              1.864

153/48     Město Klatovy, nám.Míru 62, Klatovy      vodní plocha              1.340

___________________________________________________________________

Celkem město Klatovy………………………………………….…………..63.704

Pozemky v zátopě – v k.ú. Točník u Klatov – soukromníci

č. parcelní		 vlastník	                       druh pozemku          výměra (m2)

160/10     Brabec Martin, Točník 4, Klatovy           vodní plocha                     25

153/47     Hájková Irena, Otín 23, Klatovy              vodní plocha                   618

153/45     Černý Emanuel a Černá Marie                 vodní plocha                   134

Vícenice 14, Klatovy

153/43     Motlíková Jana, Točník 93, Klatovy        vodní plocha                   496

153/59     Lobovská Libuše, Macháčkova 804/33    vodní plocha                   200

Plzeň

153/57     Hejlíček Hynek Ing.                                  vodní plocha                1.141

Haise Týneckého 576, Klatovy

Petříková Marie, č.p.166, Velhartice

153/55     Osvald Václav, Nádražní 320, Švihov           vodní plocha           1.744

Trochtová Jana, Masarykova 443, Klatovy

153/53     Bálek Václav, Točník 64, Klatovy              vodní plocha                 695

__________________________________________________________________

Celkem soukromníci……………………………………….…………………5.053

Celkem plocha zatopených pozemků…………………………………….147.078 m2

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

Nutno splnit podmínky z vyjádření Českého rybářského svazu z.s.-místní organizace Klatovy a vstoupit do jednání s vlastníkem většiny dotčených pozemků.

B.1.n.	Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

Nevyskytují se.

B.1.o   Požadavky na monitoring

Bude prováděná běžná kontrola všech objektů dle předpisů.

B.1.p   Možnost napojení stavby na infrastrukturu

Bude zachován stávající stav napojení.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Základní charakteristika stavby

Stavba bude po úpravě sloužit původnímu účelu.

Bude navýšena hráz v dl.65,0m, se zavázaním do rýhy a v místě předpokládaného průsaku bude hráz zatěsněna jílo-cementovým těsněním přes hlubokou těsnící rýhu v dl.65,0m, s obnovou původního nefunkčního drénu v dl.115,0m.

Bude vybourán kompletně stávající poškozený bezpečnostní přeliv se zachováním délky přelivné hrany 39,40m (při vnitřní hraně přelivu).

Přelivná hrana bude odsazena od stávajícího břehu.

Koryto pod přelivem bude zkapacitněno odtěžením levého břehu a kompletně zpevněno dlažbou z lomového kamene a těžkou rovnaninou v dl.101,6m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum nebyl prováděn, statické posouzení nebylo provedeno.

Výstavbou dojde ke zvýšení  kapacity přelivu a koryta se zajištěním bezpečnosti a funkčnosti území, včetně zlepšení hygienických poměrů.

Jedná se o trvalou stavbu.

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k jejímu charakteru řešeno.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou respektována a budou uvedena po dalším projednání.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Bude likvidována zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno.

Předpokládané zahájení stavby 06/2023 - 11/2023, s předpokladem trvání stavby 6 měsíců.

Předčasné užívání stavby, prozatímní užívání, zkušební provoz se nepředpokládá.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Orientační náklady celé stavby uvažujeme 20.000.000,-Kč+DPH.

Rozdělení prostoru nádrže je následující:

Parametry stavby před realizací úprav:

MVN Vícenický rybník

šířka koruny hráze:                                                  4,0-5,5 m

délka hráze:                                                                 203,5 m

zatopená plocha (386,55 m.n.m) při Hn:                      13,63ha

zatopená plocha (387,15 m.n.m) při Hmax:                  17,18ha

celkový ovladatelný objem:                                 175.483,0 m3

celkový retenční objem:                                         92.430,0 m3

celkový maximální objem:                                   267.913,0 m3

Parametry navrhované stavby po realizaci úprav:

MVN Vícenický rybník

šířka koruny hráze:                                                  4,0-5,5 m

délka hráze:                                                                203,5 m

zatopená plocha(386,55 m. n.m) při Hn:                    13,63 ha

zatopená plocha(387,85 m.n.m) při Hmax:                  17,70ha

celkový ovladatelný objem:                                 175.483,0 m3

celkový retenční objem:                                       201.500,0 m3

celkový maximální objem:                                   376.983,0 m3

provozní hladina                                                 386,55 m n.m.

maximální hladina Q100                                    387,85 m n.m.

Navýšení celkového maximálního objemu 376.983-267.912=109.071m3, což je

376.983 : 267.912=1,407 a odpovídá to navýšení 40,7%.

Původní vyčlenění retenčního prostoru z celkového prostoru rybníka činilo 92.429 : 267.912% = 0,344 (34,4%) nově je 201.500 : 376.983 = 0,535 (53,5%).

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Výstavba nového přelivu a odtokového koryta bude mít z pohledu urbanistického pohledu kladný vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

B.2.3.	Celkové technické řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

Voda po výstavbě není zapotřebí.

Odpady jsou uvedeny v části B.2.1

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

SO-1  Úprava hráze

Bude navýšena hráz v dl.65,0m, se zavázaním do rýhy se sejmutím a znovu rozprostřením ornice.

V místě předpokládaného průsaku bude hráz zatěsněna jílo-cementovou směsí přes hlubokou těsnící rýhu v dl.65,0m, se sejmutím a znovu rozprostřením ornice s obnovou původního nefunkčního drénu v dl.115,0m s osazením 4ks drenážních šachet.

SO-2 Bezpečnostní přeliv+odtokové koryto

Stávající poškozené kamenné a betonové konstrukce přelivu budou vybourány, s likvidací suti zákonným způsobem.

Bude zřízen nový bezpečnostní přeliv ze železobetonových zdí s kotveným obkladem lomovým kamenem na železobetonové základy.

Jedná se o 2 boční zdi Z1 a Z2 zakotvené do stávajícího terénu.

Přelivná hrana v dl.39,40m  je navržena ze ŽB s válcovou plochou do ŽB základu a s osazením  ocelových pozinkovaných česlí výšky 200mm.

Dno přelivu je zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože s místním osazením svislých trub pro propojení zvodní.

Vývar pod přelivem bude zachován ve stávajících parametrech.

Bude zřízena nová lávka o světlosti otvoru 8,50m v šířce 1,50m s nosníků I300.

Lávka i koruny opěrných zdí budou osazeny ocelovým pozinkovaným zábradlím.

Stabilizační prahy jsou navrženy z betonu.

Odtokové koryto pod přelivem bude rozšířeno odtěžením levého břehu s opravou stávajících dlažeb v pravém břehu, se zpevněním dna a levého břehu rovnaninou do 500kg.

Napojeno bude na stávající koryto.

Stavbu přelivu nutno při stavbě chránit před běžnými průtoky, voda bude převedena přes stávající požerák a potrubí DN500, kolem stavby přelivu bude zřízena provizorní zemní hrázka v dl.52,0m, se šířkou v koruně 4,0m, s kótou koruny 387,00 m n.m., tj.při hladině 386,55 m n.m je převýšení 0,45m.

Při provádění by bylo vhodné snížení hladiny, které je nutné domluvit s ČRS MO Klatovy.

Předpokládáme ochranu zemní hrázkou kolem kašny přelivu s převedením vody potrubím DN800 přelivu, se současným snížením hladiny (podrobně bude řešeno v dalším stupni PD).

Veškeré podrobné údaje jsou uvedeny v příslušných výkresech.

B.2.7.	Základní popis technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.¨

Stávající most má dostatečnou nosnost.

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí .

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, budou provedeny pouze přeložky.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích. Trasy přístupů jsou dostatečně únosné. Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby není řešena náhradní výsadba a související úpravy.

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v nezastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

a) Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy

podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů v Točnickém potoce.

Po dokončení stavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů jen minimálně.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody. Po dobu výstavby je případné znečištění vodního toku eliminováno použitým způsobem ochrany staveniště proti zalití (hrázkování).

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Realizací stavby dojde k opravě  stávající migrační překážky na vodoteči.

Na vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku.

Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby bude v případě potřeby nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění a s případným  transferem živočichů.(dle rozhodnutí PK).

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	 Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Povoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod, v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací jsou 6 měsíců.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

V rámci stavby nebudou odstraněny porosty v prostoru nutném pro stavbu.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, pověřenému úřadu Klatovy, ČRS, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo na pozemku stavby .

Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na pozemku stavby, tyto objekty nutno umístit mimo aktivní zátopnou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem z Točnického potoka. Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a po zatravněných plochách.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí

prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá na základě ověřené projektové dokumentace dle par.133 a 134 Sb.183/2006.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Prohlídka základové spáry pod zdmi  po otevření před betonáží.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Dodavatel stavby zajistí, aby byl před zahájením stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o území aktivní inundace.

V celkovém technickém návrhu jsou plně respektovány výsledky průzkumů a hydrotechnických posouzení uvedené v posudku bezpečnosti při povodních zpracovatele Vodní díla – TBD z 03/2015.

Vyrovnání nivelety koruny hráze na kótu 388,00 m n. m je v souladu s tímto posudkem.

Po posouzení bezpečnosti stavby dle posudku TBD a hydrotechnických výpočtů dojde k navýšení celkového maximálního objemu o 40,7%.