„MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu “

zak.č.: 363/2023

# D.1.2.1 Technická zpráva

Popis objektu SO-2

SO-2 Bezpečnostní přeliv + odtokové koryto

Stávající poškozené kamenné a betonové konstrukce přelivu budou vybourány, s likvidací suti zákonným způsobem. Bude zřízen nový bezpečnostní přeliv ze železobetonových zdí s kotveným obkladem lomovým kamenem na železobetonové základy. Jedná se o 2 boční zdi Z1 a Z2 zakotvené do stávajícího terénu.

Přelivná hrana v dl.39,40m  je navržena ze ŽB s válcovou plochou do ŽB základu a s osazením  ocelových pozinkovaných česlí výšky 200mm.

Dno přelivu je zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože s místním osazením svislých trub pro propojení zvodní.

Vývar pod přelivem bude zachován ve stávajících parametrech.

Bude zřízena nová lávka o světlosti otvoru 8,50m v šířce 1,50m s nosníků I300.

Lávka i koruny opěrných zdí budou osazeny ocelovým pozinkovaným zábradlím.

Stabilizační prahy jsou navrženy z betonu.

Odtokové koryto pod přelivem bude rozšířeno odtěžením levého břehu s opravou stávajících dlažeb v pravém břehu, se zpevněním dna a levého břehu rovnaninou do 500kg.

Napojeno bude na stávající koryto.

Stavbu přelivu nutno při stavbě chránit před běžnými průtoky, voda bude převedena přes stávající požerák a potrubí DN500, kolem stavby přelivu bude zřízena provizorní zemní hrázka v dl.52,0m, se šířkou v koruně 4,0m, s kótou koruny 387,00 m n.m., tj.při hladině 386,55 m n.m je převýšení 0,45m.

Při provádění by bylo vhodné snížení hladiny, které je nutné domluvit s ČRS MO Klatovy.

Předpokládáme ochranu zemní hrázkou kolem kašny přelivu s převedením vody potrubím DN800 přelivu, se současným snížením hladiny.

Podrobný popis konstrukcí viz.výkresy.