| Ved.odd.proj.: Ing. Petr VÁVRA |  |  |  |  | Autor. Ing.: Ing. Petr VÁVRA |  |  |  | Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. proj.: Ing. Petr VÁVRA |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Tomáš KŘENEK |  |  |  |  |
| Kraj: | Středočeský | Obec: | Veletov |  |  | K.Ú. | Veletov |  |  |
| Investor : Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce : |  |  |  |  |  |  |  | Datum | březen 2023 |
| VD VELETOV, OPRAVA PROVIZORNÍHO HRAZENÍ JEZU |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň PD | DSJ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo | 3676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo stavby | Číslo přílohy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133 230 020 | D.1 |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko |  |
| Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.1 Podrobná technická zpráva

O b s a h

D.1.1	Vstupní podklady	2

D.1.2	Popis stávajících hradidel	2

D.1.3	Manipulace s hradidly	2

D.1.4	Parametry	2

D.1.4.1	Požadovaná životnost	2

D.1.4.2	Hradidlo je tvořeno (1 ks)	2

D.1.5	Popis realizace	3

D.1.6	Spojovací materiál	3

D.1.6.1	Počet	3

D.1.6.2	Specifikace	3

D.1.7	Matice	3

D.1.7.1	Počet	3

D.1.7.2	Specifikace	3

D.1.8	Ocelová lišta	4

D.1.8.1	Počet	4

D.1.8.2	Specifikace	4

D.1.9	Pryžové těsnění	4

D.1.9.1	Počet	4

D.1.9.2	Specifikace	4

D.1.10	Nátěrový systém - specifikace	4

D.1.10.1	Obecný popis	4

D.1.10.2	Klasifikace vnějšího prostředí	4

D.1.10.3	Životnost	5

D.1.10.4	Celková plocha	5

D.1.10.5	Vlastnosti (jiné než antikorozní)	5

D.1.10.6	Specifikace nátěrového systému	5

D.1.10.7	Požadavky na zhotovitele nátěru	6

D.1.11	Popis skladování a manipulace s materiálem při výrobě	6

D.1.12	Požadavky na dopravu	6

D.1.13	Statické posouzení	7

D.1.14	Hygienické, požární a bezpečnostní požadavky	7

D.1.14.1	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nátěrovými hmoty	7

D.1.14.2	Požární požadavky	7

D.1.15	Záruční podmínky	8

D.1.16	Závěr	8

## D.1.1	Vstupní podklady

-	Záměr opravy ,,VD Veletov, oprava provizorního hrazení jezu“ (2022)

-	fotodokumentace (21. 3. 2023)

-	Mapové podklady ČÚZK – základní mapy v měřítku 1 : 50 000, 1 : 10 000 a ortofotomapy

-	ČSN EN ISO 12944-1	-	Nátěrové hmoty – Obecné zásady

-	ČSN EN ISO 12944-2	-	Nátěrové hmoty – Klasifikace vnějšího prostředí

-	Archivní dokumentace – Plovoucí hradidlo (Závody Jiřího Dimitrova národní podnik, červenec 1977)

-	Zaměření rozměrů hradidel na místě (Veletov, 21. 3. 2023)

-	TKP – Metodický pokyn – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí pro vodní toky.

## D.1.2	Popis stávajících hradidel

Stávající plovoucí hradidla jsou vyrobené spirálovým svařením ocelové trubky tloušťky 6 mm s vyztuženými žebry tl. 20 a 10 mm. Na horní části hradidel se nachází těsnící sada, která je složena z podélného pryžového těsnění o profilu „U“, ocelové lišty, spojovacího materiálu a matic.

Pryžové těsnění je připevněno k nosné trubce pomocí ocelových lišt. Lišty jsou pomocí šroubů přišroubovány do matic, které jsou svařené k trubce. Každé s hradidel má odlišnou délku a počet ocelových lišt držících pryžové těsnění. Lišty by měly dosahovat celkové délky 12 150 mm/ks.

Pro manipulaci s hradidly slouží uvazovací oka (8 ks), která jsou přivařená na horní části hradidel. Na koncích hradidel jsou zámky pro osazení do drážek provizorního hrazení.

V současné době byl zjištěn zhoršující se stav hradidel. Nátěrový systém je již opotřebovaný a hradidla jsou napadena korozí. Nejvíce napadená jsou místa kolem zámků a těsnících lišt.

## D.1.3	Manipulace s hradidly

Hradidla se nejprve naloží jeřábem na loď, která převeze hradidla k jezovému poli. Následně se hradidla postupně zasouvají pomoci jeřábu do drážek provizorního hrazení, které jsou na jezových pilířích.

## D.1.4	Parametry

### D.1.4.1	Požadovaná životnost

Životnost dle ČSN EN ISO 12944-1: 	V – vysoká (15 – 25 let)

### D.1.4.2	Hradidlo je tvořeno (1 ks)

ocelová lišta šířky 30 mm, tloušťky 10 mm, o celkové délce 12150 mm

1 ks	podélné pryžové těsnění profil „U“ 6 mm x 26 mm x 70 mm, délky 12500 mm (včetně rezervy)

85 ks		imbusový nerezový šroub M8 x 12 mm

85 ks 		matic (černé) M8, ocel tř. 12, trubková

Výše vypsaný materiál je na jedno hradidlo.

## D.1.5	Popis realizace

Předmětem akce je obnovení protikorozní ochrany, 24ks plovoucích hradidel rozměru ⌀377-12435 mm. Nejprve dojde k demontáži těsnících prvků z hradidel. Při demontáži hrozí riziko zalomení šroubů, z toho důvodu se počítá s výměnou 10 % starých matic za nové. Stejně tak se počítá s výměnou 10 % ocelových lišt.

Po demontáži těsnících prvků bude následovat základní tryskání – P SA 2,5 dle EN ISO 12944 (hrubé odstranění nečistot, rzi a starých nátěrů). Poté bude následovat tryskání před aplikací nátěrového systému – P SA 2,5 dle EN ISO 12944, drsnost Rz = 40–60 μm. Po otryskání bude povrch zbaven prachu a zbytků otryskávacího média a následně se na povrch oceli nanese nátěrový systém o minimální tloušťce 320 μm.

Bude se jednat o nátěrový systém dvousložkový, epoxidový viz D 1.10.

Vypočtená plocha povrchové ochrany OK plovoucího hradidla včetně těsnících lišt je 22 m2/ks. Celkově se jedná o 528 m2.

Stávající těsnící sada – profilové těsnění (6x70x26 mm) délky 12500 mm/ks bude dodána z materiálu pryž NBR	50 °Sh dle stávajícího konstrukčního provedení profilového těsnění tvaru „U“, včetně nového spojovacího materiálu imbusových šroubů v provedení nerez A2.

Počet nových imbusových šroubu A2 na jedno hradidlo je 85 ks. Celkově se jedná o 2040 ks.

## D.1.6	Spojovací materiál

### D.1.6.1	Počet

85 ks			jedno hradidlo

2040 ks		celkový počet (24 hradidel)

### D.1.6.2	Specifikace

Bude provedena výměna všech starých šroubů za nové, imbusové, šrouby se zapuštěnou hlavou v provedení nerez A2. Jedná se o šrouby M8 x 12 mm viz výkres D.2.

## D.1.7	Matice

### D.1.7.1	Počet

85 ks			jedno hradidlo

2040 ks		celkový počet (24 hradidel)

Počítá se s výměnou 10% matic.

### D.1.7.2	Specifikace

Projektant předpokládá následující postup:

Při demontáži těsnících prvků a spojovacího materiálu může dojít k zalomení šroubů. Při zalomení bude nutné celkově matici odstranit, očistit povrch a navařit novou matici. Jedná se o trubkové matice M8 (černé), ocel tř. 12 viz výkres D.2.

Matice budou přivařené, po obvodu, koutovým svarem tl. 4 mm k hradidlu.

Svářeči musí mít platnou zkoušku dle ČSN EN ISO 9606-1. Zkouška svářeče bude v souladu s rozsahem WPS. Pro kontrolu bude doložen seznam svářečů včetně jejich kvalifikace a rozsah platnosti.

## D.1.8	Ocelová lišta

### D.1.8.1	Počet

12 150 mm		jedno hradidlo

291 000 mm		celková délka (24 hradidel)

Počítá se s výměnou 10% ocelových lišt.

### D.1.8.2	Specifikace

Projektant předpokládá následující postup:

Před zahájením úprav je nutné ověřit ocelové lišty a poškozené nahradit novými. Jelikož má aktuálně každé hradidlo jiný počet lišt o různé délce, je nutné věnovat pozornost na opracování a přípravu ocelové lišty na požadovanou délku. Celková délka lišt na jednom hradidle je 12 150 mm. Šířka lišt je 30 mm a tloušťka 10 mm.

Při výměně poškozeného kusu ocelové lišty dojde k nahrazení lištou novou o stejných rozměrech.

Značka oceli:		S235JR dle ČSN EN 10025

Pevnost v tahu:	360 MPa

Tloušťka materiálu:	10 mm

Šířka:			30 mm

## D.1.9	Pryžové těsnění

### D.1.9.1	Počet

1 ks	podélné pryžové těsnění profil „U“ 6 mm x 26 mm x 70 mm, délky 12500 mm (včetně rezervy)

24 ks		celkový počet (24 hradidel)

### D.1.9.2	Specifikace

Projektant předpokládá následující postup:

Před zahájením montáže bude pracovníky provedeno přeměření hradidla a následné upravení pryžového těsnění na požadovanou délku. Pryžové těsnění musí být provedené od zámku k zámku.

## D.1.10	Nátěrový systém - specifikace

### D.1.10.1	Obecný popis

Po demontáži těsnících prvků se hradidlo otryská a opatří nátěrovým systémem viz níže. Protikorozní ochrana bude provedena na vnějších plochách hradidla a na ocelových lištách.

### D.1.10.2	Klasifikace vnějšího prostředí

Stupeň korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2:	C4 – vysoká

Stupeň korozní agresivity vody dle ČSN EN ISO 12944-2:		lm1 – sladká voda

### D.1.10.3	Životnost

Životnost dle ČSN EN ISO 12944-1: 	V – vysoká (15 – 25 let)

### D.1.10.4	Celková plocha

Plocha PKO na jedno hradidlo včetně těsnících lišt je 22 m2. Celkově se jedná o 528 m2.

### D.1.10.5	Vlastnosti (jiné než antikorozní)

Barva nátěru hradidel bude určena na základě vzorkovnice RAL a požadavku investora. Barevné odstíny jednotlivých vrstev musí být vzájemně odlišeny. Barevný odstín předposlední vrstvy musí být takový, aby byl zcela překryt vrchním nátěrem.

### D.1.10.6	Specifikace nátěrového systému

Nátěrový systém:

Nejprve se provede základní otryskání na požadovaný stupeň P SA 2,5 dle EN ISO 12944 (hrubé odstranění nečistot, rzi a starých nátěrů).

Poté bude následovat tryskání před aplikací nátěrového systému na požadovaný stupeň P SA 2,5 dle EN ISO 12944, drsnost Rz = 40–60 μm. Po otryskání musí být povrch zbaven prachu a zbytků otryskávacího média.

Nátěrový systém bude o celkové min. tloušťce 320 μm. Jedná se o EP, dvousložkový epoxidový, odolný proti oděru, aplikovatelný za studena.

- základní (penetrační) nátěr min. tl. 80 μm (dvousložkový, epoxidový)

- mezivrstva min. tl. 80 μm (dvousložkový, epoxidový)

- 2x vrchní krycí vrstva min. tl. 80 μm (dvousložkový, epoxidový)

Barevné řešení:	šedá dle RAL

Otryskání bude provedeno ekologicky nezávadným tryskacím médiem. Otryskávací médium se vyrábí z tekuté tavné strusky, které propadne při spalování uhlí a granuluje se ve vodní lázni. Struska se nejprve upravuje tzv. „mokrým procesem“ třídí se, drtí se, dále se suší a znovu třídí podle velikosti zrn. Takto vzniklé frakce se používají jako prostředek pro volné abrazivní otryskávání za sucha, mokra a k řezání vysokotlakým vodním paprskem.

Před zahájením aplikace vybraného nátěrového systému je nutné provést komplexní kontrolu dodávku jednotlivých nátěrových hmot. Je nutné provést kontrolu stavu a způsobilosti dodaných nátěrových hmot v daných podmínkách. Před aplikací a v jejím průběhu musí být provedeno ověření z následujících hledisek. Kontrola stavu jednotlivých šarží nátěrových hmot, data výroby (záruční doba). Kontrola fyzikálně-chemických parametrů podle údajových listů dodavatele. Zda existující sediment je možné snadno zpětně rozmíchat a není-li na povrchu škraloup, který by mohl být při rozmíchávání vmíchán do nátěru. Doporučuje se používat nátěrové hmoty jednoho výrobce.

Aplikace základního nátěru musí být provedena v co nejkratším časovém intervalu, nejlépe do 4 h od zhotovení nástřiku. Základní nátěr nesmí být za žádných okolností aplikován válečkem.

Pro dlouhodobou životnost je důležité celistvé a rovnoměrné pokrytí všech ploch konstrukce, tzn. také koutů, svarů a hran. Z tohoto důvodu je nutné pro všechny aplikace zhotovování pásových nátěrů. Pásovými nátěry se rozumí aplikace nátěru na svary, hrany, kouty a ostatní obtížně přístupná místa OK štětcem v každé vrstvě nátěrového systému.

### D.1.10.7	Požadavky na zhotovitele nátěru

Nátěrové hmoty je nutno míchat v čistých nádobách, bez zbytků starých nátěrových hmot nebo jiných nečistot. K míchání se používají míchadla s elektrickým pohonem v nevýbušném provedení, čímž je zajištěno dokonalé promíchání nátěrové hmoty. Míchací zařízení musí být udržováno v čistém stavu bez zbytků jiných nátěrových hmot.

Rozmíchaná nátěrová hmota musí být přefiltrovaná, aby nedocházelo k ucpávání trysky. Zařízení před nanášením musí být propláchnuto vhodným ředidlem (podle doporučení výrobce nátěrové hmoty), aby byla odstraněna z transportního systému vlhkost, která by ve styku s nátěrovou hmotou mohla způsobit její degradaci. V průběhu nanášení je třeba zajistit míchání nátěrové hmoty v zásobníku.

Veškeré nátěry budou provedeny stříkáním a ředění nátěrových hmot musí být prováděno pouze v souladu s technickými listy a doporučeními výrobcem pro daný typ nátěrové hmoty a aplikační techniky. Dvousložkové nátěrové hmoty nesmí být dořeďovány v průběhu nanášení, zejména pokud dochází k jejich houstnutí na konci doby zpracovatelnosti.

Při vlastní aplikaci je vhodné též ověřit použitou nátěrovou hmotu z hlediska jejích vlastností při nanášení (stříkatelnost, rozliv, apod.). Důležitým faktorem při ověřování je správná příprava nátěrové hmoty pro určitý typ nanášení (filtrace, ředění, tužení, teplota podkladu i prostředí, teplota nátěrových hmot).

Aplikace nátěrových hmot je prováděna vysokotlakým stříkáním.

Jednotlivé vrstvy nátěrového systému musí být zhotoveny v odlišných barevných odstínech

Použití nátěrových hmot se vždy bude konzultovat s výrobcem nátěrové hmoty, aby komerčně dostupný nátěrový systém odpovídal zvolenému nátěrovému systému. Jsou možné i další stejně vhodné nátěrové systémy. V případě použití jiného systému, je zhotovitel povinen dodržet předepsaných podmínek zpracování a doloží splnění požadované životnosti.

Při zkoušení protikorozní ochrany se provede nedestruktivní zkouška (vizuální zkouška, měření tloušťky povlaku).

## D.1.11	Popis skladování a manipulace s materiálem při výrobě

Skladování neopracovaných materiálů bude takové, aby neošetřená ocel nebyla vystavena venkovním vlivům a uložena takovým způsobem, aby nedošlo k její deformaci, jelikož i mírně zdeformovaný prvek může mít vliv na přesnost provedení.

Utěsňující nátěr bude dokončen do 4 hodin. Případné technologické pauzy vyplývající z technické specifikace zvolené nátěrové hmoty budou dodrženy, aby bylo docíleno kvalitního provedení.

Manipulace s materiálem při výrobě bude umožněna pomocí uvazovacích ok, kdy bude možné hradidla přesouvat pomocí jeřábu, případně natočit dle potřeby.

## D.1.12	Požadavky na dopravu

Zhotovitel si zajistí přepravu včetně nakládky a vykládky hradidel pomocí jeřábu s nosností 16 t.

Zhotovené kusy budou dovezeny na VD Veletov, kde dojde k předání 24 ks hradidel.

Materiál bude při převozu vhodně podložen a zajištěn, aby nedošlo k porušení protikorozní ochrany.

## D.1.13	Statické posouzení

Jedná se o obnovení protikorozní ochrany plovoucích hradidel. Vypracování statického posouzení není předmětem akce.

## D.1.14	Hygienické, požární a bezpečnostní požadavky

### D.1.14.1	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nátěrovými hmoty

Předpokládá se realizace akce jedním zhotovitelem, není proto nutné určit koordinátora BOZP. Nepředpokládá se překročení limitů pro nutnost oznámit zahájení prací na OP. Nepředpokládá se provádění prací dle přílohy č.5 NV 591/2006, není nutné zpracovat plán BOZP.

Pokud výše uvedené předpoklady nebudou splněny, je třeba postupovat dle příslušných předpisů BOZP. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržovat příslušné předpisy BOZP a to jak při nakládání, dopravě tak při provádění.

Nátěrové hmoty (laky, emaily, tmely, ředidla, katalyzátory, tužidla, pomocné přípravky) jsou látky škodlivé lidskému zdraví, které mají charakter přípravků obsahujících nebezpečné látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č.345/2005 Sb., a zákonem č.222/2006 Sb. Dráždí, až poškozují pokožku a sliznici, jsou škodlivé při vdechování a při požití. Proto při jejich zpracování musí být dodržovány zásady ochrany zdraví.

Při zpracování většiny nátěrových hmot se používají organická rozpouštědla (úprava konzistence, mytí pracovních pomůcek). Rozpouštědla i jejich páry odmašťují a dráždí pokožku, působí narkoticky, dráždí sliznici dýchacích cest. V prostorech, kde jsou nátěrové hmoty zpracovávány, musí být zajištěno účinné větrání, aby nedocházelo k překročení nejvyšších přípustných koncentrací par v ovzduší, neboť tyto páry, vedle fyziologických účinků na lidský organismus, tvoří se vzduchem výbušnou směs.

Specifikace všech nebezpečných látek, s vyznačením vlivu na zdraví a na životní prostředí, je uvedena v bezpečnostním listu použitého konkrétního materiálu.

Zaměstnanci, kteří pracují s nátěrovými hmotami, musí být řádně poučeni (minimálně jedenkrát za rok) o jejich vlivu na lidský organismus a o zásadách bezpečnosti a hygieny práce. Při práci jsou povinni používat ochranné oděvy a osobní pomůcky (ochranné rukavice, brýle, štíty, respirátory a pod.), které jsou předepsány podle konkrétních technologických postupů a technických podmínek.

Na pracovišti se nesmí jíst, pít, kouřit a ukládat jakékoliv poživatiny. Na pracovišti musí být k dispozici příruční lékárnička, její vybavení je nutno pravidelně kontrolovat a doplňovat. Zásady bezpečnosti a hygieny práce musí být uvedeny v příslušných pracovních instrukcích zpracovaných pro jednotlivá pracoviště. Na pracovištích a ve skladech musí být vyvěšeny pokyny pro poskytnutí první pomoci, včetně telefonního spojení na nejbližší lékařskou pomoc.

### D.1.14.2	Požární požadavky

Sklady, příruční sklady a pracoviště, kde se manipuluje s hořlavinami, musí být vybaveny: hasicím přístrojem pěnovým nebo práškovým (ČSN 65 0201);

- bednou s pískem a lopatkou;

- výstražnými nápisy dle ČSN 01 8013 a ČSN ISO 3864;

- kovovou nádobou nebo kontejnerem s dobře těsnícím víkem, na podstavci min. 10 cm vysokém, přičemž tato nádoba musí být uložena na bezpečném místě, mimo vlastní sklad a je určena pro odkládání zbytků nebo odpadu, u kterého může dojít k samovznícení.

## D.1.15	Záruční podmínky

Pokud není dohodnuto jinak, platí požadavek na délku záruční doby 60 měsíců.

Na konci záruční doby musí PKO splňovat následující kvalitativní parametry:

  - Puchýřky 0 (S0)		Hodnocení podle ČSN EN ISO 4628-2,

  - Prorezavění Ri 0		Hodnocení podle ČSN EN ISO 4628-3,

  - Trhlinky 0 (S0)			Hodnocení podle ČSN EN ISO 4628-4,

  - Odlupování 0 (S0)		Hodnocení podle ČSN EN ISO 4628-5,

  - Křídování st.1			Hodnocení podle ČSN EN ISO 4628-6,

  - Přípustná je mírná změna barevného odstínu způsobená rozstřikem vody nebo střídavým ponorem OK.

## D.1.16	Závěr

Zhotovitel musí dodržet předepsané parametry výrobků a materiálů, jež zabezpečí minimální požadovanou kvalitu díla. Zhotovitel je povinen dodržovat technologické postupy předepsané výrobcem konkrétního produktu nebo materiálu. Zhotovitel doloží splnění požadovaných parametrů např. technickými listy, certifikáty, atesty, výsledky zkoušek apod.

Zhotovitel protikorozní ochrany OK musí vypracovat podrobný technologický předpis (TP) a kontrolní a zkušební plán (KZP). Předpis svým rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 12944-8 (Specifikace nátěrového systému, Specifikace provádění natěračských prací a Specifikace pro inspekci a dozor).

TP musí obsahovat podrobný postup prací pro všechny dílčí prvky OK. Přitom musí být respektován požadavek, že provádění každé vrstvy smí být zahájeno až po kontrole vrstvy předchozí (viz kontrolní a zkušební plán), po odstranění případných nedostatků a po povolení k aplikaci další vrstvy zápisem do natěračského deníku. TP musí obsahovat také podmínky, za kterých smějí být práce prováděny, kvalitativní parametry všech používaných výrobků a prací, způsob ochrany proti nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu provádění prací i po jejich dokončení, způsob kontroly kvality.

TP bude předloženo TDI k odsouhlasení před započetím prací.

V Hradci Králové, březen 2023				Vypracoval: Ing. Tomáš Křenek