PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO

PROVEDENÍ STAVBY

Obsah:

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3  Údaje o zpracovatel projektové dokumentace	2

A.2   Seznam vstupních podkladů	3

A.3   Údaje o území	3

A.3.a  Rozsah řešeného území	4

A.3.b  Údaje o ochraně  území	4

A.3.c  Údaje o odtokových poměrech	4

A.3.d  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

A.3.e  Údaje o souladu s územním rozhodnutím	5

A.3.f  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

A.3.g  Údaje o o splnění požadavků dotčených orgánů	5

A.3.h  Seznam výjimek a úlevových řešení	5

A.3.i  Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

A.3.j  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	6

A.4.a  Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

A.4.b  Účel užívání stavby	6

A.4.c  Trvalá nebo dočasná stavba	6

A.4.d  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	6

A.4.e  Údaje o dodržení obecných technických požadavků	6

A.4.g  Seznam výjimek a úlevových řešení	6

A.4.h  Navrhované kapacity stavby	6

A.4.i  Základní bilance stavby	7

A.4.j  Základní předpoklady stavby	7

A.4.i  Orientační náklady stavby	7

A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby :    OTAVA, HORAŽĎOVICE – ÚPRAVY JEZU MRSKOŠ, ř.km 72,285

Místo stavby :	Otava ř.km. 72,285, město Horažďovice, k.ú Horažďovice

Plzeňský kraj

Char. souřadnice:    X = 1 120 589,24 ; Y= 805 977,31

č.h.p.:			1-08-01-111 ( Otava )

Charakter stavby :	rekonstrukce stavby pevného jezu

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník :		POVODÍ VLTAVY , státní podnik

IČ  70889953

se sídlem: Holečkova 8

150 24 Praha 5 - Smíchov

- A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:		VH – TRES spol. s r. o.

se sídlem: Senovážné náměstí 240/1

370 01 České Budějovice

IČO: 157 71 822

ID: 4b2adjz

Zastoupený:		Ing. Daniel Vaclík, jednatel společnosti

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

autorizace udělena 7.6.1993, ČKAIT – 0100018

Autoři:			Ing. Daniel Vaclík – technický návrh, text, koordinace				Renata Janáčková – CAD, kompletace

Autoři dílčích částí:	Ing. Miroslav Pukl

Dvorská 18

678 01 Blansko

- zpracovatel strojní části

PROJEKCE EI a MaR

Ing. Oldřich Kocian

Plav 141

370 07 Plav

- zpracovatel části elektro

- A.2   Seznam vstupních podkladů

- záměr budoucího investora stavby, prezentovaný smluvním zadáním i v rámci výrobních výboru projednání akce

- DÚR stavby, zpracované firmou VH-TRES s.r.o v 3/2014, aktualizované 2019

- ÚR stavby ze dne 2.6.2020 pod č.j. MH/05358/2020, spisová značka  MH/07861/2019/OVÚP/Pa vydaného MÚ Horažďovice odborem výstavby a územního plánování

- tachymetrické zaměření objektu v rozsahu předpokládaného stavebního zásahu (Vaclík a Víta Třeboň, 8/ 2021)

- údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru potenciálního staveniště a okolí

- fotodokumentace z místního šetření

- Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš – srovnávací studie  (VH-TRES s.r.o 2015)

- Rozbor sedimentu z řeky Otavy v Horažďovicích pro úpravy jezu Mrskoš ř. km 72,285 a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou (ENKI o.p.s. 9/2021)

- ARCHIVNÍ REŠERŠE provedených průzkumných prací v prostoru jezového tělesa u Mrskošova mlýna v Horažďovicích (Janda, Šetina 1/2012)

- Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu pro rekonstrukce jezu Mrskoš na řece Otavě v Horažďovicích na pozemku číslo 1874 v katastrálním území Horažďovice (Janda 11/2021)

- Horažďovice – jez na Otavě – podélný řez, příčné řezy jezem, vzorový příčný řez jezem – projekt 9/1967

- MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP (Slavík, Vančura)

- SPPK B02 006 – Standardy péče o přírodu a krajinu -  Rybí přechody – materiál AOPK

- Ichtyologický průzkum lokality

- Odborné stanovisko k záměru migračního zprůchodnění jezu v profilu Horažďovice, ř.km 72,285, Otava (1/19 AOPK)

- Předběžné stanovisko komise pro rybí přechody při AOPK ze 23.6.2022

- Variantní úprava rybího přechodu jezu Mrskoš (Envisystém Ing. Bůžek)

- DSP stavby  zpracované firmou VH-TRES s.r.o v 12/2021

- SP stavby vydané 19.6.2023 Městským úřadem Horažďovice pod č.j. MH/09983/2023, spisová značka MH/02248/2022

- A.3   Údaje o území

- A.3.a  Rozsah řešeného území

Územní rozsah stavby zahrne vlastní objekt jezu a jeho bližší okolí v nadjezí i podjezí v rámci břehů i koryta Otavy. Na pravém břehu bude zřízena elektrická přípojka k řece z oddáleného místa s horní hrany údolí Otavy. Stavba zahrne práce na celém stávajícím objektu jezu, přičemž vyšší intenzita prací podob zřízení nových objektů propustí se koncentruje v lokalitách u pravého a naopak u levého břehu.

Provádění stavby si vyžádá dočasné zřízení jímek k možnosti vytvoření „suché“ stavební jámy čerpáním jímkami vymezeného prostoru. Ty budou právě vytvořeny lokálně u pravého a v další etapě u levého břehu. K místu výstavby u levého břehu bude v rámci jímkování zřízen komunikační liniový přísyp z podjezí podél levého břehu od místa možného příjezdu prolukou mezi parcelami vilkové zástavby, k místu výstavby u pravého břehu pak obdobně od stejného místa příjezdu prolukou po přísypu v patě pravého břehu, avšak při úvodním přejezdu koryta Otavy, ve kterém bude zřízeno průtočné pole z ocelových trub.

- A.3.b  Údaje o ochraně  území

Řeka Otava je vymezena v systému nadregionálního ÚSES jako nadregionální biokoridor K 113 s osou vodního charakteru.

Prostor staveniště není památkovou zónou či rezervací.

Staveniště jako součást koryta Otavy je i součástí záplavového území toku.

Stavba a příjezdové staveništní trasy se částečně nachází v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Stavba není limitována žádným dalším ochranným ani bezpečnostním pásmem, nenachází se v zóně havarijního plánování.

- A.3.c  Údaje o odtokových poměrech

Stavba úprav jezu Mrskoš je navržena tak, aby nebyly zhoršeny odtokové poměry v nadjezí i podjezí. Stavba zahrnuje prohrábky , tedy zkapacitnění úseků toku přímo navazujících na objekt jezu. Zřízení propustí sportovní a rybího přechodu v úseku levého zavázání jezu je nepatrným zásahem do průtočnosti profilu (především v rámci konstrukcí pilířů propustí), zásah bude více než dostatečně kompenzován zřízením 12 m široké štěrkové propusti u pravého břehu s hrazením klapkovým uzávěrem, který bude sklápěn automaticky v reakci na podnět čidla – snímače úrovně hladiny v nadjezí. Dosavadní štěrková užší propust je hrazena dřevěnými hradidly, kterou při zvýšení vodního stavu lze jen obtížně vyhradit.

K dočasnému ovlivnění odtokových poměrů pak dojde jen během provádění díla, kdy bude dílo nutně prováděno pod ochranou jímek, postupně střídaných dle fáze postupující výstavby při pravém a levém břehu. Nezbytný časově omezený výskyt jímky v korytě částečně omezí průtočnost a způsobí místně vzdutí hladiny. Vzhledem k celkovému stavu a kapacitě koryta Otavy v lokalitě  bude však toto vzdutí jímkami při nepovodňových průtocích  vůči okolí málo významné.

Řeka Otava, její hydrologický režim je charakteristický rychlou odezvou na vydatnější srážky v oblasti podhůří Šumavy. Ty vytváří poměrně rychlou a často jen časově krátkou povodňovou vlnu. Tato záležitost bude hrozbou a komplikací průběhu výstavby v podobě možnosti přelití jímek a zatopení stavební jámy. Režim výstavby proto musí toto zohlednit, kritické fáze výstavby musí respektovat nejenom hydrologickou aktuální situaci, nýbrž i hydrometeorologické předpovědi. Nutností je zpracování kvalitního Povodňového plánu pro výstavbu.

Otava v Horažďovicích v daném úseku zdrže pevného jezu je charakteristická nepříznivými ledovými jevy, akcentovanými i cyklováním odtoku špičkové VE Vydra na Šumavě bez vyrovnávací nádrže. Je proto krajně riskantní ponechání materiálu jímek v korytě přes zimní období.

- A.3.d  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územním plánem města. Danou skutečnost dokládá i vydané pravomocné územní rozhodnutí a následně i stavební povolení ke stavbě ve smyslu projektové dokumentace.

- A.3.e  Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Projekt respektuje vydané „Rozhodnutí o umístění stavby“ s podmínkami tam uvedenými. Jedná se o umístění stavby na stanovených pozemcích, dodržení podmínek správců blízkých podzemních inženýrských sítí.

- A.3.f  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou jsou úpravy stávajícího pevného jezu, které povedou k rozšíření jeho funkcí či nové kvalitě těchto funkcí. Samozřejmě bude stavbou nových propustí nedotčený úsek jezu při tom opraven a stabilizován. Objekt stabilizuje  vodní hladinu ve městě Horažďovice  i v době malých průtoků v řece, na pravém břehu odbočuje trubní gravitační odběr pro zásobení Škrobárenského rybníku.

- A.3.g  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- respektovat podmínky správců vedení ohledně ochranných pásem

výkopové práce blíže těchto vedení budou prováděny při  zvýšené ostražitosti a případně pokud si to situace k ochraně vedení přímo vyžádá i ručně

- AOPK doporučující úpravy rybího přechodu

V rámci stanoviska AOPK a doporučujících úprav k prvotnímu řešení je nakonec navrhován štěrbinový rybí přechod se spádem do 10 cm na štěrbině, se vstupem v prostoru klidného pásma vývaru a výstupem v horní vodě šikmo k proudnici. Řešení bylo v projektované formě úspěšně projednáno v rámci Komise AOPK pro rybí přechody.

- A.3.h  Seznam výjimek a úlevových řešení

Nebylo uplatněno.

- A.3.i  Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující pro provoz pohyblivého uzávěru propusti je zřízení elektropřípojky, která je obsahem IO 05 Elektroinstalace a ASŘ jezu.

- A.3.j  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

viz výpis pozemků v dokladové části

A.4   Údaje o stavbě

- A.4.a  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby pevného jezu, u pravého břehu je zešířena propust s instalací pohyblivého uzávěru této propusti a u levého břehu jsou nově zřízeny propusti pro pohodlné a bezpečné překonání jezu vodáky a skluz štěrbinového rybího přechodu pro širší spektrum v lokalitě přítomné ichtyofauny.

- A.4.b  Účel užívání stavby

Pevný  jez v ř.km. 72,285 na Otavě v Horažďovicích  je jezem s funkcí vzdutí hladiny v městském úseku Horažďovic pod jezem Rosenauer a vzdutí hladiny pro možnost odběru vody k rybníkům na pravém břehu.

- A.4.c  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- A.4.d  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nepodléhá zvláštní ochraně, stavba je však vodním dílem  s možným zařazením do IV. kategorie z hlediska TBD. Daná kategorie určí četnost a rozsah  pravidelných  prohlídek a kontrol na díle.

- A.4.e  Údaje o dodržení obecných technických požadavků

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy, normami a zákony.

A.4.f  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků

vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré známé požadavky byly splněny či komentováno náhradní odpovídající řešení daných požadavků (viz výše).

- A.4.g  Seznam výjimek a úlevových řešení

Nebylo uplatněno.

- A.4.h  Navrhované kapacity stavby

Je podrobně uvedeno v Technické zprávě.

- A.4.i  Základní bilance stavby

Jedná se o stavbu s významným objemem zemních a bouracích prací a nových betonových konstrukcí. Stavba proběhne ve vyčerpané stavební jámě v rámci jednotlivých etap výstavby. Materiál jímek bude z části dovezen, částečně kde nehraje roli těsnost materiálu (příjezd k levobřežní jímce apod.)  bude využit místní materiál. Po skončení výstavby bude veškerý materiál odvezen mimo lokalitu.

- A.4.j  Základní předpoklady stavby

Stavba bude probíhat v korytě toku a jeho blízkém okolí. Stavební práce, jejich postup i rizika provádění z hlediska časové posloupnosti i poškození prováděných dosud nestabilizovaných konstrukcí a prvků budou závislé na okamžité hydrologické situaci v lokalitě. Stavební práce proběhnou ve smyslu zpracovaného Povodňového plánu stavby dle postupových etap stavby s vazbou na hydrologickou situaci v povodí i hydrometeorologické předpovědi.

Z důvodu často složitých ledových jevů v lokalitě je absolutně nevhodné ponechání jímek v korytě přes zimní období.

- A.4.i  Orientační náklady stavby

cca 47,7 mil. Kč bez DPH

- A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavbu tvoří šest inženýrských objektů:

IO 01	Oprava jezového tělesa

IO 02	Sportovní propust

IO 03  Rybí přechod

IO 04  Štěrková propust

IO 05  Úpravy koryta Otavy

IO 06  Elektroinstalace a ASŘ jezu

a jeden provozní soubor:

PS 01	Uzávěr propusti

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	8

B.1. Popis území stavby	9

B.1.a.     Charakteristika stavebního pozemku	9

B.1.b.      Závěry provedených průzkumů	9

B.1.c.    Stávající a ochranná pásma	10

B.1.d.	  Poloha vzhledem k záplavovému území	10

B.1.e.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území	10

B.1.f.  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	11

B.1.g.    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	11

B.1.h.    Územně technické podmínky	11

B.1.i.    Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	12

B.2.  Celkový popis stavby	12

B.2.1      Účel užívání stavby	12

B.2.2   Urbanistické a architektonické řešení stavby	12

B.2.3   Celkové provozní řešení	13

B.2.4   Bezbariérové  řešení	13

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby	13

B.2.6   Základní charakteristika objektů	14

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení	17

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení	17

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	18

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby	18

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	18

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	19

B.4   Dopravní řešení	19

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	19

B.7   Ochrana obyvatelstva	20

B.8   Zásady organizace výstavby	21

B.8.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění	21

B.8.b  Odvodnění staveniště	21

B.8.c  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	21

B.8.d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	21

B.8.e  Ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace demolice, kácení dřevin	22

B.8.f  Maximální zábory pro staveniště	22

B.8.g  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů	22

B.8.h  Bilance zemních prací	22

B.8.i  Ochrana životního prostředí při výstavbě	22

B.8.j  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi	22

B.8.k  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	25

B.8.l  Zásady pro dopravně inženýrská opatření	26

B.8.m  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	26

B.8.n  Postup a realizace výstavby	26

- B.1. Popis území stavby

- B.1.a.     Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek kromě IO 06, je prostorem koryta a břehů Otavy v Horaždovicích v úseku nadjezí přes objekt jezu do podjezí jezu Mrskoš. Těžištěm stavebních prací v rámci pozemku bude objekt stávajícího pevného jezu s proudnicovou přelivnou plochou a navazujícím zahloubeným vývarem. Jez zahrnuje u pravého břehu štěrkovou 6 m širokou propust, trvale zahrazenou dřevěnými hradidly. Koryto v nadjezí a i podjezí zahrnuje náplavy – nad jezem více písčitého charakteru, pod jezem pak zpravidla charakteru štěrkokamenitého.. Příjezd ke stavebnímu pozemku z levého břehu je možný prolukou v zástavbě po městském pozemku č. 2681/3, z pravé strany pak teoreticky odbočením z místní komunikace sjezdem do areálu mlýna Mrskoš. Průjezd areálem mlýna však nebude pro stavbu využíván z důvodu nedohody s majitelem, který zde strpí pouze vybudování elektrické přípojky.

Stavební pozemek IO 06 tak tvoří manipulační plochy areálu mlýna Mrskoš a svažité skalnaté pozemky před vjezdem do areálu.

Jez Mrskoš je druhým vzdouvacím objektem na Otavě v intravilánu města Horažďovice (Rosenauer, Mrskoš, Jarov).

Levý břeh Otavy je v okolí jezu Mrskoš zastavěn individuální občanskou a průmyslovou zástavbou, na pravém břehu se pak nachází areál mlýna Mrskoš.

Jez nezahrnuje objekt bezpečného překonání pro vodáky. Je obtížně úzkým koridorem obcházen po levém břehu s problémovým koníčkováním z vysokého levého pilíře.

Na objektu absentuje zároveň jakýkoli objekt či část objektu pomáhající k překonání poměrně vysokého spádového stupně ichtyofauně. Jez tak dne tvoří dokonalou bariéru migrace pro ni.

- B.1.b.      Závěry provedených průzkumů

Kromě aktuálního podrobného tachymetrického zaměření vlastního objektu a příslušných úseků nadjezí i podjezí byly provedeny průzkumy:

- rozbor potenciálně těženého sedimentu a materiálu dna v nadjezí i podjezí

- inženýrskogeologický průzkum mj s cílem zjištění charakteristik základových zemin a beranitelnosti podloží

- dříve byl proveden ichtyologický průzkum lokality

Z rozboru sedimentu a porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami vyplývá, že sledovaný materiál vyhovuje, limitním hodnotám koncentrací škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle vyhlášky č. 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, přílohy č. 10., která určuje požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu, tabulky č. 10.3.

Z výsledků provedeného IG průzkumu pomocí jádrového vrtu i dynamických penetrací s přihlédnutím k archivní rešerši dalších jádrových vrtů v lokalitě byly získány poznatky k zeminám podzákladí, únosnosti, zemních tlaků a beranitelnosti podloží a uplatněny v projektu. Je třeba však uvést, že tak výsledky skutečné mohou být přímo u stavebního objektu mírně odlišné, neboť beranitelnost je zde dána mírou navětrání skalního podloží s velkou lokální proměnlivostí a zásyp opěrné stěny na PB je navážkového a tím velmi heterogenního charakteru.

Propustnost fluviálních sedimentů štěrkového charakteru bude velmi vysoká.

Přítoky podzemní vody do stavební jámy budou závislé na hloubce jámy, tj. hydraulickém spádu podzemní vody. Je možno odhadnout, že přítoky vody do stavební jámy budou značné.

Hlubší horizonty podzemní vody jsou vázány na systém tektonických porušení.

Stávající objekt jezu nahradil původní historický jez o půdorysně mírně obloukovitě vyklenuté linii koruny se střední vorovou propustí. Dle data původní projektové dokumentace  lze zřejmě datovat vznik současného objektu na počátek sedmdesátých let minulého století.

V současnosti je jez částečně poškozen, minimálně ve dvou úsecích jsou odplaveny tvarové kameny v koruně s částečnou opravou betonovými plombami, někde je poškozen i obklad přelivné plochy z řádkového zdiva a patrně i dna vývaru. Velmi poškozen je říční  pilíř štěrkové propusti i levá opěrná zeď, částečně je odplaven zához za prahem vývaru. Plošně zřejmě bude poškozeno i spárování zdiva jezu.

Zdrž a částečně i podjezí je zaneseno štěrkovitými i písčitými náplavy, na levém břehu v podjezí chybí břehové opevnění, jeho zbytky podoby menších kamenných tarasů jsou silně rozvolněny vrůstem velké vrbové vegetace.

Objekt jezu je migrační překážkou a vzhledem k tlumení energie přepadajícího průtoku v prohloubeném vývaru, je i významným bezpečnostním rizikem pro vodáckou veřejnost. Manipulace s těžkými hradidly ve štěrkové propusti je obzvláště při vyšších  průtocích krajně obtížná i nebezpečná.

Původní projektová dokumentace byla využita jako podklad projektu rekonstrukce a zakládání konstrukcí nových. Dostupná dokumentace nebyla prezentována jako ověřený projekt skutečného provedení. Pokud tedy v průběhu prací nebude odpovídat odhalení obnažených konstrukcí v jímce předpokladům projektu, musí byt na tyto skutečnosti pohotově reagováno (přizvání projektanta, geologa, statika aj.)

- B.1.c.    Stávající a ochranná pásma

Řeka Otava je vymezena v systému nadregionálního ÚSES jako nadregionální biokoridor K 113 s osou vodního charakteru.

Stavba resp. příjezdové staveništní trasy se částečně nachází v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Stavba není limitována žádným dalším ochranným ani bezpečnostním pásmem, nenachází se v zóně havarijního plánování.

- B.1.d.	  Poloha vzhledem k záplavovému území

Území stavby je a bude nadále, jako součást koryta toku i součástí záplavového území Otavy.

- B.1.e.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území

Provedenými výpočty dle dříve provedených podkladů (Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš – srovnávací studie  (VH-TRES s.r.o 2015) bylo ověřeno, že navrhované úpravy jezu, nezhorší při srovnatelných hladinách jeho průtočnou kapacitu a proto rozhodně ani nezhorší odtokové poměry v území.

Návrhem klapkového uzávěru upravené zešířené propusti, který bude ovládán v automatickém režimu na základě měření úrovně hladiny ve zdrži ponornou tlakovou sondou, bude stabilizována hladina ve zdrži s ohraničením horní hladiny při běžných nepovodňových průtocích na úrovni minimálně nutného skrápění jezové přelivné konstrukce. Při narůstání průtoku bude automaticky klapka sklápěna až do stavu jejího plného sklopení. Až při dalším narůstání průtoku při sklopené klapce propusti dojde ke zvyšování hladiny ve zdrži. Zákles hladiny pod stanovenou mez bude naopak podnětem k postupnému vztyčování klapky.

V podjezí na levém břehu bude dostatečným opevněním podél zdejších nemovitostí stabilizován dnes neurovnaný břeh a pata koryta.  Návrh sportovní propusti a rybího přechodu v žádném případě nezvýší ohrožení přilehlých nemovitostí oproti současnému stavu. Průtok z obou propustí je při běžných říčních průtocích objemově ohraničen a je soustředěn vzhledem k potenciálnímu zanášení podjezí podél nově opevněné a definované paty koryta. Při povodňových průtocích naopak pilíře propustí více odklánějí proudění od břehu směrem ke střednici toku.

Určitými negativními  vlivy  pro okolí časově ohraničenými, se můžou projevit  dvě etapy provádění stavby. Nutné bourací a beranící práce a staveništní doprava budou znamenat omezené hlukové zatížení okolí. Tyto účinky budou minimalizovány vhodnou organizací stavebních prací i aplikací vhodné technologie provádění.

- B.1.f.  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci délky jezového tělesa, budou vybourány nezbytné úseky pro osazení navrhovaných objektů propustí. Bourání je navrženo k nezbytné výškové úrovni, předběžně je navrženo ubourání a znovuobnovení krátkých navazujících úseků jezového tělesa.

Ještě před stavbou v rámci běžné provozní údržby bude korigován na levém břehu v podjezí přestárlý vykloněný vrbový porost, vrostlý v současnosti do kamenných tarasů, jako zbytků původního opevnění.

V nadjezí bude pro účel zřízení dlažbového opevnění za opěrnou zdí přeložen cizí plot z pozemku investora.

- B.1.g.    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Trvalé zábory těchto pozemků vzhledem k navrhovanému umístění stavby nejsou potřeba.

- B.1.h.    Územně technické podmínky

Dopravní napojení hotové stavby bude možné pouze z pravého břehu příjezdem odbočením od místní komunikace a přes manipulační plochu areálu mlýna.  Možnost tohoto přístupu resp. příjezdu  ke strojovně navrhované propusti bude vhodné zanést do katastru nemovitostí.

Na levý břeh je a bude možný pouze pěší přístup po pozemku břehu z podjezí.

Připojení na distribuční síť ČEZ – Distribuce bude realizováno ze stávajícího vzdušného vedení , které je vedeno po řece vzdálenější  straně silnice ozn. místně U jatek. Připojení bude realizováno NN přípojkou v části úseku umístěnou do podzemí, v části úseku vzhledem ke skalnímu terénu bude kabel osazen v chráničce, kotvené na povrchu k tomuto skalnímu podkladu.

- B.1.i.    Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba je samostatnou investicí bez dalších vazeb. Nutnost napojení na elektrickou distribuční síť, řeší v rámci svého samostatného inženýrského objektu.

- B.2.  Celkový popis stavby

- B.2.1      Účel užívání stavby

Účel stavby	-    zajištění bezpečnosti vodáckého zdolání jezového objektu

- zajištění migrační prostupnosti objektu pro místní ichtyofaunu

- zvýšení hydraulické kapacity, vyšší stabilizace horní hladiny

- odstranění havarijních lokálních poruch objektu

Účelem dohotovené stavby je pro daný komplex pevného jezu s propustmi zajištění stabilizace podélného profilu řeky Otavy v tomto městském úseku a zajištění vzduté hladiny v úseku městské trati. Dále realizace umožní odběr vody do přivaděče k rybníkům na pravém břehu při splnění požadavků dalších - zprůchodnění migrační bariéry pro ichtyofaunu. Dále bude zajištěna možnost bezpečného vodáckého překonání tohoto spádového stupně.

- B.2.2   Urbanistické a architektonické řešení stavby

Urbanistické a architektonické řešení odpovídá charakteru a typu stavby. Kompozice prostorového řešení vychází z přirozených i bezpečnostních požadavků na tyto objekty.

Sportovní propust je vhodné situovat při jednom z břehů, kdy břehový koridor je využit i pro možnost případného přenesení či zkoníčkování plavidel, břeh tvoří zázemí po případném převržení plavidla. Pro účely vylodění a nalodění byly vytvořeny přístupové schodiště v podjezí a lokální snížení opěrné stěny se stranovým posunutím úseku břehové hrany  v nadjezí. Výška břehové hrany se nemění.

Rybí přechod je navržen v sousedství sportovní propusti ze dvou účelů. Jednak vytvoří jakýsi bezpečnostní další odstup od nebezpečné koruny jezu a stržení plavidla přes jezovou konstrukci do vývaru a jednak sportovní propust mimo zimní období trvale otevřená, podpoří  vábicí proud do přechodu i v době minimálních průtoků.

Štěrková propust je osazena na protilehlý břeh do oblasti konkávy a nejvyšších rychlostí v rámci profilu. Její odlehlost od propusti sportovní je z důvodu bezpečnosti vodáků nanejvýš nutná.

Tvarové a materiálové řešení je obvyklé daným konstrukcím. Pilíře, jejichž tloušťky to umožňují, budou obloženy lomovým kamenem. Pilíře subtilní (skluz rybího přechodu) a tam kde je vyžadován hladký povrch z důvodu bezpečnosti (stěny sportovní propusti) budou betonové, přičemž jejich vrchy budou zadlážděny lomovým kamenem, či bude přikotven dřevěný dubový rošt (převázky spojené s podélnými trámy v hraně na rybinu) s vnitřní výplní z kamenné dlažby. Tato konstrukce je připomenutím v historii hojně užívaných srubových konstrukcí jezových pilířů. U hran pilířů přechodu obkladu na dlažbu plata bez dřevěných prvků či jen vrchu pilířů jinak betonových (kromě velmi subtilní dělící stěny rybího přechodu), bude hrana provedena z hrubých kopáků 400/250/250 po délce v opakující se všesměrné vazbě.

Břehové opevnění je navrženo z kamenné záhozové paty a pohozu, který bude ohumusován a oset k úrovni běžné hladiny.

Architektonicky byl řešen objekt ovládání jezu (pohledy viz výkresová příloha D.1.15. Výkres strojovny hrazení propusti).

- B.2.3   Celkové provozní řešení

Hrazení štěrkové propusti je řešeno klapkovým uzávěrem hradící výšky 1,44 m, světlé šíře 12 m. Hrana uzávěru je ve vztyčené poloze o něco níže než koruna jezu a klapka tedy bude mimo výjimečnou montážní polohu trvale mírně přelévána.

Pohyb klapky bude řešen jednostranně protažením spodní trouby do pilíře, kde na toto protažení bude připevněna konzola pro ovládání elektromechanickým servomotorem přes kloubově připevněnou vzpěru.

Mechanismus bude umístěn a zakotven v dutině břehového pilíře. Nadstavbou pilíře bude zděná úzká strojovna s roštovou podlahou, odkud bude možný servisní sestup do dutiny pilíře. V nad podlahou strojovny bude umístěn   elektrický rozvaděč, ovládací konzolu pohybu klapky na dlouhém kabelu bude možno vynést vně strojovny a pohyb klapky vizuálně sledovat. Ve spodní části dutiny pilíře bude umístěno čerpadlo prosáklé vody, výtlačné potrubí bude vyvedeno nad úroveň hladiny Q100.

Strojovna bude osvětlena, bude zde zřízena možnost zásuvkového připojení. Na strojovně směrem do propusti bude osazen kontrolní světlomet. Prostor nadzemní části strojovny umožní skladování drobného nářadí pro místní potřebu a hradidel provizorního hrazení dveří strojovny pro extrémní povodňové průtoky cca nad Q50.

- B.2.4   Bezbariérové  řešení

Řešení bezbariérovosti pro daný druh stavby z hlediska širší občanské veřejnosti je bezpředmětné.

Stavba však řeší zřízením rybího přechodu odstranění tzv. migrační bariéry na toku Otavy pro domácí ichtyofaunu.

Stavba se nachází v oblasti rybářského revíru OTAVA 5A (431 041). Možný výskyt ryb: lipan podhorní, pstruh potoční, jelec proudník, hrouzek obecný, mřenka mramor., střevle potoční, vranka obecná aj.

Je navrhován štěrbinový rybí přechod šířky kanálu 220 cm se šířkou štěrbiny 40 cm.. Maximální spád hladiny na štěrbinových přepážkách bude do 10 cm.

- B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

Objekt stavby, kromě vodácké propusti, není určen primárně  k využití širší veřejností. Vodácký provoz všech plavidel bude směrován trasou přes levobřežní propust mimo zbylé objekty jezu. Směr vodáckého překonání objektu bude zřetelně vyznačen tabulovým svislým značením.  Koupání při objektu jezu není a nebude podporováno, je charakteru koupání ve volné přírodě s danými riziky.

Sportovní propust a její parametry byla navržena ve smyslu podkladu typizační studie „ Plavební propusti pro sportovní lodě“, vzniklé na podkladu modelového výzkumu.

Vjezd do propust je bezpečný v rámci rozmezí hladin 417,56 až 418,20 m.n.m., při vysokých průtocích však dochází postupně zdola k zaplavování pilířů na výjezdu z propusti. Propust by proto neměla být využívána při vyšších průtocích v řece cca nad 45 m3s-1 nezkušenými vodáky.

Zbylé objekty jezu nejsou přístupné veřejnosti. Oblast štěrkové propusti a především vývaru pod ní může být životu nebezpečná, měla by být takto označena jak ze strany nadjezí tak podjezí (instalace bójek s nápisem).

Zásadní změnou, vedoucí k vyšší bezpečnosti práce obsluhy je náhrada ručně namáhavě vyhraditelného hradidlového  hrazení propusti za automaticky či mechanicky pohybovatelný klapkový uzávěr.

- B.2.6   Základní charakteristika objektů

Stavba je členěna na šest inženýrských objektů a jeden provozní soubor.

IO 01	Oprava jezového tělesa

Oprava úseku jezového tělesa po zřízení jezových propustí zahrne především doplnění porušeného úseku přelivné hrany z tvarových kamenů, získaných opatrným bouráním v úsecích zřizovaných propustí, doplnění řádkového kamenného zdiva jinde na přelivné ploše a v ploše vývaru. Po snížení hladiny ve zdrži a etapovitém zajímkování prostoru vývaru bude postupně  jezové těleso očištěno tlakovou vodou a přespárováno s případným lokálním doplněním vypadnutého zdiva . Bude doplněn těžký zához za prahem vývaru, přičemž úroveň terénu za prahem vývaru (prohloubený výmol) bude ponechána. U pilíře skluzu rybího přechodu vlevo, bude, z důvodu vábícího proudu v rámci úseku 2 m od pilíře, snížena koruna jezu o 10 cm oproti zbylému úseku.

IO 02	Sportovní propust

Návrh sportovní propusti vychází z typizační studie. Propust je navržena  staticky jako po délce dilatovaný masivní polorám světlé šířky 2,2 m. Konstrukce bude vytvořena ze slabě vyztuženého betonu. Vtok do propusti je půdorysně  kónický tak aby byla zajištěna symetrie proudění do propusti. Propust je vybavena drážkami a prahem  pro provizorní hrazení od horní i dolní vody. Práh propusti je navržen na kótě 416,85 m.n.m. Na práh navazuje skloněná rampa, navržená ve sklonu 7,0 %. V části úseku prahu na šikmé rampě budou umístěna pryžová tzv. „V“ zdrhla, výšky 10 cm v osové vzdálenosti 60 cm. Tato zdrhla vytvářejí miskovitý tvar hladiny napříč propustí a plavidlo je tak dobře propustí vedeno i bez zásahu posádek sportovních plavidel.

V horní vodě je vytvořena možnost výstupu na nábřežní opěrnou zeď lokálním snížením koruny zdi. Na tento výstup navazuje chodník – koridor pro koníčkování či snášení plavidel po hraně propusti až do dolní vody ke dvojici schodišť v úseku zpevnění břehu dlažbou pod propustí. Před úsekem snížení koruny opěrné zdi v horní vodě, bude výše proti proudu v úseku cca 12 m na opěrnou zeď připevněno přidržovací lano. Na říční pilíř propusti bude osazena plavební turistická značka  „směr proplutí“.

Stěny propusti budou hladké betonové, vrchy pilířů tvoří kamenná dlažba a dřevěný rošt s dlažbovou výplní. Propust z horní vody bude zatěsněna štětovou stěnou, zaraženou do nepropustného pevného podloží, stěna bude přetažena i před vtok sousedního rybího přechodu. Styčný pilíř směrem k rybímu přechodu bude zahrnovat podélnou dilataci polorámu sportovní propusti a konstrukce rybího přechodu.

Na začátku propusti před výškovým lomem prahu dna, bude osazena ocelová  výškově nadsazená lávka přes propust pro možnost údržby  rybího přechodu.

Pod propustí bude zřízen úsek záhozu z oblých (neostrých) kamenů.

IO 03  Rybí přechod

Rybí přechod je navržen jako štěrbinový, tvoří ho železobetonový skluz dominantního sklonu 2,9 %, světlosti kanálu 220 cm se železobetonovými štěrbinovými přepážkami se šířkou štěrbiny 40 cm. Dno přechodu tvoří štěrk Ds = 10 cm s ojedinělými balvany Ds = 25 cm v průměrné rozteči 40 cm. Dno je při štěrbinách lokálně vyvýšené. Kanál skluzu postupem  z horní vody (výstup z přechodu)  začíná k proudnici šikmým odbočením, v trase pak je z důvodu prodloužení trasy skluzu jedenkráte protisměrně zalomen v obloukové točně s následným vyústěním do boku jezového vývaru – rybího vstupu do přechodu. Obrys pilíře rybího přechodu na straně k jezu je po délce směrem ke vstupu do přechodu dotován několika výtoky - z potrubí vábící vody. Výtoky vytvoří odbočky DN 200.  Potrubí vábící vody DN 400 začíná v horní vodě vtokovou pravoúhlou šachtou zakrytou kovovým uzamykatelným poklopem na rámu s panty.  Na vtoku do šachty jsou osazeny drážky  z U 100 s osazeným polem řídkých česlí světlosti 20 cm. Vtok do potrubí ze šachty bude osazen plochým šoupětem s ovládáním na klíč pro čtyřhran.

V krajních přepážkách přechodu (nahoře i dole)  je možno osadit do drážek s prahem z U 100 dřevěná hradidla pro hrazení přechodu.

V horní části přechodu je vytvořená kamenem zadlážděná údržbová plošina. K této plošině je provedena monolitická mírně šikmá lávka přes kanál přechodu, osazená jednoduchým jednotyčovým zábradlím. S plošiny je provedeno sestupové schodiště, osazené opět jednoduchým zábradlím pro sestup k nižší vstupní části přechodu.

Výstup z rybího přechodu (vtok) je chráněn plovoucí nornou stěnou z dřevěné kulatiny DN 200, která je v návodní části kotvena svěrným řetězem  ve vytvořené svislé škvíře v pilíři. Škvíra je vytvořena ze v pilíři zabetonovaného svařence z 2x U 200 a úseče ocelového potrubí TR 159/10.

Konstrukčně je rybí přechod vytvořen kombinací z monolitického po délce dilatovaného polorámu s těsněným napojením monolitu konstrukce opěrné úhlové stěny  s prodlouženým vodorovným ramenem. Úhlová stěna se  svislým ramenem, přimyká ke stěně polorámu sportovní propusti a je zde vytvořena podélná dilatace s horním předlážděním. V úseku konstrukce  rybího přechodu na straně k řece, tvoří okraj konstrukce masivní málo vyztužená betonová opěrná stěna s obkladem z lomového kamene. V této stěně je osazeno i vábicí potrubí.

IO 04  Štěrková propust

Propust je navržena při pravém břehu. Konstrukci bude tvořit v příčném směru masivní polorám ze slabě vyztuženého betonu, dilatovaný po délce v místech výškových přechodů dna. V podélném řezu je propust uzpůsobena k osazení uzávěru typu duté klapky. Zpevněné předprsí je zakončeno minimalizovaným Jamborovým prahem, pod kterým je osazen klapkový uzávěr. Na sklopený uzávěr navazuje šikmá plocha sklonu 1:2 s přechodem do zahloubeného vývaru (výpočtová hloubka 1,1 m). Vývar je zakončen šikmou plochou 1:3 bez vyvýšení prahu.

Návodní provizorní  hrazení je navrženo jako hradlové, při osazení mezilehlých opěrných slupic s opěrnou a pochůzí lávkou. Provizorní hrazení od dolní vody je navrženo typu hradidlového hliníkového protipovodňového hrazení s jednoduchými slupicemi. Typ hrazení je shodný s již používanými typy Provozního střediska Otava PVL, závodu  Horní Vltava, kdy zde budou použity mobilní  prvky hrazení, vyčleněné pro více jezů. Osazeny tak budou jenom vhodné drážky, prahy a kotvení slupic.

Konstrukce bude v oblasti vývaru založena na hutněné vrstvě štěrkopísku pro současnou funkci jako filtrační vrstvy. Za prahem vývaru je navržen mohutný zához.

Břehový pilíř bude přisazen ke stávající opěrné nábřežní zdi. Zahrne dutinu – armaturní šachtu k osazení pohybového mechanismu ovládání klapky. Na vyvýšené obrubě nad přilehlou plochou pilíře, bude osazena zděná nástavba strojovny s plochou střechou.  Ve strojovně bude roštová podlaha, bude zde osazen elektrorozvaděč i zařízení k ručnímu ovládání klapky, pokud nebude pohyb klapky v automatickém režimu dle snímače úrovně horní hladiny ve zdrži.. Vnější rozměry strojovny jsou 5,6 x 2 m.

Říční pilíř propusti bude proveden ve dvou výškových úrovních. Pilíř bude dilatován v podélné ose se zatěsněním. Viditelné plochy pilířů mimo konstrukce bočních štítů a vrchy pilířů budou obloženy či zadlážděny lomovým kamenem. V říčním pilíři u dna jezového vývaru bude proveden napříč pilíře komunikační otvor pro ryby rozměru 1,5x0,7 m. Ze strany vývaru budou přikotveny k pilíři drážky z U 120 pro možnost hrazení otvoru při hrazení a vyčerpání prostoru štěrkové propusti.

Žlab štěrkové propusti o světlé šíři v místě hrazení 12 m, bude zatěsněn shora štětovou stěnou, doberaněnou k nepropustnému podloží a zdola bude opatřen propustnou nedoberaněnou štětovou stěnou z důvodu ochrany proti zpětnému výmolu.

Přes břehový pilíř bude propojen potrubím DN 400 břehový odběr k rybníčkům na pravém břehu. Hrazení odběru štětovou bude zřízeno ve stávající šachtě, v líci pilíře bude osazeno česlové pole.

IO 05  Úpravy koryta Otavy

Obsahem tohoto objektu je úprava koryta Otavy v úsecích při jezu. Jedná se o nutnou prohrábku (z hlediska osazení klapky) koryta v nadjezí a podjezí ve vyznačeném rozsahu. Dále bude stabilizován a opevněn levý břeh v úseku mezi sportovní propustí a levobřežním příjezdem na staveniště. Opevnění LB  je navrženo pomocí polozapuštěné záhozové paty a návazným zpevněním svahu vrstvou kamenného pohozu se vtlačením humózní vrstvy do povrchu a jejím osetím.

Podél nábřežních zdí v nadjezí budou provedeny popř. obnoveny polozapuštěné záhozové patky. Levobřežní zeď bude opravena doplněním zdiva a přespárováním.

IO 06  Elektroinstalace a ASŘ jezu

V rámci tohoto objektu bude na pravém břehu zřízena přípojka NN ke strojovně a provedeno zapojení spotřebičů servopohonu ovládání klapky, čerpadla úkapů či průsaků, zásuvek a osvětlení. Bude provedeno zároveň jejich náležité uzemnění. Pohyb klapky bude vedle možnosti manuálního způsobu řešen běžně jako automatický dle podnětu z osazeného tlakového čidla úrovně hladiny.

- B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba zahrne jeden provozní soubor.

PS 01 – Uzávěr propusti

Jako pohyblivý uzávěr propusti je navrhována dutá klapka šíře 12 m s jednostranným ovládáním ze šachty uvnitř pilíře. Ovládací roura prochází zabetonovanou průchodkou s kluzným uložením a s těsněním, přes boční zeď do šachty ovládání. Uvnitř šachty je na ovládací rouru nasazena páka spojená čepem s ovládacím přímočarým elektromechanickým servomotorem.

Klapka bočně těsní pryžovým profilem ve tvaru obdélníku 130x65 na zabetonované boční štíty. Pro zamezení tvorby námraz a tím omezení ovladatelnosti jezu v zimním období je lícní plocha štítů opatřena deskami z ultravysokomolekulárního polyetylénu (PE-UHMW) v barvě bílé. Boční štíty budou provedeny pro těsnění klapky pouze ve vztyčené poloze  a dále do 15 až 20 % horní části zdvihu. Prahové těsnění je zabezpečeno pryžovým L-profilem, uchyceným na zabetonovaném prahu. Toto těsnění je chráněno proti poškození odnímatelným krytem.

Zavzdušnění klapky je provedeno na jedné - levé  straně kanálu propusti a tvoří je trubka DN 300 zaústěná dole těsně pod bočními štíty do vzdušného prostoru přelévané klapky.  Zavzdušnění prostoru pod klapkou bude realizováno  dle aktuální polohy klapky kombinací širokých rozražečů, zavzdušňovacího potrubí a uskočením pilířů za okrajem bočních štítů.

Poloha tělesa klapkového uzávěru bude zobrazována pomocí průběžného snímače polohy. Dolní poloha klapky je mechanicky zabezpečena dvěma opěrkami na tělese klapky, které dosedají na zabetonované dorazy, opatřené pryžovými podložkami.

Kluzná ložiska klapky v jezovém poli budou samomazná.

Klapka umožní havarijní sklopení při přerušení dodávky el. energie ručním pohonem servomotoru

Všechny zabetonované části budou usazeny do betonových zálivek pomocí rektifikačních šroubů, které se přivaří k deskám ukotvených do 1. betonu.

Klapka bude provedena z oceli s odpovídající antikorozní úpravou v kombinaci s nerezovými prvky, které zůstanou bez povrchové ochrany.

- B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska protipožárních opatření je předmětná stavba nehořlavá navíc umístěná ve vodním prostředí - korytu řeky. Pouze IO 06. Elektroinstalace a ASŘ jezu je objektem teoreticky s možným požárním nebezpečím. Veškeré prvky elektroinstalace jsou však uvnitř nehořlavých konstrukcí s dostatečným odstupem od nejbližších objektů zástavby.

Strojovny jezu budou vybaveny ručním přenosným hasícím přístrojem vhodným pro elektrická zařízení (prášek).

- B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

V rámci stavby dojde k osazení servomotoru pohybu klapky 3 kW, osazení čerpadla úkapů 0,5 kW, zásuvkového okruhu ve strojovně a možnosti osvětlení vnitřku strojovny i prostoru klapky vnějším reflektorem.

Odběry elektrické energie v rámci objektu budou dále nahodilé krátkodobé v přímé závislosti na počtu manipulací a tedy změn hydrologických poměrů na toku. Dalším odběrem je velmi nahodilá nepravidelná spotřeba energie na osvětlení a napojení drobných údržbových mechanismů.

- B.2.10  Hygienické požadavky na stavby

Neuplatní se v daném typu stavby.

- B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma, protipovodňová opatření apod.)

Vzhledem k charakteru i umístění stavby jsou radon, seismicita a poddolování území bezpředmětné. Předpokládáme, že vliv agresivity chemického prostředí na betonové konstrukce nepřesáhne stupeň XA1 (ve smyslu ČSN EN 206-1), což je slabá agresivita, rozbory vody dokonce prokázaly neagresivitu zkoumaného vzorku.

Přehled dotčených vedení a jejich správců včetně ochranných pásem vybraných vedení a objektů jsou v přílohách projektu a orientačně zakresleny v situaci.

Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních i venkovních vedení inženýrských sítí bude dodavatel stavby postupovat v souladu s požadavky jednotlivých správců.

V těsné blízkosti podzemních sítí budou zemní práce prováděny výhradně ručně. Před zahájením stavebních prací budou veškeré podzemní sítě v obvodu staveniště vytýčeny jejich správci (zajistí dodavatel stavby).

Ochranná a bezpečnostní pásma

Z hlediska ochrany přírody je Řeka Otava je vymezena v systému nadregionálního ÚSES jako nadregionální biokoridor K113 s osou vodního charakteru.

Stavba není limitována žádným dalším ochranným ani bezpečnostním pásmem, nenachází se v zóně havarijního plánování.

Ochranná pásma dotčených či potenciálně dotčených  vedení podél příjezdů :

Vodovod + kanalizace			- 1,5 m od povrchu k-ce na každou stranu

zákon č. 274/2001 Sb.

Plynovod NTL, STL				- 4 m na každou stranu v nezastavěném

území

- 1 m na každou stranu v zastavěném území

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní kabelové vedení VN + NN

včetně vedení VO			- 1 m na každou stranu

Podzemní sdělovací kabel			- 1 m na každou stranu

Nadzemní vedení NN			- 0,8 m při podjíždění vedení

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní telekomunikační vedení	- 1,5 m na každou stranu

zákon č. 127/2005 Sb.

Komunikace II. a III. třídy	- 15 m na každou stranu od osy komunikace

mimo souvisle zastavěné území

zákon č. 13/1997 Sb.

Vodní toky					- 6 m od břehové čáry (upravené

neohrázované toky)

ČSN 736822

- B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

V rámci stavby bude zajištěno realizací IO 06 Elektroinstalace a ASŘ jezu.

- B.4   Dopravní řešení

Příjezd k dokončené  stavbě bude  možný po dohodě s majiteli mlýna Mrskoš pouze z pravého břehu, kde však se právě nachází objekt Štěrkové propusti s pohyblivým klapkovým uzávěrem a strojovnou.

Běžný příjezd k levému zavázání jezu a po dokončení stavby ke sportovní propusti a rybímu přechodu není a nebude možný. Bude zbudován pouze dočasně během provádění stavby a následně likvidován. Tento příjezd z levého břehu bude však využit během stavby i jako jediný příjezd k pravé části jezu a objektu štěrkové propusti. Příjezd k jímkám u pravého břehu bude možný po přejezdu řeku dále v podjezí se zahrnutím průtočného pole z velkých ocelových trub a po nasypané hrázce při pravé patě řeky.

- B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Charakter stavby nevyžaduje. Příprava staveniště k opevnění levého břehu v podjezí proběhne v rámci provozní činnosti správce toku.

- B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí lokality,  nedojde k trvalým záborům lesních či zemědělských pozemků.

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz mechanizace). Dodavatel stavby sníží tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí. Stavební stroje budou využívat ekologická odbouratelná maziva. Plochy poškozené či dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Stavba neohrozí další stávající vegetaci v širší lokalitě.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 ve znění pozdějších novel) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

Vytěžená zemina z výkopů  a vybourané betonové konstrukce  budou odváženy na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby, popřípadě budou využity do konstrukcí v rámci pozemku staveniště.

Zařazení jednotlivých druhů odpadů určuje vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se vydává katalog o odpadech.

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby:

| Kód | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150202 | Čistící tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170103 | Keramické výrobky | O |
| 170104 | Sádrová stavební hmota | O |
| 170106 | Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170400 | Kovy, včetně jejich slitin | O |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 | O |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod 170503 | O |
| 170903 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | N |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901-3 | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |

Přesnou specifikaci množství jednotlivých odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v průběhu výstavby samotné.

- B.7   Ochrana obyvatelstva

Požadavky civilní ochrany

Neuplatní se

Zásady prevence závažných havárií

Pohyblivý jez bude kategorizován z hlediska TBD a dle stanovené patrně IV.kategorie bude prováděn i technickobezpečnostní dohled.

Zóny havarijního plánování

Neuplatní se v řešení dané stavby

- B.8   Zásady organizace výstavby

- B.8.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění

Beton bude na staveniště dovážen jako transportbeton v domíchávačích a zpravidla čerpán do konkrétního místa uložení. Pro realizaci a jímkování bude nutno zajistit potřebný objem hlinitopísčitého zemního materiálu, který bude po dokončení výstavby vrácen zpět. Zajištění tohoto objemu zeminy pro jímky bude věcí zhotovitele stavby.

- B.8.b  Odvodnění staveniště

Staveniště je buď odvodňováno gravitačně návazností na koryto Otavy, nebo se bude během stavby jednat o ohrázované stavební jámy vždy do určité míry zavodňované průsakem z okolí, kdy pro účel stavení činnosti je nutno tyto jámy odvodnit a průsaky průběžně čerpat. Přerušit čerpání a nechat jámy zavodnit bude možné v případě přerušení stavebních prací, kdy zaplavení jámy nezpůsobí škody v rozpracované stavbě, nebo při povodňových událostech. U důležitých pracovních záběrů, které nutně vyžadují vyčerpanou stavební jámu, je doporučeno zálohovat čerpací techniku.

- B.8.c  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi na pravém břehu přes areál mlýna nebude realizován s výjimkou potřeby vlastní realizace elektropřípojky přes areál k místu budoucí strojovny a to lehčí technikou po dohodě s majiteli mlýna. Příjezdy ke staveništi pro obě etapy jímkování vpravo i vlevo  k levému budou dočasně během stavby zřízeny v rámci jímkování staveništní jámy od levobřežní proluky v zástavbě násypem liniových příjezdů podél pat říčního koryta.

Na pravém břehu bude v předstihu zřízena elektropřípojka už pro možnost připojení staveniště. Na levém břehu možnost připojení není, zásobení drobné techniky a čerpadel proběhne zřejmě (pokud se zhotovitel nedomluví s majiteli přilehlých nemovitostí na odběru) pomocí elektrocentrál.

- B.8.d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavebních prací bude znamenat časově omezenou hlukovou zátěž pro okolí stavby. Doprava materiálu pro stavbu (zemina, bouranina, kámen opevnění, transportbeton) bude určitým negativním prvkem podoby dočasného dopravního vyššího zatížení komunikací na příjezdu na levém i pravém břehu.

- B.8.e  Ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje provádění asanací, kácení několika dřevin, potřebné pro provedení opevnění levého břehu bylo již provedeno v rámci provozní údržby toku.

Navržené stavební konstrukce však nutně předpokládají určitý rozsah demoličních prací v podobě odbourání kolizních  částí stávajícího jezového tělesa v nezbytné šířce pro osazení navrhovaných objektů, pro rekonstrukci jezového tělesa v podobě doplnění tvarových kamenů obrysu, bude ubourán v nezbytné míře podklad těchto kamenů. Zhotovitel stavby vhodně upraví a koordinuje provádění stavebních prací pro minimalizaci obtěžujících projevů stavby vůči okolí.

- B.8.f  Maximální zábory pro staveniště

Rozsah staveniště včetně vyznačení přístupů na staveniště je patrný z grafické přílohy. Rozsah staveniště zahrnuje zároveň plochu umístění zařízení staveniště včetně mezideponie materiálu. Umístění zařízení staveniště a mezideponie zohlední možný postup zaplavování stavebních jam při zvýšených průtocích (umístění pokud možno do vyšších poloh).

- B.8.g  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů

Předpokládá se odvoz bouraných betonových konstrukcí a zeminy z odtěžených jímek a lokálních nánosů v nadjezí.

- B.8.h  Bilance zemních prací

Zemní materiál jímek bude na stavbu dovezen a v plném rozsahu po skončení stavební činnosti ze staveniště odvezen.

Ze staveniště bude odvážen významnější objem bouraného betonu. Bude zároveň odvezen objem říčních nánosů, snížený o objem materiálu, zabudovaného v zásypech či násypech dle projektové dokumentace. Přehled bilancí zahrnuje zpracovaný Výkaz výměr.

- B.8.i  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Řešeno již v odst. B.1e. a B.6.

Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku dalším způsobem a poškozování koryt vodních toků.

- B.8.j  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu následujících zákonů:

#### Z 309/2006       Další požadavky BOZP

Z 262/2006       Zákoník práce

Z 251/2005       Zákon o inspekci práce

Z 258/2000       Zákon o ochraně veřejného zdraví

dále pak některých Nařízení vlády – zejména:

NV 591/2006     o bližších požadavcích na BOZP na stavbách

NV 494/2001     o pracovních úrazech

NV 495/2001     o osobních ochranných pomůckách

NV 406/2004     o práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

NV 378/2001     bližší požadavky na provoz strojů a technických zařízení

NV 362/2005     práce ve výškách a nad volnou hloubkou

NV 168/2002     podmínky provozu dopravních prostředků

NV 101/2005     požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

NV 361/2007    podmínky ochrany zdraví při práci

Nutnou součástí technologických postupů jsou zásady uvedené v Nařízení Vlády č.591/2006 Sb ve změně č.136/2016 Sb. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky dle příslušného Nařízení vlády. Zhotovitel stavby určí způsob výkopů popř. sklon svahů zářezů dle skutečně zastižených IG poměrů (popř. ve složitějších případech i ve spolupráci s odborným geologem i statikem) a provedení případného pažení stěn výkopů či podepření blízkých konstrukcí tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací ve výkopu a aby nebyla narušena statika okolních objektů.

Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a bude neprodleně přizván projektant k rozhodnutí o dalším postupu.

# Rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví osob plynoucí z prováděných prací:

# Práce se zdvihacím zařízením - autojeřábem

vznik nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu; přetížení autojeřábu - ztráta stability; nepříznivé působení zdvihací síly; působení klimatických podmínek; porušení a ztráta funkce podpěr; snížení, ztráta únosnosti podloží; provoz nepodepřeného autojeřábu; přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly; pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem; pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu; přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku nežádoucího pohybu břemene - při jeho zhoupnutí; přiražení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad; přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, popruhu); zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení a pád na osobu; zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení na pracovníka; pád nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na osobu (vazače); pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu atd.); pád, uklouznutí jeřábníka popř. jiné osoby (při výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy apod.); ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob; poškození zařízení; úraz el. proudem při přiblížení autojeřábu k vedení vn; pád části jeřábu, přiražení končetiny.

Zemní a bourací práce

zavalení pracovníka ve výkopu, ztráta stability pažení, ztekucení stěn či dna výkopu v pásmu pod hladinou podzemní vody a zavalení výkopu, ztráta stability svahu výkopu – sesuv a zavalení pracovníků, nebezpečné nálezy při výkopových pracích-kabely, technologická potrubí, stará munice, pád břemene na pracovníka ve výkopu, pád či sklouznutí techniky do výkopu, přetížení hrany výkopu a pažení – zavalení výkopu, otrava plynem v hlubších výkopech či z porušených vedení

# Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

pád pracovníka z výšky (do hloubky); utonutí; pád pracovníka při výstupu nebo sestupu; pád pracovníka z vratkých konstrukcí; propadnutí a pád otvory; propadnutí, pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí; pád předmětu z výšky.

# Skladování, ukládání materiálu, manipulace s materiálem

pád osoby na rovině při přenášení břemen; pád břemene na osobu; převržení, sesunutí kusového materiálu; pád břemene na nohu; přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka; poškození páteře; přiražení břemenem; kontakt ruky s ostrými částmi na povrchu břemene; ztráta stability demontovaného zařízení; naražení osoby o překážku.

Doprava silničními prostředky

přejetí, přiražení vozidlem; zasažení osoby materiálem po otevření bočnic; pád z výšky - z vozidla; sjetí vozidla, převrácení vozidla; náraz vozidla na překážku; dopravní nehody.

Stavebně montážní práce

pád osoby na staveništních komunikacích; zachycení osoby o překážku (uskladněný materiál); uklouznutí osoby v terénu; pád osoby do hloubky; propadnutí osoby; pád pracovníka při výstupu a sestupu; prochladnutí organismu; přehřátí, úpal; oslnění; pád předmětu z výšky.

Práce s ropnými a chemickými látkami

působení chemických a ropných látek na organismus; kombinovaný účinek dvou a více chemických látek a škodlivin; práce s rozpouštědly náchylnými k tvorbě peroxidů; ukládání a manipulace s chemikáliemi a ropnými produkty; nebezpečí vzniku výbušné atmosféry; nebezpečí požáru z důvodu samovznícení; poškození životního prostředí.

Práce na vyhrazených elektrotechnických zařízeních

zasažení osoby el. proudem; dotyk osoby s živými částmi; dotyk cizích vodivých předmětů s el. vodiči; nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi el. zařízení; záměna fázového a ochranného vodiče; vytržení přívodní šňůry k spotřebiči; porušení izolace přívodů; poškození, porušení izolace vodičů a šňůrových vedení; chybná funkce el. zařízení; nemožnost rychlého vypnutí el. proudu; přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení; zasažení osoby bleskem; účinky statické elektřiny.

Práce na vyhrazených tlakových zařízeních

destrukce tlakové nádoby; chybná funkce výstroje tlakové nádoby; chybná obsluha tlakové nádoby; nebezpečí vyplývající z vlastností plynu; záměna tlakových lahví (plynu); pád tlakové lahve; únik plynu z lahve; zásah nepovolaných osob; zvýšení ohrožení při požáru; vznik výbušné atmosféry; výbuch tlakové lahve; doprava tlakových lahví vozidly.

Práce nad volnou hladinou

pád osoby z jímky nebo plavidla; pád, uklouznutí při výstupu nebo nástupu do lodi; přiražení dopravovaným materiálem; utonutí; zranění příslušenstvím plavidla (lodní lana apod.); ztráta stability plavidla v důsledku přetížení; ztráta stability plavidla v důsledku klimatických a hydrologických jevů; potopení plavidla v důsledku jeho poškození; potopení plavidla v důsledku jeho chybné obsluhy.

# Předpokládaná zdravotní rizika plynoucí z prováděných prací

| RIZIKOVÉ FAKTORY | VZNIK – NÁVRH OPATŘENÍ |
| --- | --- |
| prach | při provádění stavebních prací (zejména při bouracích pracích a vrtání), manipulacích se stavebním materiálem (suché stavební směsi, vápno, cement), terénní úpravy – technická opatření (zvlhčování) – používání osobních ochranných pracovních prostředků |
| chemické látky | manipulace s inj. hmotami a případně s náplněmi do technologických zařízení (minerální oleje) – organizační opatření (dodržování zásad stanovených v bezpečnostních listech používaných látek) – používání osobních ochranných pracovních prostředků |
| hluk | při provádění stavebních prací (zejména při bouracích pracích a vrtání) – používání osobních ochranných pracovních prostředků |
| vibrace | při provádění stavebních prací (zejména při bouracích pracích a vrtání ) – používání osobních ochranných pracovních prostředků, kontrola stability techniky a objektů v okolí |
| neionizující záření a elektromagnetická pole | nepředpokládá se |
| fyzická zátěž | v průběhu prováděných stavebních prací, kamenické práce – organizační opatření (zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny) – technická opatření (využívání technických zařízení určených k manipulacím s břemeny) |
| pracovní poloha | nepředpokládá se pro rozmanitost prováděných prací |
| zátěž teplem | působením klimatických podmínek – organizační opatření (poskytování bezpečnostních přestávek) – používání osobních ochranných pracovních prostředků (ochranné nápoje, vzdušné pracovní oděvy) |
| zátěž chladem | působením klimatických podmínek – organizační opatření (poskytování bezpečnostních přestávek) – používání osobních ochranných pracovních prostředků (ochranné nápoje, teplé pracovní oděvy) |
| psychická zátěž | nepředpokládá se |
| zraková zátěž | nepředpokládá se |
| práce s biologickými činiteli | při provádění stavebních prací (zejména při bouracích pracích a čištění konstrukcí) v důsledku styku s usazeninami na konstrukcích a kaly obsaženými ve vodě – používání osobních ochranných pracovních prostředků – důsledná osobní hygiena |

- B.8.k  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Pro danou stavbu bezpředmětné.

- B.8.l  Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Stavba je realizována mimo pozemní komunikaci. Příjezdy ke staveništi lze realizovat po stávajících komunikacích a to na pravém břehu pouze k místu a v čase provádění elektropřípojky v areálu mlýna, od přístupové proluky v zástavbě na levém břehu  budou, v první etapě podél pravobřežní paty toku po úvodním přejezdu řeky a podél levobřežní paty toku v druhé etapě,  realizovány sypané staveništní příjezdy ke stavební jámě.

Pro stavbu bude zhotovitelem zajištěno aktuální schválení zpracovaného DIO, které bude řešit dopravní opatření při výstavbě s ohledem na právě aktuální dopravní situaci ve městě, na probíhající uzavírky v okolí a na požadavky koordinace jednotlivých dopravních opatření vznesená příslušnými orgány. Před započetím stavebních prací nechá zhotovitel stavby toto DIO odsouhlasit příslušnými orgány a následně požádá o „Povolení zvláštního užívání komunikace“. Samozřejmá je podmínka, že během celé výstavby bude umožněn vjezd složkám IZS ke všem dotčeným objektům.

Příjezdy na levý břeh budou realizovány odbočením z Nábřežní ulice.

Příjezd na levý břeh je příjezdem do slepé široké bezejmenné ulice s řídkou individuální zástavbou k proluce v zástavbě na konci této slepé ulice. Výjezd z této slepé ulice na ulici Nábřežní v široké T křižovatce je již v hranici obce označené informační značkou IS 12a Obec.

Návrh řešení DIO pro danou stavbu a jednostranný příjezd odbočením  z Nábřežní ulice k proluce v zástavbě levého břehu:

zpracoval: Luboš Kočí, ZNAKON a.s. Sousedovice 44

- B.8.m  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Všechny hlavní navržené inženýrské objekty jsou typickými vodními díly s odpovídajícím způsobem provádění specializovaným dodavatelem. Provádění některých částí stavby pod ochranou jímek  bude probíhat ve stísněnějších prostorách.  Stávající nábřežní zeď na pravém břehu bude v části úseku hlubšího založení sousední konstrukce podchycena způsoby řešenými ve statickém řešení stavby, pokud se v rámci výkopových prací potvrdí provedení stávajících konstrukcí ve smyslu původní dokumentace využité i v dokumentaci této, popř. metodami  speciálního zakládání staveb (mikropilotáží) , pokud bude skutečnost provedení původních konstrukcí odlišná. Postupy případného speciálního zakládání budou řešeny v rámci realizační dokumentace zhotovitele.

- B.8.n  Postup a realizace výstavby

Realizace celého rozsahu stavby proběhne v rámci postupných etap, kterým odpovídá navržený systém jímkování. Snahou návrhu je vytvořit možnost realizace uceleného stavebního bloku, zakončeného plným funkčním zprovozněním dokončených byť místně odlehlých objektů – pravý x levý břeh.

- Jsou navrhovány  dvě postupové etapy:

1.etapa jímkování zahrne jímky na pravém břehu v návaznosti na stávající opěrnou zeď včetně zbudování protékaného příjezdu od místa levobřežní proluky v dolní vodě. Vytvořená stavební jáma a poloha konstrukce jímek musí umožnit kompletní provedení IO 04 Štěrková propust včetně zaberanění štětových stěn.

Pracovní záběr co do šířku pruhu od opěrné zdi bude vytvořen konstrukcí nasazené jímky na jezové těleso konstrukcí dvojtabulové jímky či aplikací tzv. bigbagů. Ke konstrukci nasazené jímky bude v nadjezí provedena horní jímka formou prodloužení těsnící  štětové stěny před propustí s následným odříznutím štětovnice pod vodou. V podjezí bude v návaznosti na nasazenou jímku v rozšířeném prostoru dnešní propusti, provedeno obratiště příjezdu k jímce a svažitý sypaný  výjezd k horní štětové stěně a to  z vhodného jílopísčitého materiálu. Šířka koruny 3,5 m, sklony svahů 1:1,5.

Jímky budou provozovány při jezem normálně vzdouvané hladině. Krátkodobě  při výkopech u štětové stěny a při zvážení právě aktuální úrovně hladiny horní vody, bude posouzena potřeba případného vzepření štětové stěny.

2. etapa jímkování zahrne jímky při levém břehu včetně zbudování příjezdu od místa proluky v dolní vodě.   Jímky budou pojížděné šířky koruny 3,5 m se sklony svahů 1:1,5 a v podélném směru přejdou z nižší úrovně podjezí do nadjezí na kótu přilehlé opěrné zdi. Provoz jímek může být z hlediska průtokových poměrů stabilizován provozem již funkční štěrkové propusti s pohyblivým uzávěrem.

Během 2. etapy bude v kratších úsecích po délce jezového tělesa při stavu snížené hladiny ve zdrži sklopením klapky štěrkové propusti jímkováno a opravováno jezové těleso. Boční jímky a jímky na prahu vývaru od dolní vody budou prováděny nejlépe za pomoci bigbagů. Následně vývar bude v rámci zajímkovaného úseku čerpán.

V závěru dojde k odtěžení konstrukcí jímek a příjezdu a uvedení případně narušených ploch do původního stavu.

Pro dobu realizace výstavby je zpracován Povodňový i Havarijní plán.

- České Budějovice, září 2023  															Ing. Daniel Vaclík