KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko

VODNÍ TOK:   Křetínka (IDVT 10100160)

K. Ú.:   Prostřední Poříčí

Lokalita BL 6

Popis úseku:

Staničení v km: 8,005 – 9,742 (sečení není kontinuální, je dále děleno na dílčí úseky)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 2 440 m

orientační výměra: 11 140 m2

- Začátek úseku je na konci obce cca 120 m pod Krušinovým jezem a konec u silničního mostu k č.p. 52.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu). Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení.

Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek 1 (celkem 8 600 m2)

Oba břehy od ř.km 8,005 až po ř.km 8,970 (silniční most)

Úsek 2 (celkem 2 540m2)

Oba břehy od ř.km 8,970 (silniční most) po ř.km 9,742 (silniční most k č.p. 52). Vzhledem k charakteru koryta a husté zástavbě bude sečení probíhat v úsecích dle přiložené situace – ř.km 8,970 – 9,090 (oba břehy), ř.km 9,090 – 9,140 (pravý břeh); 9,340 – 9,390 (pravý břeh); 9,630 – 9,742 (pravý břeh); 9,450 – 9,742 ( levý břeh)  břeh,  ř.km 9,140 – 9,200 (levý břeh).

Doporučená mechanizace:

ad 1)	křovinořez, hrábě, vidle

ad 2)	2x svahová sekačka s minimálním záběrem 1 m mulčovače s Y noži, minimální výkon 18 kW, svahová kola

Není vhodný traktor s příkopovým ramenem.

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.