# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:		Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 – 8,000 -

oprava koryta, odstranění nánosu

Místo stavby:			Vodní tok Rusava km 6,363 - 8,000

Předmět dokumentace:	oprava průtočného profilu toku,

odstranění nánosu

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření úseku koryta Rusavy v  intravilánu města Hulín v rozsahu daném zadáním stavby a upřesněném při místním šetření (ř. km 6,365 - 8,000). Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace "Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 – 8,000 - oprava koryta, odstranění nánosu" ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Jedná se o upravenou část koryta významného vodního toku Rusava. Řešený úsek se nachází v k.ú. Hulín a Pravčice od ř. km 6,365 ( silniční most v centru městské části) po ř.km 8,000 (lávka pro pěší směrem k obci Pravčice). Koryto toku v úseku ř.km 6,365 – 6,505 je tvořeno opěrnými zdmi, dále pokračuje lichoběžníkový profil toku. V ř.km 7,429 se nachází pevný spádový stupeň Hulín II. Průtočný profil toku je  zanesen sedimentem, naplaveninami a naplaveným štěrkem. Na těchto naplaveninách dochází k silnému zarůstání rákosovým a ruderálním porostem. V úseku toku ř.km 6,920 – 7,429 je průtočný profil toku narušen destabilizací a sesuvem spodní části v patě břehového svahu. Uvedený technický stav koryta toku zhoršuje odtokové poměry v intravilánu města Hulín a snižuje průtočnou kapacitu toku.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- ř. km 6,365 - křížení sdělovací vedení

- ř. km 6,365 - křížení kabel NN

- ř. km 6,386 - křížení plyn

- ř. km 6,393 - křížení sdělovací kabel

- ř. km 6,394 - křížení sdělovací vedení

- ř. km 6,395 - křížení sdělovací vedení

- ř. km 6,395 - křížení kabel VN

- ř. km 6,445 - vyústění dešťové kanalizace - LB

- ř. km 6,539 - křížení kabel NN

- ř. km 6,539 - křížení kabel VN

- ř. km 6,539 - křížení sdělovací kabel

- ř. km 6,546 - křížení plyn

- ř. km 6,551 - vyústění dešťové kanalizace - PB

- ř. km 6,646 - křížení vodovod

- ř. km 6,648 - křížení kanalizace

- ř. km 6,702 - křížení kabel NN

- ř. km 6,702 - křížení sdělovací vedení

- ř. km 6,706 - křížení sdělovací vedení

- ř. km 6,833 - křížení kabel VN

- ř. km 6,978 - křížení kabel NN

- ř. km 7,663 - křížení nadzemní VN

- ř. km 7,715 - křížení nadzemní VVN

- ř. km 7,794 - křížení plyn

- ř. km 7,874 - vyústění dešťové kanalizace - PB

- ř. km 7,976 - zaústění silničního příkopu - PB

- ř. km 8,000 - křížení sdělovací vedení

Objekty umístěné v korytě:

- ř. km 6,365 - Lávka pro pěší

- ř. km 6,370 - Silniční most

- ř. km 6,393 - Lávka pro pěší

- ř. km 6,911 - Železniční most

- ř. km 7,083 - Lávka pro pěší

- ř. km 7,438 - Spádový stupeň

- ř. km 7,938 - Dálniční most

- ř. km 8,002 - Lávka pro pěší

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v lisopadu 2021.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:1000 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - příloha "SITUACE - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ".

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 11. 2021     							 Ing. Jan Varadínek