Plán je závazný pro všechny zhotovitele a osoby pohybující se po staveništi

DVT KOZRÁLKA, PRUSINOVICE

TĚŽBA SEDIMENTŮ

PLÁN BOZP

Autor plánu BOZP:

Ing. Vladimír Wolf

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb.

Plán BOZP je vypracován pro fázi přípravy stavby. Pro provádění stavby musí být aktualizován v závislosti na podmínkách konkrétního úseku provádění stavby, na podmínkách vybraného zhotovitele stavby a použitých mechanismech a technologii provádění prací.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

INSPEKTORÁT  PRÁCE :

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Telefon :  		+420 950 179 900

Fax:         		+ 420 950 179 901

Adresa:		Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 602 00 Brno

E-mail: 		brno@suip.cz

Dat. schránka: 	a9heffd

WWW:		http://www.suip.cz/oip10

INFORMACE O PROJEKTU :

Číslo projektu :  	007/2023

Počet zhotovitelů: 	bude znám po výběru zhotovitele, předpoklad -  5-10

Počet zaměstnanců na stavbě : bude doplněno při realizaci, předpoklad – max. 10

Příprava stavby: 	05/2022-07/2023

Realizace stavby: 	předpoklad  podzim, rok 2024

| DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |
| --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |

- Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

1. Údaje o stavbě

a) Základní údaje o druhu stavby

Oprava, údržba a úprava vodní dílo dle zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

b) Název stavby

DVT Kozrálka, Prusinovice, těžba sedimentů

c) Místo stavby

Obec Prusinovice

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby)

Změna dokončené stavby

e) Účel užívání stavby

Účelem stavby je obnova stability koryta a odstranění sedimentů

f) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Bude doplněno po výběru zhotovitele

g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.

Provádění stavby bude mít vazbu na bezprostřední okolí toku Kozrálka.  Stavba bude mít vliv na provoz na břehu toku, který bude stavbou dočasně značně omezen. Širší okolí bude zatíženo zejména dopravou materiálu a odvozem vytěžených sedimentů.

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis

dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.

Plán BOZP je vypracován na základě přílohy č.6 k nařízení vlády č. 591/2006 :

- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37).

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7).

8. Potápěčské práce.

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Z výše uvedených činností budou v průběhu stavby prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán:

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

Seznam dokumentů :

- Zákon 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

-  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

-   Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

-   Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

-  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

-   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

-  Stavební zákon.

-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

-  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

-  Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.

-  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.
-  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
-  Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.

-  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

-  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

-  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

-  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.

-  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

-  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

-  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště

Ing. František Marcián

# IČ 15226085

Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Ing. František Marcián

reg. č. ČKAIT  1004350,

autorizovaný inženýr v oboru – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

B. Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů

- Obsah plánu

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

- Na stavbu bylo vydáno stavební povolení    Č. j. HOL-34654/2022/ŽP/Ve

- vydal Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování

a manipulaci s materiálem

Jedná se o liniovou stavbu, kterou není možno oplotit. Stavba bude zajištěna pevnými zábranami na začátku a konci prováděného úseku a v místě práce strojů. Není-li možno z důvodů zachování dopravy tato místa zabezpečit zábranami, musí být bezpečnost zajištěna jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením.  Vstupy do prováděného úseku budou opatřeny značkami

Zajištění jednotlivých úseků bude doplněno v závislosti na místních  podmínkách podle toho, který úsek toku bude aktuálně prováděn.

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Osvětlení pracoviště není požadováno, práce budou probíhat pouze při denním osvětlení.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Budou stanovena v závislosti na aktuálně prováděném úseku.

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Na stavbě se nepředpokládá nebezpečí výbuchu ani požáru.

e) zajištění komunikací na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.) prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Výjezdy na obecní a státní komunikace budou zajištěny dopravním značením v závislosti na prováděném úseku. Značení bude odsouhlaseno dopravním inspektorátem a provedeno odbornou firmou.

Veškeré průjezdy pod elektrickým vedením budou označeny na začátku a konci ochranného pásma značkou

Práce v ochranném pásmu el. vedení musí být prováděny dle pokynů provozovatele.  Pracovní stroje se nesmí přiblížit blíž než je bezpečná vzdálenost od vodičů. Není-li možné tuto podmínku splnit, je nutné požádat správce vedení o vypnutí proudu na dobu práce v ochranném pásmu.

Veškeré přejezdy podzemního vedení plynu a elektřiny budou chráněny silničními panely v průjezdné šířce min.3,0 m a v délce dosahu ochranného pásma vedení.

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Nepředpokládá se ohrožení bezpečnosti vlivem vnějších vlivů, kromě nebezpečí povodně. Pro případ povodně je vypracován samostatný povodňový plán stavby.

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště. Řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,

Plochy pro umístění zařízení staveniště jsou zakresleny v PD v situacích ZOV.  Zařízení staveniště bude oploceno s uzamykatelnou vstupní bránou. Detailní zásady řešení zařízení staveniště budou vypracovány v plánu BOZP pro provádění stavby v závislosti na vybavení a zvyklostech zhotovitele.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

Na stavbě nebudou prováděny výkopy hlubší než 0,8 m. Všechny výkopy pro kamenné patky budou prováděny v krátkých úsecích a okamžitě zaplněny patkou z lomového kamene. Po ukončení prací na konci pracovní směny nesmí zůstat žádný prázdný výkop.

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Všechny práce budou prováděny v korytě stávajícího toku a mimo pracovní dobu nesmí zůstat žádný výkop. Pokud bude z nějakého důvodu nutné ponechat na staveništi jakýkoliv výkop, je nutné provést opatření :

- Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.

- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

- Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m. Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,

Tyto práce stavba neobsahuje.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.

Tyto práce stavba neobsahuje.

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Tyto práce stavba neobsahuje.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Stavba neobsahuje bourací práce

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Tyto práce stavba neobsahuje.

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Tyto práce stavba neobsahuje.

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Na stavbě bude prováděna doprava materiálu:

- vytěženého sedimentu z koryta toku. Sediment bude při těžení překládán na břehovou hranu (v závislosti na prováděném úseku) odsud nakládán na nákladní automobily a odvážen na meziskládky nebo přímo na skládku TKO (v závislosti na konzistenci sedimentu).

- odstraněných vybouraných hmot ze dna toku. Vybourané hmoty budou strojně nakládány na dopravní prostředek a odváženy na skládku TKO.

- doprava kameniva z lomu na meziskládku

- nakládání a doprava kameniva na místo uložení v korytě toku

Rizika

- úraz zapříčiněný pádem materiálu při převozu nebo nakládání

- úraz zapříčiněný pracovním nástrojem stroje

Opatření

- obsluha stroje musí být držitelem příslušného oprávnění pro práci se strojem

- pravidelné školení BOZP

- musí být provedena taková opatření, aby se v dosahu ohroženého prostoru nastartovaného pracovního stroje nemohly pohybovat žádné osoby.  Ten je dán dosahem pracovního zařízení + 2,0 m.

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Budou řešeny v plánu BOZP pro fázi provádění stavby v závislosti na množství provádějících subjektů, mechanizace a pracovníků. Práce nebudou prováděny za současného provozu veřejných dopravních prostředků.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Tyto práce stavba neobsahuje.

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění
udržovacích prací,

Tyto práce stavba neobsahuje. V toku je obvykle minimální množství vody a není riziko utonutí. V případě velkých průtoků práce nebudou probíhat.

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Tyto práce stavba neobsahuje.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů.

Nejsou specifické požadavky

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Tyto práce stavba neobsahuje.

V Brně  08/2023     	                                                 Vypracoval:    Ing. Vladimír Wolf

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb