| VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer | ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Studenec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 07/2021 |
| NÁZEV AKCE: Studenecký potok, Studenec – II.etapa |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 506 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p.v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku – odstranění sedimentů a oprava opevnění dna a paty břehů. Celá oprava a uvedení koryta do původního stavu bude probíhat v úseku od mostku přes silnici II/449 (Rýmařov – Prostějov) po konec toku nad částí Studenec v celkové délce cca 900 m. Stavba bude probíhat na pozemcích vodního toku (k.ú. Studenec), v intravilánu obce Čelechovice na Hané. Jedná se o odstranění nánosů způsobených přívalovými dešti s výrazným splachem ornice z okolních svažitých polí.

Jako příjezdové cesty budou dočasně využívány místní komunikace a částečně i soukromé pozemky podél toku Studeneckého potoka.

V území stavby nebo jeho blízkosti jsou vedeny sítě nadzemního a podzemního vedení, jejich trasy jsou zakresleny orientačně v situaci z podkladů jednotlivých správců.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydro- geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován výškopisný a polohopisný plán Studeneckého potoka v rozsahu nutném pro řádný návrh provedení oprav koryta toku. Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:1000.

- Byly provedeny rozbory sedimentu z koryta toku – sedimenty splňují limitní hodnoty uvedené v tabulkách 10.3 a 10.4 přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí a bez náležitých opatření – např. panelová úprava, či jiná - nepřipustit pojezd nad zařízeními elektro.

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55 a bude zhotoven protokol o jejich vytýčení.

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.

Jedná se zejména o:

ochranné pásmo kabelů sdělovacích vedení - 1,5 m od krajního kabelu na každou stranu

ochranné pásmo nadzemního sdělovacího vedení - 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče

ochranné pásmo nadzemního vedení NN – 1,0 m od krajního vodiče

ochranné pásmo kabelů NN   - 1,0 m od krajního kabelu

ochranné pásmo kabelů VN do 35 kV – 1,0 m po obou stranách kabelu

ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV – 7,0 m po obou stranách vedení

ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 400 kV – 32 m od osy po obou stranách vedení

ochranné pásmo vodovodu  - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí

- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí

ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí

- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce  potrubí

ochranné pásmo plynárenského  zařízení - středotlaké plynovody a příp. v zastavěném území na obě strany od půdorysu 1,0 m

Existence jiných pásem chráněných zájmů ani pásem ochrany přírody v zájmovém území není známa.

Při výstavbě díla se nepředpokládají přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí. Dopravní trasy překládány rovněž nebudou.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Studeneckého potoka, ale nebude mít nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav, neboť se jedná o opravu do původního stavu tvaru a opevnění koryta.

V případě předpokladu povodňových průtoků v toku Studeneckého potoka (při předpokladu intenzivních přívalových srážek) bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo záplavové území.

Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po dokončení oprav v korytě (odtěžení sedimentů a oprava pomístního opevnění dna a paty svahů) do původních parametrů bude zajištěna ochrana okolních pozemků a staveb před vznikem povodňových vod. Celá stavba probíhá přímo v korytě Studeneckého potoka.

Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost).

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 do 20 h). Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zemědělské pozemky budou urovnány, stržená ornice bude zpětně rozprostřena a pozemky upraveny dle písemné dohody s vlastníkem (případně uživatelem). Předpoklad provedení středně hluboké orby.  Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.

Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci stavu užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace a komunikací.

Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v záplavovém území vodního toku Studenecký potok. Na březích toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední okolí. Kapacita toku bude po dokončení stavby (odstranění sedimentů) obnovena na původně projektované parametry, odstraněním překážek dojde ke zlepšení odtokových poměrů.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

V budoucím staveništi nejsou žádné objekty ani stavby, které by rozhodujícím způsobem znemožňovaly stavbu.

Nejsou žádné požadavky na asanace. Speciální bourací práce se neuvažují. Během stavby budou káceny menší náletové křoviny a stromky s průměrem do 50 cm v prostoru staveniště, hlavně na spodních částech břehů toku. Dojde také k ořezu nízkých větví několika stromů pro zajištění příjezdu techniky do toku na místo oprav.

Celkem bude pokáceno 8 ks stromů do průměru 15-50 cm a 324 m2 keřů a náletových dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.

- Zábory LPF:

V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa – 50 m.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Opravou bude dotčena vzrostlá zeleň – nutnost vykácení menších stromů a náletových dřevin a keřů z břehu toku.

Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné stavby.

Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů.

Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část.

Dopravní napojení:

Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Současně budou pro příjezd používány i soukromé pozemky nacházející se přímo podél toku. Na vjezdy přes soukromé pozemky musí být vždy zajištěn souhlas vlastníka pozemku.

Jednotlivé příjezdy k opravovaným úsekům:

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 772/1) a potom podél toku po soukromém pozemku (p.č.768).

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 772/1) a poté otevřenou bránou na soukromý pozemek (p.č.168) s trasou podél toku.

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 174/1) až k toku, odkud bude vstup přes břeh a dále pouze v korytě toku, částečně práce prováděné s ručním přesunem sedimentu.

- Příjezd po nezpevněné obecní komunikaci (p.č.772/2) s vjezdem na soukromý pozemek (p.č.52/1) přímo k toku a potom podél břehu. Na vjezdu na soukromý pozemek bude nutné vykácet keře a menší stromy (pr. do 10 cm). Jako náhrada budou vysázeny zhotovitelem keře dle dohody s vlastníkem pozemku. Případně menší technika může přijet přes stav. pozemek parc.č. 4.

- a) Přednostně bude využit tento příjezd. Příjezd silnicí III/44928 a dále vjezdem na pozemek (p.č. 10), pokračuje směrem k toku, kde tento pozemek opustí přes bránu v plotu z pletiva. Za tímto pozemkem trasa vede podél toku a to po jeho pravém břehu.

b) Tato náhradní trasa může být použita po upřesnění od majitelky pozemku těsně před zahájením stavby. Příjezd po nezpevněné obecní komunikaci (p.č.772/2) s vjezdem na soukromý pozemek (p.č.40/1) podél zbořeniště s nutnou úpravou svahů na příjezdu. Tato úprava bude na konci odstraněna. Trasa vede přímo k toku a potom podél břehu.

Část sedimentu mezi vjezdem č.4 a č.5 musí být přesouvána ručně na kolečkách. Stejným způsobem bude vyčištěn i úsek v km 1,00-1,043, kde není vzhledem k nedostatku místa možný příjezd techniky na odvoz sedimentu.

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 174/3) a nakládáním sedimentů v místě před mostkem.

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 174/3 a p.č. 772/2) s pokračováním podél toku po nezpevněné komunikaci v majetku obce (p.č. 742). V tomto úseku je minimum sedimentů.

- Příjezd silnici III/44928 a dále po obecní asfaltové komunikaci (p.č. 727 a p.č. 742) a dále s pokračováním podél toku po kraji soukromého pozemku (p.č. 735). Tímto příjezdem bude zajištěn příjezd až po ř.km 1,300.

- a 10) Příjezd po nezpevněné komunikaci v majetku obce (p.č. 712) a déle na soukromý pozemek (p.č. 717), kde vedou dvě možné trasy příjezdu k toku. Obě jsou zakreslené v situaci.

- Viz výše.

- Příjezd po nezpevněné komunikaci v majetku obce (p.č. 712) s přejezdem přes propustek na obecní pozemek (p.č. 711). Odtud je navržená trasa podél LB toku po soukromých pozemcích (p.č. 731/2, p.č. 732, p.č. 733 a p.č. 734).

Napojení na technickou infrastrukturu – vzhledem k charakteru stavby není nutné.

Elektrická energie bude zajištěna mobilní elektrocentrálou, nároky na jiné energie nejsou.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

Ostatní inženýrské sítě:

Před zahájením výkopových prací vytýčí správci jednotlivých podzemních inženýrských sítí veškeré existující inženýrské sítě v budoucím staveništi.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není přímo vázaná na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku (odstranění nánosů) zajišťuje původně projektovanou kapacitu a stabilitu koryta Studeneckého potoka při průchodu vyšších vod. Po odtěžení nánosů bude tvar koryta upraven do tvaru jednoduchého lichoběžníku s pomístním opevněním břehů nebo dna rovnaninou nebo záhozem. Urovnané břehy budou ohumusovány a osety vhodným travním semenem. Odtěžený sediment bude odvezen mimo stavbu na uložení do například rekultivačního závodu Držovice.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Oprava stávajícího toku nezmění původní řešení úpravy toku, jde pouze o obnovu do původních rozměrů úprav.

- Stavba nevyžaduje žádné urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Není součástí řešení.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území České republiky.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba je navržena jako 1 objekt:

- SO 1 – Odstranění nánosů a oprava toku

Nejdříve budou na neopevněných březích odstraněny náletové dřeviny a stromy, které tam vyrostly a jsou překážkou pro provedení oprav, ty jsou i dnes překážkou pro průtok větších vod.

Stavba bude probíhat od ř.km 1,4894 směrem po toku až po ř.km 0,5892 Studeneckého potoka. V celém úseku budou odtěženy sedimenty až na původní projektovaný profil. Dále bude provedena oprava břehového a dnového opevnění (pouze toho, které je v majetku Povodí Moravy, s.p.) – nachází se na malé části toku. Neopevněné svahy budou urovnány v projektovaném sklonu (většinou 1:1,5) a osety vhodnou travní směsí. Bude opravena i opěrná zeď v úseku toku ř.km 0,900-0,928 – pouze očištění a přespárování včetně opravy stupně.

Vzhledem k charakteru stavby nebude potřeba provádět jímkování a převádění vody během stavby.

Úseky pod jednotlivými (silničními) hospodářskými mosty nebudou nijak opravovány ani nebudou těženy sedimenty. Sediment může být odtěžen pouze při spolupráci s vlastníky jednotlivých mostů.

Podrobnější popis oprav jednotlivých poruch je popsán podrobně v Technické zprávě.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není součástí řešení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Veškeré navrhované objekty jsou nehořlavé s nulovým stupněm požárního zatížení, ochrana navrhovaných konstrukcí proti požáru není nutná. Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá samostatná požární zpráva.

- Z hlediska umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany v případě vzniku požáru v blízkosti stavby bude provádění stavby a umístění zařízení staveniště respektovat průjezdnou trasu požárních vozů.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba po dokončení nebude potřebovat k provozu žádnou energií.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Tato stavba nepožaduje po dokončení napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Přístup na stavební pozemky bude po dobu výstavby ze stávajících obecních komunikací a dále přes pozemky s různým druhem vlastnictví. Vzhledem ke stísněným podmínkám v místě stavby bude část trasy sedimentů nutně přesouvána korytem vodního toku a někde i bez použití těžké techniky. Na užití všech pozemků pro příjezd byl získán souhlas majitelů pozemků.

Přístup na stavební pozemky k toku pro realizaci viz- oddíl B.1 odst. h).

Dodavatel bude muset provádět čištění vozidel stavby a pravidelné čištění komunikací znečištěných vozidly stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby budou káceny stromy do průměru 50 cm, keře a náletové dřeviny pro možnost oprav břehů toku. Zatravněné pozemky dotčené příjezdem budou uvedeny do původního stavu, zpětně rozprostřena ornice a pozemky upraveny dle požadavků uvedených v dohodě s vlastníkem nebo uživatelem.

V případě poškození asfaltových ploch budou poškozené části opraveny zhotovitelem.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít v zásadě negativní vliv na životní prostředí a okolní objekty. K částečnému vlivu na okolí dojde pohybem techniky a mechanismů při realizaci stavby a omezení průjezdnosti na příjezdové komunikaci.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro vlastní výstavbu je doporučeno, aby stavební práce probíhaly v době od 7-mi hodin do 17-ti hodin, v případě nutnosti až do 19-ti hodin, s tím že po 17-té hodině budou probíhat pouze přípravné práce na další den bez produkce nadměrného hluku.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních a povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládaný vznik odpadu:

17 02 01	-	Dřevo

17 05 04	-	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

20 03 01 -   Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb. „Zákon o odpadech“. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeného stavbou. Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně podél toku (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, případné krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).

Požadavky na kácení porostů - v rámci navrhované stavby budou odstraněny náletové keře z průtočného profilu toku a menší stromy z břehů toku.

Travní porost hráze bude po dokončení stavby doset.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v chráněné oblasti Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se opravu stávajícího upraveného toku (se zachováním všech stávajících parametrů), která po dokončení zajistí plnou stabilitu dna a břehů toku dle původních parametrů úprav. Realizací stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů, ochrana obyvatelstva před povodňovými průtoky bude zlepšena. Po dokončení bude obnovena kapacita a stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod.

Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné je úpravou harmonogramu provést v době minimálních průtoků, jedná se o tok bez trvalého průtoku vody.

Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude omezeno převádění těchto průtoků.

V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových průtoků. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření k zamezení vzniku škod.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí zhotovitel veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – lomový kámen, spárovací hmotu, beton, štěrkopísek a vhodné travní semeno. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

S ohledem na charakter stavby se odvodnění staveniště nenavrhuje. Oprava koryta toku je možné realizovat bez odvodnění, realizace stavby se doporučuje v sušším období roku. Většinu roku v korytě toku neteče žádná voda.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude toto neprodleně zhotovitelem odstraněno. Jedná se o odtěžení nánosů a opravu toku v intravilánu obce Čelechovice na Hané, části Studenec. Vlastní příjezdy techniky se mohou po dohodě zhotovitele s představiteli obce Čelechovice na Hané při realizaci upravit dle aktuální dopravní situace v obci. Veškeré plochy komunikací i plochy mimo komunikace použité pro manipulační pruh a příjezd na něj budou zhotovitelem po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným dopravním značením.

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště a v jeho blízkosti se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Jedná se vedení NN, VN, kanalizace, vodovod, STL plynovod a sdělovací vedení. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Před započetím prací nebude třeba provádět žádné přeložky inženýrských sítí. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou uvedena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si může zajistit dodavatel napojení na rozvod NN v majetku EON, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnutý ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně možnost využití elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků na trase příjezdů ke stavbě. Dojde-li k jejich poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V prostoru staveniště se neuvažuje s žádnou asanací a demolicí. Dále budou vykáceny náletové keře z průtočného profilu vodního toku a břehů v rozsahu cca 324 m2, počet stromů – 8 ks. Viz samostatná příloha TZ. Kácení dřevin může být prováděno v termínech dle vydaného souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (č.j. PVMU 168445/2021 40), které je součástí dokladové části (příloha E) PD.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány horními hranami stávajícího koryta vodního toku, který se nachází na pozemcích parc.č. 769, 214/2, 776/5, 776/3, 776/4, 776/2, 718, 730, 53/1, 49 a 52/1 v k.ú Studenec. Příjezdové trasy ke stavbě jsou popsány výše a zakresleny v situaci a katastrální mapě.

Začátek stavby je od propustku pod silnicí II/449 (Rýmařov – Prostějov) – ř.km 0,5894 (hranice mezi k.ú Čelechovice na Hané a Studenec) a stavba je zakončena u propustku pod místní cestou v ř.km 1,4892 – k.ú. Studenec.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí ve spolupráci se zástupci obce Čelechovice na Hané a se souhlasem technického dozoru investora (TDI).

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při provádění stavby je nutno odvézt k likvidaci. Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb., Vyhl. č. 8/2021 Sb, Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Odpady budou shromažďovány dle druhu ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující odpady v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu	kategorie odpadu

15 01 06	směsné obaly                                                          0

17 02 01	dřevo	0

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	0

20 01 01	papírové a lepenkové obaly	0

20 03 01	směsný komunální odpad	0

Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při kolaudačním řízení doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.8/2021 Sb. MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Předpoklad odvozu přebytečného materiálu (hlavně sedimentů) do rekultivačního závodu Držovice – ve vzdálenosti cca 4,5 km, případně dle možností zhotovitele.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Jedná se pouze o odtěžení sedimentů z koryta toku.  Zemní materiál bude průběžně odvážen a předáván osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku. Sediment bude odvezen např. do rekultivačního závodu Držovice – ve vzdálenosti 4,5 km. Zhotovitel předloží při dokončení stavby stavebnímu dozoru doklad o předání odpadu odpovědné osobě.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní prostředí, za těchto podmínek:

- že během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 21ººhod LAeq=55 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod LAeq=45 dB, po noční dobu LAeq=40 dB) – v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb.

- pravidelné čištění cest a vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikace (snížení prašnosti)

- práce prováděné v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po zabezpečení těchto porostů proti poškození bedněním.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č.309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz.zákon 309/2006 Sb.§3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Při realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 6/2022 – 08/2022

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce

Postup opravy bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- PDZ (bude součástí realizační dokumentace zhotovitele)

- kácení keřů a stromů z břehů toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby