P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR  SLUŽBY

Jizera, Bítouchov, smýcení náletů z koryta OB, ř.km 103,850 - 104,752

| Zpracoval: | Vojtěch Hlubuček dne: | technická skupina závodu Jablonec nad Nisou |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Bohumil Pleskač dne: | ředitel závodu Jablonec nad Nisou |
| Schváleno Dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | tajemník dokumentační komise |

- Identifikační údaje o plánovaném záměru

Název záměru: 	Jizera, Bítouchov, smýcení náletů z koryta OB,

ř.km 103,850 - 104,752

Vodní tok (IDVT), ř.km: 	Jizera (IDVT 10100009), ř.km 103,850 - 104,752

Místo záměru (katastr. území): 	Semily (k.ú. Semily, Bítouchov u Semil)

Obec s rozšířenou působností: 	Semily

Číslo hydrologického pořadí: 	1-05-01-001

Účel záměru: 	údržba břehových porostů

Číslo DHM: 	9051005129 (JIZERA: Bítouchov - 1)

Identifikátor ISyPO:	400076185 (Jizera)

Investor: 	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Provozovatel:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N

Provozní středisko Turnov, Lesní 200,

511 01  Turnov

- Časový plán realizace

zahájení	 dokončení

Vypracování a schválení záměru				           10/2023	   10/2023

Výběr zhotovitele akce

Realizace akce							  1/2024	   12/2024

- Popis současného stavu

Předložený záměr řeší probírku z koryta vodního toku Jizera v extravilánu města Semily. Navržená opatření vychází z návrhu pracovníků PS Turnov na odstranění dřevin různých druhů a zapojeného porostu z průtočného profilu koryta toku. Posuzované dřeviny se v rámci řešeného území nachází na jednom souvislém úseku toku.

Záměr byl zpracován na základě nutnosti realizace mimořádné údržby koryta vodního toku – množství vegetace a rychlost jejího růstu, díky vhodným podmínkám k růstu, přesahuje možnosti běžné údržby PLA v jejím odstranění. Vegetace a její kořenový systém rozrušuje konstrukci břehových dlažeb.

Navržená opatření vyplývají z hodnocení stromů pracovníky PS Turnov a z doporučení orgánu životního prostředí (při místním šetření). Návrh byl předložen z důvodu plnění povinností správce vodních toků při péči o břehové porosty v intravilánu a extravilánu měst a obcí.

Realizace navržených opatření přispěje k lepšímu průtoku velkých vod v průtočném profilu koryta toku Jizery v širším okolí obce a zlepšení zdravotního stavu břehového porostu.

- Výchozí podklady

- Pochůzka na místě a pořízená fotodokumentace

- Při místním šetření se zástupcem příslušného orgánu ochrany přírody – Městský úřad Semily, odbor životního prostředí bylo konstatováno, že navrhované řešení (kácení a smýcení křovin) není zásahem do VKP. Na základě tohoto konstatování nebyla podána žádost o zásah do VKP, ale pouze oznámení o provedení probírky břehového porostu. Sdělení příslušného orgánu ochrany přírody k záměru ze dne 14.3.2023 je součástí příloh.

- Návrh technického řešení

Akce: Jizera, Bítouchov, smýcení náletů z koryta OB, ř.km 103,850 - 104,752 je akcí navrženou pro externího zhotovitele za účelem údržby břehového porostu.

Současný stav: V souladu s návrhem PS Turnov a doporučením příslušného orgánu ochrany životního prostředí bylo projednáno kácení vzrostlých dřevin, dále výřez náletových dřevin a zapojeného porostu z průtočného profilu koryta toku. Jedná se o dřeviny o průměru kmene od 100 – do 350 mm, dále výmladky a keře v korytě toku.

Lokalita je celkově přístupná, koryto Jizery je v dotčeném úseku PB obklopeno převážně loukami, pastvinami, částečně lesem. Na LB vede v souběhu s korytem místní komunikace. Krajina je charakteru pahorkatiny až vrchoviny, koryto je zaříznuto poměrně hluboko do terénu. V dotčeném úseku je okolí koryta Jizery zastavěno minimálním množstvím budov. Koryto samotné je upravené, pokryté zapojeným porostem.

Levý břeh, p.p.č. 4137, k.ú. Semily

| průměr v cm | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 35 | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh / obvod | 31,4 | 37,7 | 47 | 56,5 | 62,8 | 69,08 | 78,5 | 100,5 | 110 |  |
| vrba | 40 | 25 | 17 | 4 | 8 | 2 | 2 |  |  | 98 |
| jíva | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 17 |
| javor | 35 | 13 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 53 |
| olše | 39 | 16 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 59 |
| jasan | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 |
| topol | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| bříza |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| habr | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| akát | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| celkem ks/ prům. | 129 | 60 | 25 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 240 |

Pravý břeh, p.p.č. 1631, k.ú. Bítouchov u Semil

| průměr v cm | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh / obvod | 31,4 | 37,7 | 47 | 56,5 | 62,8 | 78,5 |  |
| vrba | 192 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | 212 |
| jíva | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| javor |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| olše | 47 | 4 | 2 |  |  |  | 53 |
| jasan | 39 | 11 |  |  | 1 |  | 51 |
| jilm | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 10 |
| celkem ks/ prům. | 285 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 331 |

Doporučené řešení: V rámci záměru je doporučen výřez všech výmladků a zapojeného porostu z průtočného profilu z břehových úprav (viz tabulka) a křovin. Křoviny budou odstraněny z celkové plochy 1850 m2 na LB a 3890 m2 na PB. Smýcenou vegetaci lze drtit (štěpkovat) v místě smýcení – přístupy ke korytu jsou možné, včetně možnosti dopravy mechanizace.

Kácení dřevin bude provedeno standartní technikou směrového kácení s odvětvením kmene.

Dřevní hmota z kmenů a větví průměru nad 70 mm bude zpracována do klád – u směrového kácení zadavatel požaduje délky kmenů vzrostlých stromů 4m s nadměrkem (2%, maximálně však 10 cm), v případě větví, výřezů menších stromů a budou v délkách 2m, mimořádně přípustné jsou délky 3m. Dřevní hmota bude následně dočasně uložena na pozemku v majetku místní samosprávy p.p.č. 1703/1 k.ú. Semily (LB,  celý úsek, pozor omezení únosnosti mostku na 8 t) a na pozemku v majetku místní samosprávy p.p.č. 259/1 k.ú. Bítouchov u Semil (PB, celý úsek). Na těchto odvozových místech bude využitelná dřevní hmota srovnána do prostorových metrů, změřena a protokolárně předána zástupci zadavatele. Souhlas majitelů jiných pozemků se vstupem je součástí záměru. Pařezy po odstraněných stromech a křovinách budou maximálně zkráceny.

Dřevní hmota z LB do průměru 70 mm z celého úseku ZÚ – KÚ (pozor omezení únosnosti mostku na 8 t) bude průběžně odvážena na pozemek místní samosprávy, p.p.č. 1703/1 k.ú. Semily. Zde bude srovnána do hromad a předána zástupci zadavatele.

Dřevní hmota  z PB do průměru 70 mm bude průběžně odvážena na pozemek místní samosprávy, p.p.č. 259/1 k.ú. Bítouchov u Semil. Zde bude srovnána do hromad a předána zástupci zadavatele.

Drcení (štěpkování) a prodej štěpky nejsou součástí akce – zajistí odvozce štěpky. Přístupy k deponiím jsou dobré, včetně možnosti dopravy mechanizace pro štěpkování a odvozu štěpky.

Lokalita obsahuje velmi dobré podmínky masivní růst křovin, proto budou pařízky v korytě i na úpravách ošetřeny herbicidem k omezení růstu výmladků - herbicid nebude použit plošně. Použití herbicidu bude bodové – aplikace bude provedena štětcem/štětkou pouze na řeznou plochu pařízku. Herbicid bude obarvený pro odlišení již ošetřených pařízků od neošetřených. Stanovisko k užití herbicidu je součástí příloh záměru.

Po dokončení prací budou všechny využívané plochy uklizeny po přesunu dřevní hmoty a drcení.

Přístupy ke korytu jsou možné z obecních komunikací a z pozemků podél koryta.

Dle běžných standardů pro kácení a ořezy stromů je realizace záměru vhodná v období vegetačního klidu, tzn. v období listopad – březen, v každém případě je nutné dodržet termín určení začátku a konce doby vegetačního klidu stanoveného místní samosprávou.

- „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust.  § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Uvolnění a vyčištění průtočného profilu řešeného úseku vodního toku.

Popis předmětu veřejné zakázky,

Odstranění náletových dřevin a zapojeného porostu v extravilánu města Semily na základě doporučení pracovníků PS Turnov.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Realizací záměru bude naplněna povinnost správce toku dle § 47 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která mimo jiné zahrnuje péči o břehové porosty vodních toků.

Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Riziky souvisejícími s realizací předmětu VZ může být riziko nerealizace předmětu VZ (v SOD řešeno způsobem fakturace), riziko prodlení s realizací předmětu VZ (v SOD řešeno sankcí za prodlení), rizikem může být i případný výskyt povodňové situace v průběhu realizace, který může mít vliv na termíny dokončení předmětu VZ.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

Dle finančních možností Povodí Labe, státní podnik, s předpokladem realizace v r. 2024.

Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Realizace záměru četou provozní údržby zadavatele. Práce nelze provádět vlastními silami zadavatele vzhledem k rozsahu akce.

Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle

Realizací záměru bude dosaženo uvolnění průtočného profilu v řešeném úseku vodního toku Jizera.

7.  Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Výřezem náletů se uvolní průtočný profil při průtoku velkých vod. Dále bude zajištěna bezpečnost přilehlých pozemků a ochranného pásma dráhy.

- Doplňující informace

  - Dotčení inženýrských sítí

Během realizace nesmí dojít k jakémukoliv dotyku místních IS. Ve vybraných lokalitách se nachází podzemní i nadzemní vedení IS, zákresy známých sítí včetně podmínek správců k realizaci v ochranném pásmu jsou uvedeny v přílohové části tohoto záměru služby.

Dodavatel prací je povinen během realizace v ochranném pásmu IS plně respektovat podmínky správců sítí a v dostatečném předstihu si zajistit případné další související práce (vytyčení, odpojení, přeložku, apod.).

  - Zvláštní požadavky na řešení záměru

Bez zvláštních požadavků.

  - Požadavky na zajištění budoucího provozu

Průtočný profil koryta toku bude nadále podroben běžné údržbě správcem toku.

8.4.  Rozhodující projektové parametry ve tvaru

| název parametru | měrná jednotka | hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| kácení směrové | ks | 571 |
| odstranění křovin | m2 | 5740 |

- Vliv stavby na životní prostředí

Realizace záměru nebude mít kromě dočasného hluku a po dobu pálení dřevní hmoty z prováděných prací negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření. Dodavatel zajistí ochranu vod před jejich znehodnocením ropnými deriváty, chemikáliemi, tuky, atd. Všechno nářadí, stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a respektovat stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá vlastníkům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci záměru používal a uvést tyto plochy do původního stavu.

Biomateriál bude zlikvidován zhotovitelem prací dle odstavce č. 5.

Vzhledem k lokalitě a charakteru prací může být vedení veřejných IS dotčeno, vyjádření k existenci IS je doloženo v přílohové části záměru.

Vlastní realizace nevyžaduje napojení na IS.

Deponie materiálu pro řešený úsek bude zřízena na pozemku v majetku státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, státní podnik, p.p.č. 1703/1 k.ú. Semily, dále na pozemku v majetku místní samosprávy p.p.č. 259/1 k.ú. Bítouchov u Semil Semily.

Zařízení staveniště nebude vzhledem k charakteru prací potřeba.

Stavba se nenachází na území chráněném z pohledu ochrany přírody a krajiny.

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_1820 – Jizera od toku Oleška po tok Kamenice. Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

Lokalizací se záměr nedotýká žádné akce obsažené v plánu PDP.

- Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Břehový porost se nachází na pozemcích vodního toku v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

k.ú. Semily [747246] – realizace záměru

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4137 | 2549 | 21845 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |

k.ú. Bítouchov u Semil [771601] – realizace záměru

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1631 | 2550 | 29279 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |

k.ú. Semily [747246] – přístupy a deponie

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1703/1 | 10001 | 1429 | ostatní plocha | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |
| 1683 | 10001 | 2878 | ostatní plocha | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |
| 1681 | 10001 | 4081 | ostatní plocha | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |
| 1675/1 | 10001 | 894 | ostatní plocha | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |
| 1667 | 2514 | 9421 | lesní pozemek | Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |

k.ú. Bítouchov u Semil [771601] – přístupy a deponie

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 275/21 | 2549 | 21845 | vodní plocha | Česká republika, zast. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové |
| 269/3 | 10001 | 862 | trvalý travní porost | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |
| 259/1 | 10001 | 9022 | orná plocha | Město Semily, Husova 82, 51301 Semily |

k.ú. Semily p.p.č. 4137 – realizace akce

k.ú. Bítouchov u Semil p.p.č. 1631 – realizace akce

k.ú. Semily p.p.č. 1667 – deponie (ZÚ – mostek)

k.ú. Semily p.p.č. 1703/1 – deponie (mostek – KÚ)

k.ú. Bítouchov u Semil p.p.č. 259/1 – deponie

- Předpokládaný finanční náklad stavby

Předpokládaný náklad na realizaci akce v době zpracování záměru činí 582.057 Kč (bez DPH). Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci záměru byl určen na základě výkazu výměr, který je součástí přílohové části záměru.

- Přílohy

- Situace orientační

- Situace přehledná

- Situace katastrální mapy na podkladu ortofotomapy

- Fotodokumentace

- Sdělení příslušného orgánu ochrany přírody k záměru ze dne 14.3.2023.

- Souhlas vlastníků – deponie a přístupy

- Výkaz výměr

Dne:   								Vypracoval:  Vojtěch Hlubuček

Situace orientační

ř.km 103,850 – 104,752, oba břehy

Situace přehledná

##### KÚ, ř.km 104,752

##### ZÚ, ř.km 103,850

Situace deponie PB

##### ZÚ, ř.km 103,850

##### KÚ, ř.km 104,752

##### Na tuto deponii (p.p.č.259/1) bude odvezena veškerá dřevní hmota z celého úseku PB

Situace deponie LB

##### Na tuto deponii (p.p.č.1703/1) bude odvezena veškerá dřevní hmota z celého úseku LB

##### Mostek náhonu (únosnost 8t)

##### ZÚ, ř.km 103,850

##### KÚ, ř.km 104,752

Fotodokumentace