# D.1.1.a - Technická zpráva

- Přípravné práce

- Součástí přípravných prací bude vytyčení hranic pozemků v linii nově zřízené pžitěžovací lavice vytyčení jednotlivých příčných řezů v souladu s výkresovou dokumentací. Vytyčení bude provedeno autorizovaným geodetem. Sousední pozemky nesmí být realizací stavby dotčeny.

- Dále je součástí přípravných prací odtěžení stromových a keřových porostů ze vzdušné paty stávající hráze, včetně odstranění pařezů.

- Keře, větve a pařezy budou spáleny na hromadách, kmeny budou odvezeny k využití investorem, dopravní vzdálenost do 5km.

- Stavební řešení

- Přitěžovací lavice bude zřízena ke vzdušnému svahu stávající inundační hráze. Ze styčné plochy stávající hráz – přitěžovací lavice bude odstraněn travní drn. Před sejmutím bude celá plocha ošetřena postřikem zajišťujícím odumření a seschnutí a rozpad drnu. Celková vrstva sejmuté zeminy s drnem bude 150mm. Z celkového objemu odstraněné vrstvy bude separována tráva s kořeny (cca 1/4 z celkového objemu,) a odvezena na trvalé uložení s rozprostřením. Dopravní vzdálenost 10km, tloušťka vrstvy po rozprostření 0,1m. Zbylá část (3/4 z celkového objemu) bude uložena na mezideponii a následně použita do svrchních vrstev konstrukce přísypu. Následně se provede odtěžení zeminy z paty hráze pro založení filtračního jádra a dále zazubení svahu hráze, výška ozubů bude odpovídat výšce jednotlivých lamel filtračního jádra. Zemina bude mezideponována podél výkopu a bude použita k zásypu filtračního jádra přitěžovací lavice. Na celou plochu spáry mezi tělesem hráze a filtračním jádrem bude položena filtrační geotextilie o hmotnosti 500g/m2. Filtrační jádro bude zřízeno hutněným násypem ze štěrkopísku. Štěrkopísek bude grakce 0-32mm a bude splňovat podmínky (8) až (10) pro filtry, materiál musí splňovat jak podmínku filtrační stability, tak průtočnosti (8).

- Hutnění bude prováděno po vrstvách odpovídajícím hutnícímu účinku stroje Filtrační jádro bude zřízeno na úroveň danou výkresovou dokumentací - pracovní příčné řezy.

- Konečná úprava přitěžovací lavice bude zásypem filtračního jádra zeminou  a finálním rozprostřením zúrodnění schopné zeminy o mocnosti 0,20m. Povrch svahu bude zatravněn. Zemina bude získána z výkopu lože těsnícího jádra, chybějící množství bude dovezeno ze zemníku, dopravní vzdálenost do 5km. Tato dopravní vzdálenost je platná pro zemník známý ke dni zpracování dokumentace.

- Pláň přísypu bude zpevněna za účelem možnosti pojezdu techniky při údržbě svahu přísypu. Zpevnění je navrženo krytem ze štěrkodrti se zakalením výsypkami, podkladní vrstvy jsou navrženy ze štěrkodrti a geobuňkami vyplněnými štěrkodrtí.

- Na korunu poslední lamely filtračního jádra bude položena separační geotextilie o hmotnosti 500g/m2. Na takto upravenou pláň bude zřízen podklad ze štěrkodrti fr. 0-32mm tloušťky 240-380mm, sklon upravené pláně podkladu bude 5% směrem ke vzdušnému lící přísypu. Na pláň podkladu budou uloženy geobuňky tl. 0,20m, šířka pásu 2,50m. Geobuňky budou vyplněny štěrkodrtí. Konečná úprava bude krytem ze štěrkodrti tl. 150mm se zakalením lomovými výsypkami v množství 20kg/m2.

#### Břeclav 04. 2019							Ing. Jan Varadínek