POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Libochovany, Prořez a torzace 22 ks stromů (ř. km 780,850 – 781,800)

| Zpracoval: | - Petra Šrámková Technicko-administrativní pracovník PS Ústí nad Labem dne: 17. 5. 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Tomáš Kuruc Úsekový technik PS Ústí nad Labem dne: 20. 5. 2024 |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n.L. - dne: 20.5.2024 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

V dubnu a květnu 2023 proběhlo terénní šetření břehových porostů v k. ú. Libochovany, v úseku ř .km 780,850 – 781,800 Odborem péče o vodní zdroje Povodí Labe, státní podnik. Úsek se nachází na pozemcích p.č. 1328/2 a 1333/10. Dne 8.11.2023 proběhlo terénní šetření se zástupcem za AOPK ČR (Ing. Petra Pašková), kdy bylo rozhodnuto o úpravě navrhovaného zásahu u některých stromů. Ve dnech 11. – 12. 3. 2024 proběhlo dodavatelské kácení 6ks stromů a 23ks stromů bylo pokáceno vlastními pracovníky PS UL.

Tím dle posudku zbývá 12ks stromů určených k prořezům a 10ks stromů k torzaci.

Tento záměr na službu řeší prořez 12 ks a torzaci 10 ks stromů.

Z hlediska odpovědnosti je péče o břehové porosty a jiné dřeviny rostoucí mimo les rozdělena do dvou rovin:

- Veřejnoprávní

- Povinnost správce vodního toku daná vodním zákonem v § 47 odst. 2 písm b) - udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu), a jde tedy o zásahy ve všech porostech podél koryt vodních toků ve správě PLa - bez ohledu na vlastnictví porostu, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o porost na pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. V takovém případě jde zejména o preventivní zásahy u havarijních stromů, přestože primárně by takový zásah měl provádět vlastník pozemku (stromu).

- Soukromoprávní (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník)

- Povinnosti vyplývající z vlastnictví věci.

- Obecná prevenční povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedocházelo k neodůvodněné újmě jiného.

- Ve vztahu k břehovým porostům se jedná o povinnosti vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

- Popis předmětu veřejné zakázky.

Záměrem služby bude zajištěno dodržení povinnosti udržovat břehové porosty, tak jak je stanoveno v ust. § 5 vyhlášky č. 178/2012 Sb., ve smyslu ust. § 47 vodního zákona. Záměrem služby bude zajištěna bezpečnost daných rizikových lokalit, a to z hlediska možnosti jejich ohrožení nevyhovujícím stavem hodnocených břehových porostů a dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na předmětných rizikových lokalitách.

Dané stromy jsou v terénu označeny číslem červeným sprejem.

Dodavatel je povinen předložit při zadávacím řízení alespoň jedno z následujících osvědčení:

Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)

Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci s plošinou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)

ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)

ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)

European Treeworker (Certifikovaný program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.)

Nevyužitelná dřevní hmota bude spálena, seštěpkována nebo odvezena na skládku a objednavateli budou předány vážní lístky.

Využitelná dřevní hmota bude zhotovitelem nařezána přesně na 2 m nebo 3 m kusy a soustředěna na vhodném místě, tak aby netvořila překážku na cyklostezce. Dřevní hmota bude poté zhotovitelem naložena na nákladní vozidlo objednatele.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodního toku řeky Labe, dle vodního zákona  č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů má povinnost pečovat o koryto vodního toku a inundační území, udržovat břehové porosty na jím spravovaných pozemcích, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Tato akce zajistí provozní bezpečnost v rybářské lokalitě a v některých místech bezpečnost na přilehlé cyklostezce. Dojde ke zkvalitnění zeleně vlastního břehu a k zabezpečení padajících suchých větví při silném větru. Zejména dojde k  naplnění zákonných povinností správce vodního toku a vlastníka porostů.

Pozemky a zároveň předmětné stromy jsou majetkem státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Realizací daného záměru se zabrání škodám na zdraví (životu) a majetku nejen Povodí Labe, státní podnik, ale i veřejnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že dané lokality jsou hojně využívány k rybářským i rekreačním aktivitám.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších   finančních nákladů.

Nerealizací této zakázky nebudou plněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

V případě způsobené škody, z důvodu nekonání vlastníka stromů (resp. pozemku), budou náklady vyšší o náklady na likvidaci škod, popř. náhrad cizím subjektům, či osobám za způsobenou škodu. Hrozí i náhrada škody za újmu na zdraví, či usmrcení osob.

Touto akcí dojde k zajištění větší bezpečnosti pro osoby pohybující se na břehových pozemcích v blízkosti rybářské lokality, a také bude sníženo riziko samovolného pádu kosterních větví do řeky Labe a tím vytvoření překážky na LVC.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky:

Z kapacitních, odborných a bezpečnostních důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

Termín zahájení: 	09- 10/2024

Termín ukončení: 	15. 12. 2024

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | Provozní údržba PSUL 3 511 290 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 780,850 – 781,800, pravý břeh ORP Litoměřice: k. ú. Libochovany – p. p. č. 1328/2, 1333/10 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 400338371 – zdrž Střekov |
| Číslo DM | 9051009329 – zdrž Střekov |

Podrobný popis předmětu služby:

12 ks stromů je navrženo k ošetření odbornými arboristickými řezy a to zejména zdravotní,  bezpečnostní a sesazovací řez, nebo lokální redukce a úprava průjezdného profilu. 10 ks stromů je určeno k torzaci, nebo k odstranění některých kmenů v kombinaci s torzací (u vícekmenů).

| Číslo dřeviny | taxon česky a latinsky | průměr kmene (cm) | obvod kmene (cm) | popis | návrh opatření | opatření na základě šetření s AOPK ČR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jilm Ulmus sp. | 2 x 20 25 30 35 | 2x 63 79 94 110 | roste pod břehovou hranou v průtočném profilu toku, 5-kmen, 3 kmeny srostlé, část kmenů s tlakovým větvením, proschlé spodní patro, celkové proschnutí korun 25% | S-RLPV S-RZ | S-RLPV S-RZ |
| 4 | topol šedý (Populus canescens) | 56 | 176 | vychýlený z osy růstu směrem k toku, spodní patro výrazně proschlé, tahové větvení ve výšce 10 m na dva terminální vrcholy, pahýly po neodborně provedeném řezu na kmeni s infekcí po vyvětvení, celkové proschnutí koruny 25 % | S-RZ S-RLSP - redukce nad cyklostezkou | S-RZ S-RLSP - redukce nad cyklostezkou |
| 9 | topol kanadský (Populus×canadensis) | 35 58 60 72 | 110 182 188 226 | 4-kmen, 2 kmeny srostlé u báze s tlakovým větvením, výrazně proschlé spodní patro, suché některé kosterní větve, pahýly na kmeni po neodborně provedeném vyvětvení, infekce pod pahýly a pod suchými větvemi | S-RZ S-RLSP - redukce nad cyklostezkou | S-RZ S-RLSP - redukce nad cyklostezkou |
| 15 | jilm (Ulmus sp) | 45 48 57 | 141 151 179 | 3-kmen, 2 kmeny srostlé do 0,7 m s tlakovým větvením, původně více-kmen u báze 3 odříznuté kmeny se sekundárním obrostem pravděpodobně od rybářů, výrazný sekundární obrost na řezech a u báze, infekce ve starých řezech na kmeni, pahýly, suché spodní patro, jeden kmen výrazně obloukovitě vychýlený nad molo a druhý směrem k maringotce | S-RZ | S-RZ |

| 20 | vrba (Salix sp.) | 67 | 210 | výrazně vychýlená z osy růstu proti proudu, roste v dopadové vzdálenosti rybářského místa, prosychání korun na periférii, větvení ve výšce 1, 5 m, infekce ve větvení ve výšce 1 m, plodnice dřevokazných hub pod větvením ve výšce 1 m, pahýly v koruně | návrh na kácení | hlubší sesazovací řez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | vrba (Salix sp.) | 25 29 54 64 | 79 91 170 201 | 4-kmen, jeden kmen zlomený 2 m a v toku, další kmen suchý s plodnicemi troudnatce kopytovitého, další živý kmen vodorovný nad vodním tokem, usychání korun na periférii, kmen o průměru 29 cm zlomený v 1/2 | návrh na kácení | kmen průměr 25 cm zatorzovat nad zlomem ostatní kmeny pokácet - vyšší pařez cca 1 m |
| 24 | vrba (Salix sp.) | 11 3x 20 23 28 | 35 3x 63 72 88 | roste v průtočném profilu toku v opevnění, 6-kmen s tlakovým větvením u báze | odstranit větev s plodnicemi hub směrem k toku | odstranit větev s plodnicemi hub směrem k toku |
| 25 | vrba (Salix sp.) | 20 28 30 34 85 | 63 88 94 107 267 | roste v průtočném profilu toku v opevnění, rozpadlá vrba, rozpadlý kmen s tlejícím dřevem a plodnicemi dřevokazných hub, 3 větve vodorovně v průtočném profilu toku | návrh na kácení | odstranit 3 kmeny ležící vodorovně v průtočeném profilu, ostatní kmeny zatorzovat ve výšce již provedených řezů |
| 26 | vrba (Salix sp.) | 42 52 58 75 | 132 163 182 236 | 4-kmen z toho 2 kmeny polehlé v toku, další kmen torzo uříznuté v 1 m, částečně vychýlená nad rybářské místo, výrazné zlomy v koruně, plodnice dřevokazných hub na kmenech, prosychání koruny na periférii, proschlé spodní patro | návrh na kácení | kmen průměr 75 cm pokácet u země, ostatní kmeny na vyšší pařez cca 1 m |
| 27 | vrba (Salix sp.) | 101 | 317 | roste v průtočném profilu toku v opevnění, dutiny ve starém řezu ve výšce 1 m, mohutná, větvení ve výšce 1,4 m na dva terminální vrcholy s tlakovým větvením, výrazně vychýlená nad vodní tok, proschlé kosterní větve, pahýly kosterních větví, celkové proschnutí koruny 40 % | návrh na kácení | odříznout suchou větev a kmen na řekou, kmen směřující nad břeh ponechat - odstranit dvě nejnižší větve |
| 28 | Topol šedý (Populus ×canescens) | 55 67 | 173 210 | roste v průtočném profilu toku v opevnění, ve výšce 1 m tlakové větvení na dva terminální vrcholy, suché spodní patro, neodborně provedené řezy s pahýly, tahové a tlakové větvení v koruně, celkové proschnutí koruny 25 % | S-RZ | S-RZ |
| 30 | Topol šedý (Populus ×canescens) | 76 | 239 | roste v průtočném profilu toku v opevnění, vychýlený z osy růstu do toku, esovitě prohnutý kmen, pahýly po neodborně provedeném řezu, vodorovná větev nad tokem, suché spodní patro, celkové proschnutí koruny 20 % | S-RZ | S-RZ |
| 31 | jilm (Ulmus sp.) | 30 2x 35 | 94 110 | 3-kmen srostlý do 0,5 m, suché spodní patro, prosychání na periférii | S-RB | S-RB |
| 33 | vrba (Salix sp.) | 65 89 | 204 280 | původně 3-kmen od báze, jeden kmen odříznutý, pahýly a suché větve v koruně, prosychání koruny na periférii, zlomy v koruně, jeden kmen výrazně vychýlený z osy růstu nad tok | hluboký S-RS případně návrh na kácení | torzovat - řez na hlavu |
| 38 | topol kanadský (Populus×canadensis) | 20 55 74 | 63 173 232 | 3-kmen, část vychýlená nad tok nebo v toku, jeden kmen suchý terminální vrchol, 2-kmeny srostlé do 1 m, suché spodní patro, v podrostu javoru stříbrného, celkové proschnutí koruny 40 % | návrh na kácení | hluboký sesazovací řez |
| 39 | vrba (Salix sp.) | 2x 15 2x 20 | 2x 47 2x 63 | 4-kmen vrby rostoucí z opevnění toku, kmeny téměř vodorovně vychýlené nad tok, proschlé spodní patro a větve v toku, kořeny narušuje opevnění toku | návrh na kácení narušuje opevnění a v průtočném profilu toku | torzovat - řez na hlavu |
| 40 | jilm (Ulmus sp.) | 18 35 | 57 110 | 2-kmen srostlý do 0,7 m-terminál a přerostlý sekundární výhon, vychýlený k rybářskému místu, suché spodní patro | S-RB | S-RB |
| 47 | vrba (Salix sp.) | 10 2x 33 | 31 2x 104 | 3-kmen srostlý u báze do 0,3 m, vychýlená téměř vodorovně nad tok, roste v průtočném profilu toku a v dláždění, suché spodní patro | návrh na kácení | torzovat - nízký pařez 1 m |
| 48 | vrba (Salix sp.) | 8 2x 20 30 2x 40 2x 45 | 25 2x 63 94 2x 126 2x 141 | 8-kmen, výrazně vychýlený nad vodní tok, zlomy a pahýly v koruně, prosychání spodní části koruny, sekundární kolmý obrost na vychýlených kmenech, celkové proschnutí koruny 25 % | návrh na kácení | 3 kmeny nad řekou a kmen bez kůry - 1 m torza, ostatní ponechat, případbě bezpečnostní řez |
| 49 | vrba (Salix sp.) | 93 | 292 | výrazně obloukovitě vychýlený nad rybářské místo a cestičku, ve výšce 4 m tlakové větvení na 2 terminální vrcholy, jeden z terminálů zlomený s plodnicemi troudnatce kopytovitého, krásná solitéra | hluboký S-RS až torzace | torzovat |
| 53 | topol kanadský (Populus×canadensis) | 71 | 223 | roste na břehové hraně, proschlé spodní patro a lehké proschnutí v koruně | S-RB | S-RB |
| 55 | topol kanadský (Populus×canadensis) | 69 | 217 | esovitý kmen, suché spodní patro, zlomy větví a proschnutí v koruně | S-RB | S-RB |

Ø = průměr kmene (měřeno ve výšce 130 cm), obvod kmene bude proveden přepočtem

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.)

V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích.

Předmětné dřeviny se nacházejí na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. V případě nutnosti a vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Zhotovitel povede stavební deník s podrobnými informacemi o ošetření dřevin a dřevní hmotě.

## V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem plánovaných prací a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat až po odsouhlaseném dodatku ke smlouvě.

- V případě, že vlivem přírodních okolností, dojde ke změně stavu jednotlivých stromů, např. vývrat, polom, nutné pokácení objednatelem (méněpráce), bude částka za neprovedení prací odečtena a fakturovaná částka tak bude upravena.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo jeho částí, s konkrétním určením jednotlivých dřevin určených k ošetření.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou,  cedulí, osobou) v obou směrech,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, říční kilometráž,  břehové opevnění apod.)

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.),

- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot,

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň,

- zhotovitel zajistí odvoz odpadu vzniklého při realizaci veřejné zakázky a jeho předání oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí místa až do dne ukončení práce, deník se všemi obsahovými náležitostmi (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Po ukončení prací bude originál deníku předán zhotoviteli.

V případě, že dojde k pádu větví do koryta řeky Labe, je zhotovitel povinen, na vlastní  náklady, bezodkladně odstranit  větve z koryta řeky Labe.

Ošetřením předmětných dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo po dohodě se zástupcem objednatele zcela odstraněny.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede dotčený pozemek do původního stavu a pozemek předá protokolárně zpět objednavateli, a to včetně fotodokumentace lokality před zahájením a po ukončení prací.

Navržený způsob likvidace dřevní hmoty:

Využitelná dřevní hmota bude zhotovitelem nařezána přesně na 2 m nebo 3 m kusy a soustředěna na vhodném místě, tak aby netvořila překážku na cyklostezce. Dřevní hmota bude poté zhotovitelem naložena na nákladní vozidlo objednatele.

Nevyužitelnou dřevní hmotu zneškodní zhotovitel jako původce odpadu podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Nevyužitelná dřevní hmota bude spálena nebo odvezena na skládku a objednavateli budou předány vážní lístky.

Evidence využitelné i nevyužitelné dřevní hmoty bude průběžně evidována dodavatelem a odsouhlasována objednavatelem.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Účelnost prořezů a torzací určených dřevin se projeví na bezpečnosti osob a majetku.

Přílohy:

1.	Výkaz výměr

2.	Zákres úseku v mapě

3. 	Informace o pozemcích

4.         Fotodokumentace