Zařízení pro odběr vzorků průsakových vod (lyzimetry)

Technická specifikace a cenová nabídka

Předmětem zakázky je dodání souboru odběrových zařízení pro získání vzorků v podmínkách nasycení a následného odvodňování půdy, dále pro porozumění infiltračním poměrům určitých druhů půd, skládající se z:

15 ks vzorkovačů s mechanickým odběrem

30 ks vzorkovačů s podtlakovým odběrem

1ks podtlakový kompresor

4 ks senzory pro měření sacího tlaku půd (tenziometr) s dálkovým přenosem dat

2 ks datalogerů k tenziometrům s dálkovým přenosem dat GSM/GPRS

| Dodavatelem nabízené zařízení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametru dodavatelem (ANO/NE) | Hodnota parametru nabízená dodavatelem |
| Zařízení pro odběr vzorků průsakových vod (lyzimetry): |  |  |  |
| Minimální požadované technické parametry |  |  |  |
| - Jedná se o nové, tj. nikoli repasované zařízení. |  |  |  |
| Mechanický odběr vzorků: 15 ks |  |  |  |
| - Sběrná nádoba: průměr vsakovací plochy min. 30 cm, objem sběrné nádoby min. 14 litrů |  |  |  |
| - Přístup ke vzorku nebo pro propláchnutí sběrné nádoby je zajištěn přímo z povrchu půdy |  |  |  |
| - Vyrovnání vnějšího tlaku |  |  |  |
| - Osazeno filtrační tkaninou s filtračním pískem |  |  |  |
| Podtlakový odběr vzorků: |  |  |  |
| - Vzorkovač s vyměnitelnou porézní čepičkou a transparentní trubicí (30 ks), délka vzorkovače min. 25 cm, průměr min 2 cm |  |  |  |
| - Vzorkovací láhev objem min 0,9 l (30 ks) |  |  |  |
| - Ochrana proti přetečení |  |  |  |
| - Bod zavzdušnění min. 1 bar |  |  |  |
| - Ochranný box pro vzorkovací láhve (5 ks) – box min. pro 6 ks vzorkovacích lahví |  |  |  |
| - Podtlakový kompresor s integrovanou baterií a v odolném pouzdře: baterie s výdrží min 6 hod. nepřetržitého provozu, podtlak min 4 bar, kapacita min. 9l/min, hmotnost max. 5 kg (1 ks) |  |  |  |
| - Tenziometr s dálkovým přenosem dat (4 ks) - Integrovaný teplotní senzor - Rozsah min. –80 kPa až +50 kPa - Přesnost max. ± 0,15 kPa a lepší - Rozlišení min. 0,0015 kPa a lepší - Hloubka instalace min. 30 cm |  |  |  |
| - Datalogger k tenziometrům s dálkovým přenosem dat GSM/GPRS a vizualizací dat v reálném čase (2 ks) |  |  |  |
| - Záruka min 24 měsíců |  |  |  |
| - Proškolení na obsluhu a údržbu |  |  |  |
| - Návod k obsluze v českém nebo anglickém jazyce |  |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně 21% DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace za celé zařízení |  |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.

Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr napište ANO případně doplňte konkrétní číslo/hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje napište NE účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.