A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

1.  IDENTIFIKAČNÍ údaje	2

1.1  ÚDAJE O STAVBĚ	2

1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	2

2.  PODKLADY	3

# IDENTIFIKAČNÍ údaje

## ÚDAJE O STAVBĚ

| Název: | VD Kamýk – oprava pohonu dolních vrat PK |
| --- | --- |
| Popis: | Dokumentace obsahuje návrh opravy pohonu dolních vrat plavební komory na VD Kamýk |
| Místo: | VD Kamýk |
| Katastrální území: | Kamýk nad Vltavou [662 984] |
| Č. pozemků | st. 322/3 |
| Kraj : | Středočeský |
| ORP, okres: | Příbram |
| Vodní tok: | Vltava |
| Číslo hydrol. pořadí | 1-08-05-019 |
| Stupeň PD: | dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele |
| Charakter stavby: | oprava stávající konstrukce |

## ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

| Vlastník VD (stavebník): | POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 70889953 |
| --- | --- |

## ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

| Zpracovatel dokumentace: | POVODÍ VLTAVY, státní podnik Závod Dolní Vltava Grafická 429/36 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 70889953 |
| --- | --- |

# PODKLADY

Při zpracování dokumentace bylo vycházeno z níže uvedených podkladů:

[1] – Odborné posouzení, Plavební komora Kamýk and Vltavou, Pohon dolních vrat Plavební komory, MAK.23.054, 10/2023

VD Kamýk bylo budováno v letech 1957-1961, přičemž do plného provozu byla přehrada s vodní elektrárnou uvedena až v roce 1966 spolu s ukončením vodního díla Orlík. Vodní dílo se skládá z tělesa přehrady, plavební komory při pravém břehu a vodní elektrárny při levém břehu.

Přehradní těleso tvoří tížná betonová hráz délky 158 m a výšky 24,5 m. Korunový bezpečnostní přeliv tvoří čtyři pole, která jsou hrazená segmentovými uzávěry. Každé pole má šířku 18 m.

Plavební zařízení je umístěno při pravém břehu a přimyká se k hrázovému tělesu. Je tvořeno plavební komorou užitné délky 34 m a šířky 6,5 m s překonávaným spádem 14 m. Plavební komora je určena pro plavidla s výtlakem do 300 t. Horní vrata plavební komory jsou vzpěrná, dolní vrata jsou zdvižná tabulová s protizávažím.