Název a číslo akce:

Jizera, Turnov, rekonstrukce opevnění PB, ř.km 79,812 - 80,400 – geotechnický průzkum

č. akce: 219241001

1/ Úvod

Předmětem veřejné zakázky je geotechnický průzkum pro účely zpracování Investičního záměru, který bude zadáním projektové dokumentace DSJ na akci „Jizera, Turnov, rekonstrukce opevnění PB, ř.km 79,812 - 80,400“. Výsledkem bude závěrečná zpráva průzkumů obsahující výstupy požadovaných činností.

Předmětná lokalita požadovaného geotechnického průzkumu je špatně přístupná pro mechanizaci, z LB jen přes koryto Jizery, z PB částečně přes soukromé pozemky.

Předmětem tohoto dokumentu je specifikace minimálního rozsahu geotechnického průzkumu pro účely zpracování projektové dokumentace  (DSJ=DSP+DPS) na úpravu koryta Jizery v Turnově, která spočívá v rekonstrukci PB opevnění. Opevnění bude realizováno od stávajícího silničního mostu v ulici Palackého, kde bude navazovat na stávající opevnění mostu (pravý břeh) a bude pokračovat cca 270 m směrem proti proudu. Předpokládá se zřízení opěrné betonové zdi nebo opěrné štětové stěny, která je pravděpodobnější variantou. Na konec opevnění bude navazovat opevnění břehu kamenným záhozem. V současné době je původní opevnění PB rozpadlé se zbytky dřevěných pilot a kamene. Na PB vede podél toku místní účelová komunikace, zelený pruh mezi komunikací a svahem, resp. svah jsou zarostlé náletovou vegetací. Koruna opevnění se předpokládá v úrovni komunikace, dno koryta Jizery je cca 5 m pod úrovní komunikace. V rámci rekonstrukce LB byl v roce 2007 proveden IGP LB v místě mostu, který potvrdil kvartérní sedimenty v podloží a pod nimi pískovcové horniny.

2/ Požadovaná podrobnost průzkumu

Podrobnost průzkumu je stanovená jednak min. požadavky stanovenými tímto dokumentem a obecnými zákonnými požadavky dle platné legislativy a příslušných ČSN viz níže. Základem GP budou vrtané sondy v rozmístění dle situace – viz. Příloha 1.

Základem GP budou vrtané sondy v budoucí koruně opevnění, tj. v úrovni místní komunikace. Vrty se předpokládají realizovat za krajnicí komunikace směrem do koryta ve vhodných místech na začátku, v polovině a na konci předmětného úseku. Vrtané sondy budou v polovině délky úseků mezi vrtanými sondami doplněny dynamickou penetrací.

Součástí průzkumu budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu jako jsou např.: vytýčení sond, zaměření sond v JTSK, BpV, vytyčení inženýrských sítí, DIO, projednání záboru pozemků s obcí, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, jeřábnické práce, lešení, jímkování, doprava materiálu, pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení, zajištění vhodné mechanizace atd.

3/ Legislativní a normativní požadavky

Zhotovitel průzkumu bude postupovat v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy a to zejména ČSN EN 1997-2.

4/ Základní cíle průzkumu

Geotechnické poměry v místě stávajících a navrhovaných opěrných zdí/štětové stěny.

Geotechnický průzkum musí poskytnout veškeré potřebné informace k návrhu a posouzení nových konstrukcí.

Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opěrné zdi/štětových stěn, včetně případných kotvících prvků (kotvení do skalního podloží, příp. zemní kotvy).

Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k návrhu případných dočasných pažících konstrukcí, resp. k případnému posouzení sklonů dočasných výkopů

Geotechnická doporučení pro výstavbu opěrné zdi/štětové stěny.

Rešerše stávajících vrtů (Geofond).

4/ Minimální požadovaný terénní průzkum

Minimální počet vrtaných sond je stanoven na 3 ks s min. průměrem vrtu min. 190 mm, doplněný 3 ks dynamické penetrace. Výstupem bude souvislý podélný profil úrovně skalního podloží v celé délce úpravy (v linii opevnění).

Hloubka sond do skalního podloží, minimálně 2 m v hornině třídy R4, nebo 1 m hornině třídy R3 s odběrem vzorku horniny.

Zhlaví sond bude geodeticky zaměřeno (JTSK, BpV)

Budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev včetně zatřídění

Bude stanovena vrtatelnost, beranitelnost

Stabilní sklony dočasných výkopů

Fotodokumentace

Sondy budou po ukončení vyplněny výkopkem

Sledované mechanicko-fyzikální parametry zemin a hornin pro každý geotechnický typ jsou minimálně: úhel vnitřního tření, soudržnost, objemová hmotnost, Edef, poissonovo číslo

Skalní hornina bude mít stanovenu pevnost v tlaku.

Podzemní voda – chemický rozbor vody, agresivita na beton, na ocel

Zadavatel díla si vyhrazuje právo účastnit se terénních prací.