TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Podrobné technické upřesnění parametrů dodávky

# „Vybavení pro sběr a zpracování polohových dat.“

Nabízené vybavení musí splňovat minimální uvedené a popsané nároky na konfiguraci, funkčnost a vybavení zadavatelem níže specifikované.

| POŽADAVKY |  |  |  |  |  | splněno ano/ne | Název, typ dodávaného výrobku | Základní parametry a funkčnost (možnost odkázat na prospekt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAV (Dron) |  |  |  |  |  |  | Doplní uchazeč |  |
| Pořadové číslo | Požadované parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nosnost |  | 2 kg |  |  |  |  |  |
| 2 | Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům |  | Odolnost větru 12 m/s |  |  |  |  |  |
| 3 | Doba letu |  | 45 min. |  |  |  |  |  |
| 4 | Přesnost určování polohy RTK |  | 1 cm + 1 ppm (horizontálně) 1,5 cm 1 1 ppm (vertikálně) |  |  |  |  |  |
| 5 | Globální navigační satelitní systém – RTK modul |  | GPS, + GLONASS + BeiDou + Galileo Transformace lidarových dat do souřadnicového systému S-JTSK bez nutnosti použití vlícovacích bodů |  |  |  |  |  |
| 6 | Provozní teplota |  | -20° až 50°C |  |  |  |  |  |
| 7 | Klasifikace dronu pro práci v prašném a vlhkém prostředí |  | Stupeň krytí IP54 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ovladač s displejem |  | Stupeň krytí IP54 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabíjecí stanice |  | Pro 3 sady pohonných baterií a 3 ks baterií pro ovladač |  |  |  |  |  |
| 10 | Sada pohonných baterií v základu |  | 1 sada a více |  |  |  |  |  |
| 11 | Externí baterie pro ovladač v základu |  | 1 ks a více |  |  |  |  |  |
| 12 | Sada pohonných baterií navíc |  | Doplnit do - celkem 3 sady i se základem |  |  |  |  |  |
| 13 | Externí baterie pro ovladač navíc |  | Doplnit do - celkem 3 ks i se základem |  |  |  |  |  |
| 14 | Možnost výměny kamery |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certifikace C3 pro drony |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dokumentace o provozní koncepci (ConOps) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IMU jednotka a barometr |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | FPV kamera |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Senzory detekce překážek |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nouzové přistání, padák |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Systém kontroly bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bezpečnostní zařízení pro odpojení baterie v případě poruchy |  |  |  |  |  |  |  |
| Lidar + RGB kamera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo | Požadované parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vertikální přesnost |  | 4 cm |  |  |  |  |  |
| 24 | Horizontální přesnost |  | 5 cm |  |  |  |  |  |
| 25 | Detekční rozsah |  | 450 m při 50% odrazivosti 250 m při 10% odrazivosti |  |  |  |  |  |
| 26 | Počet návratů odrazů |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | RGB kamera |  | 20 MPX s 4/3 čipem, mechanická závěrka |  |  |  |  |  |
| 28 | Rychlost skenování |  | 240 000 bodů/s |  |  |  |  |  |
| 29 | Maximální hmotnost |  | 910 g |  |  |  |  |  |
| 30 | IMU systém a polohový systém RTK |  |  |  |  |  |  |  |
| GNSS systém – referenční stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kompenzace náklonu – IMU jednotka | Bez omezení |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Monitoring integrity IMU |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kontroler | zvýšená odolnost do terénu: provozní teplota: -20°C až 50°C vibrace: ISO9022-36-08 ¦ MIL STD 810G vlhkost: ISO9022-12-04 ¦ MIL STD 810G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Software v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost kódování |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zobrazení měřených/ vytyčovaných bodů, 3D vizualizace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geodetické výpočty součástí softwaru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | porovnání souřadnic v reálném čase a analýza dat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zobrazení bodů nad vektorovými daty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | import a export textového formátu a vektorových dat v CAD formátu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost připojení služby WMS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výstupy exportem dat do předdefinovaných formátů včetně protokolů pro předávání výsledků měření na katastrální úřady |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Počet kanálů | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Příjem satelitních signálů | Možnost přijímat nebo možnost kompatibility se signály typu: GPS ¦ GLONASS L1, L2, L2C, L5 ¦ L1, L2, L2C, L3 Galileo ¦ BeiDou E1, E5a, E5b, QZSS ¦ NavIC L1, L2C, L5, L62 ¦ L53 SBAS WAAS, EGNOS, MSAS L-Band - příjem korekcí z globální sítě referenčních stanic prostřednictvím geostacionární družice (bez pokrytí GSM) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Polohová přesnost | Statické měření: horizontální: 3mm + 0,5 ppm RMS vertikální: 5 mm + 0,5 ppm RMS RTK měření: horizontální: 8 mm + 1 ppm RMS vertikální: 15 mm + 1 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 – S – JTSK pro GNSS měření v katastru nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |
| PC - stolní počítač pro fotogrammetrii a 3D výpočty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CPU | 20 jader (Passmark CPU dle www.passmark.com minimálně 50000) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | chladič | Odpovídající CPU |  |  |  |  |  |  |
| 40 | GPU | Operační paměť 16 GB Typ paměti GDDR6 Šířka sběrnice 256-Bit Frekvence jádra 735 MHz Frekvence paměti 16 GHz Počet výstupů obrazu – 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SSD | 2TB - čtení 6900MB/s a čtení 7459MB/s (možnost rozšíření na 2x SSD) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | HDD | 12TB (možnost rozšíření až na 2x HDD 12TB) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RAM | 128GB |  |  |  |  |  |  |
| 44 | OS Windows11 Pro 64bit CZ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PC case tower |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Záruka NBD 5 let na místě |  |  |  |  |  |  |  |
| Software pro zpracování na PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Automatická klasifikace lidarových dat: geometrická i parametrická |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Automatická tvorba tříd z klasifikovaných dat: země, budovy, nízká vegetace, vysoká vegetace (možnost automatická identifikace stromů jako samostatné entity) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Klasifikace klastrů bodů do tříd na základě pravděpodobnosti, s jakou je daný typ objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Možnost dávkového zpracování v uživatelsky definovaných makrech |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Zarovnání a vyhlazení mračen bodů mezi jednotlivými letovými pásy |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Transformace lidarových dat do souřadnicového systému S-JTSK bez nutnosti použití vlícovacích bodů za použití aktuálních úřadem (ČUZK) schválených transformačních tabulek |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Export laserových dat do formátu LAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Jedna přenositelná licence (plovoucí licence) na jedno PC, časově a místně neomezená |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Všechny uvedené funkcionality budou zajištěny jedinou softwarovou aplikací |  |  |  |  |  |  |  |
| Školení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Školení na dodaný UAV |  | 4 osoby 5 hodin |  |  |  |  |  |
| 57 | Školení na dodaný lidar |  | 4 osoby 5 hodin |  |  |  |  |  |
| 58 | Kompletní školení na dodaný software |  | 4 osoby 5 hodin |  |  |  |  |  |
| Technická podpora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Technická podpora pro UAV včetně lidaru |  | Garantovaná po dobu 5 let |  |  |  |  |  |
| 60 | Technická podpora GNSS systém |  | Garantovaná po dobu 5 let |  |  |  |  |  |
| 61 | Technická podpora pro dodaný software |  | Garantovaná po dobu 5 let |  |  |  |  |  |
| 62 | Servis s dodáním originálních náhradních dílů |  | Garantován po dobu 5 let |  |  |  |  |  |

Dodavatel dodá všechny nezbytné komponenty pro výše specifikovanou funkčnost, a to rovněž v případě, že nejsou Zadavatelem blíže v zadávací dokumentaci specifikovány.

Požadovaná záruční doba na dron, a dodávané aplikace je minimálně 24 měsíců.

Požadovaná záruční doba na PC je minimálně 60 měsíců na místě, s garancí opravy do druhého pracovního dne.

Dodavatel provede zprovoznění technologie zahrnující aktivaci dronu, lidaru i GNSS systému včetně aktualizace firmware, předání dronu včetně lidaru ve vzduchu, dodání PC s nainstalovaným softwarem.

Manuál a provozní dokumentace na obsluhu systému bude v českém jazyce. Technická dokumentace může být dodána v českém nebo anglickém jazyce.

Dodavatel do posledního sloupce tabulky vyplní, jaké komponenty systému dodá s uvedením jejich základních parametrů a funkčnosti.