## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka,

ř. km 7,700 – 16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží

## Kraj: 	   	Jihomoravský

## Okres:	   	Hodonín

Zpracovala: 	Ing. Martina Dostálová, provoz Veselí nad Moravou

Datum:		22. 10. 2024

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby:	Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř. km 7,700 – 16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží

Vodní tok:		Velička

Obec:		Vnorovy, Kněždub, Lipov

Obec s rozšířenou působností:		Veselí nad Moravou

Kraj:		Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	PD pro realizaci opravy povodňových škod

Účel stavby:		Odstranění povodňových škod

Číslo stavby:

ČHP: 			4-13-02-0390, 4-13-02-0450, 4-13-02-0470

Název HM:		Úpr. Veličky Strážnice Louka

Číslo HM:		231 162

Ř. km:		7,700 – 16,650

Investor:		Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla:	 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:	2025 – v návaznosti na zpracovanou PD

Ukončení výstavby:	2026 –  v návaznosti na zpracovanou PD

- Popis vodního díla

Jedná se zregulovaný úsek VVT Velička. Regulace předmětného úseku toku proběhla v 60. letech 19. století. Vodní tok má tvar jednoduchého nebo složeného lichoběžníku s kynetou šířky 4-9 m a se sklonem svahů 1:2 – 1:30. V předmětném úseku vodního díla se nachází několik spádových stupňů, balvanitých skluzů a stabilizačních prahů.

- Účel stavby

Účelem stavby je odstranění povodňových škod, zabránění dalšímu poškození stupňů, poškození opevnění a rozšiřování nátrží.

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace díla:

- Velička, Strážnice – Louka (6,520 – 12,873km) -Zvýšení hrází, Levostranná ochranná hráz v km 10,646 – 11,646    č.s. 350 508 – 2001

- Velička, Lipov – oprava koryta ř.km 16,430 – 17,200,  č.s. 322 043STA - 2012

Uvedená PD je uložena v technické spisovně provozu ve Veselí nad Moravou.

- Návrh technického řešení stavby

- Oprava nátrže hráze v k. ú. Vnorovy – navážka vhodné zeminy (v souladu s ČSN 75 2410 - zemní homogenní hráze), následné řádné zhutnění hráze (vrstvy po max. 20 cm) a zatravnění vhodnou směsí.

- Oprava stupně v ř. km 8,909 - převedení průtoku mimo opravovanou část přelivné hrany stupně a řádné ukotvení přelivných kamenů (na trny) s následným vyspárováním a doplněním betonového bloku za přelivnou hranou.

- Oprava nátrže hráze v k. ú. Kněždub – založení kamenné patky s urovnáním líce (kámen o hm. min. 500 kg) s přesahem za vzniklou nátrž a navážka vhodné zeminy (v souladu s ČSN 75 2410 - zemní homogenní hráze), následné řádné zhutnění hráze (vrstvy po max. 20 cm) a zatravnění vhodnou směsí.

- Zatěsnění hráze a zamezení průsaků hrází v k. ú. Kněždub.

- Oprava nátrže (cca 50 m) v k. ú. Lipov – založení kamenné patky s urovnáním líce (kámen o hm. min. 500 kg), obnova opevnění z kamenné rovnaniny na sucho s vyklínováním (kámen o hm. 200–500 kg), navážka a doplnění vhodné zeminy (v souladu s ČSN 75 2410 - zemní homogenní hráze), následné řádné zhutnění hráze (vrstvy po max. 20 cm) a zatravnění vhodnou směsí.

- Oprava opevnění (cca 150 m) v k. ú. Lipov – založení kamenné patky s urovnáním líce (kámen o hm. min. 500 kg), doplnění chybějícího opevnění – kamenné rovnaniny na sucho s vyklínováním (kámen o hm. min. 200–500 kg).

- Oprava stupně v ř. km 16,508 v k. ú. Lipov – oprava poškozené přelivné hrany dle kolaudovaného profilu, oprava narušených betonových křídel, oprava dna vývaru, doplnění chybějící dlažby do betonu na pravém i levém břehu, oprava betonového rozrážeče vody.

- Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, vyjádření svazu rybářů apod.),

- seznam majitelů pozemků a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

# Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD - 400 000,- Kč. Předpokládaný odhad nákladů na odstranění povodňových škod – 7 730 000 Kč.

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Odstranění povodňových škod a zabránění dalšímu poškození stupňů, opevnění a rozšiřování nátrží.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavbou budou dotčeny pozemky:

- p. č. 2494 v k. ú. Vnorovy

- p. č. 5332/1, 5332/7, 5332/8, 5332/12, 810/15 a 810/16 v k. ú. Kněždub

Pozemky je ve vlastnictví státu ČR s právem hospodařit PM.

Dále budou vlastní stavbou dotčeny pozemky:

- p. č. 810/17 v k. ú. Kněždub v majetku pana Františka Bartoška (s podílovým vlastnictvím 1/3) a Rolnické a.s. Hroznová Lhota (s vlastnickým podílem 2/3).

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 90 000

2. Situace 1 : 40 000

3. Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 3. 10. 2024

Příloha č. 3: Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 3. 10. 2024