| AKCE: | JEZ SPYTIHNĚV HLOUBKOVĚ STABILIZOVANÉ BODY | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Spytihněv | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Zlínský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Zlín | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DUR, DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 01-19 |
| OBSAH : | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | DATUM : | 06/2019 |
|  |  | PŘÍLOHA : | B. |

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

B.1	Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je na pozemku Povodí Moravy, s.p. - správy jezu.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod.)

-	výsledky geologického průzkumu byly převzaty z Investičního záměru.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Žádná ochranná pásma nebudou umístěním stavby dotčena.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Poloha objektu není vzhledem k záplavovému území důležitá. Objekt není záplavami nijak ohrožen ani jimi není snížena jeho funkce a rovněž nebrání odtokovým poměrům.

Stavba neleží ani se nedotýká poddolovaného území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Stavbou nedojde k ovlivnění stávajících odtokových poměrů.

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace ani demolice. V rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je vytvoření dvou hloubkově stabilizovaných nivelačních bodů pro měření svislých posunů jezu Spytihněv.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Neřeší se.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba nebude nic vyrábět a nebude mít žádnou technologii.

B.2.4  	Bezbariérové užívání stavby

Dle vyhl. 398/2009 Sb. nespadá do staveb, na které jsou požadavky pro bezbarierový přístup.

B.2.5  	Bezpečnost při užívání stavby

Navržená stavba nebude představovat žádná bezpečnostní rizika při užívání.

B.2.6  	Základní charakteristika objektů

Stavební řešení

Jedná se o dva vrty hloubky cca 11 m, vyplněné betonem s ocelovou výztuží ocel. sítí KARI. Vrty budou vystrojeny výpažnicí. Zhlaví vrtu, včetně výpažnice, bude převýšeno 45 cm nad terén. Ve zhlaví každého bodu budou uprostřed osazeny nivelační značky (např. GPN 5). Zhlaví bude chráněno před poškozením ocelovým uzamykatelným poklopem.

B.2.7  	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

B.2.8  	Požárně bezpečnostní řešení

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba je zcela nehořlavá a je nedělitelná do požárních úseků.

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba bude tvořena z betonu a oceli, a bude umístěna převážně pod zemí. Proto je možno konstatovat, že nebude mít žádná požární rizika.

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně  požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavba neobsahuje žádné hořlavé stavební konstrukce.

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Na stavbě neexistují prostory, z kterých je třeba unikat při požáru ani objekty, které by mohly být požárem zasaženy.

e)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba svým charakterem neumožňuje určit odstupové vzdálenosti ani nemá požárně nebezpečný prostor.

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Stavba nemá žádné riziko požáru a není vybavena žádnými odběrnými místy.

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Konstrukce nemá žádné požární nebezpečí, proto není hodnoceno. Stavba nebude nijak bránit požárnímu zásahu u stávajících okolních blízkých objektů.

h)	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení, která mohou být příčinou požáru.

i)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba vzhledem k nulovému požárnímu riziku nemá žádné požadavky na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními.

j)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Na stavbě nebudou rozmístěny žádné výstražné a bezpečnostní značky ani tabulky vztahující se k požárnímu nebezpečí.

B.2.9  	Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se, stavba nebude přijímat ani vydávat žádné energie.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nemá svým charakterem žádné požadavky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí.

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba není nijak chráněna proti pronikání radonu z podloží. Radon stavbě ani jejímu užívání nevadí.

b)	Ochrana před bludnými proudy

Stavba není nijak chráněna před bludnými proudy. V místě stavby není předpoklad výskytu bludných proudů. Stavbě bludné proudy nevadí.

c)	Ochrana před technickou seismicitou

Stavba není nijak chráněna před technickou seismicitou. V místě stavby se nevyskytuje technická seismicita. Technická seismicita stavbě nevadí.

d)	Ochrana před hlukem

Stavba není nijak chráněna před hlukem. V okolí stavby nejsou žádné zdroje hluku.  Hluk stavbě ani jejímu užívání nevadí.

e)	Protipovodňová opatření

Stavba není nijak chráněna před povodněmi. Povodně stavbě ani jejímu užívání nevadí.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nemá žádná napojovací místa. Stavba nevyžaduje žádnou technickou infrastrukturu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz. bod a)

B.4	Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stavba nevyžaduje žádné nové dopravní řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro užívání bude využita stávající síť místních komunikací.

c) Doprava v klidu

Neřeší se

d) Pěší a cyklistické stezky

Stavba není napojena na pěší ani cyklistické stezky.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Terénní úpravy na stavbě budou provedeny tak, aby byl terén uveden do původního projektovaného stavu.

b) Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření

Tam, kde dojde k dotčení zatravněného povrchu, bude provedeno jeho opětovné osetí.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Během výstavby bude přechodně zvýšený hluk vlivem práce stavebních strojů a nářadí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. Během stavby nebudou káceny žádné dřeviny. V místě stavby nejsou žádná významná stanoviště živočichů, která by mohla být vlivem výstavby ovlivněna.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba neleží v oblasti Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro stavbu nebylo předepsáno zjišťovací řízení. Dle zák. 100/20011 Stavba svými parametry nevyžaduje provést hodnocení dle EIA ani zjišťovací řízení.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou žádné požadavky z hlediska úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pitná voda

pro potřeby zařízení staveniště bude zdroj pitné vody v areálu objektu Povodí Moravy, s.p..

Sociální zařízení

budou řešeny mobilními jednotkami dodavatele. Umístění je možné po dohodě v areálu Povodí Moravy, s.p.

El. energie

Připojení je možné v areálu Povodí Moravy, s.p. Odběr bude pomocí rozvaděče s podružným měřením spotřeby.

Pohonné hmoty

pohonné hmoty pro stavební stroje budou doplňovány z mobilních cisteren. Pokud budou na stavbě skladovány, musí být jejich sklad zabezpečen v souladu s příslušnými platnými předpisy.

b) Odvodnění staveniště

Není třeba.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi je po místních komunikacích z obce Spytihněv. Všechny používané komunikace je nutno průběžně udržovat čisté. Jedná se o drobnou stavbu s minimálními potřebami příjezdu stavebních strojů.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Žádná technická opatření pro ochranu okolí staveniště není nutno provádět. Ochrana bude spočívat v ohleduplném provádění, aby stavební stroje nezůstávaly zbytečně  nastartované, ohleduplnosti řidičů při příjezdu na staveniště a odjezdu z něj. Stavební stroje mohou parkovat pouze v ploše staveniště, nebo na oficiálních parkovištích. V případě nutnosti parkování na jiných místech je nutno ho domluvit s majiteli pozemků a zástupci obce.

Všechny používané komunikace v obci nebo silnice je nutno při znečištění stavebními mechanismy ihned opětovně očistit

Stavba nevyžaduje žádné související asanace ani demolice. Kácení dřevin nebude.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro staveniště a skládku materiálu budou dočasně využívány pozemky v areálu Povodí Moravy, s.p. Všechny dotčené pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě nedojde k produkci odpadů. Vytěžená zemina bude použita pro úpravu terénu v areálu Povodí Moravy, s.p.

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- celkový objem výkopů	5,5  m3

- objem násypů 	5,5  m3

- přebytek zeminy 	0  m3

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

- 	Všechny mechanismy na stavbě musí být v perfektním technickém stavu, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných látek do terénu, do podzemních nebo do povrchových vod.

-	Stavební mechanismy nesmí parkovat mimo plochu staveniště nebo mimo veřejná k tomu určená místa.

-	Stavební stroje budou nastartovány pouze po dobu práce nebo přesunu. Nesmí zůstávat nastartovány zbytečně.

-	Při pohybu nákladních vozidel a ostatních mechanismů musí být dodržována taková rychlost, aby nedocházelo k nadměrnému prášení.

-	Stavební stroje a nákladní automobily se mohou pohybovat pouze na pozemcích staveniště a určených příjezdových cestách. Přitom se jejich řidiči musí chovat ohleduplně k ostatním osobám.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- Je nutno, aby pracovníci při výstavbě byli seznámeni a dodržovali podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dané především:

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce

- Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

- Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

- Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

- Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií

- Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraz

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

## Evropská legislativa

- 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.

- 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

- 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC.

- 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

- 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.

- 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.

- 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích.

- 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti.

- 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.

- 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

- 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).

- 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

- 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Zákonnou povinnost, hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce, zajistit pro přípravu a provádění stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP a zpracovat (nechat vypracovat) plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit nahlášení na Oblastní inspekci práce ve lhůtě min. 8 dnů před předáním staveniště v případech:

Povinnost hlášení zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

Z navrženého objemu prací je možno předpokládat, že začátek stavby není nutno hlásit na oblastní inspektorát práce

Povinnost zajistit na stavbě jednoho nebo více koordinátorů BOZP v případě:

- Budou- li na stavbě při jejím provádění působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

- Povinnost koordinátora nevzniká, pokud začátek stavby není nutno hlásit inspektorátu práce

- Povinnost koordinátora nevzniká, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Protože začátek stavby není nutno hlásit na oblastní inspektorát práce,  není nutnost zabezpečit pro stavbu koordinátora BOZP

Povinnost zadavatele nechat zpracovat (odborně způsobilým koordinátorem BOZP) ve fázi přípravy stavby plán BOZP a zajistit jeho aktualizace pro provádění stavby v případě:

Budou-li na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

- práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

- práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

- práce se zdroji ionizujícícho záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

- studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

- potápěčské práce

- práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Protože bude manipulováno s těžkými  ocelovými díly (výpažnice), bude dotčeno ochranné pásno NN a  při zemních pracích hrozí pád do hloubky nad 10 m, je nutno zajistit vypracování plánu BOZP.

Plán BOZP pro fázi přípravy stavby je součástí přílohy této PD.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou  nebudou dotčeny žádné ostatní stavby.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nebude nijak náročná na přísuny materiálů ani na zvýšený pohyb vozidel.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za   provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při stavbě je nutno se chovat ohleduplně a vstřícně k vlastníkům přilehlých soukromých pozemků. Staveniště vrtu HSB 2 bude v oploceném areálu Povodí Moravy, s.p. a není jej nutno dále zabezpečovat proti přístupu nepovolaných osob. Zabezpečení areálu oplocením je dostatečné. Je nutno dbát, aby areál byl po dobu mimo provádění prací uzavřen a uzamčen. Staveniště vrtu HSB 1 bude oploceno dočasným plotem výšky min. 1,80 m. Plot musí mít dostatečnou stabilitu proti převrácení. Staveniště musí být zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob a musí být náležitě označeno. V době mimo přímé práce ve vrtech musí být vrty shora zakryty dostatečně pevným a nesnadno odstranitelným zakrytím, aby byl zcela vyloučen pád osob, zvířat nebo předmětů do nich!!!

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

-	ohlášení začátku stavby MěÚ Otrokovice, OŽP

-	předání staveniště,

-	zřízení zařízení staveniště

-	stavební  práce - vrtání vrtnou soupravou s osazením výpažnice, armování, 	betonování, osazení niv. bodů, osazení zámečnických prvků

-	uklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu

- 	převzetí stavby

-	ohlášení ukončení stavby MěÚ Otrokovice, OŽP

Stavba má rozhodující termín pouze na dokončení z hlediska smlouvy a potřeb zadavatele na užívání hotové stavby.

Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství