## MERTA, PETROV NAD DESNOU – SOBOTÍN

## ř. km 0,000 – 5,619

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Petrov nad Desnou, Sobotín

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: Petr Kurečka - úsekový technik

Schválil: Zdeněk Večerka – Pověřen vedením provozu Šumperk

Datum: 19. 11. 2024

- Základní údaje:

## Název stavby:                                 Merta, Petrov nad Desnou – Sobotín, ř. km  0,000 – 5,619

Vodní tok:                                       Merta IDVT 10100445

Místo stavby (k. ú.):                        Petrov nad Desnou

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0740, 4-10,01-0720

Číslo HM:                                         223 381, 224 501

Účel stavby:                                     Oprava

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2025

Plán výstavby – 2025

- Popis současného stavu

V průběhu povodně dne 14. 9. 2024 na úseku dlouhém 5,619 km v obcích Petrov nad Desnou a Sobotín došlo ke vzniku nátrží, poškození a rozplavení podélného opevnění, nánosů, výmolů za opevněním a poškození dnového opevnění (stabilizační prahy, stupně).

- Účel akce

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, sanace nátrží, obnovy zaneseného dna, stabilizačních prahů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Merta, Petrov nad Desnou  - oprava toku v úseku ř. km 0,000 – 5,619

- PD - Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř.km 4,220 - 5,614

- PD - MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200

- PD – Odstranění povodňových škod, Merta, Sobotín – Petrov – oprava (1999)

- PD – Merta, Petrov – PŠ I. Etapa (1984)

- Katastrální situace

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku. Stabilizační prahy budou plně opraveny vč. opevnění pod i nad prahem.

Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- Kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Hydrotechnické posouzení celého zájmového úseku;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů; Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace předat PM, s. p.;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

Pozemky pod VVT Merta IDVT 10100445

| Parc.č. | Kat. území | Druh dle KN | Výměra [m2] | LV | Vlastník | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1466/1 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 21400 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/10 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 10235 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/11 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 67 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1467/1 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 8143 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/6 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 176 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/4 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 210 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/5 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 124 | 353 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1466/8 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 430 | 638 | Gargulák Pavel Hýbl Miroslav | č.p.92, 78816 Petrov nad Desnou č.p.77, 789 62 Olšany |
| 1466/7 | Petrov nad Desnou [719790] | Vodní plocha | 440 | 638 | Gargulák Pavel Hýbl Miroslav | č.p.92, 78816 Petrov nad Desnou č.p.77, 789 62 Olšany |
| 1522/1 | Sobotín [752061] | Vodní plocha | 9662 | 305 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1522/25 | Sobotín [752061] | Vodní plocha | 1937 | 305 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1797 | Sobotín [752061] | Vodní plocha | 3026 | 305 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1793 | Sobotín [752061] | Vodní plocha | 47 | 32 | SJM Čech Jaroslav a Čechová Jana | č.p.161, 79844 Stražisko |
| 1522/4 | Sobotín [752061] | Vodní plocha | 48 | 10001 | Obec Sobotín | č. p. 54, 78816 Sobotín |

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Fotodokumentace

Protokol PŠ – Merta, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 5,619

Situace:

Fotodokumentace: