P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Č. Kopisty, havarijní oprava těsnění sektorového jezu

| Zpracoval: | Ing. Zdeněk Vysoký, úsekový technik PS Ústí n. L. |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Tomáš Kuruc vedoucí PS Ústí nad Labem |  |
| Projednal: | Dokumentační komise PTUR |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n.L. |  |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | VD Č. Kopisty, havarijní oprava těsnění sektorového jezu. |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | VD České Kopisty, ř.km. 795,688 k.ú. České Kopisty |
| číslo DM | 9051004121 |
| identifikátor ISYPO | 400038878 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Dne 01. 09. 2024 byla provedena prohlídka stavu šroubových spojů na dolní liště nosiče těsnění jezu VD České Kopisty. Nejzávažnější porucha je na pravém jezovém poli v rozsahu:

Na pravém jezovém poli byla shledána uvolněná prahová lišta, 4. lišta od pravého břehu. Z celkového 14 šroubů na liště 4 šrouby chybí úplně, 4 šrouby nejdou dotáhnout, neb je stržený závit a lišta je tak držena pouze 6 šrouby. Lišta je přizvednutá o cca 2 cm a těsnění nedrží ve správné poloze.

2)	Popis předmětu veřejné zakázky:

Bude provedena oprava prahového těsnění z dolní vody u pravého jezového pole:

Potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení pravého jezového pole z dolní vody

Demontáž dolního prahového těsnění včetně nosičů

- Povolení nosičů –14 ks, 435 matic a podložek M16

- Rozebrání těsnění – 47,25 m, 410 šroubů, podložek M16

Výroba spodních těsnících lišt z nerezové oceli 1.4301 (stříhaný plech) s navařenými přivařovacími maticemi M16 A4.

- Spodní lišty – 60x10 mm dl. celkem 47,25 m s přivařenými šrouby cca 410 ks.

Zpětná montáž dolního prahového těsní s použitím nového nerezového spojovacího materiálu.

- Očištění konstrukce – práh, konzola, nosiče, dosedací plocha i těsnění tlakovou vodou

- Oprava 5% dříků návodní řady kotev nosičů cca 14 ks – navaření „šteftů“ M16, A2

- Sestavení těsnění a montáž nosičů na konzolu na prahu.

- Náhrada podkladní gumy nosičů ( 2x180 mm).

- Výměna spojovacího materiálu – 100 % A2/A4, kromě zabudovaných prvků (kotevní šrouby nosičů).

- Montáž nosičů s těsněním na konzolu prahu.

Seřízení dolního prahového těsnění (přítlak).

- Povolení, dotlačení a dotažení nosičů těsnění v celé délce prahu (47,25 m).

- Závěrečná kontrola dotažení všech šroubových spojů – zápis deník.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Opravou těsnění pravého jezového pole na jezu VD dojde k  eliminaci zhoršení stavu stavebních konstrukcí pod hladinou a tím k zajištění bezpečného provozu VD České Kopisty.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Nerealizací veřejné zakázky by došlo k výraznému zhoršení stavu konstrukce pravého jezového pole, zhoršení stability celého VD a tím ke zvýšení finančních nákladů na odstranění závad většího rozsahu.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Charakter a složitost opravy nedovoluje provést opravu pracovníky Povodí Labe, státní podnik.

- Předpokládaný termín veřejné zakázky:

Dokončení opravy nejpozději do 30.6. 2025

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava  nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava vyžaduje zahrazení pravého jezového pole z dolní vody. Zahrazení pravého jezového pole zajistí Povodí Labe, státní podnik. Potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení pravého jezového pole zajistí zhotovitel. Z důvodu bezpečnosti bude obsluha VD a zhotovitel v neustálém kontaktu. Zhotovitel si zajistí čerpací techniku na vyčerpání jímky. V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření.

K záboru zemědělské a lesní půdy, ani ke kácení vzrostlé zeleně nedojde. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na vodním toku zpracuje zhotovitel havarijní plán a povodňový plán, dále bude veškeré zařízení a pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Pře zahájením prací bude zpracován plán BOZP.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Natura 2000, Rybné vody vyhlášené

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Nerelevantní

- majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

Veškeré opravné práce budou probíhat na pozemku, který je majetkem ČR s právem hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Oprava bude probíhat na pozemku p.č. 4687/10 v k.ú. Litoměřice. Proto v souvislosti s opravou a následným provozem není potřeba řešit žádné majetkoprávní otázky (viz přiložená katastrální mapa a informační výpis z katastru nemovitostí).

Snímek z katastrální mapy:

Výpisy z katastru nemovitostí:

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Pravidelné prohlídky, údržbu a ostatní provozní činnost budou zajišťovat pracovníci Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n.L., VD České Kopisty, v rámci cyklické údržby vodního díla a provozních nákladů aktuálního plánu závodu Roudnice nad Labem.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Nerelevantní

Přílohy

Potápěčský průzkum ze dne 1.9. 2024

Fotodokumentace z opravy těsnění provedené v roce 2014

Výkres prahového těsnění dolní vody