KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.1 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 1,060 – 1,736

Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Kuřimka, v k.ú. Chudčice, v úseku, který začíná silničním mostem, převádějícím místní komunikaci přes tento tok, a končí ve vzdálenosti cca 30 m před křížením nadzemního elektrické vedení VN s tímto tokem, a to v místě fotbalového hřiště.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 676 m

orientační výměra – 5 000 m2

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem zajištění přístupu k toku lze využít pouze místní komunikace vedené k předmětnému silničnímu mostu na toku Kuřimka, tj. v místě začátku sečeného úseku, dále, nad fotbalovým hřištěm a vlastní koryto toku Kuřimka. Předmětný úsek je předurčen pouze pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.

Nepoškodit oplocení, elektrické ohradníky a výsadbu na břehových hranách toku Kuřimka!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Chudčice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli zemědělsky obhospodařovaných pozemků               a oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.2 (první a druhý pokos)

# staničení v dg. ř.km: 5,046 – 5,388 a 5,617 – 6,380

Jedná se o pomístný pokos obou břehů a mezi nábřežními zdmi dna upraveného toku Kuřimka, v k.ú. Moravské Knínice. První dílčí úsek začíná ve vzdálenosti cca 25 m nad silničním mostem, převádějící místní komunikaci přes tento tok, a končí silničním mostem v obci ev. č. 3861 – 1. Druhý dílčí úsek začíná silničním mostem v obci, převádějící místní komunikaci přes tento tok, a končí nad obcí nad silničním mostem ev. č. 386 - 003 u výustního vodárenského objektu, který je zaústěn v levém břehu tohoto toku.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 105 m

orientační výměra – 7 000 m2

Přístup k toku v 1. dílčím úseku je po veřejných komunikacích. Z důvodu oplocených pozemků, zapojených břehových porostů, a to zejména na levém břehu toku, a značně omezených prostorových podmínek je tento úsek předurčen pouze pro ruční sečení. Přístup k toku v 2. dílčím úseku je také po veřejných komunikacích a cyklostezce vedené převážně v těsném souběhu s pravým břehem toku. Z důvodu prudkých svahů a břehových porostů na levém břehu je tento úsek předurčen zejména pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině a s přesahem 0,5 m k cyklostezce, situované převážně v těsné blízkosti a souběhu s tokem, a oploceným zahradám, Dále, vodní vegetace rostoucí ve dně toku mezi nábřežními zdmi, situovanými v intravilánu obce, která zde bude zcela odstraněna (vyhrabána) a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.

Nepoškodit oplocení na břehových hranách toku Kuřimka!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Moravské Knínice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.3 (první a druhý pokos)

## staničení v dg.ř. km: 7,658 – 7,808 a 7,937 - 9,282

Jedná se pokos obou břehů a nadto dna, v úseku od dg. ř.km 7,937 po dg. ř.km 8,550 (silniční most převádějící místní komunikaci na ul. Brněnská), upraveného toku Kuřimka v intravilánu města a k.ú. Kuřim. První dílčí úsek začíná lávkou pro pěší a končí silničním mostem převádějící místní komunikaci přes tento tok v ul. Buďárkova. Druhý dílčí úsek začíná silničním mostem převádějící místní komunikaci přes tento tok v ul. Láznisko a končí v lokalitě u zahrádkářské kolonie, situované na levém břehu toku, viz situační zákres sečené lokality.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 495 m

orientační výměra – 8 500 m2

Přístup k toku je po veřejných komunikacích a zpevněných plochách pro pěší. Z důvodu oplocených pozemků a staveb v těsné blízkosti toku, pomístně opevněných břehů těžkou kamennou rovnaninou jsou oba dílčí úseky předurčeny pro ruční sečení, mimo úsek od dg. ř.km 8,620 po 9,282, který se nachází v 2. dílčím úseku, lze provádět pomístné sečení např. jednoosou žačkou, spiderem apod. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině. Dále, vodní vegetace rostoucí přímo ve dně tohoto toku v dg. ř.km 7,937 – dg. ř.km 8,550, která zde bude zcela odstraněna (vyhrabána) a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.

Nepoškodit oplocení!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Městem Kuřim, HZS Jihomoravského kraje, vlastníky nemovitostí a uživateli oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: DVT KNÍNICKÝ POTOK (IDVT 10203182)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.4 (první a druhý pokos)

## staničení v dg.ř. km: 2,035 – 2,800

Jedná se o pomístný pokos obou břehů a dna upraveného toku Knínický potok, v k.ú. Veverské Knínice, v úseku, který začíná hospodářským mostem pod obcí, převádějící polní cestu přes tento tok, a končí nad lávkou pro pěší (mostkem) k RD v intravilánu obce.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 765 m

orientační výměra – 3 800 m2

Přístup k toku je po veřejných komunikacích a polní cestě. Z důvodu pomístně oplocených pozemků, příkrých břehů, staveb v těsné blízkosti toku je tento úsek předurčen pouze pro ruční sečení.

Toto se netýká travního a bylinného porostu ze dna toku.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Knínický potok s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Travní a bylinný porost rostoucí přímo ve dně toku Knínický potok zde bude úplně odstraněn (vyhrabán) a zlikvidován v souladu s platnou legislativou.

Nepoškodit oplocení na břehových hranách toku!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Veverské Knínice, HZS Jihomoravského kraje, vlastníky staveb a uživateli obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.5 (první a druhý pokos)

# staničení v dg. ř.km: 24,515 – 25,235

Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hráze, v k.ú. Tetčice, v úseku od nového betonového stabilizačního prahu, vybudovaného na konci přeložky koryta toku Bobrava, po ocelovou lávku pro pěší.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 720 m

orientační výměra – 15 000 m2

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem přístupu k toku lze využít koryto toku Bobrava, popř. vyšlapanou pěšinu vedoucí k předmětné ocelové lávce. Předurčeno zejména pro ruční sečení s možností i pomístného strojního sečení, např. jednoosou žačkou, spiderem, s ručním dosečením k hladině.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, vodní vegetace a případných jednoletých výmladků a náletů, na pravém a levém břehu a pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích a ochranných hrázích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích a ochranných hrázích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochranné zemní hráze, na vhodném místě.

Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeny do původního stavu!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Tetčice                a Městem Rosice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělských pozemků a zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.6 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 1,830 – 1,964

Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní a levobřežní ochranné hráze, v k.ú. Modřice a lokalitě u CTPark Modřice, v úseku od silničního mostu, převádějící Evropskou silnici E461 přes tento tok, po ocelovou lávku pro pěší.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 134 m

orientační výměra – 4 300 m2

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních oplocených pozemků, nedostatečné šířky koruny zejména pravobřežní ochranné zemní hráze. Za účelem přístupu k toku lze využít místní komunikaci vedenou k lávce pro pěší a areálové komunikace CTPark Modřice. Předmětný úsek je předurčen pouze pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu včetně jednoletých výmladků               a náletů na pravém a levém břehu a pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích a ochranných hrázích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích a ochranných hrázích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochranné zemní hráze, na vhodném místě.

Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeny do původního stavu!

Spalování suché biomasy a jednoletých a dvouletých výmlatků a náletů v této lokalitě nedoporučujeme! V případě, že se zhotovitel rozhodne pro spalovaní tohoto materiálu na místě samém, tak toto bude prováděno pouze v korytě toku Bobrava při jeho hladině s tím, že spalování je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, městem Modřice, HZS Jihomoravského kraje, uživateli oplocených zahrad, správcem silnice E461 a železnice                    a současně vlastníky objektů situovaných v areálu CTPark Modřice.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)

Lokalita BS 3

Dílčí úsek BS 3.7 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 1,630

Jedná se o pokos pravého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní ochranné zemní hráze, v k.ú. Popovice u Rajhradu a Modřice, v úseku od soutoku s tokem Svratka (IDVT 10100010) po začátek opevnění spádového stupně Popovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 630 m

orientační výměra – 19 500 m2

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem zajištění přístupu k toku lze využít nezpevněných komunikací (polní cest) vedených k ČOV Popovice, v souběhu se zahradami RD a železničním tělesem. Převážně ruční sečení s možností i pomístného strojního sečení, např. jednoosou žačkou, spiderem, s ručním dosečením k hladině. V úseku od ČOV Popovice po sjezd na polní cestu v lokalitě za zahradami RD lze, v případě vhodných klimatických podmínek, tj. za sucha, sečení provádět z koruny ochranné zemní hráze, šířky do 3,0 m, i vhodným traktorem s žacím ramenem.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu včetně jednoletých výmladků               a náletů na pravém břehu a pravobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na břehu a ochranné hrázi tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na břehu a ochranné hrázi ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochrannou zemní hráz, na vhodném místě.

Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeno do původního stavu!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Popovice, městem Modřice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.