## Morava, OH Bohuslavice – Vitošov – opatření proti průsakům

## Investiční záměr

## k.ú.: Bohuslavice nad Moravou, Hrabová u Dubicka

## okres Šumperk

kraj Olomoucký

Vypracoval: Martin Plachý – vedoucí TDS a projekce

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozního úseku

Datum: 4.11.2024

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje:

Název akce dle VP:	Morava, OH Bohuslavice – Vitošov – opatření proti průsakům

Místo akce (katastrální území):	Bohuslavice nad Moravou

Číslo HM:	220156

Okres:	Šumperk

Kraj:	Olomoucký

Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Číslo hydrologického pořadí:	4-10-02-0590-0-00

Časový plán provádění prací:

Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a řešení majetkoprávních vztahů: 2025

Realizace stavby: 2025 - 2026

Popis současného stavu:

Jedná se o odsazenou LB hráz VVT Morava vybudovanou v roce 1929. Homogenní zemní sypaná hráz byla průměrné výšky 2,0m s šířkou koruny 2,2m. V pozdějších letech byla hráz rekonstruovaná. Původní projektové dokumentace se nedochovaly. Za povodně v r. 1997 došlo k přelití koruny hráze v horním úseku hráze, v blízkosti silnice Bohuslavice – Lukavice došlo k protržení hráze a následnému zaplavení silnice. Následně bylo protržení hráze opraveno, ale v průběhu 2 let došlo k průsakům vlivem netěsností na vzdušné patě hráze.

V letech 2001-2003 byla provedena kompletní rekonstrukce hráze, která spočívala ve zpevnění koruny hráze, jejím vyrovnání a dosypání na návodní straně hráze. Projektová dokumentace rekonstrukce hráze z roku 1999 je k dispozici ve spisovně provozu Šumperk. V roce 2024 procházela hráz opravou. Byl kompletně nahrazován materiál vzdušného líce hráze. Bohužel při odkopání poloviny vzdušní části hráze přišla padesátiletá voda následkem čehož došlo ve staničení 0,120 – 0,245 k průsakům a k vyplavení jemných částic z tělesa hráze. Při této povodni bylo zjištěno, že stejně jako v roce 1997 se před panelovou krajskou komunikací tvoří vodní vír, který nadměrně namáhá vzdušní líc hráze. Dle výpovědí místních obyvatel tato skutečnost vedla k protržení hráze v roce 1997.

Současné technické parametry hráze: šířka v koruně 3,5m, sklon návodního svahu 1:2, sklon vzdušného svahu 1:1,5. Podélný sklon 1,59-2,1 ‰, délka hráze 3814 m. Hráz je dimenzována na bezpečné převedení průtoku Q100 s ohledem na povodeň v roce 1997 je převýšení nad hladinu Q100 0,35-0,50m. Ve středním úseku je koruna hráze zpevněna panelovými pásy, ostatní úseky jsou zpevněny štěrkem a zatravněním. Na hrázi se nachází 2 přejezdy pro přístup zemědělské techniky k obdělávaným pozemkům. Pro zajištění ochrany koruny hráze jsou osazeny 4 uzamykatelné závory. Objížděním těchto závor cyklisty dochází postupně k poškozování okraje koruny hráze.

Hráz je zatravněna a pravidelně 2x ročně sečena. Hráz slouží k ochraně intravilánu obce Bohuslavice a okolních zemědělských pozemků.

Upozorňujeme, že byl zjištěn výskyt ZCHD bobra evropského, jehož pobytové stopy jsou znatelné podél příkopu na vzdušné straně hráze. Zde je patrná občasná stavba hrází za účelem zvýšení vodní hladiny v příkopu a lze tedy předpokládat i související výstavbu nor do tělesa hráze. Dle výše uvedeného probíhá na řešené ochranné hrázi oprava a realizace patního drénu s ochranným prvkem proti poškození hráze bobrem evropským.

Účel a cíl akce:

Utěsnění hráze návrhem a realizací vhodného opatření min. ve staničení 0,120 – 0,245, způsob utěsnění bude probrán na vstupním výrobním výboru. Dále bude provedeno vytvarování návodního líce hráze na navazující komunikaci tak, aby nedocházelo k víření vody. Po těchto úpravách hráze bude provedena obnova zpevněného povrchu odsazené LB hráze VVT Morava v délce 0,00 – 0,250.  Budou dodrženy konstrukční vrstvy dle požadavku investora. Cílem je uvedení hráze do původního stavu vč. zabezpečení jejích funkcí a posílení bezpečnosti.

Projekční práce:

budou obsahovat návrh těsnící stěny v ose hráze a návrh vytvarování návodního líce hráze s navázáním na krajskou komunikaci tak, aby nedocházelo k eroznímu a destruktivnímu víření vody.

Součástí projektové přípravy bude prohlídka daného úseku hráze a dopřesnění zadání s projektantem. Na základě tohoto zjištění a po vyhodnocení geodetických prací bude zhotoven návrh opravy hráze příp. jejich poškozených částí včetně zabezpečení návodní paty hráze.

Projekční práce budou zahrnovat minimálně tyto činnosti:

- Aktualizace geodetického zaměření (zpracovatel PD zajistí nové geodetické zaměření předmětného úseku) a zaměření lokality pro provedení úprav návodního líce v návaznosti na silniční těleso, srovnání s projektovou dokumentací z roku 2018.

- Návrh zabezpečení návodního líce hráze proti jeho poškození prouděním vody resp. vytváření víru vody v místě navázání hráze na panelovou krajskou komunikaci

- Návrh těsnící stěny v ose hráze ve staničení km 0,120 – 0,245, vč.všech souvisejících prací.

- Laboratorní rozbory pro ověření vhodnosti zeminy a ověření nejbližších možných zemníků pro opravu homogenní hráze

- Zrušení odvodňovacího potrubí DN 400 vedoucího z návodního líce hráze do melioračního příkopu, vč.návrhu sanace hráze v daném úseku – příp.návrh osazení vhodného a bezpečného uzávěru;

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek, souhlasů a rozhodnutí (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k hrázi apod.).

- V případě potřeby zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech (v případě potřeby, zajištění nezbytných laboratorních rozborů pro učení způsobu likvidace/uložení).

- Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu.

- Zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Jedná se o likvidaci povodňových škod ze září 2024. Hráz je nutno dotěsnit a upravit její tvar, aby bezproblémově převedla další povodňové průtoky.

Doplňující informace:

V lokalitě se nachází křížení a souběh s vedením vysokého napětí.

Hráz se nachází v Evropsky významné lokalitě Litovelské Pomoraví (kód: CZ0714073). Upozorňujeme na výskyt ZCHD, jejichž výčet je nutno ověřit v databázi AOPK ČR a v případě potřeby zajistit projednání výjimky.

Výchozí podklady:

Původní projektové dokumentace se nedochovaly. Ve spisovně provozu Šumperk je k dispozici projektová dokumentace rekonstrukce hráze z roku 1999 a 2024.

Přílohy:

- Situace

- Detailní situace

- Seznam pozemků dotčených stavbou

- Zaměření hráze – podélný profil

- Fotodokumentace